# Elektrimaterjalide loend

| Nimetus | Tüüp / kommentaar | Kogus | Ühik |
| --- | --- | --- | --- |
| Lülitusjaotuskilp | Vastavalt joonisele ELT-7-02 | 1 | kmpl |
| Valgusti mastile | Näiteks: Philips BGP282 T25 1xLED-HB 1100-12750 lm-4S/757 DPR1 53W 8300lm, koos NYY5g1,5 kaablivaruga 8m | 3 | Tk |
| Valgusti mastile | Näiteks: Philips BGP282 T25 1xLED-HB 1100-12750 lm-4S/757 DPR1 53W 8300lm, koos NYY5g1,5 kaablivaruga 13m | 1 | Tk |
| Valgusti mastile | Näiteks: Philips BGP282 T25 1 xLED65-4S/830 DN10 42 W 6600 lm, koos NYY5g1,5 kaablivaruga 13m | 12 | Tk |
| Kaabel | AXPK4G25 | 970 | m |
| Märkelint | Kollane, “Ettevaatust kaabel!” | 519 | m |
| Kaablitoru | Dväl = 75mm, 1250N, kollane | 165 | m |
| Kaablitoru | Dväl = 75mm, 750N, kollane |  | m |
| Kordusmaanduspaigaldis | Rm ≤100 Ω | 5 | kmpl |
| Tsingitud koonuseline metallmast konsooliga | H=6m / 0m, HE klass | 3 | kmpl |
| Tsingitud koonuseline metallmast konsooliga | H=8m / 2,5m, HE klass | 1 | kmpl |
| Tsingitud koonuseline metallmast konsooliga | H=10m / 0,5m, HE klass | 1 | kmpl |
| Tsingitud koonuseline metallmast konsooliga | H=10m / 1,5m, HE klass | 2 | kmpl |
| Tsingitud koonuseline metallmast konsooliga | H=10m / 2,5m, HE klass | 9 | kmpl |
| Raudbetoonjaland koos tihendiga 6-10m mastile | Nt RBJ-4,5 | 16 | kmpl |
| Kaitsmealus 25A + Sular 6A | Nt SVV 1.06 | 16 | kmpl |
| Valgustusliini ühendustarvikute komplekt | Nt SV15.5 | 16 | kmpl |
| Kaabli otsamuhv AXPK kaablile | Nt STK01A | 16 | kmpl |
| Liiv | Kaeviku täiteks | 63 | m3 |
| Kruus | Kaeviku täiteks lisaks väljakaevatud pinnasele. | Täpsustab töövõtja |  |

- Ehitajale lasub kohustus veenduda materjalide kogustes enne tööde teostamise / hinnapakkumise tegemist. Pakkuja peab arvestama kõikide materjalidega, mis on paigaldise nõuetekohaseks väljaehituseks vajalikud, ka nendega, mida ei ole ilmtingimata antud loendis loetletud.

- Loendis on viidatud ainult ühele võimalikule tootjale. Vajadusel kasutada Tellijaga kooskõlastatult analooge, kuid jälgida, et parameetrid oleksid samad.