Lisa 1

Tehniline kirjeldus

Töö eesmärk on paigaldada kahele hoonele õhukonditsioneerid.

- Hoone 59BAAE01 kahe õhukonditsioneeri (split süsteem) ost ja paigaldus.

  - Õhukonditsioneerid on mõeldud ruumide nr 208 ja nr 214 aastaringseks jahutamiseks.

  - Ühe õhukonditsioneeri välisosa paigaldada maaraamiga lamekatusele ja teise õhukonditsioneeri välisosa maapinnast sobivale kõrgusele seinale või maaraamiga maapinnale (paigaldada betoonalus).

  - Siseosad paigaldada ruumide tagaseintele (välissein).

  - Torustikud ja kaablid paigaldada täies ulatuses karbikusse, välisosa kaablid ja torustikud peavad olema kaitstud UV kiirguse ja ilmastikuolude eest.

  - Õhukonditsioneeri nominaalne jahutusvõimsus  ≥2,0 kW, R32, SEER ≥6,0 kW.

  - Elektritoite toomise siseosa juurde ja sobiva kaitseautomaatika paigalduse tagab tellija vastavalt töövõtja poolt edastatud andmetele.

- Hoone 59BACB01 õhukonditsioneeri (split süsteem) ost ja paigaldus.

  - Õhukonditsioneer on mõeldud tehnilise ruumi nr 209 (suruõhukompressor) aastaringseks jahutamiseks.

  - Õhukonditsioneeri välisosa paigaldada maaraamiga lamekatusele.

  - Siseosa paigaldada sobivale asukohale ruumi seinale.

  - Torustikud ja kaablid paigaldada täies ulatuses karbikusse, välisosa kaablid ja torustikud peavad olema kaitstud UV kiirguse ja ilmastikuolude eest välistingimustesse sobiva katte või karbikuga.

  - Õhukonditsioneeri nominaalne jahutusvõimus ≥7,0 kW, R32, SEER ≥6.0 kW.

  - Kondensaat juhtida põrandatrappi (paigaldada sobiv kanalisatsioonitoru seinale).

  - Elektritoite toomise siseosa juurde ja sobiva kaitseautomaatika paigalduse tagab tellija vastavalt töövõtja poolt edastatud andmetele.

- Üldised tingimused.

  - Täpsema info objekti eripära kohta saab kohapeal objektiga tutvudes.

  - Tööde teostamisel tuleb lähtuda vastava valdkonna standarditest ja määrustest.

  - Tööde käigus kahjustada saanud konstruktsioonid, katuse kate või muud ehitise osad tuleb töövõtjal taastada.

  - Objektidega on kohustuslik tutvuda enne pakkumuse esitamist, hilisemaid pretensioone ei rahuldata.

  - Tööde käigus tekkiva prahi, pakendite, sodi jms kokku korjamine ja utiliseerimine teostatakse töövõtja poolt ja peab sisalduma pakkumuse hinnas.

  - Teostatud töödele ja uutele paigaldatud seadmetele peab kehtima vähemalt 2 aastane garantii.

  - Pakkumuses tuua eraldi punktidena välja objektid, pakutavate seadmete spetsifikatsioon ja maksumus, muu materjali maksumus, tööjõukulu ja kogumaksumus.

  - Pakkumuse juurde lisada pakutavate seadmete tehniline dokumentatsioon. Tehnilises dokumentatsioonis peab olema selgelt tuvastatav pakutavate seadmete vastavus hanke tehnilistele tingimustele.

  - Töövõtja koostab kliimaseadmete paigalduse teostusjoonised pdf- ja dwg- vormingus tellija poolt edastatud põhjadele, v.a. juhul kui tellija ei suuda mõistliku aja jooksul sobivaid jooniseid töövõtjale edastada.

  - Töövõtja markeerib seadmed ja torustikud.

  - Valituks osutub soodsaima pakkumuse esitanud ettevõtja.

  - Objektidega saab tutvuda kuni pakkumuse esitamise tähtajani, sellest eelnevalt kontaktisiku(te)le teada andes.

  - Alates 28.06.2024 - 05.07.2024 on kontaktisik objektil: Marko Lessuk, tel 5304 1205, marko.lessuk@rkik.ee.

  - Alates 08.07.2024 - 11.07.2024 on kontaktisik objektil: Raimo Koppel, tel 5335 9439, 
raimo.koppel@rkik.ee.

  - Objektiga tutvumiseks tuleb eelnevalt edastada nimi, isikukood ja auto registreerimisnumber aadressil: marko.lessuk@rkik.ee ja raimo.koppel@rkik.ee.