Luba töötamiseks gaasitorustiku kaitsevööndis nr.28-02-2023

28.02.2023

- Töö liik: Metsatööd gaasitorustiku kaitsevööndis ;

- Gaasitorustiku nimetus, asukoht ja kategooria : Vireši-Tallinn ülekandetorustik DN700 , PN55,  D kat.  kaitsevööndi ulatus 10 m, mõõdetuna toru teljest mõlemale poole , Torulõik: T440 Navesti LKS – Kalmaru LKS , Toruliin T1 , Vastemõisa metskond 1 (75901:001:6303) , Kootsi küla , Põhja-Sakala vald , Viljandi maakond  ;

- Töö eesmärk: Metsamaterjali väljavedu gaasitorustiku kaitsevööndis ;

- Tööde algus :	02.03.2023 ;

- Tööde lõpp :	15.06.2023 ;

- Tööde kirjeldus ja teostamise järjekord :

- Tingimused metsatööde läbiviimiseks gaasitorustiku kaitsevööndis :

- Pidage meeles, et Te töötate era- või riigimaal, millel on seadusjärgsed omanikud ;

- Lubatud rasketehnikaga metsamaterjali väljavedu mööda pinnasteed , ristumisel gaasitorustikuga gaasitoru paigaldussügavus 2,2m. toru peale ;

- Rasketehnikaga ülesõidul gaasitorustikust ei tohi tekkida pinnase vajumist/roopaid ,vajadusel ehitada okstest alus ;

- Keelatud gaasitorustiku kaitsevööndis teised kooskõlastamata rasketehnikaga sõitmised ;

- Gaasitorustiku kaitsevööndi metsamaterjali ladustamine KEELATUD ;

- Tööd loetakse lõppenuks kui gaasitorustiku kaitsevöönd on korrastatud ;

- Elering AS teostab gaasitorustiku kaitsevööndis metsatööde tingimuste täitmise järelvalvet ;

- Ohutusabinõud : Töö läbiviijate ohutusalane ja gaasitorustiku kaitsevööndis tööde läbiviimistingimuste kohane instrueerimine. Isikukaitsevahendid, tulekustutusvahendid, Vajalikud juhised: gaasiseadme vigastamise või muu hädaolukorral peatada tööd, teavitada päästeteenistust tel. 112 , Elering juhtimiskeskust   tel. 6056825 ja gaasitorustike hoolduse korraldajajat mob.533 07779 ;

- Erijuhised :

Gaasitorustiku, mille kaitsevööndis metsamaterjali väljaveotööd toimuvad on gaasi rõhu all ja on seega potentsiaalne ohu allikas ;

- Erivahendid ja mehhanismid: Metsatöömasinad ;

- Skeemid ja joonised : RMK Taotlus - Lageraie gaasitrassi kõrvalt

- Tarbijate gaasivarustuse võimalikud häired : Ei ole ette nähtud ega lubatud ;

- Tööde läbivija vastutav isik : Madis Sõukand , praaker , RMK , kes kohustub kooskõlastama tööde läbiviimiseks vajalikud load , kokkulepped ja instrueerima käesoleva töökäsk-loa alusel töö teostajaid ja alltöövõtjaid ;

- Loa väljastas :

Kalev Salu , Gaasitorustike hoolduse korraldaja

Elering AS

Mob.533 07779

kalev.salu@elering.ee

/allkirjastatud digitaalselt/

Tööde läbivija vastutav isik :

Madis Sõukand, praaker

RMK

Mob: 513 2741

madis.soukand@rmk.ee

/allkirjastatud digitaalselt/