Lisa 1

Seletuskiri Kiili Vallavolikogu xx.xx.2026 otsuse nr xxx juurde

## Detailplaneeringu nimetus

Kiili alev Andrese detailplaneering (DP0371).

# Olemasolev olukord

## Kehtivad planeeringud ja load

Planeeritaval maa-alal kehtib:

- Kiili valla üldplaneering

## Planeeringuala asukoht

Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Kiili alevis.

Planeeringuala suurus on 10,81 ha.

## Planeeringuala maakasutus

Planeeritava maa-ala katastriüksused (olemasolevad katastriüksused) on esitatud tabelis 1.

|  | Kinnistu aadress | Kinnistu suurus m² | Katastriüksuse number | Maa sihtotstarve ja osakaalu % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Andrese | 10,81 ha | 30401:001:1654 | maatulundusmaa 100% |

Tabel 1: Planeeritava maa-ala katastriüksused

## Planeeringualaga külgnevad katastriüksused

Detailplaneeringu ala piirnevad katastriüksused on esitatud tabelis 2.

|  | Kinnistu aadress | Kinnistu suurus m² | Katastriüksuse number | Maa sihtotstarve ja osakaalu % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Loometsa | 20938 m² | 30401:001:0848 | maatulundusmaa 100% |
| 2 | Looheina | 73603 m² | 30401:001:0847 | maatulundusmaa 100% |
| 3 | Pähkli | 274649 m² | 30401:001:0951 | maatulundusmaa 100% |
| 4 | Lepa | 63682 m² | 30401:001:0826 | maatulundusmaa 100% |
| 5 | Lehise põik 9 | 2436 m² | 30401:001:0038 | elamumaa 100% |
| 6 | Lehise põik 2 | 2004 m² | 30401:001:0036 | elamumaa 100% |
| 7 | Lehise tänav T2 | 3719 m² | 30401:001:2566 | transpordimaa 100% |
| 8 | Lehise tänav T1 | 2691 m² | 30401:001:2069 | transpordimaa 100% |
| 9 | Andrese tn 18 | 1959 m² | 30401:001:1657 | elamumaa 100% |
| 10 | Andrese tn 20 | 1919 m² | 30401:001:1659 | elamumaa 100% |
| 11 | Andrese tn 22 | 2010 m² | 30401:001:1661 | elamumaa 100% |
| 12 | Andrese tn 17 | 1908 m² | 30401:001:1658 | elamumaa 100% |
| 13 | Andrese tänav | 1982 m² | 30401:001:1662 | transpordimaa100% |
| 14 | Looaasa tn 6 | 14570 m² | 30401:001:2652 | maatulundusmaa100% |

Tabel 2: Planeeringuala piirinaabrid

## Olemasolev keskkond

Eesti looduse infosüsteemi (EELIS) kohaselt ei jää detailplaneeringu alale looduskaitseseaduse kohaseid kaitstavaid loodusobjekte. Antud detailplaneeringu alal ja sellega piirnevatel katastriüksustel ei ole Natura 2000 alasid. Detailplaneeringuala asub osaliselt Kiili valla üldplaneeringu kohase rohevõrgustiku alal.

## Planeeringualal ehitisregistris olevad ehitised ja rajatised

Puuduvad.

## Olemasolev tehnovarustus

Planeeringuala paikneb tsentraalsete tehnovõrkudega varustatud piirkonnas.

Lehise tänaval (Lehise tänav T1, 30401:001:2069) paiknevad sidekaabel, vee- ja kanalisatsioonitorustikud.

## Olemasolevad teed ja juurdepääsud

Juurdepääs planeeritavale alale on 11115 Kurna-Tuhala teelt maha sõiduga Andrese tänav T1 lõigult ja Lehise tänavale.

## Kehtivad piirangud

Planeeritaval alal lasuvad järgmised maakasutuspiirangud ja kitsendused:

|  | Kitsenduste mõjuala | Nimetus | Ulatus (m2) | Seotud kitsendusi põhjustava objekti nähtus |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elektripaigaldise kaitsevöönd | 291101717 | 637,92 | Elektriõhuliin alla 1 kV |
| 2 | Elektripaigaldise kaitsevöönd | 291101718 | 2,46 | Elektriõhuliini mastitõmmits või tugi |
| 3 | Ranna või kalda veekaitsevöönd | 41094500201600042M | 690,99 | Maaparandussüsteemi eesvool kuni 10km² |
| 4 | Eesvoolu kaitsevöönd | 41094500201600042M | 10765,89 | Maaparandussüsteemi eesvool kuni 10km² |
| 5 | Elektripaigaldise kaitsevöönd | 291101716/14487038 | 2,40 | Elektrimaakaabelliin |
| 6 | Maaparandushoiu-ala | 4109450020160004 | 156,97 | Maaparandussüsteemi maa-ala |

Tabel 3: Kehtivad piirangud

ÜVK kohustus

ÜVK-ga liitumine on kohustuslik.

# Taotluse eesmärk

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Kiili alevis Andrese katastriüksuse (30401:001:1654) jagamine ja moodustatud kruntidele ehitusõiguse määramine.

Detailplaneeringuga moodustatakse kuni 10 üksikelamu krunti, 1 üldkasutatava maa krunt, 1 maatulundusmaa krunt ja 3 transpordimaa krunti.

Üksikelamu krundile (krundi min suurus 2000 m2) tohib ehitada ühe kuni kahekorruselise elamu kõrgusega kuni 9,0 m ja ühe ühekorruselise abihoone kõrgusega kuni 4,5 m ning üksikelamukrundi lubatud ehitisealune pind kokku kuni 300 m2 (ehitistealuse pinna moodustavad kõik krundil olevate ehitusloa kohustuslike hoonete, ehitusloa kohustust mitteomavate ehitiste ehitisealuste pindade summa). Kõikide elamute parkimisvajadused tuleb lahendada elamukrundi piires.

Lisaks elamumaadele moodustatakse planeeringuala teenindavale teele mõeldud transpordimaa krundid ja üldkasutatava ala krunt (planeeritavast alast vähemalt 15% peab moodustama avalikult kasutatav sotsiaalmaa). Sotsiaalmaale planeerida looduslik haljasala. Maatulundusmaa krundi eesmärk on säilitada üldplaneeringus ettenähtud roheala. Maatulundusmaale ehitusõigust mitte planeerida. Transpordimaa kuhu planeeritakse sõidu- ja kõnniteed min laius peab olema 20,0 m (planeeritavate sõiduteede laius ca 5 m ja kõnniteede min laius 2 m).

Lisaks eelnevale lahendatakse planeeringuala heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimine ja tehnovõrkudega varustamine. Planeeringulahenduse koostamisse peab olema kaasatud maaparanduse või veemajanduse ala spetsialist ja maastikuarhitekt.

Kiili alevis Andrese detailplaneeringu eskiislahenduse seletuskiri on esitatud käesoleva otsuse lisas nr 3 ja joonis on esitatud lisas nr 4.

Käesolev detailplaneering sisaldab Kiili valla üldplaneeringu muutmise ettepanekut.

# Kiili valla üldplaneering

Kiili Vallavolikogu 16.05.2013 otsusega nr 26 kehtestatud Kiili valla üldplaneeringu kohaselt paikneb planeeringuala detailplaneeringu koostamise kohustusega alal.

Joonis 1: Väljavõte Kiili valla üldplaneeringust

Kiili valla üldplaneeringu järgselt pole Andrese katastriüksusele maakasutuse juhtfunktsiooni määratud.

Kiili valla üldplaneeringu seletuskirjas p 2.2.4.1. toodud tingimused:

- Planeeritavast alast vähemalt 15% peab moodustama avalikult kasutatav sotsiaalmaa, välja arvatud juhul, kui detailplaneeringuga nähakse ette kuni kolm üksikelamu krunti;

- Lisanduva asundusega aladel (tiheasustus) on soovituslikuks krundi suuruseks üksikelamu püstitamiseks on 2000 m² ja kaksikelamu püstitamiseks 3000 m²;

- Üksikelamu krundil lubatud ehitada kuni kaks hoonet: üks üksikelamu ja üks abihoone;

- Väikeelamu korruselisus on kuni 2 ja suurim lubatud kõrgus maapinnast on 9,0 m ning abihoonel 4,5 m. Korruselisus ja kõrgus määratakse detailplaneeringuga.

Kiili valla üldplaneeringu seletuskirjas p 2.2.4.3. väikeelamumaale (EV) toodud tingimused:

- Suurim lubatud ehitusalune pind uutel väikeelamukruntidel lubatud kuni 300 m²;

- Ehituskrunti ei hoonestata kui krundi pikkus avaliku tänava või platsi joonel on alla 15 m;

- Väikeelamu tervikkrundile on lubatud ehitada üks üksikelamu (ühe korteriga elamu) ja üks abihoone;

- Väikeelamu korruselisus on kuni 2 ja suurim lubatud kõrgus maapinnast on 9,00 m ning abihoonel 4,5 m. Korruselisus ja kõrgus määratakse detailplaneeringuga.

- Maakasutuse valdav sihtotstarve on väikeelamumaa (EV). Lubatud on elufunktsiooni teenindav teemaa (LT), soovitav koos tänavahaljastusega ning haljasala maa (HP). Üldkasutatavate haljasalade või haljaskoridoride osakaal minimaalselt 15%. Haljasribadega eraldatakse gruppideks 10-15 elamukrunti.

- Abihooneid võib plokistada naaberkruntide piiril või kavandatakse krundi piirile naabrite ühise kirjaliku kokkuleppe alusel.

- Parkimisvajadused tuleb lahendada oma krundi piirides.

Detailplaneeringuala asub osaliselt Kiili valla üldplaneeringu kohase rohevõrgustiku alal.

Kiili valla üldplaneeringu seletuskirjas p 3.3.3. ja p 3.3.3.2. rohelisele võrgustikule toodud tingimused:

- tugialadel ja koridoridel võib arendada tavapärast, rohevõrgustikuga arvestavat majandustegevust, va väärtuslikud märgalad, veekogude kaldaalad, vääriselupaigad, kaitsealad, I ja II kategooria kaitsealuste liikide elupaigad ja teised seadustest tulenevate piirangutega alad.

- võrgustiku funktsioneerimiseks on vajalik, et looduslike ja poollooduslike alade osatähtsus tugialas ei langeks alla 90%.

- väga oluline on tuumalade äärealade säilitamine – need on loodusliku või poolloodusliku maakasutusega alad, mis külgnevad tuumalaga.

- Kohaliku rohevõrgustiku koridorides tuleb lisanduva asundusega alal detailplaneeringutega tagada minimaalseks rohekoridori laiuseks 100 m.

- Lisanduva asundusega alal (perspektiivne tiheasustusala) lähtuda stabiilse asundusega ala (hajaasustus) seatud hoonestustingimustest.

- Ehitusalade valikul ei tohi seada ohtu rohelise võrgustiku säilimist. Asustuse kavandamisel ei tohi läbi lõigata rohelise võrgustiku koridore. Omavalitsus võib keelduda rohevõrgustikku ohustava planeeringu algatamisest või vastuvõtmisest.

Detailplaneeringus peab arvestama eelpool nimetatud üldplaneeringus esitatud nõuetega.

# Kiili valla üldplaneeringu muudatuse ettepanek

Vastavalt Kiili valla üldplaneeringule on planeeringualast lõuna ja lääne suunas maakasutuseks määratud väikeelamumaa: olemasolev – ühepereelamud, ridaelamud, kahekorruseliste korterelamute maa ning planeeringualast põhja suunas maakasutuseks määratud võimalik arengu väikeelamumaa juhtotstarbega. Samuti jääb planeeringuala ka vastavalt Kiili valla üldplaneeringule detailplaneeringu koostamise kohustusega alale. Vastavalt Kiili valla kehtivale üldplaneeringule ei ole käsitlevale detailplaneeringu alale juhtotstarvet määratud. Andrese katastriüksus on üldplaneeringu aluskaardil märgitud metsamaaks.

Detailplaneeringuga moodustatakse kuni 10 üksikelamu krunti, 1 üldkasutatava maa krunt, 1 maatulundusmaa krunt ja 3 transpordimaa krunti katastriüksusele, kuhu üldplaneeringuga elamumaa maakasutuse juhtotstarvet määratud ei ole, muutes seega praeguse metsamaana märgitud ala üldplaneeringus elamumaa maakasutuse juhtotstarbega alaks.

# Koostatav Kiili valla üldplaneering

Kiili valla koostatava üldplaneeringu järgselt pole Andrese katastriüksuste maakasutuse juhtfunktsiooni määratud. Planeeringualast põhja, lääne ja lõuna suunas maakasutuseks määratud elamumaa. Planeeringuala ei asu tiheasustusalas.

Joonis 2: Väljavõte koostatavast Kiili valla üldplaneeringust

Elamu maa-ala on ühe korteriga elamu (üksikelamu, rida- või kaksikelamu sektsioon) ja kahe või mitme korteriga elamu ehitamiseks ette nähtud maa-ala ning elamute vahelisse välisruumi mahuliselt sobituv muu elamuid teenindava maakasutuse juhtotstarbega maa-ala.

Elamu maa-alal on lubatud:

- Erinevat tüüpi elamud - üksik-, kaksik-, rida-, kahe või mitme korteriga elamud. Elamutüüpide osas kehtivad täiendavad piirkondlikud tingimused (tabel 1).

- Kõrvalotstarbena hoolekandeasutuse-, ühiselamu-, majutus-, toitlustus-, büroo-, kaubandus-, teenindus-, meelelahutus-, haridus-, tervishoiu-, avalikud-, muuseumi-, raamatukogu-, haridus-, teadus-, haigla-, ravi-, spordi-, kultus-, tavandihooned ning garaažid kui need sobituvad arhitektuurselt ja funktsionaalselt piirkonda.

- Hoolekandeasutuse-, ühiselamu-, majutus-, toitlustus-, büroo-, kaubandus-, teenindus-, meelelahutus-, haridus-, tervishoiu-, haigla-, ravi-, spordihoonete kavandamisel kõrvalotstarbena elamu maa-alale, peab arvestama, et see ei häiriks piirkonna peamise otstarbe toimimist.

- Muud elamuid teenindavad ning keskkonda sobituvad hooned ja rajatised, sh tehnoehitised.

# Algatamise põhjendused

Haldusmenetluse seaduse § 5 lõike 2 kohaselt viiakse haldusmenetlus läbi eesmärgipäraselt ja efektiivselt, samuti võimalikult lihtsalt ja kiirelt, vältides üleliigseid kulutusi ja ebameeldivusi isikutele.

Planeerimisotsuste puhul on tegemist eelkõige kaalutlusotsustega, mille eesmärgiks on anda otsustajale iga üksikjuhtumi puhul võimalus konkreetses olukorras sobivaim lahendus leida. Kaalutlusotsuse tegemisele eelneb kaalutlusõiguse teostamine, mille raames tuleb kaaluda ja tasakaalustada vastandlikke ja põrkuvaid huvisid. Nõuded ruumilisele planeerimisele on sätestatud PlanS eraldiseisvate põhimõtetena §-des 8–12. Üheks üldiseks põhimõtteks on huvide tasakaalustamise ja lõimimise põhimõte. PlanS § 10 lõike 1 kohaselt peab planeerimisalase tegevuse korraldaja tasakaalustama erinevaid huve, sealhulgas avalikke huve ja väärtusi, kaaluma neid vastavalt planeerimise põhimõtetele ja planeeringu eesmärkidele ning lõimima need planeeringulahendusse.

Lähtudes huvide tasakaalustamise ja lõimimise põhimõttest on Kiili Vallavolikogu detailplaneeringu koostamise korraldajana kohustatud planeeringu otsuste tegemisel kaaluma erinevaid huve. Järgnevalt esitatakse kaalutlused, mille põhjal otsusele jõuti.

# Kvaliteetne ruumiloome

Planeerimisseaduse § 1 lg 1 kohaselt on planeerimise eesmärk luua ruumilise keskkonna kaudu eeldused ühiskonnaliikmete vajadusi ja huve arvestava, demokraatliku, pikaajalise, tasakaalustatud ruumilise arengu, maakasutuse, kvaliteetse elu- ning ehitatud keskkonna kujunemiseks, soodustades keskkonnahoidlikku ning majanduslikult, kultuuriliselt ja sotsiaalselt jätkusuutlikku arengut. Oluline on, et oleks arvestatud kõigi detailplaneeringust puudutatud isikute huve.

# Elamumaa moodustamise mõjud

Kvaliteetse ruumi aluspõhimõtete sõnastamisel on sisendina kasutatud järgmisi dokumente (Ruumiloome töörühma lõpparuanne):

- ruumiloome eksperdirühma lõpp-aruanne 2019 Lisa 4 – kvaliteetse ruumi miinimumkriteeriumid;

- 2016 Davosi deklaratsioon, millega Eesti liitus 2018. a jaanuaris – kõrge kvaliteediga ehituskultuuri edendamine;

- Euroopa Arhitektide Nõukogu (ACE) juhend - ehitatud keskkonna kvaliteedi saavutamine;

- PlanS 2. peatükk – elukeskkonna parendamise põhimõtted;

- Rahandusministeeriumi PlanS kohane ruumilise planeerimise põhimõtete rakendamise juhend.

Planeeringuga tuleb luua eeldused kasutajasõbraliku ning turvalise elukeskkonna ja kogukondlikke väärtusi kandva ruumilise struktuuri olemasoluks ja säilitamiseks ning esteetilise miljöö arenguks, säilitades olemasolevaid väärtusi. Laiem eesmärk on, et planeeringutega ei antaks ainult maakasutus -ja ehitustingimusi, vaid kujundataks terviklik ruumilahendus, mis täidab kõiki funktsionaalseid vajadusi.

Avalik sektor saab näidata eeskuju, rakendades investeeringute planeerimise protsessi käigus kvaliteedihindamissüsteemi. Selleks kaalutakse kvaliteedikriteeriume investeeringute ja asukoha alternatiivide hindamisel nii kinnisvaraarenduses ja -halduses kui ka rahastamisettepanekute hindamises (nt ruumilise planeerimise, projekteerimise) lähteülesannete ettevalmistamises jne. Kvaliteediküsimustikule vastamine edendab ruumiteadlikkust kõigi ühiskonnarühmade (spetsialistide ja mittespetsialistide) seas ja aitab ära tunda kvaliteetset elukeskkonda ning tõsta tundlikkust elukeskkonna kvaliteedi suhtes. Seda kvaliteedihindamissüsteemi saab kasutada paljude erinevate tegevuskavade ja olukordade puhul. Näiteks paikade ruumiloomeprotsesside edukuse analüüsimisel. Kõigil neil juhtudel seisneb kvaliteedihindamissüsteemi tugevus asjaolus, et käsitletakse kõiki elukeskkonnaga seotud olulisemaid kvaliteediprobleeme terviklikult ning kaalutakse neid läbipäistvalt, põhjalikult ja tasakaalustatult. Hindamismeetodid sõltuvad olemasolevatest andmetest. Kvantitatiivsed hindamismeetodid koosnevad kvantitatiivsest sisuanalüüsist (andmed, struktuurid, allikad), standarditud intervjuudest, uuringutest, vaatlustest, seirest, kaardistamisest, statistikast, loendustest, prognoosidest jne. Kvalitatiivsed hindamismeetodid võivad hõlmata kvalitatiivset sisuanalüüsi, tõlgendamist, väärtushinnangute vm kaardistamist, individuaalseid või fookusgruppide intervjuusid, küsitlusi, seiret, kavandikonkursse jne.

Tööleht ja selle küsimustik on kooskõlas nii Davosi ehituskultuuri (sks Baukultur) kvaliteedisüsteemiga kui ka Euroopa kvaliteedipõhimõtetega, mis puudutavad kultuuripärandile potentsiaalselt mõju avaldavaid ELi rahastatud sekkumisi. Küsimustik täieliku versiooni leiab Euroopa ekspertide töörühma poolt aastatel 2020-2021 koostatud aruandes „Towards a Shared Culture of Architecture – Investing in high-quality living environments for everyone“ („Ühise arhitektuurikultuuri suunas – investeerimine kvaliteetsesse kõigile mõeldud elukeskkonda“).

Järgneval joonisel on esitatud võrkdiagramm, mis koostatud kontrollnimekirja lühiversiooni põhjal.

Joonis 3: Kontrollküsimustiku võrkdiagramm

Lähtudes koostatud võrkdiagrammist saab väita, et detailplaneeringu ettepanek on kooskõlas kvaliteetsele ruumiloome nõuetele.

# Elamumaa moodustamise mõjud üldplaneeringust lähtuvalt

Kiili valla üldplaneering seab eesmärkideks (lk 6):

- atraktiivse, turvalise ja tervisliku elukeskkonna loomiseks püsielanikkonna kinnistamiseks ning avalike teenuste kättesaadavuse võimaldamiseks;

- elamuehituseks valla territooriumil koos elukeskkonna väärtuste säilitamise ja arendamise ning teiste maakasutusliikide tasakaalustatud arenguga.

Kiili valla üldplaneeringu peatükis 3.1 on esitatud ruumilise arenguga kaasneda võivad mõjud ja säästva arengu tingimused (lk 25). Kohe peatüki alguses on esitatud Kiili valla soovid: vald soovib lähtuvalt üldplaneeringust kujundada Kiili vallast meeldiva elamis- ja ettevõtluspiirkonna, kus elamine oleks sobitatud senisesse miljöösse ning tootmisel ei ole kahjulikku keskkonnamõju.

Üldplaneeringu peatüki koostamisel mõjude hindamisel arvestati:

- uusehitised toovad kaasa püsivaid keskkonnamuutusi;

- vee ja kanalisatsioonirajatiste väljaehitamine tasakaalustab püsiva iseloomuga muudatuste teket piirkonna looduskeskkonnale;

- uushoonestus tuleb sulandada olemasoleva asustusega;

- miljöö- ja maastikuväärtused on atraktiivse ehitatud keskkonna loomise eelduseks;

- atraktiivne ja terve elukeskkond tagab elu- ja asukohavaliku olulise tegurina valla sotsiaalse ja majandusliku arengu.

Planeeringuga kavandatud tegevustel võib olla nii positiivseid kui ka negatiivseid mõjusid. Positiivsed on need mõjud, mis aitavad kaasa keskkonna- ja säästva arengu eesmärkide saavutamisele; negatiivsed mõjud on ebasoodsad, mis võivad seatud arengueesmärkide saavutamisel avalduda loodus-, majandus-, sotsiaal-, ja kultuurikeskkonnale. Kiili valla üldplaneeringus on ehitamisest tuleneda võivad mõjud esitatud tabelis 1 (lk 26). Antud juhul on võetud aluseks eelpoolmainitud tabelis esitatud mõjud (positiivsed ja negatiivsed) ja kaalutud nende mõju detailplaneeringu elluviimise puhul.

| Mõju | Tulemus |
| --- | --- |
| Elukeskkonna kvaliteet ja elamistingimused | Detailplaneeringuga moodustatakse kuni 10 üksikelamu krunti, 1 üldkasutatava maa krunt, 1 maatulundusmaa krunt ja 3 transpordimaa krunti. Sotsiaalmaale planeerida looduslik haljasala. Maatulundusmaa krundi eesmärk on säilitada üldplaneeringus ettenähtud roheala. Positiivne mõju: - Detailplaneeringuala infrastruktuur (teed, trassid jne) parendatakse. Luuakse uusi ligipääse olemasolevatele elanikele ja parendatakse ligipääsude kindlust. Trasside ringistamisega saab tagada parema varustuskindluse. - Detailplaneeringualal suureneb liiklusohutus. Lisandub küll 10*1,7=17 autot (Harjumaa liikuvusuuringu andmetel on Kiili valla elanikel keskmiselt 1,7 autot leibkonna kohta) aga on võimalik seada täiendavad tingimused detailplaneeringus ohutuse suurendamiseks. - Kohalike elanike ligipääsetavus rohealadele suureneb, mille tulemusena suurenevad õkosüsteemiteenused (hüved, mida ökosüsteemid pakuvad inimestele). - Suureneb ökoloogilise tervikuna toimiv ruumielementide kogum, mis ühendab looduslikke ja poollooduslikke alasid eesmärgiga säilitada ökosüsteemide pakutavate hüvede (ökosüsteemiteenuste) mitmekesisust kõigile ala elanikele, nii inimesele kui ka teiste liikide asurkondadele (kogu elurikkusele). Negatiivne mõju: - Detailplaneeringuala kontaktvööndis väheneb liiklusohutus. Lisandub 17 autot. Kontaktvööndis olemasolevat olukorda ei muudeta paremaks. Olemasolevad probleemid jätkuvad ja kitsaskohad säilivad. Suureneb liikluskoormus ja väheneb liiklusohutus. - Detailplaneeringuga moodustatakse 10 uut elamumaa kinnistut. Ehitustegevusega kaasnevad negatiivseid häiringuid. Kokkuvõte: positiivne mõju. |
| Majandusliku arengu intensiivistumine | Detailplaneeringuga moodustatakse kuni 10 üksikelamu krunti, 1 üldkasutatava maa krunt, 1 maatulundusmaa krunt ja 3 transpordimaa krunti. Sotsiaalmaale planeerida looduslik haljasala. Maatulundusmaa krundi eesmärk on säilitada üldplaneeringus ettenähtud roheala. Positiivne mõju: - Detailplaneeringuga moodustatakse 10 uut elamumaa kinnistut. Ehitustegevus soodustab majanduslikku arengut. Suureneb kohalike teenuste tarbimine. - Detailplaneeringuala infrastruktuur (teed, trassid jne) pole välja ehitatud. Olemasolevat olukorda planeeringualal muudetakse paremaks. Luuakse uusi ligipääse olemasolevatele elanikele ja parendatakse ligipääsude kindlust. Trasside ringistamisega saab tagada parema varustuskindluse. Negatiivne mõju: - Detailplaneeringuala kontaktvööndis infrastruktuuri ei muudeta ega parendata. Olemasolevat olukorda ei muudeta paremaks. Olemasolevad probleemid jätkuvad ja kitsaskohad säilivad. Suureneb liikluskoormus ja väheneb liiklusohutus. Ehitustegevust ei toimu ja ei soodusta majanduslikku arengut. - Detailplaneeringuga moodustatakse 10 uut elamumaa kinnistut. Ehitustegevusega kaasnevad negatiivseid häiringuid. Kokkuvõte: pigem positiivne mõju seoses suurenevate kohalike teenuste tarbimisega. |
| Uute elanike tulek piirkonda, suurendab nii valla kui ka teenuse pakkujate tulusid (kulusid) | Detailplaneeringuga moodustatakse 10 uut elamumaa kinnistut. Suureneb KOV elanike arv. Positiivne mõju: - Suureneb KOV sissetulekud seoses uute elanike lisandumisega. - Suureneb kohalike teenuste tarbijate hulk ja sellega teenuste pakkujate tulud. - Detailplaneeringuga moodustatakse 10 uut elamumaa kinnistut. Ehitustegevus soodustab majanduslikku arengut. Suureneb teenuste tarbimine (mitte ainult kohalike teenuste tarbimine). Negatiivne mõju: - Suurenevad KOV sotsiaalse infrastruktuuri kulud. Kasvava elanike arvuga vallal on vaja teha järjest suuremaid kulutusi haridusasutuste ehitamiseks ja ülalpidamiseks. - Detailplaneeringu alal ja detailplaneeringuala kontaktvööndis suureneb liikluskoormus ja väheneb liiklusohutus. Lisandub 17 autot. Suureneb koormus olemasolevale infrastruktuuri taristule, mille tulemusena suurenevad kulud infrastruktuuri hooldusele. - Detailplaneeringuga moodustatakse 10 uut elamumaa kinnistut. Ehitustegevusega kaasnevad negatiivseid häiringuid ja suureneb koormus olemasolevale infrastruktuurile mille tulemusena suurenevad KOV kulud ehitustegevusest tulenevate negatiivsete häiringutega tegelemisele ja infrastruktuuri hooldusele. Kokkuvõte: pigem negatiivne mõju seoses KOV kulude kasvuga. |
| Transpordi-ja infrastruktuuri paranemine (halvenemine) | Detailplaneeringuga moodustatakse kuni 10 üksikelamu krunti, 1 üldkasutatava maa krunt, 1 maatulundusmaa krunt ja 3 transpordimaa krunti. Sotsiaalmaale planeerida looduslik haljasala. Maatulundusmaa krundi eesmärk on säilitada üldplaneeringus ettenähtud roheala. Infrastruktuuri detailplaneeringu kontaktvööndis ei muudeta ega parendata. Positiivne mõju: - Detailplaneeringuala ulatuses infrastruktuur (teed, trassid jne) parendatakse. Luuakse uusi ligipääse olemasolevatele elanikele ja parendatakse ligipääsude kindlust. Trasside ringistamisega saab tagada parema varustuskindluse. - Detailplaneeringualal suureneb liiklusohutus. Lisandub küll 17 autot aga on võimalik seada täiendavad tingimused detailplaneeringus ohutuse suurendamiseks. - Kohalike elanike ligipääsetavus rohealadele suureneb, mille tulemusena suurenevad õkosüsteemiteenused (hüved, mida ökosüsteemid pakuvad inimestele). - Suureneb ökoloogilise tervikuna toimiv ruumielementide kogum, mis ühendab looduslikke ja poollooduslikke alasid eesmärgiga säilitada ökosüsteemide pakutavate hüvede (ökosüsteemiteenuste) mitmekesisust kõigile ala elanikele, nii inimesele kui ka teiste liikide asurkondadele (kogu elurikkusele). Negatiivne mõju: - Detailplaneeringuala kontaktvööndis väheneb liiklusohutus. Lisandub 17 autot. Kontaktvööndis olemasolevat olukorda ei muudeta paremaks. Olemasolevad probleemid jätkuvad ja kitsaskohad säilivad. Suureneb liikluskoormus ja väheneb liiklusohutus. - Detailplaneeringuga moodustatakse 10 uut elamumaa kinnistut. Ehitustegevusega kaasnevad negatiivseid häiringuid. Kokkuvõte: pigem positiivne mõju seoses suurenenud ligipääsetavusega rohealadele. |
| Ühistranspordi tasuvuse paranemine | Detailplaneeringuga moodustatakse kuni 10 üksikelamu krunti, 1 üldkasutatava maa krunt, 1 maatulundusmaa krunt ja 3 transpordimaa krunti. Sotsiaalmaale planeerida looduslik haljasala. Maatulundusmaa krundi eesmärk on säilitada üldplaneeringus ettenähtud roheala. Infrastruktuuri detailplaneeringu kontaktvööndis ei muudeta ega parendata. Positiivne mõju: - Puudub. Negatiivne mõju: - Lisandub 17 autot. Detailplaneeringu lahendus ei näe ette ühistranspordi ega kergliikluse infrastruktuuri parendamist, vaid hoopis suureneb autokasutus ühistranspordi ja jalgsi (ja teiste kergliiklejate) liikumise arvelt. Kiili valla elanikud kasutavad enamuses autosid (Juuni 2017-jaanuar 2018 Harjumaa, Kohila ja Rapla elanike liikumisviiside uuring. Küsitlusuuringu viis läbi AS Kantar Emor. Uuringu tellija: Maanteeamet) Kokkuvõte: negatiivne mõju. |
| Liikumisvõimaluste ja juurdepääsetavuse paranemine (halvenemine) | Detailplaneeringuga moodustatakse kuni 10 üksikelamu krunti, 1 üldkasutatava maa krunt, 1 maatulundusmaa krunt ja 3 transpordimaa krunti. Sotsiaalmaale planeerida looduslik haljasala. Maatulundusmaa krundi eesmärk on säilitada üldplaneeringus ettenähtud roheala. Positiivne mõju: - Detailplaneeringuala sees infrastruktuur (teed, trassid jne) parendatakse. Luuakse uusi ligipääse olemasolevatele elanikele ja parendatakse ligipääsude kindlust. Trasside ringistamisega saab tagada parema varustuskindluse. - Detailplaneeringualal suureneb liiklusohutus. Lisandub küll 17 autot aga on võimalik seada täiendavad tingimused detailplaneeringus ohutuse suurendamiseks. - Kohalike elanike ligipääsetavus rohealadele suureneb, mille tulemusena suurenevad õkosüsteemiteenused (hüved, mida ökosüsteemid pakuvad inimestele). - Suurendatakse rohealasid, mille tulemusena suurenevad õkosüsteemiteenused (hüved, mida ökosüsteemid pakuvad inimestele). Väheneb ökoloogilise tervikuna toimiv ruumielementide kogum, mis ühendab looduslikke ja poollooduslikke alasid eesmärgiga säilitada ökosüsteemide pakutavate hüvede (ökosüsteemiteenuste) mitmekesisust kõigile ala elanikele, nii inimesele kui ka teiste liikide asurkondadele (kogu elurikkusele). Negatiivne mõju: - Detailplaneeringu kontaktvööndis suureneb liikluskoormus ja väheneb liiklusohutus. Detailplaneeringuga moodustatakse 10 uut elamumaa kinnistut. Lisandub 17 autot. Ehitustegevusega kaasnevad negatiivseid häiringuid ja suureneb koormus olemasolevale infrastruktuurile mille tulemusena suurenevad KOV kulud infrastruktuuri hooldusele. - Detailplaneeringu lahendus ei näe ette ühistranspordi ega kergliikluse infrastruktuuri parendamist, vaid hoopis suureneb autokasutus ühistranspordi ja jalgsi (ja teiste kergliiklejate) liikumise arvelt. Kokkuvõte: pigem positiivne mõju suurenenud õkosüsteemiteenuste tarbimiste võimalustega. |
| Loodusmaastiku asendumine tehismaastikuga (looduskoosluste hävimine) | Detailplaneeringuga moodustatakse kuni 10 üksikelamu krunti, 1 üldkasutatava maa krunt, 1 maatulundusmaa krunt ja 3 transpordimaa krunti. Sotsiaalmaale planeerida looduslik haljasala. Maatulundusmaa krundi eesmärk on säilitada üldplaneeringus ettenähtud roheala. Positiivne mõju: - Kohalike elanike ligipääsetavus rohealadele suureneb, mille tulemusena suurenevad õkosüsteemiteenused (hüved, mida ökosüsteemid pakuvad inimestele). - Suurendatakse rohealasid, mille tulemusena suurenevad õkosüsteemiteenused (hüved, mida ökosüsteemid pakuvad inimestele). Väheneb ökoloogilise tervikuna toimiv ruumielementide kogum, mis ühendab looduslikke ja poollooduslikke alasid eesmärgiga säilitada ökosüsteemide pakutavate hüvede (ökosüsteemiteenuste) mitmekesisust kõigile ala elanikele, nii inimesele kui ka teiste liikide asurkondadele (kogu elurikkusele). Negatiivne mõju: - Detailplaneeringu kontaktvööndis suureneb liikluskoormus ja väheneb liiklusohutus. Detailplaneeringuga moodustatakse 10 uut elamumaa kinnistut. Lisandub 17 autot. Ehitustegevusega kaasnevad negatiivseid häiringuid ja suureneb koormus olemasolevale infrastruktuurile mille tulemusena suurenevad KOV kulud infrastruktuuri hooldusele. - Detailplaneeringu lahendus ei näe ette ühistranspordi ega kergliikluse infrastruktuuri parendamist, vaid hoopis suureneb autokasutus ühistranspordi ja jalgsi (ja teiste kergliiklejate) liikumise arvelt. Kokkuvõte: pigem positiivne mõju seoses suurenenud ligipääsetavusega rohealadele ja suurenenud õkosüsteemiteenuste tarbimiste võimalustega. |
| Maastiku killustumine | Detailplaneeringuga moodustatakse kuni 10 üksikelamu krunti, 1 üldkasutatava maa krunt, 1 maatulundusmaa krunt ja 3 transpordimaa krunti. Sotsiaalmaale planeerida looduslik haljasala. Maatulundusmaa krundi eesmärk on säilitada üldplaneeringus ettenähtud roheala. Positiivne mõju: - Detailplaneeringuala on 3 küljest piiratud juba olemasolevate üksikelamutega. Detailplaneeringuga täidetakse tühimik olemasolevate üksikelamute ja rohevõrgustiku ala vahel, mille tulemusena luuakse terviklik üksikelamute ala. Maastiku killustumise asemel täidetakse tühimik. - Kohalike elanike ligipääsetavus rohealadele suureneb, mille tulemusena suurenevad õkosüsteemiteenused (hüved, mida ökosüsteemid pakuvad inimestele). - Suurendatakse rohealasid, mille tulemusena suurenevad õkosüsteemiteenused (hüved, mida ökosüsteemid pakuvad inimestele). Väheneb ökoloogilise tervikuna toimiv ruumielementide kogum, mis ühendab looduslikke ja poollooduslikke alasid eesmärgiga säilitada ökosüsteemide pakutavate hüvede (ökosüsteemiteenuste) mitmekesisust kõigile ala elanikele, nii inimesele kui ka teiste liikide asurkondadele (kogu elurikkusele). Negatiivne mõju: - Puudub. Kokkuvõte: positiivne mõju. |
| Põllumaastiku ja selle harimise tasuvuse vähenemine | Detailplaneeringu alal põllumajandusmaastik puudub. Kokkuvõte: mõju puudub. |
| Maaparandussüsteemide rikkumine | Detailplaneeringuga moodustatakse kuni 10 üksikelamu krunti, 1 üldkasutatava maa krunt, 1 maatulundusmaa krunt ja 3 transpordimaa krunti. Sotsiaalmaale planeerida looduslik haljasala. Maatulundusmaa krundi eesmärk on säilitada üldplaneeringus ettenähtud roheala. Detailplaneeringuala piirneb maaparandushoiu-alaga ja läbib maaparandussüsteemi kraav. Kokkuvõte: mõju puudub. Võimalikud negatiivsed mõjud on võimalik vältida detailplaneeringus täiendavate tingimuste seadmisega. |
| Kinnisvaraarenduse muutumine valdavaks maakasutuseks – söötis kõlvikud | Detailplaneeringuga moodustatakse kuni 10 üksikelamu krunti, 1 üldkasutatava maa krunt, 1 maatulundusmaa krunt ja 3 transpordimaa krunti. Sotsiaalmaale planeerida looduslik haljasala. Maatulundusmaa krundi eesmärk on säilitada üldplaneeringus ettenähtud roheala. Kokkuvõte: mõju puudub. Võimalikud negatiivsed mõjud on võimalik vältida detailplaneeringus täiendavate tingimuste seadmisega. |
| Ehitusalade stiihiline areng | Detailplaneeringuga moodustatakse kuni 10 üksikelamu krunti, 1 üldkasutatava maa krunt, 1 maatulundusmaa krunt ja 3 transpordimaa krunti. Sotsiaalmaale planeerida looduslik haljasala. Maatulundusmaa krundi eesmärk on säilitada üldplaneeringus ettenähtud roheala. Positiivne mõju: - Detailplaneeringuala on 3 küljest piiratud juba olemasolevate üksikelamutega. Detailplaneeringuga täidetakse tühimik olemasolevate üksikelamute ja rohevõrgustiku ala vahel, mille tulemusena luuakse terviklik üksikelamute ala. Maastiku killustumise asemel täidetakse tühimik. - Kohalike elanike ligipääsetavus rohealadele suureneb, mille tulemusena suurenevad õkosüsteemiteenused (hüved, mida ökosüsteemid pakuvad inimestele). - Suurendatakse rohealasid, mille tulemusena suurenevad õkosüsteemiteenused (hüved, mida ökosüsteemid pakuvad inimestele). Väheneb ökoloogilise tervikuna toimiv ruumielementide kogum, mis ühendab looduslikke ja poollooduslikke alasid eesmärgiga säilitada ökosüsteemide pakutavate hüvede (ökosüsteemiteenuste) mitmekesisust kõigile ala elanikele, nii inimesele kui ka teiste liikide asurkondadele (kogu elurikkusele). Negatiivne mõju: - Puudub. Kokkuvõte: mõju puudub. Võimalikud negatiivsed mõjud on võimalik vältida detailplaneeringus täiendavate tingimuste seadmisega. |
| Sotsiaalse ja tehnilise infrastruktuuri rajamise vajadus – suur koormus valla eelarvele | Detailplaneeringuga moodustatakse 10 uut elamumaa kinnistut. Suureneb KOV elanike arv. Positiivne mõju: - Suureneb KOV sissetulekud seoses uute elanike lisandumisega. - Suureneb kohalike teenuste tarbijate hulk ja sellega teenuste pakkujate tulud. - Detailplaneeringuga moodustatakse 10 uut elamumaa kinnistut. Ehitustegevus soodustab majanduslikku arengut. Suureneb teenuste tarbimine (mitte ainult kohalike teenuste tarbimine). Negatiivne mõju: - Suurenevad KOV sotsiaalse infrastruktuuri kulud. Kasvava elanike arvuga vallal on vaja teha järjest suuremaid kulutusi haridusasutuste ehitamiseks ja ülalpidamiseks. - Detailplaneeringu alal ja detailplaneeringuala kontaktvööndis suureneb liikluskoormus ja väheneb liiklusohutus. Lisandub 17 autot. Suureneb koormus olemasolevale infrastruktuuri taristule, mille tulemusena suurenevad kulud infrastruktuuri hooldusele. - Detailplaneeringuga moodustatakse 10 uut elamumaa kinnistut. Ehitustegevusega kaasnevad negatiivseid häiringuid ja suureneb koormus olemasolevale infrastruktuurile mille tulemusena suurenevad KOV kulud ehitustegevusest tulenevate negatiivsete häiringutega tegelemisele ja infrastruktuuri hooldusele. Kokkuvõte: pigem negatiivne mõju seoses KOV kulude kasvuga. |
| Võimalik loodusliku reljeefi muutmine, mõjud pinnasele (mõju avaldavad transport, pinnasetööd, ehitusprahi laokile jätmine) | Detailplaneeringuga moodustatakse kuni 10 üksikelamu krunti, 1 üldkasutatava maa krunt, 1 maatulundusmaa krunt ja 3 transpordimaa krunti. Sotsiaalmaale planeerida looduslik haljasala. Maatulundusmaa krundi eesmärk on säilitada üldplaneeringus ettenähtud roheala. Kokkuvõte: mõju puudub. Võimalikud negatiivsed mõjud on võimalik vältida detailplaneeringus täiendavate tingimuste seadmisega. |
| Pinna-ja põhjavete reostusohu suurenemine | Detailplaneeringuga moodustatakse kuni 10 üksikelamu krunti, 1 üldkasutatava maa krunt, 1 maatulundusmaa krunt ja 3 transpordimaa krunti. ). Sotsiaalmaale planeerida looduslik haljasala. Maatulundusmaa krundi eesmärk on säilitada üldplaneeringus ettenähtud roheala. Kokkuvõte: mõju puudub. ÜVK-ga liitumine on kohustuslik. Võimalikud negatiivsed mõjud on võimalik vältida detailplaneeringus täiendavate tingimuste seadmisega. |
| Ökoloogiliste protsesside kulg võib olla takistatud | Detailplaneeringuga moodustatakse kuni 10 üksikelamu krunti, 1 üldkasutatava maa krunt, 1 maatulundusmaa krunt ja 3 transpordimaa krunti. Sotsiaalmaale planeerida looduslik haljasala. Maatulundusmaa krundi eesmärk on säilitada üldplaneeringus ettenähtud roheala. Positiivne mõju: - Kohalike elanike ligipääsetavus rohealadele suureneb, mille tulemusena suurenevad õkosüsteemiteenused (hüved, mida ökosüsteemid pakuvad inimestele). - Suurendatakse rohealasid, mille tulemusena suurenevad õkosüsteemiteenused (hüved, mida ökosüsteemid pakuvad inimestele). Väheneb ökoloogilise tervikuna toimiv ruumielementide kogum, mis ühendab looduslikke ja poollooduslikke alasid eesmärgiga säilitada ökosüsteemide pakutavate hüvede (ökosüsteemiteenuste) mitmekesisust kõigile ala elanikele, nii inimesele kui ka teiste liikide asurkondadele (kogu elurikkusele). Negatiivne mõju: - Detailplaneeringu kontaktvööndis suureneb liikluskoormus ja väheneb liiklusohutus. Detailplaneeringuga moodustatakse 10 uut elamumaa kinnistut. Lisandub 17 autot. Ehitustegevusega kaasnevad negatiivseid häiringuid ja suureneb koormus olemasolevale infrastruktuurile mille tulemusena suurenevad KOV kulud infrastruktuuri hooldusele. - Detailplaneeringu lahendus ei näe ette ühistranspordi ega kergliikluse infrastruktuuri parendamist, vaid hoopis suureneb autokasutus ühistranspordi ja jalgsi (ja teiste kergliiklejate) liikumise arvelt. Kokkuvõte: pigem positiivne mõju seoses suurenenud ligipääsetavusega rohealadele ja suurenenud õkosüsteemiteenuste tarbimiste võimalustega. |
| Radoonioht siseõhus | Detailplaneeringuga moodustatakse kuni 10 üksikelamu krunti, 1 üldkasutatava maa krunt, 1 maatulundusmaa krunt ja 3 transpordimaa krunti. Sotsiaalmaale planeerida looduslik haljasala. Maatulundusmaa krundi eesmärk on säilitada üldplaneeringus ettenähtud roheala. Kokkuvõte: mõju puudub. Võimalikud negatiivsed mõjud on võimalik vältida detailplaneeringus täiendavate tingimuste seadmisega. |
| Võimalik visuaalne reostus | Detailplaneeringuga moodustatakse kuni 10 üksikelamu krunti, 1 üldkasutatava maa krunt, 1 maatulundusmaa krunt ja 3 transpordimaa krunti. Sotsiaalmaale planeerida looduslik haljasala. Maatulundusmaa krundi eesmärk on säilitada üldplaneeringus ettenähtud roheala. Kokkuvõte: mõju puudub. Võimalikud negatiivsed mõjud on võimalik vältida detailplaneeringus täiendavate tingimuste seadmisega. |

Tabel 4: Detailplaneeringu mõjud.

Lähtudes tabelis 4 esitatud mõjudest ja kaalutud tulemustest saab väita, et detailplaneeringuga kavandatud tegevustel on mitmed negatiivsed mõjud ja on ka positiivseid mõjusid kuid positiivsed mõjud ületavad negatiivseid. Lähtudes eelnevast saab väita, et elamumaade moodustamine vastab suuremas osas kvaliteetsele ruumiloomele ja võimalikud negatiivsed mõjud on võimalik vältida detailplaneeringus täiendavate tingimuste seadmisega.

## Kokkuvõtvalt

Lähtudes eelnevast saab väita, et elamumaade moodustamine vastab suuremas osas kvaliteetsele ruumiloomele sest:

- koostatud võrkdiagrammist saab väita, et detailplaneeringu ettepanek on kooskõlas kvaliteetsele ruumiloome nõuetele;

- tabelis 4 esitatud mõjudest ja kaalutud tulemustest saab väita, et detailplaneeringuga kavandatud tegevustel on mitmed negatiivsed mõjud ja on ka positiivseid mõjusid kuid positiivsed mõjud ületavad negatiivseid;

- kohalike elanike ligipääsetavus rohealadele suureneb, mille tulemusena suurenevad ökosüsteemiteenused (hüved, mida ökosüsteemid pakuvad inimestele);

- suurendatakse rohealasid, mille tulemusena suurenevad ökosüsteemiteenused (hüved, mida ökosüsteemid pakuvad inimestele). Väheneb ökoloogilise tervikuna toimiv ruumielementide kogum, mis ühendab looduslikke ja poollooduslikke alasid eesmärgiga säilitada ökosüsteemide pakutavate hüvede (ökosüsteemiteenuste) mitmekesisust kõigile ala elanikele, nii inimesele kui ka teiste liikide asurkondadele (kogu elurikkusele);

- võimalikud negatiivsed mõjud on võimalik vältida detailplaneeringus täiendavate tingimuste seadmisega.

# Detailplaneeringu menetluse lõpetamise olulised põhjused

Põhjavesi on meie peamine joogiveeallikas ja piiratud ressurss. Seega on põhjavee seisukorra jälgimine ja kaitsmine äärmiselt oluline.

## Milline on põhjaveeressurss Kiili vallas?

Kiili vallas on kinnitatud põhjaveevarud keskkonnaministri 06.04.2006 käskkirjaga nr 396 „Harju maakonna põhjaveevarude kinnitamine“ (edaspidi käskkiri). Käskkirjaga on Kiili vallas kinnitatud põhjavee prognoosvaru Ordoviitsium-Kambriumi (edaspidi O-C) vee kihis 800 m3/ööp ning Kambrium Vendi (edaspidi C-V) veekihis 500 m3/ööp. Põhjaveevarud Kiili vallas on kehtestatud aastani 2030. Peale OÜ Kiili KVH omab Kiili vallas kehtivat veeluba O-C veekihist veevõtuks veel Nabala Põllumajanduse OÜ.

## Kas põhjaveeressurssi suurendamine Kiili vallas on võimalik?

Veeseaduse 7. peatüki esimene jagu reguleerib põhjaveevarude hindamist ja kehtestamist. Põhjaveevarusid on võimalik ümber hinnata veeseaduse § 206 lg 2 ning lg 3 toodud juhtudel. Põhjaveevarude ümberhindamise tulemusena on võimalik varasemalt kehtestatud põhjaveevarude hulka muuta. Põhjaveevarude hindamiseks tehakse vastavalt veeseaduse § 204 lg 5-le hüdrogeoloogiline uuring, mille tegemist koordineerib Kliimaministeerium, ja koostatakse uuringuaruanne, mis esitatakse põhjaveekomisjonile. Põhjaveevarude hindamise või ümberhindamise tellib isik, kes on huvitatud nende määramisest või muutmisest. Põhjaveevarude hindamisega kaasnevad kulud katab isik, kes taotleb põhjaveevaru hindamist (veeseadus § 204 lg 6). Vastavalt eelmainitud uuringuaruande põhjal annab soovituse põhjaveekomisjon valdkonna eest vastutavale ministrile põhjaveevaru kehtestamiseks. Valdkonna eest vastutav minister ei kehtesta põhjaveevaru , kui esineb veeseaduse § 205 lg 4- s toodud asjaolusid. Eelnevast lähtuvalt ei ole hetkel võimalik Kiili valla põhjaveevarude suurendamise võimalikkuse kohta selget vastust anda. Vastava otsuse teeb valdkonna eest vastutav minister koostatud põhjaveevarude uuringu aruande põhjal, tuginedes põhjaveekomisjoni soovitustele.

Eesmärgiga täpsustada kehtestatud detailplaneeringutes fikseeritud ja menetluses olevate detailplaneeringutega kavandatava veevõtu vastavust kinnitatud prognoosvarule viis Kiili KVH OÜ läbi kontrollarvutuse. Kontrollarvutuse koostamisel liideti kokku 2024.a. veelubadega O-C ja C-V puurkaevudest prognoositava tegeliku veevõtu kogused ja veekogused, mis on kehtestatud detailplaneeringutes fikseeritud (lubatud). Kontrollarvutuse käigus selgus, et Kiili vallale eraldatud põhjaveevaru (1300 m3/d) katab hetke tegeliku veetarbimise (~847 m3/d), kuid ei kata kogu Kiili KVH OÜ tegevuspiirkonnas asuvate kehtestatud detailplaneeringutega fikseeritud veevajadust. Tulenevalt kontrollarvutusest on puudujääk ~388 m3/d. Kui arvestusse lisada ka hetkel menetluses olevad detailplaneeringud, on puudujääk ~703 m3/d.

Põhjavesi on meie peamine joogiveeallikas ja piiratud ressurss. Seega on põhjavee seisukorra jälgimine ja kaitsmine äärmiselt oluline. Tuleb arvestada, et veeressurss on elutähtis teenus ja kui sellise tempoga edasi mahtusid eraldada, võime ühel päeval olla olukorras, kus vett enam ei jätku. Hetkel on esmane prioriteet tagada senistele klientidele ja väljastatud mahtudele vastav ressurss, seda ka erinevatel tarbimisperioodidel, sh suvel.

# Detailplaneeringu menetlus

07.05.2024 – Eskiislahenduse esitamine.

21.05.2024 – Kiili Vallavalitsuse projektikomisjoni koosolek.

Projektikomisjon kiitis eskiislahenduse heaks.

19.06.2024 – Kiri nr 8-1/1000.

Taotluse esitamine.

11.09.2024 – Kiili Vallavolikogu keskkonna- ja planeerimiskomisjoni koosolek.

Komisjon kiitis eskiislahenduse heaks tingimusega, et kinnistu rohekoridorisse jääv osa jääb avalikku kasutusse.

xx.xx.2026 – haldusleping nr

# Otsus

Lähtuvalt eeltoodust algatab Kiili Vallavolikogu Kiili alev Andrese detailplaneeringu (vastavalt 19.06.2024 kirjaga nr 8-1/1000 edastatud detailplaneeringu koostamise algatamise ettepanekule).

Koostaja: Eduard Ventman, vallaarhitekt