PUURAUGU LÕPETAMISE ja LIKVIDEERIMISE AKT

| Projekt | Südamikpuurimistööd Kesk-Eesti üldgeoloogiliseks kaardistamiseks |
| --- | --- |
| Uuringuloa nr ja selle valdaja | Üldgeoloogilise uurimistöö luba YGUL/508483 |
|  | Eesti Geoloogiateenistus |
| Töövõtja | OÜ Inseneribüroo STEIGER |

| PUURAUGU NR |  |  | EGT0013 (Sortsi) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Asukoht |  |  | Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Visusti küla, Pikknurme metskond 36, KÜ 57801:001:0600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Puuraugu koordinaadid ja abs kõrgus (m) |  |  | x | 6500628,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | y | 641558,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | z | 55,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Puurtööde algus |  | 28.10.2021 |  |  |  |  |  | Puurtööde lõpp |  |  | 04.11.2021 |  |  |
| Puuragregaat |  |  | MI8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Puuraugu lõppsügavus (m) |  |  | 72,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Puurimine | Puur. diam. (mm) | Alates (m) |  |  | Kuni (m) | Manteldus | Diam. (mm) |  |  |  |  | Alates (m) | Kuni (m) |
|  |  |  |  |  |  |  | välimine |  |  | sisemine |  |  |  |
|  | 144 | 0 |  |  | 2,8 |  | 139,7 |  |  | 127,1 |  | -0,35 | 5,85 |
|  | 101 | 2,8 |  |  | 4,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 144 | 4,8 |  |  | 5,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 123 | 5,85 |  |  | 72,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Veetase maapinnast (m) |  |  | 0,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Puurimise meetod |  |  | wire-line tripple barrel süsteemiga pöördpuurimine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plaanitud kaldenurk maapinna suhtes |  |  | 90° |  |  |  |  |  | Plaanitud suund |  |  | — |  |
| Teostatud uuringud |  |  | Gamma karotaaž, veetaseme mõõtmine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Pa likvideerimine |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Alates (m) | Kuni (m) | Täitmisviis |  | Kommentaar |
| 72,5 | 7,1 | killustik |  | Manteltorud on maa seest välja võetud. |
| 7,1 | 5,5 | savigraanulid |  |  |
| 5,5 | 0 | killustik |  |  |
| Tööplatsi taastamine |  |  | Tööplats on korrastaud. |  |
| Puuraugu likvideerimise kuupäev |  |  | 04.11.2021 |  |
| Märkused |  |  | Aktile on lisatud maa-ala korrastamise pildid. |  |
| Akti koostamise kuupäev |  | 17.12.2021 |  |  |

| Tellija: | Puurija / likvideerija: | Maavaldaja: |
| --- | --- | --- |
| Tiit Kaasik | Vitalii Lysenko | Avo Jürissaar |
| Eesti Geoloogiateenistus | OÜ Inseneribüroo STEIGER | Jõgevamaa metskond |
| /digiallkiri/ | /digiallkiri/ | /digiallkiri/ |