Lepinguobjekti vastavus tehnilisele spetsifikatsioonile

KUUPÄEV: 										28.04.2017

RIIGIHANKE NR: 									1.11-9/670-1

RIIGIHANKE VIITENUMBER:							173519

Käesolev dokument kinnitab, et lepingu (Osa 2) ese „M3 tüüpi mootorpaadid“ tehase  numbritega 90158 ja 90159 vastavad hankedokumentides kirjeldatud tehnilisele kirjeldusele.

Mitteolulised mittevastavused on kirjeldatud märkuste lahtris ja nende kõrvaldamiseks on määratud mõistlik aeg.

Käesolev dokument on lõpliku vastuvõtmise protokolli lisa.

Hankija:											Täitja:

POLITSEI- JA PIIRIVALVEAMET								BALTIC WORKBOATS AS

Kirill Izmailov										Andres Saar

Lepingu kontaktisik										Lepingu kontaktisik

Allkirjastatud digitaalselt									Allkirjastatud digitaalselt

|  | Tehniline kirjeldus | Pakkumine ( BWB) | Märkused |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Üldine |  |  |
| 1.1 | Üldnõuded |  |  |
| 1.1.1 | Käesolev spetsifikatsioon kirjeldab nõudeid, millele peavad vastama Eesti Politsei- ja Piirivalveameti (edaspidi hankija) jaoks ehitatavad patrull mootorpaadid (edaspidi laev). | Käesolev spetsifikatsioon kirjeldab Eesti Politsei- ja Piirivalveameti (edaspidi hankija) jaoks Baltic Workboatsi poolt pakutavate patrullmootorpaate (edaspidi laev). | vastab |
| 1.1.2 | Laev peab olema projekteeritud ja ehitatud heade laevaehituse tavade kohaselt ja vastama kõikidele seda tüüpi laevadele esitatavatele standardsetele reeglitele ning nõuetele. Samuti peab arvestama käesolevas tehnilises kirjelduses loetletud tingimustega. Olukordades, mis ei ole täpselt määratletud tuleb lähtuda parimast laevaehituse praktikast. | Laev projekteeritakse ja ehitatakse heade laevaehitustavade kohaselt ja vastavalt kõikidele seda tüüpi laevadele esitatavatele standardsetele reeglitele ning nõuetele. Samuti on arvestatud hankija poolt esitatud HD Lisas 2 esitatud tehnilises kirjelduses loetletud tingimustega. Olukordades, mis ei ole täpselt määratletud, lähtutakse parimast laevaehituse praktikast. | vastab |
| 1.1.3 | Kõik laevas kasutatavad materjalid, tarvikud ja mehhanismid peavad vastama Euroopa Liidus kehtivatele ohutust ja kvaliteeti reguleerivatele õigusaktidele, olema uued ning hangitud tuntud ja hea kuulsusega mereartiklite tootjatelt ning Eesti Vabariigis hooldust tagavatelt tootjatelt-müüjatelt. | Kõik laevas kasutatavad materjalid, tarvikud ja mehhanismid vastavad Euroopa Liidus kehtivatele ohutust ja kvaliteeti reguleerivatele õigusaktidele, on uued ning hangitud tuntud ja hea kuulsusega mereartiklite tootjatelt ning Eesti Vabariigis hooldust tagavatelt tootjatelt-müüjatelt. | vastab |
| 1.1.4 | Kõik seadmed peavad olema paigaldatud vastavuses tootjatehase eeskirjadele. | Kõik seadmed paigaldatakse vastavuses tootjatehaste eeskirjadele. | vastab |
| 1.1.5 | Spetsifikatsioonis märgitud seadmete tüübid on toodud selleks, et täpsustada soovitud seadme funktsionaalsust. | Pakutavad seadmed ja nende funktsionaalsus on valitud lähtuvalt HD Lisas 2 märgitud seadmete tüüpidele. | vastab |
| 1.1.6 | Koos laevaga antakse hankijale üle kogu kasutamiseks, hooldamiseks ja registreerimiseks vajalik dokumentatsioon kahes (2) eksemplaris paberkandjal (kiirköitjatesse köidetult) ja kahes (2) eksemplaris elektroonilisel andmekandjal. | Koos laevaga antakse hankijale üle kogu kasutamiseks, hooldamiseks ja registreerimiseks vajalik dokumentatsioon kahes (2) eksemplaris paberkandjal (kiirköitjatesse köidetult) ja kahes (2) eksemplaris elektroonilisel andmekandjal. | vastab |
| 1.2 | Laeva eesmärk |  |  |
| 1.2.1 | Laeva põhiülesandeks on patrullimine, sealhulgas otsingu- ja päästetööde teostamine. | Laeva põhiülesandeks on patrullimine, sealhulgas otsingu- ja päästetööde teostamine. | vastab |
| 1.3 | Laeva üldkirjeldus |  |  |
| 1.3.1 | Laeval peab olema glisseeriv kere, käituriteks peavad olema kaks diiselmootorit ja kaks veepaiskurit. Laev peab olema täis tekiga ja kinnise pealisehitisega, mis mahutab istuma 3 liikmelise meeskonna ja vähemalt 3 reisijat. Roolimajast eespool peab asuma kajut kuhu mahub istuma vähemalt 4 reisijat. Kokku peab laeva mahtuma istuma vähemalt 10 inimest. | Laeval on glisseeriv kere, käituriteks on kaks diiselmootorit ja kaks veepaiskurit. Laev on täistekiga ja kinnise pealisehitisega, mis mahutab istuma kolmeliikmelise meeskonna ja 3 reisijat. Roolimajast eespool asub kajut, kuhu mahub istuma 4 reisijat. Kokku mahub laeva istuma 10 inimest. | vastab |
| 1.4 | Kasutamise profiil |  |  |
| 1.4.1 | Eeldatav laeva kasutus käigus olles: | Eeldatav laeva kasutus käigus olles: | vastab |
| 1.4.2 | Kiirus sõlmedes (speed in knots) | Tööajast/working time | vastab |
|  | Manöövrid (Manoeuvres) | 15% |  |
|  | 1–10 | 10% |  |
|  | nov.20 | 15% |  |
|  | 21-30 | 50% |  |
|  | 31-max | 10% |  |
| 1.5 | Eluiga |  |  |
| 1.5.1 | Laeva ehitamisel tuleb arvestada, et laeva miinimum kasutusiga on vähemalt 15 aastat (millest aastas vähemalt 400 sõidutundi ja u 100 tundi ankrus). | Laeva ehitamisel arvestatakse, et laeva miinimum kasutusiga on vähemalt 15 aastat (millest aastas vähemalt 400 sõidutundi ja u 100 tundi ankrus). | vastab |
| 1.6 | Üleandmine |  |  |
| 1.6.1 | Laev antakse hankijale üle pärast kõikide ehitustööde täielikku lõpetamist nii, et laev on täielikult valmis koheseks kasutuseks (sealhulgas täis kütusetankidega ja mehhanismide jaoks vajaliku õli kogustega, köögi- ja lauanõud jne.). Laev antakse hankijale üle hankija poolt nimetatud Eesti Vabariigi sadamas. Eeldatav üleandmise koht on: Haapsalu sadam (1tk) ja Mustvee sadam (1tk). | Laev antakse hankijale üle pärast kõikide ehitustööde täielikku lõpetamist nii, et laev on täielikult valmis koheseks kasutuseks (sealhulgas täis kütusetankidega ja mehhanismide jaoks vajaliku õlikogustega, köögi- ja lauanõud jne.). Laev antakse hankijale üle hankija poolt | vastab |
|  |  | nimetatud Eesti Vabariigi sadamas. Eeldatav üleandmise koht on: Haapsalu sadam (1tk) ja Mustvee sadam (1tk) |  |
| 1.6.2 | Kogu laeva varustus peab asuma selle jaoks ettenähtud kohtadel. Laev, selle mehhanismid ja seadmed peavad olema katsetatud, laev täielikult puhastatud ja lõplikult värvitud. | Kogu laeva varustus asub selle jaoks ettenähtud kohtadel. Laev, selle mehhanismid ja seadmed on katsetatud, laev täielikult puhastatud ja lõplikult värvitud. | vastab |
| 2. | Mõõtmed ja jõudlus |  |  |
| 2.1 | Laeva parameetrid |  |  |
| 2.1.1 | Üldpikkus 11,5-11,99m. | Üldpikkus 11,99 m | vastab |
| 2.1.2 | Laius 3,8-4,8m. | Laius 4,22 m | vastab |
| 2.1.3 | Süvis maksimaalne 0,8m. | Süvis maksimaalne 0,8 m. | vastab |
| 2.1.4 | Metatsentriline kõrgus (GM) 1,0-1,8m. | Metatsentriline kõrgus (GM) 1,0 m | vastab |
| 2.2 | Sõidukaugus |  |  |
| 2.2.1 | Sõidukaugus vähemalt 250 meremiili kiirusel 30 sõlme. | Sõidukaugus 250 meremiili kiirusel 30 sõlme. | vastab |
| 2.3 | Kiirus |  |  |
| 2.3.1 | Laeva tippkiirus peab olema vähemalt 35 sõlme. | Laeva tippkiirus on 35 sõlme. | vastab |
| 2.3.2 | Kiiruse ja sõidukauguse nõudmised peavad olema saavutatavad vähemalt järgmistes tingimustes: - tuul kuni 5m/s - laine kõrgus kuni 0,5 m - sügav merevesi - vee temperatuur vähemalt + 10°C - õhu temperatuur vähemalt + 15°C - laev on varustatud vastavalt tehnilisele kirjeldusele - täis kütuse- ja veetank - 3 liikmeline meeskond - muu last 0,5 tonni | Kiiruse ja sõidukauguse nõudmised on saavutatavad järgmistes tingimustes: - tuul kuni 5m/s - laine kõrgus kuni 0,5 m - sügav merevesi - vee temperatuur vähemalt + 10°C - õhu temperatuur vähemalt + 15°C - laev on varustatud vastavalt tehnilisele kirjeldusele - täis kütuse- ja veetank - 3 liikmeline meeskond - muu last 0,5 tonni | vastab |
| 2.4 | Inimeste mahutavus |  |  |
| 2.4.1 | Meeskond: vähemalt 3 | Meeskond: 3 | vastab |
| 2.4.2 | Reisijate arv: - vähemalt 7 siseruumides istudes | Reisijate arv: - 7 siseruumides istudes | vastab |
| 2.5 | Müra |  |  |
| 2.5.1 | Roolimajas, kiirusel 30 sõlme peab müra tase olema alla 65dB. | Roolimajas, kiirusel 30 sõlme on müratase alla 65dB. | vastab |
| 2.5.2 | Müra taset peab mõõtma tuulekiirusega maksimaalselt 5m/s ja laine kõrgusega maksimaalselt 0,5m. | Mürataset mõõdetakse tuule kiirusega maksimaalselt 5 m/s ja laine kõrgusega maksimaalselt 0,5m. | vastab |
| 2.5.3 | Müra tase roolimajas ei tohi ületada 65dB. Mõõtmised peavad olema tehtud roolimehe asukohas, kõrva kõrgusel. Mõõdistusi peab teostama võimsusel 85% kogu mootori võimsusest. Ventilatsiooni ja teiste seadmete normaalsel töörežiimil. Kiirustel alla 20 sõlme ei tohi masina müra tekil olla suurem kui 80dB ja sildunud või ankrus ei tohi generaatori müra tekil olla suurem kui 65dB. | Müratase roolimajas ei ületa 65dB. Mõõtmised tehakse roolimehe asukohas, kõrva kõrgusel. Mõõdistused teostatakse võimsusel 85% mootori koguvõimsusest ventilatsiooni- ja teiste seadmete normaalsel töörežiimil. Kiirustel alla 20 sõlme ei ole masina müra tekil suurem kui 80dB ja sildunud või ankrus ei ole generaatori müra tekil suurem kui 65dB. | vastab |
| 2.6 | Kasutamise keskkonna tingimused |  |  |
| 2.6.1 | Laev peab olema projekteeritud ja ehitatud pikkadeks merereisideks, mille käigus võib tuule tugevus ületada 8 palli „ Beaufort skaalal“ ja laine kõrgus olla üle 5,5 meetri. | Laev projekteeritakse ja ehitatakse pikkadeks merereisideks, mille käigus võib tuule tugevus ületada 8 palli Beaufort’i skaalal ja laine kõrgus olla üle 5,5 meetri. | vastab |
| 2.6.2 | - minimaalne õhu temperatuur vahemik - 15° kuni +35°C | Õhutemperatuuri vahemik - 15° kuni +35°C | vastab |
| 2.6.3 | - minimaalne vee temperatuuri vahemik0° kuni +25°C | Veetemperatuuri vahemik 0° kuni +25°C | vastab |
| 2.7 | Stabiilsus |  |  |
| 2.7.1 | Laev peab olema isepüstuv. Kaadumise korral peab laev olema võimeline keerama ennast õigeks ja jätkama missiooni. Kkaadumise korral peavad kõik laeva seadmed jääma paigale. Vee tungimine laeva peab olema ennetatud sellises ulatuses, mis ei mõjutaks laeva püstuvust või takistaks seadmete tööd. | Laev on isepüstuv. Kaadumise korral on laev võimeline keerama ennast püsti ja jätkama missiooni. Kaadumise korral jäävad kõik laeva seadmed paigale. Vee tungimine laeva ennetatakse sellises ulatuses, mis ei mõjutaks laeva püstuvust või takistaks seadmete tööd. | vastab |
| 3. | Reeglid ja õigusaktid |  |  |
| 3.1. | Klassifitseerimine |  |  |
| 3.1.1 | Laev peab olema projekteeritud, ehitatud ja varustatud vastavalt: Det Norske Veritas Small service craft või Lloyd’s Register Special Service Craft klassiühingu reeglitele. | Laev projekteeritakse, ehitatakse ja varustatakse vastavalt Det Norske Veritas Small service craft reeglitele. | vastab (Lloyds Rules and Regulations for the classification of Special Service Craft reeglitele). Lepingu Lisa 3. |
| 3.1.2 | Pakkuja väljastab kinnituse ühe või teise klassiühingu reeglite järgimise kohta. | Pakkuja väljastab kinnituse ühe või teise klassiühingu reeglite järgimise kohta. | vastab |
| 3.2 | Standardid ja reeglid |  |  |
| 3.2.1 | Pakkujal tuleb järgida järgmisi reegleid ja regulatsioone: | Pakkuja järgib järgmisi reegleid ja regulatsioone: | vastab |
|  | -International Regulation for Preventing Collision at sea 1972 | -International Regulation for Preventing Collision at sea 1972 |  |
|  | -Tonnage measurments of ships 1969 | -Tonnage measurments of ships 1969 |  |
|  | - MARPOL 73/78, code of statutes 51/83, having regard to the amendment of item 2, subsection V; Newsletter No. 16/16.6.1997 of the National Board of Navigation | - MARPOL 73/78, code of statutes 51/83, having regard to the amendment of item 2, subsection V; Newsletter No. 16/16.6.1997 of the National Board of Navigation |  |
| 3.3 | Järelevalve |  |  |
| 3.3.1 | Pakkuja peab kaasama ehituse järelevalvesse Eesti Veeteede Ameti. | Pakkuja kaasab ehituse järelevalvesse Eesti Veeteede Ameti. | vastab |
| 3.3.2 | Kõik kulud, mis on seotud Eesti Veeteede Ameti kaasamisega on pakkuja kanda. | Pakkuja kannab kõik kulud, mis on seotud Eesti Veeteede Ameti kaasamisega. | vastab |
| 3.3.3 | Hankija poolt teostab järelevalvet projektijuht, kaasates vajadusel lõppkasutajaid. | Hankija poolt teostab järelevalvet projektijuht, kaasates vajadusel lõppkasutajaid. | vastab |
| 3.3.4 | Pakkuja tagab hankija poolset järelevalvet teostavatele isikutele juurdepääsu konstrueerimisbüroosse, laeva ja selle osade ehituskohta, kontrollimaks kõiki lepingu raames laeva ehitusel tehtavate tööde ja paigaldatavate seadmete, süsteemide ja varustuse vastavust lepingule ja laeva projektile. Samuti tagab pakkuja vähemalt kahele hankija poolset järelevalvet teostavale isikule bürooruumi (sh interneti ühendus töölaud jms) | Pakkuja tagab hankija poolset järelevalvet teostavatele isikutele juurdepääsu konstrueerimisbüroosse, laeva ja selle osade ehituskohta, kontrollimaks kõiki lepingu raames laeva ehitusel tehtavate tööde ja paigaldatavate seadmete, süsteemide ja varustuse vastavust lepingule ja laeva projektile. Samuti tagab pakkuja vähemalt kahele hankijapoolset järelevalvet teostavale isikule bürooruumi (sh interneti ühendus, töölaud) | vastab |
| 4. | Disain, joonised ja arvutused |  |  |
| 4.1. | Pakkumisega esitatavad dokumendid |  |  |
| 4.1.1 | - Üldasendi plaan - Masinaruumi plaan - Roolimaja plaan - Navigatsiooni konsooli ja seadmete paigutuse plaan - Kajuti plaan - Tekiplaan - Käesolevas spetsifikatsioonis nõutud lahtiselt ladustatava varustuse paigutuse plaan - Sildumis/pukseerimis plaan - Seadmete nimekiri koos seadme valmistaja ja seadme konkreetse margiga - Kaaluarvestus - Esialgne püstuvuse arvutus - Esialgne uppumatuse arvutus ühe ruumi vigastuse korral - Laeva süsteemide põhimõtteskeemid - Soojusbilansi arvutus suvel ja talvel - Elektri üldskeem - Elektriline koormus arvestus režiimidel: · Kaldatoitel · Ankrus · Manöövrid/ päästetööd talvisel perioodil pimedas koos tekivalgustuse, otsinguprožektorite ja aknasoojendusega · Manöövrid/päästetööd suvisel perioodil pimedas koos tekivalgustuse, otsinguprožektorite ja aknasoojendusega - Sõidukauguse arvutus - Kütusekulu arvutus kiirustel 25, 30 ja 35 sõlme - Kiiruse / võimsuse kõver - Peamasinate kapitaalremontide vahelise aja kinnitus peamasina valmistajatehaselt | - Üldasendi plaan - Masinaruumi plaan - Roolimaja plaan - Navigatsiooni konsooli ja seadmete paigutuse plaan - Kajuti plaan - Tekiplaan - Käesolevas spetsifikatsioonis esitatud lahtiselt ladustatava varustuse paigutuse plaan - Sildumis/pukseerimis plaan - Seadmete nimekiri koos seadme valmistaja ja seadme konkreetse margiga - Kaaluarvestus - Esialgne püstuvuse arvutus - Esialgne uppumatuse arvutus ühe ruumi vigastuse korral - Laeva süsteemide põhimõtteskeemid - Soojusbilansi arvutus suvel ja talvel - Elektri üldskeem - Elektriline koormus arvestus rež midel: • Kaldatoitel • Ankrus • Manöövrid/ päästetööd talvisel perioodil pimedas koos tekivalgustuse, otsinguprožektorite ja aknasoojendusega • Manöövrid/päästetööd suvisel perioodil pimedas koos tekivalgustuse, otsinguprožektorite ja aknasoojendusega - Sõidukauguse arvutus - Kütusekulu arvutus kiirustel 25, 30 ja 35 sõlme - Kiiruse/võimsuse kõver - Peamasinate kapitaalremontide vahelise aja kinnitus peamasina valmistajatehaselt | vastab |
| 5. | Üldpaigutus |  |  |
| 5.1 | Üldpaigutuse peamised põhimõtted |  |  |
| 5.1.1 | Laev on kohandatud järgnevalt: - Roolimaja - Tekk - Ahtri platvorm - Vöörpiik - Tualett - Vööri kajut - Kööginurk - Tankide sektsioon - Masinaruum - Ahterpiik (kui osutub vajalikuks, et täita uppumatuse nõuet) | Laev on jaotatud alljärgnevateks ruumideks: - Roolimaja - Tekk - Ahtriplatvorm - Vöörpiik - Tualett - Vööri kajut - Kööginurk - Tankide sektsioon - Masinaruum - Ahterpiik | vastab |
| 5.1.2 | Roolimaja peab asetsema teki keskosas, selle ümber peab olema piisavalt lai liikumisala. | Roolimaja asetseb teki keskosas, selle ümber on piisavalt lai | vastab |
| 5.1.3 | Laeva jõuallikaks peab olema kaks merediiselmootorit ja kaks veepaiskurit. | Laeva jõuallikaks on kaks merediiselmootorit ja kaks | vastab |
| 5.1.4 | Tekk ja muud liikumiseksmõeldud alad peavad olema kaetud libisimisevastase materjaliga. | Tekk ja muud liikumiseksmõeldud kaetakse libisimisevastase materjaliga. | vastab |
| 5.2 | Roolimaja |  |  |
| 5.2.1 | Enne roolimaja valmisehitamist tuleb esitada hankijale kooskõlastamiseks ja kinnitamiseks detailne täismõõdus roolimaja mudel (MOCK-up). | Enne roolimaja valmis ehitamist esitatakse hankijale kooskõlastamiseks ja kinnitamiseks detailne täismõõdus roolimaja mudel (mock-up). | vastab |
| 5.2.2 | Roolimajas peab olema ruumi: - Kolmele töökohale koos amordiga istmetele Ullman Daytona või Atlatntic või sellega samaväärne. Link: http://ullmandynamics.com/suspension-seats ) istekohad reisijatele - Istekohad vähemalt kolmele reisijale, mida on võimalik muuta kanderaami kohaks - Koht kanderaami hoidmiseks ja transportimiseks (koos kannatanuga) - Laud hankija tööks vajalike seadmetega (punkt 5.2.3) - Lukustatavad panipaigad varustusele | Roolimajas on piisavalt ruumi: - Kolmele töökohale koos amordiga istmetele Ullman Daytona - Istekohad kolmele reisijale, mida on võimalik muuta kanderaami kohaks -Koht kanderaami hoidmiseks ja transportimiseks (koos kannatanuga) - Laud hankija tööks vajalike seadmetega (punkt 5.2.3) - Lukustatavad panipaigad varustusele | vastab |
| 5.2.3 | Hankija töökoht peab olema varustatud vähemalt järgmiste seadmetega: - Põrutuskindel sülearvuti. Sobiv toode: Panasonic toughbook CF-31 või sellega samaväärne. Link tootele: http://business.panasonic.co.uk/computer-product/products-and-accessories/introducing-the-full-toughbook-range/fully-ruggedized-toughbooks/cf-31 - Sülearvuti dokk - Klaviatuur + hiir - Kõlarid - ID kaardi lugeja - Statsionaarne monitor vähemalt 19” - Kõik ühes, värviline kontoriprinter Canon MAXIFY MB2050 või sellega samaväärne. - Paberipurustaja - Interneti ühendus - Pistikud lisaseadmete sisse lülitamiseks 220V - Lukustatav dokumentide (A4) sahtel | Hankija töökoht on varustatud järgmiste seadmetega: - Põrutuskindel sülearvuti Panasonic toughbook CF-31 - Sülearvuti dokk - Klaviatuur + hiir - Kõlarid - ID kaardi lugeja - Statsionaarne monitor 19” - Kõik ühes, värviline kontoriprinter Canon MAXIFY MB2050. - Paberipurustaja - Internetiühendus - Pistikud lisaseadmete sisse lülitamiseks 220V - Lukustatav dokumentide (A4) sahtel | vastab |
| 5.2.4 | Amordiga istmed peavad olema varustatud pea-ja käetugedega ning nelja (4) punkti turvavöödega. | Amordiga istmed on varustatud pea-ja käetugedega ning nelja (4) punkti turvavöödega. | vastab |
| 5.2.5 | Istekohad kolmele reisijale peavad olema paigaldatud roolimaja tagumisse ossa. | Istekohad kolmele reisijale on paigaldatud roolimaja tagumisse ossa. | vastab |
| 5.2.6 | Sissepääs roolimajja peab olema tagatud läbi tagumises vaheseinas oleva veekindla ukse. | Sissepääs roolimajja on tagatud läbi tagumises vaheseinas oleva veekindla ukse. | vastab |
| 5.2.7 | Katusel peavad olema aknad nähtavuse tagamiseks roolimehe kohalt vähemalt 60 kraadi üles ja mõlemasse pardasse. | Katusel on aknad nähtavuse tagamiseks roolimehe kohalt vähemalt 60 kraadi üles ja mõlemasse pardasse. | vastab |
| 5.2.8 | Roolimaja põrandas peab olema luuk, mis tagab ohutu pääsu kajutisse. | Roolimaja põrandas on luuk, mis tagab ohutu pääsu kajutisse. | vastab |
| 5.2.9 | Roolimajja seadmete paigaldamisel tuleb pöörata tähelepanu ja tagada, et valgustite ja seadmete valgustus ei peegelduks akendele. | Roolimajja seadmete paigaldamisel pööratakse tähelepanu ja tagatakse, et valgustite ja seadmete valgustus ei peegelduks akendele. | vastab |
| 5.2.10 | Roolimaja eesosas peab olema seadmete konsool, kuhu on paigaldatud kõik esiosas olemasolevad seadmed ja navigatsiooni monitorid. Konsool peab olema varustatud kattega. Konsooli kate peab täitma lisaks päikesevarju funktsiooni monitoridele. | Roolimaja eesosas on seadmete konsool, kuhu on paigaldatud kõik esiosas olemasolevad seadmed ja navigatsiooni monitorid. Konsool on varustatud kattega. Konsooli kate täidab lisaks päikesevarju funktsiooni monitoridele. | vastab |
| 5.3 | Kajut |  |  |
| 5.3.1 | Sissepääs kajutisse peab olema tagatud vähemalt läbi roolimaja. | Sissepääs kajutisse on tagatud läbi roolimaja. | vastab |
| 5.3.2 | Kajutisse peab olema paigaldatud digitaalse koodlukuga relvakapp kolmele püstolile ja kolmele püstolkuulipildujale. | Kajutisse paigaldatakse digitaalse koodlukuga relvakapp kolmele püstolile ja kolmele püstolkuulipildujale. | vastab |
| 5.3.3 | Kuivatussüsteem vähemalt kahe (2) veeülikonna või kahe (2) tööriiete komplekti kuivatamiseks üheaegselt. Sobiv toode: WINTERSTEIGER Closed Drying Systems või sellega samaväärne. Link sobivale tootele: http://www.wintersteiger.com/us/Drying-and-Hygienic/Drytech/Products/Product-Range/Closed-Drying-Systems/210-Inside | Kuivatussüsteem kahe (2)veeülikonna või kahe (2) tööriiete komplekti kuivatamiseks üheaegselt WINTERSTEIGER 210 Inside | Ülesõidu ajal tuli lahti kuivatuskapis asuv kuivatussüsteem. BWB parandab 1 kuu jooksul.FF |
| 5.3.4 | Kajuti läbikäigu ala kõrgus peab olema vähemalt kaks (2) meetrit. | Kajuti läbikäiguala kõrgus on kaks (2) meetrit. | vastab |
| 5.3.5 | Kajut peab olema sisustatud vähemalt ühe (1), vähemalt kahe (2) meetri pikkuse istesohvaga. Sohva polsterdus peab olema niiskusekindel ja seda peab olema lihtne puhastada. | Kajut on sisustatud ühe (1) kahe (2) meetri pikkuse istesohvaga. Sohva polsterdus on niiskusekindel ja seda on lihtne puhastada. Sohva | vastab |
| 5.3.6 | Sohva seljatugi peab olema alla klapitav ja moodustama koikoha. | seljatugi on alla klapitav ja moodustab koikoha. | vastab |
| 5.3.7 | Kajut peab olema varustatud kokku klapitava/eemaldatava lauaga, mis on vähemalt 1,5 x 0,5 meetrit suur ning mis peab asuma istesohva ees. | Kajut on varustatud kokkuklapitava/eemaldatava lauaga, mis on 1,5 x 0,5 meetrit suur ning mis asub istesohva ees. | vastab |
| 5.3.8 | Kajutisse paigaldatakse järgmised meedia seadmed: - Raadio/muusikakeskus - Televiisor koos kõigi vaatamiseks vajalike seadmetega (ringantenn, tuuner, digiboks jms) | Kajutisse paigaldatakse järgmised meediaseadmed: - Raadio/muusikakeskus - Televiisor koos kõigi vaatamiseks vajalike seadmetega (ringantenn, tuuner, digiboks jms) | vastab |
| 5.3.9 | Kajutis peab olema võimalikult hea looduslik valgustus (nt läbipaistev luuk + päikeseruloo). | Kajutis on looduslik valgustus, mis tagatakse illuminaatorite abil. Illuminaatoritele paigaldatakse rulood. | vastab |
| 5.4 | Kööginurk |  |  |
| 5.4.1 | Laevas peab olema kööginurk, mis on varustatud vähemalt järgnevaga: - Köögi tööpind - Köögivalamu - Kapp, kuivatuskapp valamulaua kohal - Kapp, prügikastikapp uksega valamulaua all. - Mageda kuuma ja külma vee segisti - Mikrolaineahi vähemalt 1000W (grillimise funktsioon) - Külmkapp sisemahuga 40 liitrit - Automaatne kohvimasin - Veekeetmise kann - Toidu valmistamise nõud, toidunõud ja söögiriistad (arvestada vähemalt 6 inimese toitlustamisega). - Paberrätikute hoidja | Laevas on kööginurk, mis on varustatud järgnevaga: - Köögi tööpind - Köögivalamu - Kapp, kuivatuskapp valamulaua kohal - Kapp, prügikastikapp uksega valamulaua all. - Mageda kuuma ja külma vee segisti - Mikrolaineahi 1000W (grillimise funktsioon) - Külmkapp sisemahuga 40 liitrit - Automaatne kohvimasin - Veekeetmise kann - Toidu valmistamise nõud, toidunõud ja söögiriistad (arvestada vähemalt 6 inimese toitlustamisega). - Paberrätikute hoidja | vastab |
| 5.5 | Tualettruum |  |  |
| 5.5.1 | Laevas peab olema tualetiruum, mis peab olema varustatud järgnevalt: - Elektriline, veega WC pott - Valamu - Mageda kuuma ja külma vee segisti - Peegel - Rätikute hoidja, vähemalt 3 tk - Tualettpaberi hoidja | Laevas on tualett, mis on varustatud järgnevalt: - Elektriline, veega WC pott - Valamu - Mageda kuuma ja külma vee segisti - Peegel - Rätikute hoidja, vähemalt 3 tk - Tualettpaberi hoidja | vastab |
| 5.5.2 | Kõik tualettruumi interjööri pinnad peavad olema tehtud määrdumiskindlast ja kergelt puhastatavast materjalist, mis on ka veekindel. | Kõik tualettruumi interjööri pinnad tehakse määrdumiskindlast ja kergelt puhastatavast materjalist, mis on ka veekindel. | vastab |
| 5.5.3 | Privaatsuse tagamiseks peab tualettruumis olema mõlemalt poolt lukustatav uks. | Privaatsuse tagamiseks on tualettruumis mõlemalt poolt lukustatav uks. | vastab |
| 5.6 | Kajuti panipaigad |  |  |
| 5.6.1 | Kajut peab olema sisustatud võimalikult suure arvu panipaikadega varustuse hoiustamiseks. | Kajut sisustatakse võimalikult suure arvu panipaikadega varustuse hoiustamiseks. | vastab |
| 5.6.2 | Kajuti panipaikasid hakatakse kasutama päästevarustuse hoiustamiseks. Kõikidesse panipaikadesse peavad olema paigaldatud vastavad kinnitused varustuse hoidmiseks. | Kajuti panipaikasid saab kasutada päästevarustuse hoiustamiseks. Kõikidesse panipaikadesse paigaldatakse vastavad kinnitused varustuse hoidmiseks. | vastab |
| 5.7 | Vöörpiik |  |  |
| 5.7.1 | Vöörpiik peab täitma ankruketi ja otsade ja muu varustuse hoiustamise koha funktsiooni. | Vöörpiik projekteeritakse täitma ankruketi ja otsade ja muu varustuse hoiustamise koha funktsiooni. | vastab |
| 5.7.2 | Peab olema paigaldatud kõrge veetaseme häire andur ja peab olema tagatud kuivendamise võimalus. | Vöörpiiki paigaldatakse kõrge veetaseme häire andur ja tagatakse kuivendamise võimalus käsitsi opereeritava pilsipumba abil. | vastab |
| 5.7.3 | Sissepääs läbi veekindla tekiluugi. | Sissepääs vöörpiiki on läbi veekindla tekiluugi. | vastab |
| 5.8 | Masinaruum |  |  |
| 5.8.1 | Masinaruumi läbikäigualad peavad olema kaetud metallist põrandplaatidega. | Masinaruumi läbikäigualad kaetakse metallist põrandplaatidega. | vastab |
| 5.8.2 | Ohutu ligipääsuks ja liikumiseks peab masinaruum olema varustatud reelingute ja haardetorudega. | Ohutuks ligipääsuks ja liikumiseks on masinaruum varustatud reelingute ja haardetorudega. | vastab |
| 5.8.3 | Sissepääs masinaruumi peab olema tagatud läbi ahtertekis asuva veekindla luugi ja/või läbi siseruumides asuva veekindla ukse. Masinaruumi peab viima luugi alla paigaldatud redel. | Sissepääs masinaruumi tagatakse läbi ahtritekis asuva veekindla luugi. Masinaruumi viib luugi alla paigaldatud redel. | vastab |
| 5.9 | Tekk |  |  |
| 5.9.1 | Ahtritekk peab olema võimalikult suur, tasane ja häiringuteta, et oleks tagatud lihtne ja ohutu töökeskkond. Vööri ja ahtri vahel liikumiseks peab roolimaja ja parraste vahel olema piisavalt ruumi, et tagada inimeste ohutu liikumine ja seadmete liigutamine. | Ahtritekk tehakse võimalikult suur, tasane ja häiringuteta, et tagada lihtne ja ohutu töökeskkond. Vööri ja ahtri vahel liikumiseks jäetakse roolimaja ja parraste vahele piisavalt ruumi, et tagada inimeste ohutu liikumine ja seadmete liigutamine. | vastab |
| 5.9.2 | Ahtritekis peab olema kaks (2) gaasi amordiga ja hingedega luuki mootorite ja muude suurte mehhanismide lihtsaks eemaldamiseks masinaruumist. | Ahtritekis on kaks (2) gaasiamortide ja hingedega luuki mootorite ja muude suurte mehhanismide lihtsaks eemaldamiseks masinaruumist. | vastab |
| 5.9.3 | Ahtritekil peab asuma punkerjaam. | Ahtritekil asub punkerjaam. | vastab |
| 5.10 | Ahtri platvorm |  |  |
| 5.10.1 | Laeval peab olema ahtriplatvorm koos tuukri redeliga, mille vähemalt kaks viimast astet ulatuvad allapoole veepinda. | Laevale paigaldatakse ahtriplatvorm koos tuukriredeliga, mille kaks viimast astet ulatuvad allapoole veepinda. | vastab |
| 5.10.2 | Ahtri platvorm peab ulatuma üle veepaiskurite, kaitsmaks veepaiskureid. | Kaitsmaks veepaiskureid, ulatub ahtriplatvorm üle veepaiskurite. | vastab |
| 6. | Kere ja tekiehitised |  |  |
| 6.1 | Kere |  |  |
| 6.1.1 | Laeval peab olema V-kujuline, ühe kiiluga, glisseeriv monokere, alumiiniumist kokku keevitatud konstruktsioon. | Laev on V-kujulise põhjaga, ühe kiiluga, glisseeriv ühekorpuseline alumiiniumist kokku keevitatud konstruktsioon. | vastab |
| 6.1.2 | Laeva kere peab olema piisavalt tugev sõitmiseks 5 sentimeetri paksuses purustatud jääs ja piisavalt tugev randumiseks. | Laeva korpus on piisavalt tugev sõitmiseks 5 sentimeetri paksuses purustatud jääs ja piisavalt tugev randumiseks | vastab |
| 6.1.3 | Kere peab olema varustatud tõsteaasadega millest on laeva võimalik tõsta kraanaga standartsete tõsteseadmete abil. | Kere varustatakse tõsteaasadega, millest on laeva võimalik tõsta kraanaga standartsete tõsteseadmete abil. | vastab |
| 6.2 | Materjalid |  |  |
| 6.2.1 | Kere ja teki konstruktsiooni ehitamiseks peab kasutama mereveekindlat alumiiniumi. | Kere ja teki konstruktsiooni ehitamiseks kasutatakse mereveekindlat alumiiniumit. | vastab |
| 6.2.2 | Kõik teised ehituses kasutatavad materjalid peavad olema liitekohtades varustatud tihendite või mõne muu lahendusega vältimaks elektrokeemilist korrodeerumist. | Kõik teised ehituses kasutatavad materjalid on liitekohtades varustatud tihendite või mõne muu elektrit mitte juhtivast materjalist lahendusega vältimaks elektrokeemilist korrodeerumist. | vastab |
| 6.3 | Korrosiooni kaitse |  |  |
| 6.3.1 | Laeva välimised pinnad peavad olema värvitud epoksiid krundiga ja pärast kaetud polüuretaan lõppkihiga vastavalt kokkulepitud/kinnitatud spetsifikatsioonile ja värviskeemile. Värvi uuendamise intervall ei tohi olla vähem kui 5 aastat. Kattumisvastase värvi uuendamise intervall 2 aastat. | Laeva välimised pinnad värvitakse epoksiidkrundiga ja kaetakse polüuretaan lõppkihiga vastavalt kokkulepitud/kinnitatud spetsifikatsioonile ja värviskeemile. Värvi uuendamise intervall ei ole vähem kui 5 aastat. Kattumisvastase värvi uuendamise intervall on 2 aastat. | vastab |
| 6.3.2 | Laeva veealune kere osa peab olema kaitstud piisava arvu anoodidega. Anoodide uuendamise intervall on vähemalt 2 aastat. | Laeva veealune kere osa kaitstakse piisava arvu anoodidega. Anoodide uuendamise intervall on 2 aastat. | vastab |
| 6.4 | Küljekaitse |  |  |
| 6.4.1 | Laevakere küljed peavad olema kaitstud nailon võrguga tugevdatud, suletud pooridega PU vahust vendervööga või samaväärne lahendus. Vendervöö peab olema piisavalt tugev sildumisoperatsioonideks merel teiste alustega kiirusel vähemalt 0,9 m sekundis. Vööris ja vöörtäävil (kuni veepiirini) peab asuma kummi vender (või sarnane) vööriga sildumiseks madalate aluste või betoonkaidega. | Laevakere küljed kaitstakse nailonvõrguga tugevdatud, suletud pooridega PU vahust vendervööga. Vendervöö on piisavalt tugev sildumisoperatsioonideks merelteiste alustega kiirusel vähemalt 0,9 m/s. Vööris ja vöörtäävil kuni veepiirini paigaldatakse kummivender (või sarnane) vööriga sildumiseks madalate aluste või betoonkaidega. | vastab |
| 6.5 | Mast |  |  |
| 6.5.1 | Laev peab olema varustatud langetatava mastiga. Mastile peavad olema kinnitatud navigatsiooni tuled, navigatsiooni seadmed, raadio antennid ja muud seadmed. | Laev on varustatud langetatava mastiga. Mastile on kinnitatud navigatsioonituled, navigatsiooniseadmed, raadioantennid ja muud sidevahendid. | vastab |
| 6.5.2 | Mast peab olema varustatud lipuheiskamise süsteemiga (vähemalt 3 lippu üheaegselt). | Mast on varustatud lipuheiskamise süsteemiga (3 lippu üheaegselt). | vastab |
| 6.6 | Reelingud ja haardetorud |  |  |
| 6.6.1 | Piisav arv reelinguid ja haardetorusid peab olema paigaldatud laeva sisse ja väljapoole selliselt, et rasketes mereoludes oleks võimalik liikuda ringi ohutult ja reelingutest ning haardetorudest mitte lahti lastes. | Laeva sisse- ja väljapoole paigaldatakse piisav arv reelinguid ja haardetorusid selliselt, et rasketes mereoludes oleks võimalik liikuda ringi ohutult ja reelingutest ning haardetorudest mitte lahti lastes. | vastab |
| 6.6.2 | Lisaohutuse tagamiseks varustatakse laev turvarakmete kinnitusrööbastega ümber kogu roolimaja (Hadrian Unirail või sellega samaväärne). | Lisaohutuse tagamiseks varustatakse laev Unirail turvarakmete kinnitusrööbastega ümber kogu roolimaja | vastab |
| 6.7 | Markeeringud |  |  |
| 6.7.1 | Vastavalt hankija markeerimise juhendile. Peamised värvitoonid on: - Sinine (Pantone 285C) - Valge - Must Markeerimine (vastavalt vaba ruumi olemasolule): - Politsei-ja Piirivalveamet - Asutuse logo - Tunnustriip - Registrinumber (näiteks M-20) | Vastavalt hankija markeerimise juhendile. Peamised värvitoonid on: - Sinine (Pantone 285C) - Valge - Must Markeerimine (vastavalt vaba ruumi olemasolule): - Politsei-ja Piirivalveamet - Asutuse logo - Tunnustriip - Registrinumber (näiteks M-20) | vastab |
| 6.8 | Pääste ala |  |  |
| 37109 | Inimese päästmiseks veest peab laevale olema paigaldatud päästevõrk (või sellega samaväärne lahendus). Päästevõrk peab võimaldama ühel inimesel kannatanut horisontaal asendis tõsta veest tekile. | Inimese päästmiseks veest on laevale paigaldatud päästevõrk. Päästevõrk võimaldab ühel inimesel tõsta kannatanut horisontaalasendis veest tekile. | vastab |
| 7. | Tekiseadmed |  |  |
| 7.1 | Ankrupeli |  |  |
| 7.1.1 | Laev peab olema varustatud elektrilise ankrupeliga. Ankrupelil peab olema ankru vabalangemise funktsioon. Ankrupeli peab olema varustatud ankrut lukustava mehhanismiga. | Laev varustatakse elektrilise ankrupeliga. Ankrupelil on ankru vabalangemise funktsioon. Ankrupeli varustatakse ankrut lukustava mehhanismiga. | vastab |
| 7.2 | Pea ankur |  |  |
| 7.2.1 | Laev peab olema varustatud ankruga ja tsingitud lühikeste lülidega ketiga ning ankruotsaga. | Laev varustatakse ankruga ja tsingitud lühikeste lülidega ketiga ning ankruotsaga. | vastab |
| 7.3 | Ahtri ankur |  |  |
| 7.3.1 | Ahtri ankur peab olema paigaldatud ahtriplatvormile. Avariiolukorras peab olema võimalik manuaalne ankru veeskamine. | Ahtri ankur paigaldatakse ahtriplatvormile. Avariiolukorras | vastab |
|  |  | on võimalik ahtriankru manuaalne veeskamine. |  |
| 7.3.2 | Laev peab olema varustatud ankruga ja tsingitud 5 meetri pikkuse, lühikeste lülidega ketiga ning 50 meetrise ankruotsaga. Ankru liini teineots peab olema kinnitatud laeva külge kiirvabastatava seekliga. | Laev on varustatud ankruga ja tsingitud 5 meetri pikkuse, lühikeste lülidega ketiga ning 50 meetrise ankruotsaga. Ankruliini teine ots kinnitatakse laeva külge kiirvabastatava seekliga. | vastab |
| 7.4 | Pukseerimise seadmed |  |  |
| 7.4.1 | Laev peab olema varustatud pukseerimise pollariga, millel on kiirelt vabastamise konks. | Laev varustatakse pukseerimispollariga, millel on kiirelt vabastamise konks. | vastab |
| 7.4.2 | Tõmbejõud vähemalt 25kN. | Tõmbejõud 31 kN. | vastab |
| 7.4.3 | Ujuv pukseerimisots vähemalt 100 m. | Ujuv pukseerimisots 100 m. | vastab |
| 7.4.4 | Pukseerimise ots peab asuma otsapoolil. Pukseerimiseots peab olema kaitstud ilmastiku mõjude eest. | Pukseerimise ots asub otsapoolil. Pukseerimiseots kaitstakse ilmastiku mõjude eest selleks ette nähtud kattega. | vastab |
| 7.5 | Sildumis vahendid |  |  |
| 7.5.1 | Laeva peab olema varustatud piisava arvu ja tugevusega sildumise vahendite ja otstega tagamaks laeva ohutu seismine sadamas erinevates ilmastikuoludes. | Laeva varustatakse piisava arvu ja tugevusega sildumisvahendite ja otstega tagamaks laeva ohutu seismine sadamas erinevates ilmastikuoludes. | vastab |
| 7.5.2 | Pealisehitise külgedel asuvad pollarid peavad olema uputatud pealisehitise külje seinadesse. | Pealisehitise külgedel asuvad pollarid süvistatakse pealisehitise külgseinadesse. | vastab |
| 7.6 | Sildumisvendrid |  |  |
| 7.6.1 | Laev peab olema varustatud piisava arvu teisaldatavate sildumise vendritega. Välis-tekil peavad olema hoidikud vendrite ohutuks hoiustamiseks. | Laev varustatakse piisava arvu teisaldatavate sildumisvendritega. Välistekil on hoidikud vendrite ohutuks hoiustamiseks. | vastab |
| 7.7 | Taavet |  |  |
| 7.7.1 | Laevale peab olema paigaldatud käsitsi opereeritav taavet mis võimaldab vähemalt 300 kg raskete objektide tõstmist veest ahtritekile 1 meeteri kauguselt poordist. | Laevale paigaldatakse käsitsi opereeritav taavet, mis võimaldab vähemalt 300 kg objektide tõstmist veest ahtritekile 1 meetri kauguselt poordist. | vastab |
| 8. | Uksed, luugid, aknad |  |  |
| 8.1 | Uksed ja luugid |  |  |
| 8.1.1 | Kõik välimised uksed ja luugid peavad olema veekindlad. | Kõik välimised uksed ja luugid on veekindlad. | vastab |
| 8.1.2 | Ustel ja luukidel peavad olema merenduses kasutatavad lukustus mehhanismid mis peavad võimaldama avamist ja sulgemist mõlemalt poolt ning peavad olema varustatud lahtise oleku fiksaatoriga. | Ustel ja luukidel on merenduses kasutatavad lukustusmehhanismid, mis võimaldavad avamist ja sulgemist mõlemalt poolt ning on varustatud lahtise asendi fiksaatoriga. | vastab |
| 8.1.3 | Kõik välisuksed ja luugid peavad olema lukustatavad ühe ja sama võtmega (üldvõtmega). Komplekti peab kuuluma vähemalt 10 võtit. | Kõik välisuksed ja luugid on lukustatavad ühe ja sama võtmega (üldvõtmega). Komplekti kuulub 10 võtit. | vastab |
| 8.2 | Aknad |  |  |
| 8.2.1 | Roolimaja esiklaasid peavad olema kallutatud vertikaal asendist väljapoole roolimaja. | Roolimaja esiklaasid on kallutatud vertikaalasendist väljapoole roolimaja. | vastab |
| 8.2.2 | Kõik aknad peavad olema karastatud/lamineeritud klaasiga. | Kõik aknad on karastatud/lamineeritud klaasiga. | vastab |
| 8.2.3 | Esi- ja küljeklaasidele peavad olema paigaldatud "pantograph" tüüpi vastupidavad kojamehed. Kojameestel peavad olema vähemalt järgmised töörežiimid: üksik pühe, aeglane automaatne pühkimine ja kiir automaatne pühkimine. | Esi- ja küljeklaasidele on paigaldatud Pantograaf tüüpi vastupidavad kojamehed. Kojameestel on järgmised töörežiimid: üksik pühe, aeglane automaatne pühkimine ja kiire automaatne pühkimine. | vastab |
| 8.2.4 | Kojameestega aknad peavad olema varustatud magedavee soojendusega aknapesuritega. | Kojameestega aknad on varustatud soojendusega mageda vee aknapesuritega. | vastab |
| 8.2.5 | Roolimaja aknad peavad olema elektrisoojendustega. Kütte elemendid ei tohi halvendada oluliselt akna läbipaistvust silmaga või binokliga vaadates. | Roolimaja aknad on elektrisoojendustega. Kütte elemendid ei halvendada akna läbipaistvust silmaga või binokliga vaadates. | vastab |
| 8.2.6 | Kõikidel roolimaja akendel peab olema kuumaõhu puhuri süsteem. | Kõikidel roolimaja akendel on kuumaõhu puhuri süsteem. | vastab |
| 8.2.7 | Roolimaja aknad peavad olema varustatud päikesetõkke rulooga või samaväärse lahendusega. | Roolimaja aknad on varustatud päikesetõkke rulooga. | vastab |
| 9. | Jõuseadmed |  |  |
| 9.1 | Peamootorid |  |  |
| 9.1.1 | Mootori valimisel tuleb pöörata tähelepanu mootorite ökonoomsusele ja motoressursile. | Laevale paigaldatakse peamootorid Volvo Penta D11 võimsusega 460 kW 2400 p/min juures. Mootorite valimisel on tähelepanu pööratud mootorite ökonoomsusele ja motoressursile. | vastab |
| 9.1.2 | Kapitaalremontide vaheline aeg ei tohi olla väiksem kui 6000 töötundi. | Kapitaalremontide vaheline aeg on 6000 töötundi. | vastab |
| 9.1.3 | Mootorid peavad olema autonoomsed st. mootoritel peab olema paigaldatud pumbad, soojusvahetid, integreeritud määrdeõli ja jahutussüsteem jms. | Mootorid on autonoomsed st. mootoritele on paigaldatud pumbad, soojusvahetid, integreeritud määrdeõli ja jahutussüsteem jms. | vastab |
| 9.1.4 | Laevale peab olema paigaldatud märja väljalaskegaaside summuti süsteem "Wet Exhaust Silencer". Süsteemi disain peab takistama vee tagasivoolu mootoritesse. Väljalaskesüsteemile, enne märga summutit, peavad olema paigaldatud väljalaskegaaside kõrge ja ülikõrge temperatuuri alarmiandurid. | Laevale paigaldatakse märga tüüpi väljalaskegaaside summuti süsteem. Süsteemi disain takistab vee tagasivoolu mootoritesse. Väljalaskesüsteemile on enne märga summutit paigaldatud väljalaskegaaside kõrge ja ülikõrge temperatuuri alarmide andurid. | vastab |
| 9.1.5 | Laeva ümber kaadumise korral peavad mootorid automaatselt seiskuma. | Laeva ümber kaadumise korral mootorid seiskuvad automaatselt. | vastab |
| 9.1.6 | Mootorite käivitamine ja juhtimine peab toimuma roolimehepositsioonilt. | Mootorite käivitamine ja juhtimine toimub roolimehe positsioonilt. | vastab |
| 9.1.7 | Mootorite kontrollseadmete näidud peavad olema toodud roolimajja ja peavad asuma roolimehe ja tüürimehe jaoks nähtavas kohas. | Mootorite kontrollseadmete näidud on toodud roolimajja ja asuvad roolimehe ja tüürimehe jaoks nähtavas kohas. | vastab |
| 9.1.8 | Mõlemad mootorid peavad olema varustatud vähemalt järgmistega mõõteriistadega ja abiseadeldistega: - tahhomeeter (rpm) - töötundide lugeja (h) - määrdeõli surve mõõteriistaga (bar või Kpa) - jahutusvedeliku termomeeter (°C) - tõukemõõtur (bar) - käigukasti õlirõhu mõõtur (bar) - käigukasti temperatuuri mõõtur (°C) - voltmeeter | Mõlemad mootorid varustatakse järgmiste mõõteriistade ja abiseadeldistega: - tahhomeeter (rpm) - töötundide lugeja (h) - määrdeõli surve mõõteri staga (bar või Kpa) - jahutusvedeliku termomeeter (°C) - ülelaadimisrõhu manomeeter (orig tõukemõõtur) (bar) - käigukasti õlirõhu mõõtur (bar) - käigukasti temperatuuri mõõtur (°C) - voltmeter | vastab |
| 9.1.9 | Mõlemad mootorid peavad olema varustatud häiresüsteemiga. Häiresüsteemil peavad olema visuaalsed ja audio signaalid. | Mõlemad mootorid varustatakse häiresüsteemiga. Häiresüsteemil on visuaalsed ja audiosignaalid. | vastab |
| 9.2 | Sõuseade |  |  |
| 9.2.1 | Kaks Kamewa A3 tüüpi veepaiskurit või sellega samaväärne. | Kaks Kamewa S32-3/CA veepaiskurit. | vastab |
| 9.2.2 | Veepaiskuri seadmel peab olema automaatselt ja käsitsi juhitav "Trim interceptor" süsteem (kreen, diferent). | Veepaiskuritel on automaatselt ja käsitsi juhitav kreeni ja diferendi muutmise süsteem (trim interceptor) | vastab |
| 9.3 | Jõuülekanne |  |  |
| 9.3.1 | Laev peab olema varustatud meretingimustesse mõeldud reverseeritava käigukastiga mis sobib kokku paigaldatud mootoriga ja veepaiskuritega. | Laev on varustatud meretingimustesse mõeldud reverseeritava käigukastiga, mis sobib kokku paigaldatud mootorite ja veepaiskuritega | vastab |
| 9.4 | Juhtimise süsteem |  |  |
| 9.4.1 | Jõuseadmed peavad olema opereeritavad laeva juhi kohalt. | Jõuseadmed on opereeritavad laeva juhi kohalt. | vastab |
| 9.4.2 | Veepaiskurite juhtimissüsteemiks peab olema Rolls-Royce "Vector stick", ROCCS või sellega samaväärne süsteem. Samuti peab olema paigaldatud avariirooliseade. | Veepaiskurite juhtimissüsteemiks on Rolls-Royce ROCCS vektorjuhtimissüsteem. Samuti paigaldatakse avariirooliseade. | vastab |
| 9.5 | Abimootor |  |  |
| 9.5.1 | Laeval peab olema 230 VAC 50Hz toide mida tekitab eraldiseisev diiselgeneraator masinaruumis. | Laeval on 230 VAC 50Hz toide, mida tekitab eraldiseisev diiselgeneraator (1500 p/min) masinaruumis. | vastab |
| 9.5.2 | Generaatori käivitamine ja juhtimine peab toimuma roolimehe positsioonilt. | Generaatori käivitamine ja juhtimine toimub roolimehe positsioonilt. | vastab |
| 9.5.3 | Generaator peab olema piisavalt võimas, et ära toita kõiki laevasüsteeme. | Generaator on piisavalt võimas, et ära toita kõiki laevasüsteeme. | vastab |
| 9.5.4 | Generaatoril peab olema müra summutav kate/gondel. | Generaatoril on müra summutav kate. | vastab |
| 9.5.5 | Generaatori kontrollseadmed peavad asuma roolimaja eesosas roolimehe ja tüürimehe istme läheduses. | Generaatori kontrollseadmed asuvad roolimaja eesosas roolimehe ja tüürimehe istme läheduses. | vastab |
| 9.5.6 | Generaatorile peavad olema paigaldatud vähemalt järgmised kontrollseadmed: - töötundide lugeja (h) - määrdeõli rõhuandur (bar või Kpa) - jahutusvedeliku termomeeter (°C) - madal määrdeõlitase - madal jahutusvedelikutase - jahutusvedeliku kõrge temperatuur - merevee tsirkuleerimise probleem väljalasketorustikus | Generaatorile paigaldatakse järgmised kontrollseadmed: - töötundide lugeja (h) - määrdeõli rõhuandur (bar või Kpa) - jahutusvedeliku termomeeter (°C) - madal määrdeõlitase - madal jahutusvedelikutase - jahutusvedeliku kõrge temperatuur - merevee tsirkuleerimise probleem väljalasketorustikus | vastab |
| 9.6 | Mereveesüsteem |  |  |
| 9.6.1 | Laev peab olema varustatud mereveefiltritega, mida on lihtne puhastada ja võimalik avada puhastamiseks merel, laeva üleujutamiseohtu seadmata. | Laev varustatakse mereveefiltritega, mida on lihtne puhastada ja võimalik avada puhastamiseks merel, laeva üleujutamiseohtu seadmata. | vastab |
| 9.6.2 | Mootorite individuaalsed mereveesüsteemid peavad olema ühendatud omavahel peale filtreid kuid enne mootoreid. | Mootorite individuaalsed mereveesüsteemid on omavahel pärast filtreid, kuid enne mootoreid ühendatud. | vastab |
| 9.6.3 | Mereveesüsteemil peavad olema äravoolu korgid süsteemi kõige alumises osas süsteemi tühjendamiseks enne talvist dokkimist. | Mereveesüsteemil on äravoolu korgid süsteemi kõige alumises osas süsteemi tühjendamiseks enne talvist dokkimist.. | vastab |
| 9.7 | Kütusesüsteem |  |  |
| 9.7.1 | Mõlema peamasina kütusesüsteemid peavad olema üks teisest sõltumatud. | Mõlema peamasina kütusesüsteemid on üksteisest sõltumatud. | vastab |
| 9.7.2 | Kütusetaseme andurid peavad asuma kõikides kütuse tankides mille indikaatorid on toodud alljärgnevalt: - Lokaalsed kütusetankidel - Üks punkerjaamas - Üks roolimaja juhtkonsoolil | Kütuse tasemeandurid asuvad kõikides kütusetankides, mille indikaatorid on toodud alljärgnevalt: - Lokaalsed kütusetankidel - Üks punkerjaamas - Üks roolimaja juhtkonsoolil | vastab |
| 9.7.3 | Kütusetanke peab olema võimalik täita läbi individuaalse toruühenduse, mis peab asuma laeva punkerjaamas. | Kütusetanke on võimalik täita läbi individuaalse toruühenduse, mis asub laeva punkerjaamas. | vastab |
| 9.7.4 | Peab olema tagatud kütusetankide ristkasutuse võimalus. | Tagatakse kütusetankide ristkasutuse võimalus. | vastab |
| 9.7.5 | Iga mootor peab olema varustatud topelt vee separaator filtrisüsteemiga ja ümberlülitusventiiliga. Veeseparaatorid peavad olema varustatud kütuses vee tuvastuse anduriga. | Iga mootor on varustatud topelt veeseparaator filtrisüsteemiga ja ümberlülitusventiiliga. Veeseparaatorid on varustatud kütuses vee tuvastuse anduriga. | vastab |
| 9.7.6 | Kütusetankid peavad olema varustatud madala taseme alarmiga. Alarm peab rakenduma kui kütusetase langeb alla 20% tanki mahust. | Kütusetankid varustatakse madala taseme alarmiga. Alarm rakendub, kui kütuse tase langeb alla 20% tanki mahust. | vastab |
| 9.7.7 | Kütuse süsteemil peab olema iga tarbija kohta avariikiirsulgemise klapp, mis on juhitav peatekilt. | Kütusesüsteemil on iga tarbija kohta avariikiirsulgemise klapp, mis on juhitav peatekilt. | vastab |
| 9.8 | Õli äravoolu süsteem |  |  |
| 9.8.1 | Mootorid ja käigukastid peavad olema varustatud õli ärapumpamise süsteemiga. Süsteem peab sisaldama elektripumpa. | Mootorid ja käigukastid varustatakse õli ärapumpamise süsteemiga. Süsteem koosneb elektripumbast ja vajalikust torustikust ning klappidest. | vastab |
| 10. | Teised süsteemid |  |  |
| 10.1 | Kuivendussüsteem |  |  |
| 10.1.1 | Igas veekindlas sektsioonis peab olema pilsivee taseme andur mis aktiveerib pilsivee kõrgetaseme alarmi ja sisse lülitatud pumba automaat režiimis korral ka pilsipumba. | Igas veekindlas sektsioonis on pilsivee taseme andur, mis aktiveerib pilsivee kõrge taseme alarmi ja sisselülitatud pumba automaatrežiimi korral ka pilsipumba. | vastab |
| 10.1.2 | Süsteemile peab olema paigaldatud kuivenduspumpadega mis on võimelised pumpama vett sõltuvalt vajadusele kas üle parda või pilsitanki. | Süsteemi paigaldatakse kuivenduspumbad, mis on võimelised pumpama vett sõltuvalt vajadusest üle parda või pilsitanki. | vastab |
| 10.1.3 | Masinaruumi peab olema paigaldatud ka käsi kuivenduspump eraldi voolikuga. | Masinaruumi paigaldatakse ka käsikuivenduspump eraldi voolikuga. | vastab |
| 10.2 | Küttesüsteem |  |  |
| 10.2.1 | Primaarseks soojusallikaks peavad olema peamasinad läbi soojusvahetite ühendatuna kesküttesüsteemi. Sekundaarse soojusallikana kasutatakse diiselkatelt. Sooja tarbevee tootmiseks peab olema kahesüsteemne lahendus (nt katel+ elektriboiler), tagamaks sooja tarbevee olemasolu ühe süsteemi väljalangemisel. | Primaarseks soojusallikaks on peamasinad läbi soojusvahetite ühendatuna kesküttesüsteemi. Sekundaarse soojusallikana kasutatakse diiselkatelt. Sooja tarbevee tootmiseks on kahesüsteemne lahendus (katel+ elektriboiler) tagamaks sooja tarbevee olemasolu ühe süsteemi väljalangemisel. | vastab |
| 10.2.2 | Talvistes tingimustes peab olema tagatud keskküttesüsteemis ringleva vee temperatuur vähemalt 40 °C. | Talvistes tingimustes on tagatud keskküttesüsteemis ringleva vee temperatuur vähemalt +40 °C. | vastab |
| 10.2.3 | Keskküttesüsteemi tootlikkus/võimsus peab vastama esitatud väliskeskkonna tingimustele. | Keskküttesüsteemi tootlikkus/võimsus vastab esitatud väliskeskkonna tingimustele. | vastab |
| 10.3 | Konditsioneeri- ja ventilatsioonisüsteem |  |  |
| 10.3.1 | Arvestada ISO 7547 või sellega samaväärsete nõuetega ja Eest Vabariigi valitsuse määruse „Nõuded laevapere liikme laeval majutamise tingimustele“ | Arvestatakse ISO 7547 ja Eesti Vabariigi valitsuse määruse „Nõuded laevapere liikme laeval majutamise tingimustele“ | vastab |
| 10.3.2 | Kõik tankid peavad olema varustatud loomuliku ventilatsiooniga. Pilsi- ja reovee tankide ventilatsioon peab olema varustatud lõhnavastase filtriga. Magedavee ventilatsioon peab olema varustatud sääsevõrguga. Kütusetankide ventilatsioon peab olema varustatud tulekindla ekraaniga. | Kõik tankid varustatakse loomuliku ventilatsiooniga. Pilsi ja reovee tankide ventilatsioon on varustatud lõhnavastase filtriga. Mageveetanki ventilatsioon on varustatud sääsevõrguga. Kütusetankide ventilatsioon on varustatud tulekindla ekraaniga. | vastab |
| 10.3.3 | Ventilatsioonitorudel peavad olema isesulguvad klapid. | Ventilatsioonitorudel on isesulguvad klapid. | vastab |
| 10.4 | Magedavee süsteem |  |  |
| 10.4.1 | Magedaveetanki maht vähemalt 100 liitrit. | Mageveetanki maht on 100 liitrit. | vastab |
| 10.4.2 | Laeva kööginurk ja tualettruum peavad olema varustatud külma ja sooja mageveega. | Laeva kööginurk ja tualettruum on varustatud külma ja sooja mageveega. | vastab |
| 10.4.3 | Peab olema tagatud magevee kasutamise võimalus välistekil. Välistekile peab olema paigaldatud kiirühenduse otsikuga ventiil magevee kasutamiseks ja veevooliku ühendamiseks. | Tagatud on magevee kasutamise võimalus välistekil. Välistekile paigaldatakse kiirühenduse otsikuga ventiil magevee kasutamiseks ja veevooliku ühendamiseks. | vastab |
| 10.4.4 | Mageveetank peab olema varustatud veetaseme anduriga, mille näit on toodud roolimajja ja millel on madala taseme alarmi funktsioon. Alarm peab rakenduma kui veetase langeb alla 20%. | Mageveetank varustatakse veetaseme anduriga, mille näit on toodud roolimajja ja millel on madala taseme alarmi funktsioon. Alarm rakendub, kui veetase langeb alla 20%. | vastab |
| 10.5 | Reoveesüsteem |  |  |
| 10.5.1 | Peab olema paigaldatud kehtivatele regulatsioonidele vastav reoveesüsteem. | Laevale paigaldatakse kehtivatele regulatsioonidele vastav reoveesüsteem. | vastab |
| 10.5.2 | Tanki maht peab olema vähemalt 100 l. Tanki ventilatsiooni ja tühjendamise torustik peab olema viidud punkerjaama. | Tanki maht on kokku 100 liitrit. Tanki ventilatsiooni ja tühjendamise torustik viiakse punkerjaama. | vastab |
| 10.5.3 | Reoveetank peab olema varustatud kõrge taseme häirega. Häiresüsteem on ühendatud laeva häirepaneeliga. | Reoveetank varustatakse kõrge taseme häirega. Häiresüsteem on ühendatud laeva häirepaneeliga. | vastab |
| 10.6 | Tulekustutussüsteem |  |  |
| 10.6.1 | Laeva peamine tulekustutussüsteem koosneb: - Sõltumatu merevee sissevõtu ava - Statsionaarne üldkasutuspump 300l/min 3 bar vasturõhu puhul - Vähemalt üks tuletõrje hüdrant tekil - Voolik ja otsik hüdrandi läheduses | Laeva peamine tulekustutussüsteem koosneb: - Sõltumatu merevee sissevõtu ava - Statsionaarne üldkasutuspump 300l/min 3 bar vasturõhu puhul - Vähemalt üks tuletõrje hüdrant tekil - Voolik ja otsik hüdrandi läheduses | vastab |
| 10.7 | Masinaruumi statsionaarne tulekustutussüsteem |  |  |
| 10.7.1 | Laeva masinaruum peab olema kaitstud automaatse tulekustutusega. | Laeva masinaruum on kaitstud automaatse aerosoolkustutussüsteemiga Firepro. | vastab |
| 10.7.2 | Süsteem peab aktiveeruma automaatselt ja lisaks omama käsitsi lülitust roolimajast. | Süsteem aktiveerub automaatselt ja lisaks omab käsitsi lülitust roolimajast. | vastab |
| 10.8 | Portatiivsed tulekustutusvahendid |  |  |
| 10.8.1 | Vähemalt "Klassifitseerimata laevade seadistamise ja varustamise nõuded ning ohutusnõuded" (RTL 2003, 106, 1623 kehtivas redaktsioonis) §-s 37 toodud kõikidele nõuetele. | Vastavalt "Klassifitseerimata laevade seadistamise ja varustamise nõuded ning ohutusnõuded" (RTL 2003, 106,1623 kehtivas redaktsioonis) §-s 37 toodud kõikidele nõuetele | vastab |
| 11. | Elektrisüsteem |  |  |
| 11.1 | Üldine |  |  |
| 11.1.1 | Elektrisüsteem peab olema kerest isoleeritud. | Elektrisüsteem on laeva korpusest isoleeritud. | vastab |
| 11.1.2 | Laeval peab olema 24VDC alalisvoolu toide mida peavad tootma peamasinate generaatorid ja edastama akude peale. | Laevale paigaldatakse 24 VDC alalisvoolutoitesüsteem. Energiaallikaks on peamasinate generaatorid, mille toodetud energia juhitakse laeva akudele. | vastab |
| 11.1.3 | Laevas peab olema 230VAC 50 Hz vooluvõrk mis tuleb läbi inverterite akude pealt. Peab olema tagatud katkestamata voolu liiklus kaldavoolu või generaatori pealt ülemineku ajal peatoitele ja vastupidi. | Laevas on 230VAC 50 Hz vahelduvvooluvõrk, mille toide tuleb läbi inverterite akude pealt. Tagatakse katkestamata elektrivool kaldavoolu või generaatori pealt ülemineku ajal peatoitele ja vastupidi. | vastab |
| 11.1.4 | Lisaks ülevalpool mainitule peab laev olema varustatud 230VAC 50Hz vahelduva vooluvõrguga, mida tagab kas kaldavoolu allikas või generaator. | Lisaks ülalmainitule on laev varustatud 230VAC 50Hz vahelduvvooluvõrguga, mida tagab kas kaldavoolu allikas või generaator. | vastab |
| 11.1.5 | Laeva elektrisüsteemi ehitamisel peab arvestama 10 % energiavaru ja varu ahelate varuga, lisaks tehases paigaldatud seadmete vajadusele, tulevikus paigaldatavate seadmete jaoks. | Laeva elektrisüsteemi ehitamisel arvestatakse lisaks tehases paigaldatud seadmete vajadusele tulevikus paigaldatavate seadmete jaoks 10 % energiavaru ja varuahelatega. | vastab |
| 11.2 | Energiahaldussüsteem |  |  |
| 11.2.1 | Laevale peab olema paigaldatud järgmiste jälgimise funktsioonidega toitehalduse süsteem: - Süsteemi pingete, voolude ja sageduste jälgimine. - Laeva kogu elektrisüsteemi maandamise vea jälgimine. | Laevale paigaldatakse järgmiste jälgimise funktsioonidega toitehalduse süsteem: - Süsteemi pingete, voolude ja sageduste jälgimine. - Laeva kogu elektrisüsteemi isolatsioonitakistuse jälgimine. | vastab |
| 11.2.2 | Süsteemil peavad olema järgmised heli ja visuaalsed häire funktsioonid: - Madal pinge alarm kõikide süsteemi pingetele - Maandamise rikkevool - Madal pinge akude laadimise süsteemis - Voolurikkealarm kui laev on mehitamata (üldhäire alarmi käivitamisega ja valveteenistusele teate või sms-i saatmisega) | Süsteemil on järgmised heli ja visuaalsed häirefunktsioonid: - Madala pinge alarm kõikide süsteemide pingetele - Maandamise rikkevool - Madal pinge akude laadimise süsteemis - Voolurikkealarm kui laev on mehitamata (üldhäire alarmi käivitamisega ja valveteenistusele teate või sms-i saatmisega) | vastab |
| 11.2.3 | Energiahaldussüsteemil peavad olema järgmised kontrollerid: - Lülitamine kaldavoolule ja kaldavoolult - Pea- ja avariivoolu allikale/allikalt lülitamine Järgmiseid funktsioonide peavad olema võimaldatud ja neid peab olema võimalik juhtida käsitsi süsteemi kaudu: - Generaatori käitamine - Pea ja abivoolu käitamine | Energiahaldussüsteemil on järgmised kontrollerid: - Lülitamine kaldavoolule ja kaldavoolult - Pea- ja avariivoolu allikale/allikalt lülitamine Järgmised funktsioonid on võimaldatud ja neid on võimalik juhtida käsitsi süsteemi kaudu: - Generaatori käitamine - Pea- ja abivoolu käitamine | vastab |
| 11.2.4 | Käivitus- ja kuluakud peavad olema ristiühendatavad avariiolukorras kasutamiseks. | Käivitus- ja kuluakud on risti ühendatavad avar olukorras kasutamiseks. | vastab |
| 11.2.5 | Kõik kaablid peavad olema markeeritud püsimärgistuse süsteemiga "Partex" või samaväärsega. Väljas asuvad kaablid peavad olema markeeritud roostevaba metall markeritega. Laevas kasutatavad kaablid peavad olema halogeenivabad ja meretingimustes kasutamiseks heakskiidetud tüüpi. | Kõik kaablid on markeeritud püsimärgistuse süsteemiga "Brady". Väljas asuvad kaablid markeeritakse roostevabade metallmarkeritega. Laevas kasutatavad kaablid on halogeenivabad ja meretingimustes kasutamiseks heakskiidetud tüüpi. | vastab |
| 11.2.6 | Laeva siseruumides peab olema piisav arv elektripistikuid elektriseadmete, arvutite, tööriistade jaoks, VHF käsijaamade ja mobiiltelefonide laadimiseks jne. Elektripistikute täpsemad asukohad kooskõlastatakse hankijaga laeva projekteerimise käigus. | Laeva siseruumides on piisav arv elektripistikuid elektriseadmete, arvutite, tööriistade jaoks, VHF käsijaamade ja mobiiltelefonide laadimiseks jne. Elektripistikute täpsemad asukohad kooskõlastatakse hankijaga laeva projekteerimise käigus. | vastab |
| 11.2.7 | Elektripistikud peavad olema paigaldatud ka välistekile ja masinaruumi. Välistekil asuvad pistikud peavad olema kaitselülitiga, UV ja veekindlad (IP 68). | Elektripistikud paigaldatakse ka välistekile ja masinaruumi. Välistekil asuvad pistikud varustatakse kaitselülitiga, on UV- ja veekindlad (IP 68). | vastab |
| 11.2.8 | Kõik kaabli rennid peavad olema tehtud roostevaba terasest. | Kõik kaablirennid on tehtud roostevabast terasest. | vastab |
| 11.3 | Kaldavool |  |  |
| 11.3.1 | Kaldavoolu ühendus peab asuma ahtritekil, roolimaja tagumisel vaheseinal. Ühenduse pistik peab olema ohutuslülitiga, veekindel (IP 68), ja peab sobima standardse 16A ja 32A kaldavoolupistikuga sadama elektrikilbis. | Kaldavoolu ühendus asub ahtritekil, roolimaja tagumisel vaheseinal. Ühenduse pistik on ohutuslülitiga, veekindel (IP68) ja sobib standardse 16A ja 32A kaldavoolupistikuga sadama elektrikilbis. | vastab |
| 11.3.2 | Kaldavoolu ahelasse peab olema paigaldatud tarbitud elektrienergia arvesti.. | Kaldavoolu ahelasse paigaldatakse tarbitud elektrienergia arvesti. | vastab |
| 11.3.3 | Elektrisüsteemi isolatsioon ja muundur peavad olema piisavalt võimsad, et tagada kõikide pardal olevate süsteemide tööd sh kütmine, hooldus töö, akude laadimine jms kai ääres seistes. | Elektrisüsteemi isolatsioon ja muundur on piisavalt võimsad, et tagada kõikide pardal olevate süsteemide tööd, sh kütmine, hooldustöö, akude laadimine jms. kai ääres seistes. | vastab |
| 11.3.4 | Kaldavooluühenduse kõrvale peab olema paigaldatud trumlil 25 meetrit kaldavoolu kaablit . | Kaldavooluühenduse kõrvale paigaldatakse trumlil 25 meetrit kaldavoolu kaablit . | vastab |
| 11.4 | Akud |  |  |
| 11.4.1 | Laev varustatakse piisavalt võimsate akudega, mille mahtuvus peab võimaldama peamasina tõrgeteta käivitamise järjest (vähemalt 10 korda) talvetingimustes ja seadmete tööd ilma akude laadimiseta vähemalt 2 tundi. | Laev varustatakse piisavalt võimsate akudega, mis võimaldavad peamasina tõrgeteta käivitamise järjest 10 korda talvetingimustes ja elutähtsate seadmete tööd ilma akude laadimiseta 2 tundi. | vastab |
| 11.4.2 | Laeva tarbe- ja käivitusakud peavad olema hooldusevabad ja vibratsioonikindlad. | Laeva tarbe- ja käivitusakud on hooldusvabad ja vibratsioonikindlad. | vastab |
| 11.4.3 | Akud peavad olema ohutult kinnitatud ja asuma ventileeritavas akukastis. | Akud on ohutult kinnitatud ja asuvad ventileeritavas akukastis. | vastab |
| 11.5 | Laadijad |  |  |
| 11.5.1 | Kõik laevas olevad akud peavad olema laetavad laevale paigaldatud automaatsete akulaadijatega kui elektrisüsteem töötab peamootori, diiselgeneraatorite või kaldavoolu peal. | Kõik laevas olevad akud on laetavad laevale paigaldatud automaatsete akulaadijatega, kui elektrisüsteem töötab peamootori, diiselgeneraatorite või kaldavoolu peal. | vastab |
| 11.6 | Tuled |  |  |
| 11.6.1 | Siseruumide valgustugevus peab vastama Eesti Vabariigis kehtivatele töökeskkonna normidele. | Siseruumide valgustugevus vastab Eesti Vabariigis kehtivatele töökeskkonna normidele. | vastab |
| 11.6.2 | Valgustitele kehtivad järgmised kaitseklassid: - Siseruumides: vähemalt IP 22 - Tehnilistes ruumides vähemalt IP 44 - Välistekil: vähemalt IP 68 | Valgustitele kehtivad järgmised kaitseklassid: - Siseruumides: vähemalt IP 22 - Tehnilistes ruumides vähemalt IP 44 - Välistekil: vähemalt IP 68 | vastab |
| 11.6.3 | Laeva vööri peavad olema paigaldatud LED sõidutuled (vähemalt 2 tk). | Laeva vööri paigaldatakse LED sõidutuled (2 tk). | vastab |
| 11.6.4 | Laeval peab olema 24V valgustus ja avariivalgustus. | Laeval on 24V valgustus ja avariivalgustus. | vastab |
| 11.6.5 | Roolimaja peab olema varustatud madala valgusega punaste LED valgustitega öiseks navigeerimiseks. | Roolimaja varustatakse madala valgusega punaste LED valgustitega öiseks navigeerimiseks. | vastab |
| 11.6.7 | Kõik laeva sektsioonid ja ruumid peavad ole valgustatud LED päevavalguse valgustitega. | Kõik laeva sektsioonid ja ruumid on valgustatud LED päevavalguse valgustitega. | vastab |
| 11.6.8 | Lisaks salongi tavavalgustusele peab iga istekoha jaoks olema reguleeritava valgusetugevusega LED lugemisevalgusti. | Lisaks salongi tavavalgustusele on iga istekoha jaoks reguleeritava valgusetugevusega LED lugemisvalgusti. | vastab |
| 11.6.9 | Kõik roolimaja ja paneeli tuled peavad olema reguleeritavad, kuni täieliku pimendamiseni. | Kõik roolimaja ja paneeli tuled on reguleeritavad kuni täieliku pimendamiseni. | vastab |
| 11.6.10 | Peavad olema paigaldatud LED tekituled (vähemalt 45W iga tuli) laeva ja selle ümbritseva ala valgustamiseks ning vähese valgusega LED tekituled roolimaja ümbritseva liikumistee ja vööriteki ala valgustamiseks. Valgustid peavad olema paigaldatud nii, et valgus ei peegelduks roolimaja akendele ega juhtkonsoolile. | Laeva ja seda ümbritseva ala valgustamiseks paigaldatakse LED tekituled (vähemalt 45W iga tuli) ning vähese valgusega LED tekituled roolimaja ümbritseva liikumistee ja vööriteki ala valgustamiseks. Valgustid paigaldatakse nii, et valgus ei peegelduks roolimaja akendele ega juhtkonsoolile. | vastab |
| 11.6.11 | Tekitulesid peab olema võimalik lülitada sisse eraldi suunagruppidega (vöör, ahter, parem- ja vasakparras). | Tekitulesid on võimalik lülitada sisse eraldi suunagruppidega (vöör, ahter, parem- ja vasakparras). | vastab |
| 11.6.12 | LED politsei vilkur (sinine ja punane). | LED politsei vilkur (sinine ja punane). | vastab |
| 11.6.13 | Laev peab olema varustatud COLREG regulatsiooni nõuetele vastavate navigatsioonituledega (k.a puksiirtuli) + päevamärgid (2 kera + 1 koonus). | Laev varustatakse COLREG regulatsiooni nõuetele vastavate navigatsioonituledega Lopolight (k.a puksiirtuli) + päevamärgid (2 kera + 1 koonus). | Vastab BWB saadab teisaldatava puksiirtule 1 kuu jooksul (2tk). |
| 11.6.14 | Navigatsiooni ja tekitulede tuled peavad olema juhitavad juhtpaneelilt ja asuma roolimehe ja/või tüürimehe läheduses. Navigatsioonitulede juhtpult peab olema varustatud graafiliste signaallampidega. Kui mõni navigatsioonituli ei põle siis juhtpuldile peab tulema heli ja häiresignaal ja süttima signaallamp. Sobiv toode: Aqua Signal või samaväärne, Link sobivale tootele: http://glamox.com/gmo/products/navigation-light-control-touch-panel) | Navigatsiooni- ja tekitulede tuled on juhitavad laeva kontroll- ja monitooringusüsteemi juhtpaneelilt, mis asub tüürimehe läheduses. Navigatsioonitulede juhtpult on varustatud graafiliste signaallampidega. Kui mõni navigatsioonituli ei põle, siis juhtpuldile tuleb heli ja häiresignaal ja süttib signaallamp. | vastab |
| 11.6.15 | Kaks võimsat otsinguprožektorit peavad olema paigaldatud roolimaja katusele. Mõlemad otsinguprožektorit peavad olema opereeritavad roolikambrist roolimehe ja tüürimehe mehe positsioonidelt. Komplekti peavad kuluma tagavara pirnid. Otsinguprožektori tehnilised näitajad peavad olema vähemalt: - Ulatus: 1lux 3000 meetri pealt - Reguleeritava fookusega valgusvihk: 2-7 kraadi - Korrosiooni kindlad - Kaitseklass IP 56 - Reguleeritav horisontaalselt 300 kraadi ja vertikaalselt 10 kraadi | Roolimaja katusele paigaldatakse kaks võimsat otsinguprožektorit Norselight XR150 R20. Mõlemad otsinguprožektorid on opereeritavad roolikambrist roolimehe ja tüürimehe mehe positsioonidelt. Komplekti kuuluvad tagavara pirnid. Otsinguprožektori tehnilised näitajad on vähemalt: - Ulatus: 1lux 3000 meetri pealt - Reguleeritava fookusega valgusvihk: 2-7 kraadi - Korrosiooni kindlad - Kaitseklass IP 56 - Reguleeritav horisontaalselt 300 kraadi ja vertikaalselt 10 kraadi | vastab |
| 11.6.16 | Kaks (vähemalt 5000 luumenit) käsi otsinguprožektorit koos akulaadija-seinakinnitusega peavad olema paigaldatud roolimajja väljapääsu lähedusse. | Kaks 5000 luumenit käsi otsinguprožektorit koos akulaadija-seinakinnitusega paigaldatakse roolimajja väljapääsu lähedusse. | vastab |
| 12. | Häire süsteem |  |  |
| 12.1 | Tulehäire süsteem |  |  |
| 12.1.1 | Süsteem peab koosnema: - Tulehäire kontroll seade - Vähemalt 1 kuumuse andur masinaruumis - Vähemalt 1 suitsuandur igas sektsioonis | Süsteem koosneb: - Tulehäire kontrollseade - 1 kuumuse andur masinaruumis - 1 suitsuandur igas sektsioonis | vastab |
| 12.2 | Pilsi häire süsteem |  |  |
| 12.2.1 | Laev peab olema varustatud pilsi häiresüsteemiga. Süsteem koosneb: - Pilsi süsteemi juhtimise- ja häire paneel Juhtimise lüliti iga pilsipumba kohta (käsi-0-auto) | Laev varustatakse pilsi häiresüsteemiga. Süsteem koosneb: - Pilsi süsteemi juhtimise- ja häire paneel - Juhtimise lüliti iga pilsipumba kohta (käsi-0- auto) | vastab |
| 12.3 | Tsentraalne häirepaneel |  |  |
| 12.3.1 | Tsentraalsel häirepaneelil peavad asuma vähemalt järgmised signaalid: - masina heitgaasitoru ülekuumenemise häire (merevee tsirkulatsioon) - hüdraulika madala õlitaseme häire - aku tühjenemise/üle laadimise häire - madala kütusetaseme häire - madala magedaveetaseme häire - reoveetanki kõrge taseme häire - kaldavoolu väljalülitamise häire | Tsentraalsel häirepaneelil asuvad järgmised signaalid: - masina heitgaasitoru ülekuumenemise häire (merevee tsirkulatsioon) - hüdraulika õlitaseme häire - aku tühjenemise/üle laadimise häire - madala kütusetaseme häire - madala mageveetaseme häire - reoveetanki kõrge taseme häire - kaldavoolu väljalülitamise häire | vastab |
| 12.3.2 | Mehitamata laeva puhul peab olema võimaldatud üldhäire edastamine valveteenistusele. | Mehitamata laeva puhul edastatakse üldhäire valveteenistusele. | vastab |
| 13. | Integreeritud navigatsioonisüsteem |  |  |
| 13.1 | Üldine |  |  |
| 13.1.1 | Paigaldatud navigatsioonivahendid peavad olema sobivad ohutuks navigeerimiseks, patrull ja SAR (ka veealune otsing) ülesannete täitmiseks. | Paigaldatud navigatsioonivahendid on sobivad ohutuks navigeerimiseks, patrull ja SAR (ka veealune otsing) ülesannete täitmiseks. | vastab |
| 13.1.2 | Laev on varustatud navigatsioonivahenditega vähemalt järgnevalt: - Radarisüsteem - 2 multifunktsionaalset vähemalt 19“ monitori integreerituna roolimaja konsooli - Elektroon kaartide süsteem (ECS) võimalusel SAR funktsiooniga - Kajalood 3D funktsiooniga + kajaloe andur, mis tagab õige veesügavuse näidu kõikidel mootorpaadi kiirustel - Logi - Rooli nurga indikaator - Automaatne identifitseerimise süsteem AIS, saatja väljalülitamise võimalusega - Automaatrool teekonna jälgimise funktsiooniga, kaugjuhtimispuldiga ja muu vajalikuga. - Satelliitkompass - Magnetkompass - EPIRB - AIS-SART - Ilmajaam | Laev on varustatud navigatsioonivahenditega järgnevalt: - Radarisüsteem - 2 multifunktsionaalset 19“ monitori integreerituna roolimaja konsooli - Elektronkaartide süsteem (ECS) SAR funktsiooni võimalusega - Kajalood 3D funktsiooniga + kajaloe andur, mis tagab õige veesügavuse näidu kõikidel mootorpaadi kiirustel - Logi - Roolinurga indikaator, sisaldub ROCCS süsteemis - Automaatne identifitseerimise süsteem AIS, saatja väljalülitamise võimalusega - Automaatrool teekonna jälgimise funktsiooniga, kaugjuhtimispuldiga ja muu vajalikuga. - Satelliitkompass - Magnetkompass - EPIRB - AIS-SART - Ilmajaam | vastab |
| 13.2 | Radari süsteem |  |  |
| 13.2.1 | Integreeritud SIMRAD Brodband 4G (kuppel antenn) radarisüsteem või sellega samaväärne süsteem. | Integreeritud Furuno DRS4DNXT radarisüsteem. | vastab |
| 13.2.3 | Radarisüsteem peab olema ühilduv laevale paigaldatava soojus/video kaamerate süsteemiga. | Radarisüsteem on ühilduv laevale paigaldatava soojus/video kaamerate süsteemiga. | vastab |
| 13.3 | Multifunktsionaalsed monitorid |  |  |
| 13.3.1 | Vähemalt 2 multifunktsionaalset monitori peab olema integreeritud roolimajas asuvasse konsooli. | 2 multifunktsionaalset monitori integreeritakse roolimajas asuvasse konsooli. | vastab |
| 13.3.2 | Puutetundlik + sõrmistik | Puutetundlik + sõrmistik | vastab |
| 13.3.3 | Monitori diagonaal vähemalt 19“ | Monitori diagonaal 19“ | vastab |
| 13.3.4 | Resolutsioon vähemalt Full HD | Resolutsioon Full HD | vastab |
| 13.3.5 | Pilt-pildis (PIP) funktsioon | Pilt-pildis (PIP) funktsioon | vastab |
| 13.3.6 | HDMI, DVI sisendid | HDMI, DVI sisendid | vastab |
| 13.4 | Ilmajaam |  |  |
| 13.4.1 | Peab näitama vähemalt järgneva informatsiooni: - Tuule kiirus ja suund - Õhurõhk - Ultraheli tuule näidud - Suhteline õhuniiskus - Õhu temperatuur | Näitab järgnevat informatsiooni: - Tuule kiirus ja suund - Õhurõhk - Ultraheli tuule näidud - Suhteline õhuniiskus - Õhu temperatuur | vastab |
| 13.4.2 | Sobiv toode :http://store.navico.com/Products/000-11741-001 või sellega samaväärne | Pakutav toode: Airmar WX200 | vastab |
| 13.5 | Soojus/video kaamerate süsteemi valmidus |  |  |
| 13.5.1 | Peab olema tagatud soojus/video kaamera süsteemi paigaldamise valmidus. | Laevale tagatakse soojus/video kaamera süsteemi paigaldamise valmidus alljärgnevalt | vastab |
| 13.5.2 | Tugev kaamera alus. | Tugev kaamera alus. | vastab |
| 13.5.3 | Ruum kaablitele kaabli kanalis. | Ruum kaablitele kaabli kanalis. | vastab |
| 13.5.4 | Vooluvõrku ühendamise võimalus. | Vooluvõrku ühendamise võimalus. | vastab |
| 14. | Kommunikatsioonisüsteem |  |  |
| 14.1 | Side seadmed |  |  |
| 14.1.1 | Pakkuja paigaldab statsionaarse TETRA raadioside jaama Sepura SRG3900 (või sellega samaväärne) komplekteerituna E2EE krüpto litsentsiga ja antenniga Procom CXL 70-3C/s (või sellega samaväärne) ning GPS antenniga. Raadiojaama paigalduskoht kooskõlastatakse hankijaga. | Pakkuja paigaldab statsionaarse TETRA raadioside jaama Sepura SRG3900 (või sellega samaväärne) komplekteerituna E2EE krüpto litsentsiga ja antenniga Procom CXL 70-3C/s ning GPS antenniga. Raadiojaama paigalduskoht kooskõlastatakse hankijaga. | vastab |
| 14.1.2 | Mereside jaoks paigaldab ehitaja „Sailor 6222 VHF DSC Class A“ või sellega samaväärse tüüpi GMDSS VHF DSC mere raadiojaam ning antenni (võimendustegur vähemalt 3 dBi). VHF raadiojaama paigalduskoht kooskõlastatakse hankijaga. | Mereside jaoks paigaldab ehitaja Cobham Sailor 6222 VHF DSC Class A GMDSS VHF DSC mereraadiojaama ning antenni (võimendustegur 3 dBi). VHF raadiojaama paigalduskoht kooskõlastatakse hankijaga. | vastab |
| 14.1.3 | Vähemalt 2 VHF käsiraadiojaama. Sobiv toode on Icom M36 või sellega samaväärne Link tootele: http://www.icomamerica.com/en/products/marine/handhelds/m36/default.aspx | 2 VHF käsiraadiojaama Icom M36. | vastab |
| 14.1.4 | Pakkuja peab paigaldama LTE MiMO andmeside antenni vähemalt 3dbi võimendusega. Antenni paigaldamisel peab järgima antenni tootjapoolseid soovitusi. Pakkuja peab paigaldama LTE andmesideruuteri. Ruuteril peab olema vähemalt kahe SIM kaardi sisestamise võimalus. Ruuteri peab olema võime kasutada b/g/n wifi standardi andmesidet nii pääsupunkti kui klient režiimis. Ruuter peab toetama euroopa LTE sagedusi 1/3/7/8/20. Ruuteri läbilaskevõime peab olema vähemalt 100Mbps. Ruuter peab olema ühilduv „Incontrol2“ keskhaldussüsteemiga, näiteks „Peplink MAX BR1“. | Pakkuja paigaldab LTE MiMO andmesideantenni 3dbi võimendusega. Antenni paigaldamisel järgitakse antenni tootja poolseid soovitusi. Pakkuja paigaldab LTE andmesideruuteri. Ruuteril on kahe SIMkaardi sisestamise võimalus. Ruuteril on võime kasutada b/g/n wifi standardi andmesidet nii pääsupunkti kui kliendi režiimis. Ruuter toetab Euroopa LTE sagedusi 1/3/7/8/20. Ruuteri läbilaskevõime on 100Mbps. Ruuter on ühilduv „Incontrol2“ keskhaldussüsteemiga. | vastab |
| 14.1.5 | Väline valjuhääldi. Sobiv toode: FURUNO LH-3000 või sellega samaväärne. Link tootele: http://www.furunousa.com/products/productdetail.aspx?product=LH3000 | Väline valjuhääldi FURUNO LH-3000. | vastab |
| 14.1.6 | Signaal sireen, politsei sireeni funktsiooniga. | Signaalsireen, politseisireeni funktsiooniga. | vastab |
| 14.1.7 | Sisemine kommunikatsioonisüsteem silla, siseruumide, masinaruumi ja tekki vahel. | Sisemine kommunikatsioonisüsteem silla, siseruumide, masinaruumi ja teki vahel. | vastab |
| 14.1.8 | Roolimehe koht peab olema varustatud „käed vabad“ süsteemiga mis võimaldab side pidamist kõikide laeva sideseadmetega. | Roolimehe on varustatud „käed vabad“ süsteemiga mis võimaldab side pidamist kõikide laeva sideseadmetega. | vastab |
| 14.2 | CCTV süsteem |  |  |
| 14.2.1 | CCTV süsteem: - Vähese valgustundlikkusega IR kaamerad vähemalt 5tk. - Kaamerate asukohad lepitakse kokku hankijaga laeva projekteerimise käigus. - Digitaalne salvestamine ülekirjutamise funktsiooniga kõigilt kanalitelt. - Andmekandja maht vähemalt 4TB. - Kaamerad peavad olema kasutatavad meretingimustes. - Link sobivate parameetritega tootele: või sellega samaväärne: http://www.cctvcamerapros.com/HD-Home-Camera-System-p/syspro-ahd8bl.htm | CCTV süsteem: - Vähese valgustundlikkusega IR kaamerad 5tk. - Kaamerate asukohad lepitakse kokku hankijaga laeva projekteerimise käigus. - Digitaalne salvestamine ülekirjutamise funktsiooniga kõigilt kanalitelt. - Andmekandja maht 4TB. Asukohad? - Kaamerad on kasutatavad meretingimustes. - Pakutav süsteem: HikVision IP-salvesti koos 5 tk. IPkaameratega. | vastab |
| 15. | Varustus |  |  |
| 15.1 | Ohutusvarustus |  |  |
| 15.1.1 | 3 x 6kg pulber tulekustutit (tulekustutamise abi osutamiseks) | 3 x 6kg pulber tulekustutit (tulekustutamise abi osutamiseks) | vastab |
| 15.1.2 | Tulekustutustekk (kööginurk). | Tulekustutustekk (kööginurk). | vastab |
| 15.1.3 | Päästevestid: - 3 paukvesti (manuaalne) - 7 täispuhutavat (automaatne, SOLAS) | Päästevestid: - 3 paukvesti (manuaalne) - 7 täispuhutavat (automaatne, SOLAS) | vastab |
| 15.1.4 | Säratuli: - Punane 3tk (SOLAS) | Säratuli: - Punane 3tk (SOLAS) | vastab |
| 15.1.5 | Suitsusignaal: Oranž suitsusignaali (SOLAS) 2 tk | Suitsusignaal: - Oranž suitsusignaal (SOLAS) 2 tk | vastab |
| 15.1.6 | Veeülikond (SOLAS): 3 ülikonda (1M, 1L ja1XL). | Veeülikond (SOLAS): - 3 ülikonda (1M, 1L ja1XL). | vastab |
| 15.2 | Päästevarustus |  |  |
| 15.2.1 | Päästerõngas: 1 päästerõngas, mis on varustatud isesüttiva tulega ja kinnitus aasaga. 1 päästerõngas, mis on varustatud 30 meetri pikkuse päästeliiniga ja kinnitusaasaga. | Päästerõngas: - 1 päästerõngas, mis on varustatud isesüttiva tulega ja kinnitus aasaga. - 1 päästerõngas, mis on varustatud 30 meetri pikkuse päästeliiniga ja kinnitusaasaga. | vastab |
| 15.2.2 | Radarpeegeldi | Radarpeegeldi | vastab |
| 15.2.3 | Pootshaak + kinnitused välistekil. | Pootshaak + kinnitused välistekil. | vastab |
| 15.2.4 | Tuletõrjuja Kirves. | Tuletõrjuja kirves. | vastab |
| 15.2.5 | Viskeliin 15-25 meetrit. | Viskeliin 15 meetrit | vastab |
| 15.2.6 | Binokkel 2 tk: 1tk – Fujinon techno-stabi TS 14x40 binocular või sellega samaväärne. Link: http://www.fujifilmusa.com/products/binoculars/technostabi/index.html 1tk – STEINER Commander 7x50 või sellega samaväärne. Link: http://www.steiner-optics.com/binoculars/marine/commander-7x50 Hoiukarbid binoklitele roolimajas asuvate töökohtade juures. Asukoht peab olema kooskõlastatud hankijaga. | Binokkel 2 tk: 1tk – Fujinon Techno-Stabi TS 1440 1tk – STEINER Marine Commander Hoiukarbid binoklitele roolimajas asuvate töökohtade juures. Asukoht kooskõlastatakse hankijaga. | vastab |
| 15.2.7 | Kollane poi ankruga (4,5kg). | Kollane poi ankruga (4,5kg). | vastab |
| 15.2.8 | Ohutusliin 3tk (2m). | Ohutusliin 3tk (2m). | vastab |
| 15.2.9 | Hukkunu kott 5 tk. | Hukkunu kott 5 tk. | vastab |
| 15.2.10 | Termokott (TPA SOLAS) 2tk. | Termokott (TPA SOLAS) 2tk. | vastab |
| 15.2.11 | Termotekk 2tk. | Termotekk 2tk. | vastab |
| 15.2.12 | Teleskoopritv. | Teleskoopritv. | vastab |
| 15.2.13 | Turvanöör poolil 300m. | Turvanöör poolil 300m. | vastab |
| 15.2.14 | Karabiinid + julgestusots. | Karabiinid + julgestusots. | vastab |
| 15.2.15 | Evakuatsiooni loendur . | Evakuatsiooni loendur | vastab |
| 15.2.16 | Valgusneoonpulgad 10 tk. | Valgusneoonpulgad 10 tk. | vastab |
| 15.2.17 | Pukseerimisots + pukseerimiseks vajalik varustus. | Pukseerimisots + pukseerimiseks vajalik varustus. | vastab |
| 15.2.18 | Suured lõiketangid. | Suured lõiketangid. | vastab |
| 15.2.19 | Raudkang. | Raudkang. | vastab |
| 15.2.20 | Veekindel varustuse seljakott (35 liitrit) 2 tk. | Veekindel varustuse seljakott (35 liitrit) 2 tk. | vastab |
| 15.2.21 | Leke likvideerimise varustus: Laev peab olema varustatud standardse lekete sulgemise varustusega ja tööriistadega. | Lekke likvideerimise varustus: Laev varustatakse standardse lekete sulgemise varustusega ja tööriistadega. | vastab |
| 15.3 | Meditsiini varustus |  |  |
| 15.3.1 | Kanderaamid: Kühvelraam. Ferno Scoop F065EXL või sellega samaväärne. | Kanderaamid: Kühvelraam. Ferno Scoop F065EXL. | vastab |
| 15.3.2 | Kergkanderaam Alusmatt-kanderaam 112-037 või sellega samaväärne. Link: http://www.galvilinda.ee/product_info.php?product_id=21 | Kergkanderaam Galvi-Linda 112-037 | vastab |
| 15.4 | Inventar |  |  |
| 15.4.1 | Tööriistad |  | vastab |
| 15.4.2 | Laev peab olema varustatud tööriistadega mis on vajalik igapäevaseks ülevaatuseks ja pea-, abimasinate, ülekande, käiturite, hüdraulika, tuletõrje pumba ning muu oluliste seadmete hoolduseks ning samade seadmete talvise dokki hoolduse teostamiseks. Tööriistade hoiustamiseks varustatakse laev tööriistade hoidlatega. | Laev varustatakse tööriistadega mis on vajalikud igapäevaseks ülevaatuseks ja pea-, abimasinate, ülekande, käiturite, hüdraulika, tuletõrjepumba ning muude oluliste seadmete hoolduse teostamiseks. Tööriistade hoiustamiseks varustatakse laev tööriistade hoidlatega. | vastab |
| 15.4.3 | Kiilplokid: Talviseks dokkimiseks varustatakse laev kiilplokkidega. | Kiilplokid: Dokkimiseks varustatakse laev kiilplokkidega. | vastab |
| 15.5 | Lisavarustus |  |  |
| 15.5.1 | Liiniheitja: Pneumaatiline liiniheitja pääste komplekt mille lennukaugus on vähemalt 90m. Sobiv toode: PLT Mini Rescue Pack75 või sellega samaväärne Link sobivale tootele: http://restech.no/upload/2014/01/29/plt-75.pdf | Liiniheitja: Pneumaatiline liiniheitjakomplekt, mille lennukaugus on 90m. Pakutav toode: Restech PLT Mini Rescue Pack. | vastab |
| 15.5.2 | Meditsiini varustus: Ilmastikukindel esmaabikohver (koos esmaabi vahenditega) PPA standard (Lisa 2) Portatiivne defibrillaator (komplekt – aku, kott, seinakinnitus) Sobiv toode: PAD 500P Defibrillator CPR Advisor või sellega samaväärne. Link: http://www.aerohealthcare-aed.com/aed-info/defibrillator-pad500p Hapniku süsteem. Sobiv toode: Ferno Oxy Rescue Kit with Soft Pack (5100) või sellega samaväärne. Link: https://www.alphafirstaid.com.au/product/ferno-oxy-rescue-kit-with-soft-pack-5100/ | Meditsiinivarustus: - Ilmastikukindel esmaabikohver (koos esmaabi vahenditega) vastavalt PPA standard (Lisa 1); - Portatiivne defibrillaator (komplekt – aku, kott, seinakinnitus) PAD 500P Defibrillator CPR Advisor; - Hapnikusüsteem Ferno Oxy Rescue Kit with Soft Pack (5100) | M-11 puudub Defibrilaator. Puuduse kõrvaldamise aeg on 1 kuu seoses tarnega. |
| 15.5.3 | Pääste pilsipump: - Bensiinimootoriga veepump maksimaalse tootlikkusega vähemalt 1000 l/min - Elektriline sukelpump tootlikkusega vähemalt 400 l/min Pumba komplekti peavad kuluma kõik tööks vajalikud (voolikud, tagasivoolu klapid, ühendused jms) | Pääste pilsipump: - Bensiinimootoriga veepump Honda WB30 maksimaalse tootlikkusega vähemalt 1100 l/min - Elektriline sukelpump Flygt Ready 4 tootlikkusega vähemalt 420 l/min - Pumpade komplekti kuuluvad kõik tööks vajalikud voolikud, tagasivooluklapid, ühendused jms. | vastab |
| 15.5.4 | Käivitusabi STX 12V 7000A, 24V3500A või sellega samaväärne. Link: http://www.autokaubad24.ee/et/tooted/autotarvikud-akulaadijad-tuuning-auto-akulaadija-stardiabid-kaivitusabid/stardiabi-veoautole-akuga-vooluallikas-7000a-24v3500a | Käivitusabi STX 12V 7000A, 24V3500A | Vastab Ülesõiduajal läks 1 laadija pistik. BWB saadab kordonisse uue otsiku 1 kuu jooksul. |
| 15.5.5 | Lisa tuletõrje pumba süsteem koos monitoriga koosneb: - Sõltumatu merevee sisse võttu ava - Piisav käitur mehhanism - Statsionaarne tulekustutuspump 1000 l/min 8 bar vasturõhu puhul - Lokaalselt juhitav tuletõrje monitor - Portatiivse tulekustutus monitori kinnitused monitori kinnitamiseks tekil vööris ja ahtris. | Lisa tuletõrjepumba süsteem koos monitoriga, mis koosneb: - Sõltumatu merevee sissevõtuava - Hüdrauliliselt käitatav peamasinatelt - Statsionaarne tulekustutuspump 1000 l/min 8 bar vasturõhu puhul - Lokaalselt juhitav tuletõrje monitor - Portatiivse tulekustutus monitori kinnitused monitori kinnitamiseks tekil vööris ja ahtris. | vastab |
| 16. | Koolitus |  |  |
| 16.1. | Iga laeva kohta koolitab pakkujavähemalt kaks meeskonda. | Iga laeva kohta koolitab pakkuja kaks meeskonda. | vastab |
| 16.2 | Laeva meeskond peab saama laeva, selle süsteemide ja kõikide paigaldatud seadmete põhjaliku opereerimise koolituse enne laeva üleandmist. | Laeva meeskond saab laeva, selle süsteemide ja kõikide paigaldatud seadmete põhjaliku opereerimise koolituse enne laeva üleandmist. | vastab |
| 16.3 | Pakkuja esitab hankijale kooskõlastamiseks detailse koolituskava. | Pakkuja esitab hankijale kooskõlastamiseks detailse koolituskava. | vastab |
| 16.4 | Pakkuja kannab kõik koolitusega seotud kulud. | Pakkuja kannab kõik koolitusega seotud kulud. | vastab |
| 17. | Garantii |  |  |
| 17.1 | Pakkuja kohustub andma laevale, laeva ehitustöödele ja seadmetele alljärgneva garantii: Laeva kerele vähemalt 24 kuud; Peamasinatele vähemalt 24 kuud; Ehitustöödele, laevale paigaldatud seadmetele ja süsteemidele vähemalt 24 kuud; | Pakkuja annab laevale, laeva ehitustöödele ja seadmetele alljärgneva garantii: - Laeva kerele 180 kuud; - Peamasinatele 96 kuud; - Ehitustöödele, laevale paigaldatud seadmetele ja süsteemidele 24 kuud; | vastab |
| 17.2 | Garantii hakkab kehtima alates laevade üleandmise-vastuvõtmise akti allkirjastamisest Poolte poolt. | Garantii hakkab kehtima alates laevade üleandmise-vastuvõtmise akti allkirjastamisest Poolte poolt. | vastab |

| Lisa 1: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Esmaabi kohvri sisu: |  |  |  |  |
| Jrk | Nimetus | Kogus | täpsustus | Märkused |
| 1. | Steriilsed tampoonid 10 x10 cm | Pakk (100 tk) |  | vastab |
| 2. | Steriilne rullside (laius 10cm) | 10 tk |  | vastab |
| 3. | Steriilne rullside (laius 15cm) | 5 tk |  | vastab |
| 4. | Elastik rõhkside (laius 10 cm) | 2 tk |  | vastab |
| 5. | Kinnitusplaaster (tekstiil) | 2 tk |  | vastab |
| 6. | Plaastrid (eri suuruses) | Pakk (45tk) | vett hülgavad plastikplaastrid, Cederroth Salvequick või sellega samaväärne | vastab |
| 7. | Haavapuhastusvahend (100 ml) | 1 pdl | Asept või sellega samaväärne | vastab |
| 8. | Isekülmuv külmakompress | 2 tk |  | vastab |
| 9. | Hüdrogeel (põletusgeel) | 1 pdl (125 ml) | Burnshield või sellega samaväärne | vastab |
| 10. | Kolmnurkrätik | 4 tk |  | vastab |
| 11. | Termokile 160 x 210 cm | 5 tk |  | vastab |
| 12. | Alumiiniumkihiga termokott | 1 tk |  | vastab |
| 13. | Lahaste komplekt (Aluform lahased) | 1 kmp | www.saarik.ee Thuasne Aluform lahased või sellega samaväärne | vastab |
| 14. | Universaallahas (SamSplint) | 1 tk |  | vastab |
| 15. | Kaelakrae | 1 tk |  | vastab |
| 16. | Kaitsemask kunstliku hingamise tegemiseks (Pocket Mask) | 2 tk |  | vastab |
| 17. | Aktiveeritud söetabletid (250 mg) | 30 tk |  | vastab |
| 18. | Paratsetamool (tbl 500 mg) | 20 tbl |  | vastab |
| 19. | Nitroglütseriin (tbl 0,5 mg) | 10 tbl |  | vastab |
| 20. | Loratadiin (tbl 10 mg) | 10 tbl | Käsimüügis olevaid allergiavastsed tbl | vastab |
| 21. | Käärid meditsiinilised | 1 paar |  | vastab |
| 22. | Traumakäärid | 1 paar |  | vastab |
| 23. | Ühekordsed kummikindad | 20 paari |  | vastab |
| 24. | Digitaalne kontaktivaba infrapunatermomeeter | 1 tk |  | vastab |
| 25. | Digitaalne vererõhumõõtja | 1 tk | Omron RS3 või sellega samaväärne | vastab |
| 26. | Žgutt | 1 tk | Žgutt Combat Application Tourniquet (C-A-T) või sellega samaväärne | vastab |
| 27. | Esmaabivahendite kasutusjuhend | 1 tk |  | vastab |
| 28. | Esmaabi andmise juhend | 1 tk |  | vastab |
| Viited sobivale tootele: |  |  |  |  |
| Seahorse SE-520 Case või sellega samaväärne. http://seahorsecases.com/Merchant2/merchant.mvc?Screen=PROD&Store_Code=S&Product_Code=SE-520&Category_Code=SE_CASES |  |  |  |  |
| BW Back Pack System või sellega samaväärne http://www.fuertecases.com/Merchant2/merchant.mvc?Screen=PROD&Product_Code=BW-BPS40&Category_Code |  |  |  |  |