Registrikood 10210632

Hausi, Tähtvere küla

Tartu linn, Tartumaa 61410

EEP001529

MP0017-00

TÖÖ NR PP-2025-EP-4

LINDIMETSA TEE EHITAMINE

Ehitusprojekt

Versioon: V01

Objekti asukoht:

Pärnu maakond

Pärnu linn

Lindi küla

Tellija:

Riigimetsa Majandamise Keskus

Kontaktisik: Enn Raav

(+372 56479639; enn.raav@rmk.ee)

Projektfirma:

Piiber Projekt OÜ

Vastutav spetsialist:

Enn Kulp

(+372 5059401; enn@piiber.ee)

Projekti kontrollija:

Enn Kulp

Projekti autor:

Andre Näkk

(+372 53490961; andre@piiber.ee)

Tartu 2026

- Sisukord

Sisukord	2

RMK lähteülesanne ja muud projekteerimise lähtematerjalid	4

Tabel 2A. Kuivendussüsteemi rekonstrueerimise- ja ehitustööde koondmahud	15

Tabel 2B. Teede ehitus- ja uuendustööde koondmahud	16

Tabel 3. Vajalike ehitusmaterjalide ja -toodete andmed	17

1.	Üldosa	18

1.1.	Asukoha plaan	20

2.	Uurimistööd	21

2.1.	Üldine	21

2.2.	Topo-geodeetiline uurimistöö	21

Tabel 5. Uurimistööde loetelu	22

Tabel 6. Reeperite loetelu	22

3.	Geoloogia, mullastik ja pinnas	23

4.	Kultuurtehnilised tööd	24

4.1.	Trasside ettevalmistustööd	24

4.1.1.	Puittaimestiku raie ja kändude ning kivide eemaldamine	24

4.1.2.	Pinnase tasandamine	24

4.2.	Üldnõuded ettevalmistustöödele	24

5.	Kuivendussüsteemi rekonstrueerimine	26

5.1.	Kuivendussüsteemi projekteerimine	26

5.2.	Kuivendussüsteemi ehitamine	26

6.	Truubid	27

6.1.	Truupide projekteerimine	27

6.2.	Truupide ehitamine	27

7.	Teede ehitamine ja uuendamine	29

7.1.	Teede projekteerimine	29

7.1.1.	EH1 – Lindimetsa tee	29

7.1.2.	EH2 – Kohaliku kruusatee uuendamine	31

7.1.3.	Tee rajatised	31

Tabel 7. Tee rajatised	31

7.2.	Tee ehitustööd	31

7.2.1.	Üld- ja erinõuded tee ja teerajatiste ehitustöödele;	32

7.2.2.	Tee ja -rajatiste materjalide nõuded	32

7.2.3.	Geosünteetikale esitatavad nõuded	32

7.2.4.	Juhendtrükiste kasutamine teerajatiste ehitamisel	32

7.3.	Liiklusmärgid	33

7.3.1.	Liiklusmärkide materjalinõuded	33

7.3.2.	Liiklusmärkide postid ja tarvikud	33

7.3.3.	Liiklusmärkide paigaldamine	33

7.4.	Tee kasutamine ja hooldamine	33

8.	Keskkonnakaitse	34

8.1.	Ebasoodsate keskkonnamõjude vähendamine	34

8.1.1.	Keskkonnakaitselised tehnoloogilised nõuded kuivendussüsteemide rekonstrueerimisel	34

8.1.2.	Tööde tegemise aeg	36

9.	Ehitustöödele seatud piirangud	37

9.1.	Tehnovõrgud ja kommunikatsioonid	37

9.2.	Eraisikute ja ettevõtete tingimused/piirangud	37

10.	Juhenddokumentide nimekiri	38

Tabel 8. Kultuurtehniliste tööde ja veejuhtme kaevetööde mahud	39

Tabel 9. Rekonstrueeritavate ja ehitatavate truupide töömahud	40

Tabel 10. Truupide ehitusmaterjalide kogused	41

Tabel 11. Ehitatavate ja uuendatavate teede katendite mahud ristprofiilide lõikes	42

Tabel 15A. Kuivendussüsteemi rekonstrueerimise- ja ehitustööde ligikaudne maksumus	43

Tabel 15B. Teede ehitus- ja uuendustööde ligikaudne maksumus	44

Lisad:

Lisa 1A. Ametiasutuste kooskõlastuste koondtabel ja kooskõlastused

Lisa 1B. Maaomanike kooskõlastuste koondtabel

Lisa 2. RMK keskkonnamõjude analüüs

Lisa 3. Maaomanike kooskõlastused (mitteavalik)

Lisa 4. MapInfo (digitaalne lisa)

Lisa 5. Raieala kiht (digitaalne lisa)

Joonised:

Joonis 1. Projektplaan (M 1:2500)

Joonis 2. Lindimetsa tee pikiprofiil (Mv 1:100; Mh 1:5000)

Joonis 3. Lindimetsa tee tüüpristprofiil (M 1:100)

Tüüpjoonised:

Maaparandusrajatiste tüüpjoonised“, Põllumajandusministeerium, Tallinn 2019

3.1.-1…3.1-2 – Otsaku mattkindlustus (MAO) – Di 40 ja Di  50 cm projekteerija modifitseeritud

3.4.-1…3.4-2 – Otsaku kivikindlustus (KOK) – Di 50 cm projekteerija modifitseeritud

6.3 – Teede T-kujuline ristmik – R-T projekteerija modifitseeritud

6.4 – L-kujuline tagasipööramise koht TP-L projekteerija modifitseeritud

- RMK lähteülesanne ja muud projekteerimise lähtematerjalid

Lehekülg nähtav PDF-versioonis

Lehekülg nähtav PDF-versioonis

Lehekülg nähtav PDF-versioonis

Lehekülg nähtav PDF-versioonis

Lehekülg nähtav PDF-versioonis

Lehekülg nähtav PDF-versioonis

Lehekülg nähtav PDF-versioonis

Lehekülg nähtav PDF-versioonis

Lehekülg nähtav PDF-versioonis

Lehekülg nähtav PDF-versioonis

- Tabel 2A. Kuivendussüsteemi rekonstrueerimise- ja ehitustööde koondmahud

| Jrk nr | Ehitustöö kirjeldus | Mõõtühik | Maht |  | Kokku |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EH1 | EH2 |  |
| A | B | C | D | E | F |
| I. Ettevalmistustööd |  |  |  |  |  |
| 1 | Madala võsa raie (MV) | ha | 0,03 |  | 0,03 |
| 2 | Madala võsa vedu, 150 m (MV) | ha | 0,03 |  | 0,03 |
| 3 | Puittaimestiku raie, jämepuistu (JP) | ha | 0,24 |  | 0,24 |
| 4 | Tüveste vedu 150 m, jämepuistu (JP) | ha | 0,24 |  | 0,24 |
| 5 | Tee- ja kraavitrassi ning teerajatiste alune kändude juurimine ekskavaatoriga | ha | 0,26 |  | 0,26 |
| 6 | Lamapuidu eemaldamine trassilt | tm | 2 |  | 2 |
| II. Veejuhtmete tööd |  |  |  |  |  |
| 7 | Uute veejuhtmete mahamärkimine | m | 210 |  | 210 |
| 8 | Veejuhtmete kaevamine I-II gr. pinnas | m3 | 67 | 46 | 113 |
| 9 | Veejuhtmete kaevamine III-IV gr. pinnas | m3 | 154 |  | 154 |
| 10 | Kaeve laialiajamine (60% kaevest) | m3 |  | 28 | 28 |
| 11 | Ekspluatatsioonieelne sette eemaldamine (10% põhikaevest) | m3 | 22 | 5 | 27 |
| III. Truupide ehitamine |  |  |  |  |  |
| 12 | Truupide mahamärkimine | tk | 2 | 1 | 3 |
| 13 | Di=40 cm plasttruubi torustiku, tüüp 40PT, ehitamine (profileeritud plasttoru, SN8) | m | 9 |  | 9 |
| 14 | Di=50 cm plasttruubi torustiku, tüüp 50PT, ehitamine (profileeritud plasttoru, SN8) | m | 9 | 12 | 21 |
| 15 | Ø 40 cm plasttruubi mattotsaku ehitamine (tüüp MAO) | 2 otsakut | 1 |  | 1 |
| 16 | Ø 50 cm plasttruubi mattotsaku ehitamine (tüüp MAO) | 2 otsakut | 1 |  | 1 |
| 17 | Ø 50 cm plasttruubi kiviotsaku kivikindlustusega ehitamine (tüüp KOK) | 2 otsakut |  | 1 | 1 |
| 18 | Tähispostid truubile | tk | 2 | 2 | 4 |

- Tabel 2B. Teede ehitus- ja uuendustööde koondmahud

| Jrk. nr | Ehitustöö kirjeldus | Mõõtühik | Maht |  | Kokku |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | sealhulgas |  |  |
|  |  |  | EH1 | EH2 |  |
| A | B | C | D | E | F |
| 0 | Ehitatava/uuendatava tee koondpikkus | m | 120 | 85 | 205 |
| I. Ettevalmistustööd |  |  |  |  |  |
| 1 | Tee parameetrite ja -elementide mahamärkimine (telg, servad, kraavide siseservad) | m | 45 | 85 | 130 |
| 2 | Tee rajatiste mahamärkimine | tk | 2 |  | 2 |
| II. Mullatööd / teemulde kujundamine |  |  |  |  |  |
| 3 | Teemaa töötlemine buldooseriga ühtlaseks aluseks | m3 | 170 |  | 170 |
| 4 | Olemasoleva kruuskattega teekonstruktsiooni kaeve ja lüke | m3 |  | 54 | 54 |
| 5 | Teemulde ehitamine (b=8,1 m) teenõvade ja külgreservi pinnasest (profiilne maht) | m3 | 56 |  | 56 |
| 6 | Teemulde töötlemine profiili koos mulde tihendamisega | m3 | 56 |  | 56 |
| III. Kattekonstruktsiooni rajamine |  |  |  |  |  |
| 7 | Geotekstiili 4. profiil (NGS 4) tõmbetugevus 20/20 kN/m, mitte kootud kangas, laiusega 5,0 m, paigaldamine tihendatud ja profileeritud muldkehale | m2 | 228 |  | 228 |
| 8 | Kruusast teealuse ehitamine koos tihendamisega. Kruus fr 0/63 mm. Pos 4, H=20 cm | m | 45 |  | 45 |
| 9 | sh kruus fr 0/63 mm (Pos 4), geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga | m3 | 49 |  | 49 |
| 10 | Kruusast teekatte ehitamine koos tihendamisega. Kruus fr 0/32 mm. Pos 6, H=10 cm | m | 45 | 85 | 130 |
| 11 | sh kruus fr 0/32 mm (Pos 6), geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga | m3 | 22 | 41 | 63 |
| IV. Teerajatised |  |  |  |  |  |
| 12 | T-kujulise teede ristmiku muldkeha ja katendi ehitamine koos tihendamisega | tk | 1 |  | 1 |
| 13 | sh teemulde ehitamine kohapealsest pinnasest hkesk=20 cm (profiilne maht) | m3 | 75 |  | 75 |
| 14 | sh geotekstiili 4. profiil (NGS 4) tõmbetugevus 20/20 kN/m, mitte kootud kangas, laiusega 5,0 m, paigaldamine tihendatud ja profileeritud muldkehale | m2 | 515 |  | 515 |
| 15 | sh kruus fr 0/63 mm (Pos 4) H=20 cm, geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga | m3 | 82 |  | 82 |
| 16 | sh kruus fr 0/32 mm (Pos 6) H=10 cm, geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga | m3 | 38 |  | 38 |
| 17 | L-kujulise tagasipööramise koha muldkeha ja katendi ehitamine koos tihendamisega | tk | 1 |  | 1 |
| 18 | sh teemulde ehitamine kohapealsest pinnasest hkesk=15 cm (profiilne maht) | m3 | 90 |  | 90 |
| 19 | sh geotekstiili 4. profiil (NGS 4) tõmbetugevus 20/20 kN/m, mitte kootud kangas, laiusega 5,0 m, paigaldamine tihendatud ja profileeritud muldkehale | m2 | 834 |  | 834 |
| 20 | sh kruus fr 0/63 mm (Pos 4) H=20 cm, geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga | m3 | 131 |  | 131 |
| 21 | sh kruus fr 0/32 mm (Pos 6) H=10 cm, geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga | m3 | 60 |  | 60 |
| 22 | tagasipööramise koha haarade lõpu sujuv kokku viimine olemasoleva maapinnaga (kruus fr 0/63 mm) | m3 | 3 |  | 3 |
| V. Muud tööd |  |  |  |  |  |
| 23 | Nõuetekohase teostusmõõdistuse koostamine | töö | 1 | 1 | 2 |
| 24 | Liiklusmärgi 221 "Anna teed" komplekti paigaldamine | komplekt | 1 |  | 1 |
| 25 | Liiklusmärgi 644 "Tee nimetus" komplekti paigaldamine | komplekt | 1 |  | 1 |
| 26 | Liiklusmärgi 341 "Massipiirang" komplekti paigaldamine | komplekt | 1 |  | 1 |
| 27 | Liiklusmärgi 891b "Välja arvatud" komplekti paigaldamine | komplekt | 1 |  | 1 |

- Tabel 3. Vajalike ehitusmaterjalide ja -toodete andmed

| Jrk.nr | Ehitusmaterjali või -toote nimetus |  |  | Mõõtühik | Kogus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B |  |  | C | D |
| Truupide torustikud ja otsakud, kindlustised |  |  |  |  |  |
| 1 | Ø 40 cm profileeritud plasttoru, SN8 |  |  | m | 9 |
| 2 | Ø 50 cm profileeritud plasttoru, SN8 |  |  | m | 21 |
| 3 | Kivid Ø 15-30 cm |  |  | m3 | 6 |
| 4 | Geotekstiil, 1 profiil (NGS 1) |  |  | m2 | 32 |
| 5 | Huumusmuld |  |  | m3 | 3 |
| 6 | Erosioonitõkkematt, 100% naturaalsest materjalist, biolagunev |  |  | m2 | 49 |
| 7 | Heinaseeme |  |  | kg | 2 |
| 8 | Puuvaiad |  |  | tk | 245 |
| 9 | Tähispostid truupidele |  |  | tk | 4 |
| Teede ja teerajatiste materjalid |  |  |  |  |  |
| Toote või materjali nimetus |  | Mõõtühik | Lindimetsa tee EH1 | Kohalik tee EH2 | Kogus kokku |
| 10 | Kohapealne pinnas | m3 | 221 |  | 221 |
| 11 | Geotekstiil, 4. profiil (NGS 4), tõmbetugevus 20/20 kN/m, mitte kootud kangas, laius 5,0 m | m2 | 1577 |  | 1577 |
| 12 | Kruus fr 0/63 mm (Pos 4) | m3 | 265 |  | 265 |
| 13 | Kruus fr 0/32 mm (Pos 6) | m3 | 120 | 41 | 161 |
| 14 | Liiklusmärk 221 "Anna teed" komplekt | tk | 1 |  | 1 |
| 15 | Liiklusmärk 644 "Tee nimetus" komplekt | tk | 1 |  | 1 |
| 16 | Liiklusmärk 341 "Massipiirang" komplekt | tk | 1 |  | 1 |
| 17 | Liiklusmärk 891b "Välja arvatud" komplekt | tk | 1 |  | 1 |
| Märkused: |  |  |  |  |  |
| 1. Puistematerjalide mahud on profiilsed, tihendusteguriga läbi korrutamata |  |  |  |  |  |
| 2. Geosünteetidel on arvestatud ülekattemahtudega (tee 1,01, teerajatised 1,20) |  |  |  |  |  |
| 3. Truupide geotekstiili ja erosioonitõkkemati mahtude puhul on arvestatud ülekatetega (varutegur 1,2) |  |  |  |  |  |
| 4. Erosioonitõkkematt vastab EN ISO 10319:2015 ja EN ISO 9863-1:2016 |  |  |  |  |  |

Üldosa

Käesolev ehitusprojekt „Lindimetsa tee ehitamine“ (töö nr PP-2025-EP-4) on koostatud Piiber Projekt OÜ poolt RMK tellimusel. Ehitusprojekti koostamise aluseks on: RMK koostatud lähteülesanne (24.07.2025), Transpordiameti väljastatud Riigitee nr 19101 km 11,94 ristumiskoha ehitamise nõuded (kiri 11.06.2025 nr 7.1-1/25/7889-2), Pärnu Linnavalitsuse nõuded (kiri 14.05.2025 nr 8-18/4953-1) ja Eesti Vabariigi seadused. Ehitusprojekt on koostatud vastavalt juhendile „Metsakuivenduse- ja teede ehitusprojekti näidiskoosseis 2020“ (muudetud 03.2023).

Ehitatav Lindimetsa tee asub Pärnu maakonnas, Pärnu linnas, Lindi külas (vt täpsemalt asukoha plaan ptk 1.1).

Ehitatav Lindimetsa tee (0,12 km) saab alguse riigiteelt 19101 Audru – Tõstamaa – Nurmsi km 11,943, kuhu on Transpordiamet kavandanud olemasolevale ristumiskohale asfaltkatte ehitamise (Roadplan OÜ töö nr 22046). Käesolevas projektis jäetakse riigitee ristumiskoht olemasolevasse seisukorda. Edasi kulgeb tee RMK hallataval maaüksusel (Audru metskond 8, katastritunnus 15905:004:0656), millest esimesed 35 m paiknevad olemasoleval kruuskattega ligipääsuteel.  Alates PK 0+35 pöördub tee põhjasuunas ning kulgeb sirgjooneliselt ligikaudu 85 meetrit kvartali AU309 eraldisel 27. Tee lõppu on ette nähtud L-kujulise tagasipööramise koha ehitamine. Kohaliku kruuskattega tee ja Lindimetsa tee ristumiskohta on ette nähtud T-kujuline teede ristmik R-T. Ehitatav tee on edaspidi ehitusprojektis esitatud lühitähisega EH1.

Kohalik kruuskattega tee on ette nähtud uuendada RMK hallatava maaüksuse (Audru metskond 8, katastritunnus 15905:004:0656) ulatuses – ca 85 meetrit alates teede ristmikust R-T. Uuendatav tee on edaspidi ehitusprojektis esitatud lühitähisega EH2.

Teede ehitamise käigus on vajalik ehitada 2 uut truupi ning rekonstrueerida kohaliku kruusatee alune truup T2/1. Teekatendist vee väljutamiseks on ette nähtud uute teenõvade ehitamine ning olemasoleva teekraavi K2/1 hooldamine vajalikus mahus. Lindimetsa tee nõvad suunatakse kraavi K2/1 kaudu Lindi oja suunas.

Tuginedes RMK poolt lähteülesandes AS Telia Eesti’le tehtud päringule ei asu ehitusprojektiga hõlmatud maa-alal neile kuuluvaid sideehitisi.

Objektiga hõlmatud alal paiknevad järgnevad kitsendusi põhjustavad tehnovõrgud jms:

- Ehitatav Lindimetsa tee asub kõrvalmaantee 19101 Audru – Tõstamaa – Nurmsi teekaitsevööndis

Kitsendusi põhjustavad tehnovõrgud on kantud projektplaanile (vt joonis 1).

Projektiga hõlmatud alal või selle vahetus läheduses asuvad järgnevad keskkonnakaitseliste piirangutega objektid:

Lindimetsa tee teljest vähemalt 45 m kaugusel paikneb vääriselupaik nr 206205.

Lindimetsa teest minimaalselt 250 m kaugusele jääb vääriselupaik nr 207849 koos III kaitsekategooria taimeliigi leiukohaga sulgjas õhik (Neckera penneta), mis ei jää ehitustööde mõjupiirkonda.

Keskkonnakaitselised objektid on kantud projektplaanile (vt joonis 1) ning on täpsemalt käsitletud seletuskirja peatükis 8.

Pärast ehitustööde lõpetamist on vajalik teha põhjalik objekti teostusmõõdistus. Mõõdistada tuleb ehitatav ja uuendatav tee koos teerajatistega, teenõvad/-kraavid ja truubid.

Enne ehitustööde algust tuleb ühendust võtta kõigi ehitustöödega seotud isikute ning haldusorganitega ning kooskõlastada tööde teostamise aeg ning meetmed. Vajadusel tuleb asjaosalised kaasata ehitustööde protsessi. Enne ehitustööde alustamist, samuti ehitustööde käigus, tuleb arvestada kooskõlastamislehtedel esitatud tingimustega (vt lisa 1 ja 3). Pärast ehitustööde lõppu tuleb objektiga seotud alad korrastada. Ehitustöödele seatud piirangud on esitatud peatükis 9.

Projekti koostamisel aluseks võetud juhendid ning normid on esitatud peatükis 10.

Projekti koostamisel on aluseks võetud järgnevad tüüpjoonised:

Tüüpjoonised:

Maaparandusrajatiste tüüpjoonised“, Põllumajandusministeerium, Tallinn 2019

3.1.-1…3.1-2 – Otsaku mattkindlustus (MAO) – Di 40 ja Di  50 cm projekteerija modifitseeritud

3.4.-1…3.4-2 – Otsaku kivikindlustus (KOK) – Di 50 cm projekteerija modifitseeritud

6.3 – Teede T-kujuline ristmik – R-T projekteerija modifitseeritud

6.4 – L-kujuline tagasipööramise koht TP-L projekteerija modifitseeritud

Ehitusprojekti rakendamisel aluseks võetavate normide loetelu:

28.03.2019 määrus nr 38 „Maaparandussüsteemi ehitamise täpsemad nõuded”;

20.12.2018 määrus nr 79 „Maaparandussüsteemi ehitamise üle omanikujärelevalve tegemise nõuded”;

19.12.2018 määrus nr 75 „Maaparandushoiutööde nõuded”;

23.11.2018 määrus nr 63 „Maaparandusalal tegutsevate ettevõtjate registri põhimäärus”;

13.12.2018 määrus nr 72 „Ehitamise dokumenteerimise ja ehitusdokumentide täpsemad nõuded ning ehitusdokumentide säilitamise ja üleandmise nõuded”

Asukoha plaan

(alusplaanina on kasutatud Maa-Ameti maaparandussüsteemide kaardirakenduse põhikaarti M 1:20 000)

Objekti asukoht: Pärnu maakond, Pärnu linn, Lindi küla

Ehitatav Lindimetsa tee

Uurimistööd

Üldine

Riigimetsa Majandamise Keskuse poolt ehitusprojekti koostamiseks esitatud lähteülesande ja kaardimaterjalidega tutvumine on teostatud 2025. aasta novembris. Ehitusprojekti koostamise jaoks vajalikud uurimistööd ning objekti ülevaatus on tehtud 27.novembril. Mõõdistustööd on teostatud 2025. aasta oktoobris Mäger Poegadega OÜ poolt (töö nr MP-1505/25G). Uurimistööde aruanne (töö nr PP-2025-U-4) säilitatakse RMK ning Piiber Projekt OÜ arhiivides.

Uurimistööde tegemisel lähtuti uurimistööde teostamisele kehtestatud üldistest nõuetest, „Maaparanduse uurimistöö nõuded“ maaeluministri 20.12.2018 määrus nr 77 ning RMK lähteülesandest. Tehtud uurimistööd on täpsemalt välja toodud tabelis 5.

Topo-geodeetiline uurimistöö

Uurimistööde käigus mõõdistati:

- 19101 Audru – Tõstamaa – Nurmsi tee km 11,943 olemasolev ristumiskoht

- maapinna kõrgus ehitatava tee trassil

- muud iseloomulikud punktid

Mõõdistus teostati Trimble VRS Now võrgus, millelt määrati lähtepunktid tahhümeetriliseks mõõdistuseks. Tasapinnalised ristkoordinaadid on L-EST97 süsteemis ning kõrgused EH2000 (Amsterdami) kõrgussüsteemis.

Mõõdistuse käigus paigaldati loodusesse nummerdatud asukohamärgid, mis kajastuvad projektplaanil ja tee pikiprofiilil. Lisaks asukohapunktidele paigaldati mõõdistamise käigus loodusesse 1 ajutine reeper, mille täpne asukoht ja kõrgusarvud on kajastatud projektplaanil (vt joonis 1) ning tabelis 6. Paigaldatud reeper on märgistatud looduses spreivärviga.

Geodeetilistel uurimistöödel kasutati järgmisi seadmeid:

- GPS/GNSS seade Spectra Precision SP80

- Elektrontahhümeeter Spectra Precision Focus 30-3’’ Robot

- Väliarvuti RANGER

- Tabel 5. Uurimistööde loetelu

| Jrk nr | Uurimistöö |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | nimetus | mõõt-ühik | maht |  | tegemise algus- ja lõppkuupäev | tegija nimi |
|  |  |  | kokku | sealhulgas |  |  |
|  |  |  |  | EH1 |  |  |
| 1 | Lähte- ja kaardimaterjalidega tutvumine, kitsendusi põhjustavate objektide välja selgitamine | töö | 1 | 1 | 27.11.2025 | Andre Näkk |
| 2 | Truupide tehnilise seisukorra hindamine | tk | 1 | 1 | 27.11.2025 | Andre Näkk |
| 3 | Uute veejuhtmete ja truupide ehitamise vajalikkuse hindamine | töö | 1 | 1 |  |  |
| 4 | Kultuurtehniline uurimistöö | km | 0,16 | 0,16 |  |  |
| 5 | Hüdrotehniline uurimistöö | km | 0,16 | 0,16 |  |  |
| 6 | Tee ehitamise võimaluste hindamine | km | 0,16 | 0,16 |  |  |
| 7 | Tee- ja teerajatiste projekteerimiseks vajalikud uurimistööd | töö | 1 | 1 |  |  |
| 8 | Ajutiste reeperite paigaldamine | tk | 1 | 1 | 27.10.2025 | Vello Oras |
| 9 | Tee trasseerimine ja topo-geodeetilised uurimistööd | km | 0,16 | 0,16 |  |  |
| 10 | Riigitee ristumiskoha mõõdistamine | tk | 1 | 1 |  |  |
| 11 | Teetrassi sondeerimine | tk | 4 | 4 |  |  |

- Tabel 6. Reeperite loetelu

| Reeperi |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jrk nr | number | klass | kirjeldus | asukoha |  |  | kõrgusarv m |
|  |  |  |  | kirjeldus | koordinaadid |  |  |
|  |  |  |  |  | x | y |  |
| 1 | RP1 | tehniline | polt männis | PK 0+17 tee teljest 7m paremal | 6466476.162 | 515209.653 | 10.56 |
| Reeperid on mõõdistatud koordinaatsüsteemis L-EST97, kõrgussüsteemis EH2000 |  |  |  |  |  |  |  |

Geoloogia, mullastik ja pinnas

Ehitatava tee trassil tehti pinnase sondeerimine Mäger Poegadega OÜ poolt. Pinnase sondeerimisel saadud lõimiste andmed on kantud tee pikiprofiilile (vt joonis 2).

Lindimetsa tee kulgeb võrdlemisi tasasel maa-alal valdavalt nõrgalt leetunud muldadel. Pinnaseks on peamiselt peenliivad/liivad. Ümbritseval metsaalal lasub kuni 20 cm tüsedune huumuslik horisont. Teetrass on kogu pikkuses üsna kuiv. Maapind langeb idasuunas – teest vasakul on reljeef ca 2 m madalam. Seetõttu piisab ehitatava tee kattelt vee vastuvõtmiseks teenõvade rajamisest parempoolsesse serva, kust saab vee suunata olemasoleva ligipääsutee parempoolsesse teekraavi K2/1. Uurimistööde tegemise ajal oli teekraav vett täis, kuna teealune truup T2/1 on kas mattunud või puudub, mistõttu vesi ei pääse tee alt läbi voolama. Äravoolu parandamiseks on vajalik truubi rekonstrueerimine.

Peenliiva poorid on väikesed, mistõttu ta tõstab vett kapillaarselt üles. See tähendab, et niiskus liigub pinnale ja võib kahjustada konstruktsioone. Peenliiv ei lase vett kiiresti läbi, mistõttu vesi koguneb ja püsib kauem. Märg peenliiv muutub plastilisemaks ja kaotab osa oma tugevusest – koormuse all võib ta vajuda või deformeeruda. Märg peenliiv on eriti tundlik külmumise suhtes. Vesi poorides jäätub ja paisub, mis tekitab pinnase tõusu. Peenliivad on märgades oludes üldjuhul keskmise kandevõimega (ca 20-30 MPa), kuivades oludes kuni 50 MPa. Ehituslikult on tegemist pigem tagasihoidlike omadustega pinnasega, mis ei sobi dreenivaks kihiks. Seetõttu on oluline sellistes pinnastes rajada teekraavid/-nõvad, mis võimaldaksid teekattelt vee vastu võtta ning juhtida selle teemuldest eemale.

Liiv on seevastu hea ehitusmaterjal, mille kandevõime on keskmise terasuuruse korral märgades oludes ca 50 MPa. Liivpinnased on hea vee läbilaskvuse ning tihendatavusega.

Parima kandevõime saavutamiseks tuleks enne muldkeha ja katendi ehitamist eemaldada huumuskiht, kuid metsateede ehituse korral pole see majanduslikult otstarbekas. Seetõttu tuleb katendi eraldamiseks aluspinnasest kasutada geotekstiili, mis takistab katendi segunemist alumiste kihtidega.

Teetrass paikneb üleni jänesekapsa kasvukohatüübi alal, mis viitab sellele, et liigniiskuse probleeme ei esine ning pinnase loomulik drenaaž on tagatud. Külmakergete vältimiseks tuleb siiski ehitada nõvad, mis aitaksid muldkeha kuivana hoida.

Kultuurtehnilised tööd

Trasside ettevalmistustööd

Puittaimestiku raie ja kändude ning kivide eemaldamine

Tee, -rajatiste ja -nõvade ehitamiseks tuleb teetrass vajalikus mahus puhtaks raiuda ning eemaldada langenud puud ja kivid.

Lindimetsa tee trassil kasvab valdavalt jämepuistuga kaetud (peamiselt mänd/kuusk) küps mets. Metsaalune on kohati kaetud madala võsaga, lamapuitu esineb ca 5 tm/ha.

Puittaimestik raiutakse järgmises ulatuses:

Teetrassilt raiutakse puittaimestik veejuhtmega lõigus tee mulde laiuselt + veejuhtme perimeeter + 1 m laiune vöönd veejuhtme vastaskaldast.

Teetrassilt raiutakse puittaimestik veejuhtmeta lõigus tee mulde laiuselt + 1 meeter muldkeha alumisest servast.

Puittaimestiku raiumise järel on ette nähtud trassi juurimine ning kivide eemaldamine. Projekt näeb ette kändude juurimise kogu lahti raiutud teetrassilt. Kännud ja kivid paigaldatakse veejuhtme vastaskaldasse, juhul kui Tellija ei soovi teisiti. Töö teostaja valib ise juurimise tehnoloogia.

Raietrassi laiused tee teljest on märgitud tee pikiprofiilil (vt joonis 2). Raie- ning juurimise mahud on esitatud tabelis 8. Projektplaanil on märgitud veejuhtmete tööde tegemise asukoht (mulde asetus) voolusuuna tingmärgina. Kui teenõva/-kraavi voolusuuna tingmärk on märgitud tee teljel, paigaldatakse veejuhtme kaevest saadud pinnas osaliselt või täielikult teemuldesse.

Pinnase tasandamine

Kavandatud tee mulle ehitatakse teenõvade kaevest ning maapinna lükkest saadud kohapealsest pinnasest. R-T muldkeha ehitamiseks vajalik pinnas saadakse kohaliku kruusatee katte/muldkeha eemaldamisest.

Kohapealne välja kaevatud pinnas paigaldatakse ehitatavasse teemuldesse, kus see tasandatakse ning tihendatakse. Lindimetsa tee projekteeritud teemulde laius on 8,1 meetrit (PK 0+55…1+00).

Kultuurtehniliste tööde ja veejuhtmete kaevetööde mahud on esitatud tabelis 8, teemuldesse paigaldatava pinnase mahud on esitatud tabelis 8 ning pikiprofiilil (vt joonis 2).

Üldnõuded ettevalmistustöödele

Töid teostada seadusandliku akti alusel “Maaparandussüsteemi ehitamise täpsemad nõuded”, maaeluministri 28.03.2019 määrus nr 38.

Lahti raiutud trass vastab nõuetele, kui töid takistav puittaimestik on raiutud ja sellest tulenev metsamaterjal on ladustatud eraldi väljapoole trassi mullavallipoolsele servale või ära veetud. Koos raiejäätmetega tuleb trassilt ja veejuhtmest eemaldada ka suuremõõduline lamapuit, et see ei takistaks kändude juurimist ja hilisemat mullavalli töötlemist. Ehitaja peab metsamaterjali väljavedamise ja virnastamise kohad kooskõlastama RMK esindajaga või eramaa omanikuga. Hagu- ja raiejäätmed tuleb ladustada ja hiljem ära vedada hakkepuiduks. Puittaimestiku raiumise järel on ette nähtud ala juurimine. Projekt näeb ette kändude juurimise kogu lahti raiutud teetrassilt. Töö teostaja valib ise juurimise tehnoloogia.

Kaevetööd viiakse läbi teemulde poolelt. Puidujäätmeid, kive ja kände ei tohi asetada teede ja kraavide mulletesse.

Enne erakinnistuga piirnevatel lõikudel töödega alustamist täpsustada piirimärkide olemasolu ja need ehitustööde käigus säilitada. Piirimärkide hävimisel tuleb need vastavalt maakorralduslikele nõuetele taastada.

Kuivendussüsteemi rekonstrueerimine

Kuivendussüsteemi projekteerimine

Lindimetsa tee trass asub võrdlemisi kuival maa-alal. Teelt kogunev teenõvade vesi suunatakse teekraavi K2/1 kaudu Lindi oja suunas. Selleks on ette nähtud teekraavi K2/1 hooldamine ca 92 m pikkuselt ning kohaliku kruusatee aluse truubi T2/1 rekonstrueerimine. Teekatendist vee väljutamiseks on ette nähtud rajada teenõvad N1/1…N1/3a, mis suunatakse teekraavi K2/1.

Teenõvad kaevatakse nõlvusega 1:2, keskmise sügavusega 0,5-0,8 m. Teekraavi K2/1 hooldamise käigus puhastatakse 0,8 m laiune põhi settest võimalusel ilma raietöödeta. Kraavi keskmine sügavus on 1,2 m. Ehitatavate teenõvade kaevest saadav pinnas paigaldatakse kogu mahus ehitatava tee ja -rajatiste muldesse. Üleliigne pinnas tasandatakse ümbritsevatel aladel või veetakse ära.

Veejuhtmetega seotud tööd kajastuvad joonisel 1, mahud on esitatud tabelis 2A ja 8.

Kuivendussüsteemi ehitamine

Kuivendussüsteemi ehitamisel tuleb juhinduda maaeluministri 28.03.2019. a määruse nr 38 “Maaparandussüsteemi ehitamise täpsemad nõuded” 2. peatüki “Maaparandussüsteemi ehitamise nõuded” § 2 ja 3 nõuetest.

Kraavi rajamise korral nõlvuse suurimad lubatud kõrvalekalded ehitusprojektist ettenähtud nõuetest on esitatud (Maaeluministri 28.03.2019 määrus nr 38 „Maaparandussüsteemi ehitamise täpsemad nõuded“ Lisa).

Truubid

Truupide projekteerimine

Vee suunamiseks ja äravoolu tagamiseks on vajalik ehitada 2 uut plasttorutruupi ning rekonstrueerida kohaliku kruusatee alune truup T2/1. Olemasolev truup on kas mattunud või puudub, mistõttu on projektis arvestatud eeldatavate rekonstrueerimismahtudega.

Truupide dimensioneerimise aluseks on võetud 3% ületustõenäosusega kevadised maksimaalsed vooluhulgad (äravoolumoodul 180 l/s km2) ja minimaalne paigaldamise lang 1%. Truupide valgalad ja vooluhulgad on väikesed.

Projekteeritud truubid tuleb ehitada plasttorudest, mis peavad vastama rõngasjäikusele SN8 ning olema seest siledaseinalised. Väljast siledaseinalisi truubitorusid mitte kasutada.

Ehitatavale truubile T2/1 on ette nähtud otsaku kivikindlustus (KOK) („Maaparandusrajatiste tüüpjoonised“ 2019, tüüpjoonis 3.4.-1…3.4-2). Ülejäänud metsatruupidele ehitatakse mattotsakud (MAO) („Maaparandusrajatiste tüüpjoonised“ 2019, tüüpjoonis 3.1.-1…3.1-2). Otsakute nõlvus ja mahud on projekteerija poolt modifitseeritud.

Teede alustele truupidele T1/1 ja T2/1 on ette nähtud tähispostide paigaldamine (2 tk truubi kohta). Tähispostid paigaldada truubi sissevoolu ja väljavoolu kohale. Tähispostid tuleb paigaldada mulde servast vähemalt 0,35 m kaugusele ja sõidutee servast vähemalt 0,75 m kaugusele.

Truupide tööde ja vajalike ehitusmaterjalide täpsemad mahud on kajastatud tabelites 9 ja 10.

Truupide ehitamine

Ehitustööde tegemisel peab juhinduma maaeluministri 28.03.2019 määrusest nr 38 “Maaparandussüsteemi ehitamise täpsemad nõuded”.

Truubi mattotsaku (MAO) nõlvad 1:2 kindlustatakse erosioonitõkkematiga. Erosioonitõkkematt peab olema 100% biolagunev ning kompostitav ning vastama järgmistele normidele: kaal EN ISO 9864, paksus EN ISO 9863-1, tõmbetugevus ja venivus piki- ja põiksuunas EN ISO 10319. Erosioonitõkkemati alune ala kaetakse kasvumullaga, kuhu külvatakse muru/(heina)seeme. Seemnete hulk ühele ruutmeetrile on 20-30 grammi. Erosioonitõkkematt asetatakse tasandatud pinnasele vähemalt 10-20 sentimeetrise ülekattega piki ja põiki jätkukohtades. Ülemine äär ankurdatakse ankrukraavi. Mati kinnitamist alustatakse ülalt, liikudes tikutamisega, 5 puust vaiaga ruutmeetri kohta, allapoole. Erosioonitõkkemati alumine äär ankurdatakse. Paigaldamisel jälgida, et erosioonitõkkematt oleks piisavalt pingutatud ning ei jääks lõdvalt rippuma. Samuti tuleb vältida liigset pingutamist, et vältida mati rebenemist.

Truup T2/1 –  truubi kivikindlustusega (KOK) otsak rajatakse kogu ulatuses nõlvusega 1:2. Truubi otsakud kindlustatakse kividega Ø 15..30 cm geotekstiilil (NGS1) tüüpjoonistel näidatud ulatuses (KOK otsaku puhul rajatakse kivikindlustus vähemalt 35 cm truubitoru ülemisest servast kõrgemale. Kivikindlustuse pikkus on ette nähtud sissevoolul 0,75 meetrit ning väljavoolul 2,5 m.  Nõlvakindlustuse kivide ladumisega tuleb alustada nõlva alt liikudes ülespoole. Kuni 0,5 meetri kõrguseni tuleb paigaldada suuremad kivid ülemises osas võib kasutada väiksemaid kive minimaalne Ø 15 cm. Kivid tuleb paigaldada selliselt, et veevool ei kahjustaks kivikindlustist, selleks tuleb kivid süvistada pinnasesse ning vajadusel toestada kuiva betooni seguga. Kivikindlustusest kõrgemale paigaldatakse erosioonitõkkematt (paigaldamine sarnaselt eelnevalt kirjeldatud MAO otsakule).

Truubitorude maksimaalne lubatud deformatsioon on 6% ning tarnija peab kinnitama, et torud ei sisalda ümbertöötatud materjale. Truupide nõutav eluiga on 50 aastat.

Truupide rajamisel tuleb jälgida järgmiseid asjaolusid:

truubitorude alus tuleb korralikult tihendada, vajadusel paigaldada täiendav alus liivpinnasest paksusega kuni 15 cm

truubi pikikalle peab olema vähemalt 1%, põhjal ei tohi olla vastukallet

plasttruupide kohal peab tee muldkeha ja katendi kogupaksus olema Ø 30..50 cm plasttruubil vähemalt 0,50 m

truubitoru ümbruse tagasitäide tihendatakse 20–30 cm paksuste kihtidena mõlemal pool truubitoru üheaegselt

tagasitäiteks tuleb kasutada mineraalset pinnast, milles ei tohi olla üle 60 mm läbimõõduga kive. Samuti ei tohi tagasitäitesse jääda tühimikke

pärast truubi ehitamist ei tohi truubitoru läbivajumine ületada truubitoru tarnija poolt kehtestatud määra

truupide kindlustamisel tuleb kasutada 100% naturaalsest materjalist kangast

Teede ehitamine ja uuendamine

Lindimetsa tee ehitamise eesmärk on RMK Pärnu- ja Viljandimaa metskonna Edela regiooni Edela Lääne piirkonna metsade majandamise parandamine.

Teede projekteerimine

Teede ja -katendi projekteerimise aluseks on trükis “RMK metsateede katendite projekteerimise, ehitamise ja hooldamise juhend. Versioon 2.1”, Tallinn 2022 ja maaeluministri 06.05.2019 määrus nr 45 “Maaparandussüsteemi projekteerimisnormid”.

Ette on nähtud EH1 – Lindimetsa tee ehitamine pikkusega 120 m ning EH2 – kohaliku kruuskattega tee uuendamine pikkusega 85 m. Teede paiknemine on esitatud projektplaanil (vt joonis 1). Lindimetsa tee pikiprofiil on esitatud joonisel 2, tüüpristprofiil joonisel 3.

Ehitatava Lindimetsa tee rajatised on esitatud tabelis 7 ning täpsemalt kirjeldatud peatükis 7.1.1. ja 7.1.2. Teede ja -rajatiste ehitustööde mahud on esitatud tabelis 2B, ehituseks vajalikud materjalid on välja toodud tabelis 3. Teede ehitamise ja uuendamise kattekonstruktsioonid on märgitud ristprofiilide kaupa tabelis 11.

EH1 – Lindimetsa tee

Lindimetsa tee saab alguse riigiteelt 19101 Audru – Tõstamaa – Nurmsi km 11,943 ning kulgeb edasi RMK hallataval maaüksusel (Audru metskond 8, katastritunnus 15905:004:0656). Tee esimesed 35 m paiknevad olemasoleval kruuskattega ligipääsuteel.  Alates PK 0+35 pöördub tee põhjasuunas ning kulgeb sirgjooneliselt ligikaudu 85 meetrit kvartali AU309 eraldisel 27. Tee lõppu on ette nähtud L-kujulise tagasipööramise koha ehitamine (haarad põhja-ida suunas).

Olemasoleva teekatendi seisukord

Tegemist on uue tee ehitamisega. PK 0+00…0+35 kulgeb trass olemasoleval kruuskattega ligipääsuteel, mis  pole Teeregistris numbriliselt arvele võetud (puudub tee nimetus). Katte laius varieerub ca 3,8-4,5 meetri vahel ning esineb palju löökauke. Katend on piisava kandevõimega, kuid vajab uuendamist ja profileerimist.

Alates PK 0+35 kulgeb ehitatav tee metsas, kus olemasolev trass puudub. Vahetult metsa pöördudes on trassil kuni 1 m sügavune lohukoht, misjärel maapind tõuseb tee lõpu suunas. Vahetult pärast lohku on trassil pisike küngas, mis vajab tasandamist. Reljeef on tee trassil üsna tasane, kõrgusarvud kõiguvad vahemikus 9,80-11,30 m abs (EH2000). Teest paremale jääv maapind on kuni 50 cm kõrgem. Vasakule jääv reljeef on kuni 2 meetrit madalam ning vesi saab ise teest eemale valguda.

Kuna teemuldesse jäävad ka tagasihoidliku vee läbilaskevõimega peenliivased pinnased, on vee äravoolu tagamiseks vajalik rajada teest paremale teenõvad. Teenõvad suunatakse olemasolevasse ligipääsutee äärsesse teekraavi K2/1, kust vesi juhitakse tee alt läbi Lindi oja suunas. Selleks rekonstrueeritakse teealune truup T2/1.

Kogu teetrassi ulatuses kasvab valdavalt jämepuistuga kaetud (peamiselt mänd/kuusk) küps mets. Metsaalune on kohati kaetud madala võsaga, lamapuitu esineb ca 5 tm/ha. Teetrassil tuleb alates PK 0+35 teostada puistu raie ja juurimine (k.a. ehitatavate teenõvade perimeeter ning teerajatiste alune maapind).

Muldkeha

Enne muldkeha ehitamist on ette nähtud olemasoleva teemaa töötlemine buldooseriga ühtlaseks aluseks. Muldkeha ehitamiseks kasutatakse teenõvade kaevest ning maapinna lükkest saadud pinnast (toorhuumus, peenliivad). Tagasipööramise koha muldkeha ehitamiseks on vaja ca 90 m3 ning teede ristmiku muldkeha ehitamiseks ca 75 m3 kohapealset pinnast.

R-T muldkeha ehitamiseks vajalik pinnas saadakse kohaliku kruusatee katte/muldkeha eemaldamisest. Kuna teerajatisele tuleb ehitada uus korralik kate 10-20-G ning kõrguslik lahendus peab kokku minema kohaliku uuendatava tee ning riigitee ristmiku kattega, tuleb eemaldada ca 20 cm paksune kiht.

Projekteeritud teemulde laius on 8,1 meetrit (PK 0+55…1+00). Kuna maapind langeb vasakule, teisaldatakse pinnast peamiselt paremast servast vasakule. Katendi alumisest äärest on nõva siseservani jäetud vähemalt 0,3 m berm. Berm on vajalik selleks, et kehva nõlvapüsivusega lõikudes ei vajuks teehoolduse käigus veejuhtmetesse ka teekatte servad. Muldkeha vasakusse serva on ette nähtud vähemalt 2,0 m laiune berm, et tagada ohutus vasakule jääva madalama ala suhtes. Pärast kohapealse külgreservi pinnase lisamist ning teemulde väljaehitamist teetrass tasandatakse ning tihendatakse, misjärel profileeritakse 3,5% kahepoolse põikkaldega. Pinnase tihendustegur peab olema vähemalt 90%. .

Kandevõime suurendamiseks kasutatavad meetmed

Suurema kandevõime saavutamiseks on soovitatav lasta muldkehal enne katendi ehitamist seista ca 1 kuu. Vajumiste või erosiooni korral tuleb teemullet vajadusel parandada. Tulenevalt aluspinnasest, katendi materjalist ning niiskuspaikkonnast, on teekonstruktsioonis vajaliku kandevõime tagamiseks ette nähtud geotekstiili NGS4 kasutamine.

Teekatendi konstruktsioon

RMK lähteülesandele tuginedes tuleb tee projekteerida 4,5 m laiuselt vastavalt 4. järgu metsatee ehitamise nõuetele (kandevõime min 60 MPa).

Valitud katendikonstruktsiooniks on:

Kulumiskiht h=10 cm, kruus fr 0/32 mm Pos 6

Kandev kiht h=20 cm, kruus fr. 0/63 mm Pos 4

Geotekstiil NGS4 (5 m laiune, 20/20 kN/m)

Ehitatav muldkeha (kohapealne pinnas)

Katendikonstruktsiooni valikul on teostatud teekatendi kandevõime arvutus vastavalt “RMK metsateede katendite projekteerimise, ehitamise ja hooldamise juhend. Versioon 2.1”, Tallinn 2022, ptk1.7. Arvutuste põhjal tuleb tee kandevõimeks 91 MPa.

EH2 – Kohaliku kruusatee uuendamine

Kohaliku kruusatee kate uuendatakse RMK maaüksusel ca 85 m pikkuselt (alates R-T lõpust). Selleks paigaldatakse ja profileeritakse uus 10 cm paksune kulumiskiht (katend 4,5-10). Uuendatav kate tuleb sujuvalt kokku viia ehitatava R-T ning kohaliku kruusatee katte kõrgusmärgiga truubi T2/1 juures.

Tee rajatised

Lindimetsa tee olemasolev riigitee ristumiskoht on TrAm hinnangul rahuldavas seisukorras, ega vaja enne riigitee rekonstrueerimist täiendavat katte uuendust, kuid olemasoleva katte profileerimine (vajadusel purustatud kruusa juurdevedu) on lubatud.

EH1 on PK 0+19…0+55 ette nähtud kruuskattega T-kujuline teede ristmik R-T (katend 10-20-G), mis tuleb sujuvalt kokku viia uuendatava kohaliku kruusateega. PK 1+00…1+60 ehitatakse kruuskattega L-kujuline tagasipööramise koht TP-L (katend 10-20-G) (haarad põhja-ida suunas).

Ehitatavad tee rajatised on esitatud tabelis 7.

- Tabel 7. Tee rajatised

| Jrk nr | Tee rajatis | Lindimetsa tee | Kokku |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | EH1 |  |
| A | B | C | D |
| 1 | R-T - teede ristmik | 1 | 1 |
| 2 | TP-L - tagasipööramise koht | 1 | 1 |
| Märkused: |  |  |  |
| 1. R-T - kulumiskihiga teede T-kujuline ristmik (katend 10-20-G) |  |  |  |
| (vt "Maaparandusrajatiste tüüpjoonised 2019" joonis 6.3 projekteerija modifitseeritud) |  |  |  |
| 2. TP-L - kulumiskihiga L-kujuline tagasipööramise koht (katend 10-20-G) |  |  |  |
| (vt "Maaparandusrajatiste tüüpjoonised 2019" joonis 6.4 projekteerija modifitseeritud) |  |  |  |

Teerajatiste katend ehitatakse koos kulumiskihiga. Teede ristmik ning tagasipööramise kohad tuleb sujuvalt kokku viia ehitatava teega ning ümbritseva maapinnaga. Keelatud on jätta teerajatiste lõppu järsk aste. Katendikihi eraldamiseks aluspinnasest on teerajatiste puhul ette nähtud NGS4 geotekstiili kasutamine. Geotekstiil tuleb paigaldada kogu katte aluskihi ulatuses, et vältida servade „maha sõitmist“.

Tee ehitustööd

Ehitustööde teostamisel peab juhinduma maaeluministri 28.03.2019 määrusest nr 38 “Maaparandussüsteemi ehitamise täpsemad nõuded” 2. peatüki “Maaparandussüsteemi ehitamise nõuded” § 16 kuni 18 nõuetest, samuti trükisest “RMK metsateede katendite projekteerimise, ehitamise ja hooldamise juhend. Versioon 2.1”, Tallinn 2022.

Üld- ja erinõuded tee ja teerajatiste ehitustöödele;

Puittaimestiku raiumisel ei tohi jätta kände kõrgusega üle 20 cm maapinnast. Kännud tuleb juurida kogu lahti raiutud teetrassi laiuses.

Juuritud kännud tuleb kokku lükata või vedada ja virnastada hunnikutesse või vallidesse, mille asukohad tuleb kooskõlastada maakasutajaga. Kände ei tohi panna kivihunnikutesse. Kännud tuleb virnastada 2,5 m kõrguste mullast võimalikult puhaste hunnikutena.

Tee ja -rajatiste materjalide nõuded

Kulumiskiht – Pos. 6, Purustatud kruus fr 0/32, minimaalne peenosise sisaldus 7-8%, mille minimaalne savisisaldus (<0,002 mm) ca 25% peenosiste hulgast. Terastikuline koostis on esitatud Majandus- ja taristuministri 03.08.2015 määrus nr 101 “Tee ehitamise kvaliteedi nõuded” lisa 10.

Kandev kiht –  Pos. 4, Sõelutud kruus fr 0/63, purustatud terade osakaal > 50%, peenosiste sisaldus kuni 15%. Terastikuline koostis on esitatud Majandus- ja taristuministri 03.08.2015 määrus nr 101 “Tee ehitamise kvaliteedi nõuded” lisa 10.

Geosünteetikale esitatavad nõuded

Geotekstiil – 5 m laiune, mittekootud ja nõeltöödeldud, minimaalne tõmbetugevus piki- ja põikisuunal 20 kN/m, venivus alla 55%, ava suurus 40-80 µm, deklareeritud eluiga vähemalt 100 aastat, omab NorGeoSpec 2012 sertifikaati.

Ülekatted pikisuunal minimaalselt 0,5 m, põikisuunal minimaalselt 0,3 m, purunenud kohad katta vähemalt 1 meetrise ülekattega. Ülekatted tehakse vee voolamise suunas. Jälgida tootjapoolseid juhendeid. Enne paigaldamist planeeritakse paigaldamiskoht ja eemaldatakse teravad kivid. Vältida tuleb materjali mehaanilist vigastamist ning aluspinnase segipööramist, materjal laotatakse sirgelt ilma voltideta ja fikseeritakse muldkehale pinnasenaelte või täitepinnasega. Mehhanismidega liikumine otse materjalil peab olema minimaalne, soovitatavalt täiesti välditud. Liikudes geosünteedil, tuleb vältida manööverdamist. Materjal tuleb paigaldada korraga sellises ulatuses, et seda jõutakse katta – geotekstiili ei tohi lahtiselt muldele vedelema jätta.

Erosioonitõkkematt – 100% naturaalsest materjalist ja biolagunev, vastab järgmistele normidele: kaal EN ISO 9864, paksus EN ISO 9863-1, tõmbetugevus ja venivus piki- ja põiksuunas EN ISO 10319.

Juhendtrükiste kasutamine teerajatiste ehitamisel

T-kujulise teede ristmiku R-T ehitamisel kasutada trükist „Maaparandusrajatiste tüüpjoonised“, Põllumajandusministeerium, 2019, joonis 6.3, projekteerija modifitseeritud.

Tagasipööramise koha TP-L ehitamisel kasutada trükist „Maaparandusrajatiste tüüpjoonised“, Põllumajandusministeerium, 2019, joonis 6.4, projekteerija modifitseeritud. Vajalikud tüüpjoonised on lisatud kausta III Joonised – 4. Tüüpjoonised.

  - Liiklusmärgid

Ristumiskohtade ehitamise järgselt on ette nähtud liiklusmärkide 221 „Anna teed“ ja 644 „Tee nimetus“, 341 „Massipiirang“, 891b „Välja arvatud“ paigaldamine. Liiklusmärk 644 paigaldatakse liiklusmärgi 221 kohale risti riigitee teljega. Liiklusmärk 644 paigaldatakse kahepoolselt tekstiga „LINDIMETSA tee“. Liiklusmärgil 644 peab olema tee nimi suurtähtedega ja laiend „tee“ väiketähtedega. Liiklusmärgid 341 ja 891b paigaldatakse sama posti külge. Liiklusmärgi 341 massipiiranguks märgitakse „7t“ ning 891b tähistatakse tekstiga „Välja arvatud RMK loal“. Liiklusmärgid paigaldada kohaliku kruusatee servast ca 7 m kaugusele.

Projekteeritud liiklusmärgid on näidatud projektplaanil (joonis 1). Liiklusmärgid peavad kuuluma suurusgruppi II. Paigaldatavatel liiklusmärkidel tuleb kasutada II klassi valgustpeegeldavat kilet.

    - Liiklusmärkide materjalinõuded

Kõik liiklusmärgid, liiklusmärkide postid ja kinnitustarvikud peavad vastu pidama EVS-EN 12899-1:2007 kirjeldatud koormustele. Tuulerõhu klassiks võtta vähemalt WL4 ja dünaamilise lumekoormuse klassiks võtta EVS-EN 12899-1 tabel 8, lumekoormus sahkamisest - DSL1-DSL3. Vundamentide ehitamisel peab kasutama EVS-EN 206-1 nõuetele vastavat betooni C35/45 XF4 KK4. Kasutatava liiklusmärgikile kohta tuleb esitada vastavussertifikaadid.

    - Liiklusmärkide postid ja tarvikud

Kõik postid peavad olema kuum-galvaniseeritud terastorud, mille mõõtmed tagavad liikluskorraldusvahendi püsimise EVS-EN 12899 kirjeldatud koormuste korral. Kõik avatud ülemise otsaga postid tuleb varustada vastupidavast materjalist kattega, mis takistab vee sissepääsu posti.

    - Liiklusmärkide paigaldamine

Projekteeritud liiklusmärgid paigaldada vastavalt standardile „EVS 613:2001/A2:2016 Liiklusmärgid ja nende kasutamine”. Vundament peab vastu võtma EN 12899-1 kirjeldatud koormused. Liiklusmärgi konstruktsiooni võib paigaldada betoonvundamendile, kui vundament on saavutanud 80 % tugevusest.

Tee kasutamine ja hooldamine

Tee kasutamisel ja hooldamisel juhinduda „Metsatee seisundi kohta esitatavad nõuded”, keskkonnaministri 11.06.2015 määrus nr 34 ning „RMK metsateede katendite projekteerimise, ehitamise ja hooldamise juhend. Versioon 2.1“ 2022.

Eesmärgiks on tagada tee, veejuhtmete ja truupide regulaarne korrashoid ja hea seisund.

Keskkonnakaitse

Tuginedes RMK poolt väljastatud lähtematerjalidele (RMK keskkonnamõju analüüs), EELIS-ele (Eesti Looduse Infosüsteem) ning Maa-ameti geoportaali kaardirakendustele (Looduskaitse, Natura 2000; Kultuurimälestised, Kitsendused) asuvad projektiga hõlmatud alal või selle vahetus läheduses järgnevad keskkonnakaitseliste piirangutega objektid:

- III kaitsekategooria taimed: sulgjas õhik (Neckera penneta)

- Vääriselupaik: VEP nr. 206205

- Vääriselupaik: VEP nr. 207849

Tööde käigus tuleb vältida looduskaitseliste väärtuste kahjustumist. Vastavalt LKS §55 lõikele 8 on keelatud III kaitsekategooria taimede, seente ja selgrootute loomade hävitamine ja loodusest korjamine ulatuses, mis ohustab liigi säilimist selles elupaigas. Liigi leiukoht jääb ehitatavast teest minimaalselt 250 m kaugusele ning pole ehitustöödest mõjutatud.

VEP’i piires ja lähemal kui 50 m ei tohi uusi kuivenduskraave rajada ja olemasolevaid rekonstrueerida (va eesvoolud), trassiraiega ei tohi VEP’i kahjustada.

Vääriselupaik nr 206205 jääb Lindimetsa tee teljest vähemalt 45 m kaugusele. VEP’i lõunapoolses servas kulgeb olemasoleva ligipääsutee kraav K2/1, mis on ette nähtud hooldada ilma raietöödeta. Lisaks on ette nähtud kohaliku kruusatee aluse truubi T2/1 rekonstrueerimine.

Lindimetsa teest minimaalselt 250 m kaugusele jääb vääriselupaik nr 207849, mis pole ehitustöödest mõjutatud.

Ehitatavate rajatiste alused kogupindalad:

Ehitatavad teenõvad – 0,06 ha

Ehitatava tee teekeha – 0,04 ha

Teerajatiste alune pind – 0,13 ha

Ebasoodsate keskkonnamõjude vähendamine

Keskkonnakaitselised tehnoloogilised nõuded kuivendussüsteemide rekonstrueerimisel

Töövõtja peab ehitustööde käigus maksimaalselt vähendama ehitustööde negatiivset mõju keskkonnale. Ehitustööde tegemisel tuleb töövõtjal järgida ohutustehnilisi nõudeid. Kõikidel töödel tuleb rakendada töökaitsemeetmeid, millega on tagatud inimeste ja keskkonna turvalisus. Töökaitses tuleb juhinduda Eesti Vabariigi Töötervishoiu ja tööohutuse seadusest. Tööde tegemisel tuleb rangelt täita tuleohutusnõudeid. Tulekahju ja keskkonnaohtliku reostuse tekkimisel tuleb asuda koheselt neid likvideerima ning viivitamatult informeerida juhtunust Päästeteenistust, kohalikku omavalitsust ja Tellijat. Töö käigus avastatud haruldase loodusobjekti või arheoloogilise leiu korral tuleb töö katkestada ning koheselt teavitada kohalikku omavalitsust ning Tellijat.

Maaparandussüsteemide korrastustööde käigus tuleb vältida vee reostamist, veekogu risustamist ning maastiku ökoloogilise mitmekesisuse vähenemist. Selleks tuleb tööde tegemisel rakendada järgmisi tehnoloogilisi meetmeid:

mullatöid veejuhtmetel tuleb teha suvise madalvee ajal, kui see ei lange kokku keskkonnamõju analüüsist tulenevate piirangutega

veejuhtmete setetest puhastamisel tuleb vältida nõlvajalami üleskaevamist mahus, mis võib esile kutsuda nõlva deformatsioone (nõlva libisemine või uhtumine, jalami voolamine jne)

kaevetöödel veekogudes tuleb maksimaalselt säilitada kaldataimestik või tagada selle kiire taastumisvõime, selleks tuleb võimalusel säilitada hädapärast mahavõetavate puude kännud ja juurestik (eriti veekogu puhverribal)

voolusängist kõrvaldatud veetaimestik ja puhastusraie jäätmed tuleb eemaldada voolusängist ja puhverribalt

veekogu kallaste kindlustamisel tuleb kasutada looduslikke materjale või geotekstiile, mis võimaldavad kalda haljastamist

veejuhtmete puhastamisel tuleb kasutada heljumi kinni püüdmiseks setteekraane vms filtratsioonitõkkeid

maaparandustööde mõjul looduskeskkonnas toimunud muudatused ei tohi põhjustada vee keemilise koostise halvenemist üle kahe korra võrreldes fooniks oleva eesvoolu tasemega

ehitus- ja hooldustööde käigus tuleb kasutada mehhanisme ja tehnoloogiat, mis välistavad kütte- ja määrdeainete sattumise vette ja pinnasesse

Kütused ja tankimine

kütuste, õlide ja määrdeainete käsitlemine (tankimine) ei tohi toimuda veekaitsevööndis

mootorsae tankimisel tuleb kasutada spetsiaalseid kanistrite otsikuid, mis välistavad üle- ja möödavalamist

metsamasinate tankimine peab toimuma spetsiaalsete pumpade abil ning kütusemahutid peavad olema spetsiaalselt ette nähtud kütuse kasutamiseks ja veoks

masinate kasutamine töös, millel on visuaalse vaatlusega tuvastatav õlileke, on keelatud

lekkinud kütus või määrdeained tuleb spetsiaalse kogumisnõu või imava materjali (absorbent) abil kokku koguda ning toimetada tööobjektil asuvasse jäätmete kogumiskohta

kütusekanistreid tuleb raielangil hoida varjulises kohas ning keelatud on kütuste hoidmine ja saagide tankimine kraavidele, ojadele jõgedele, järvedele jms veekogudele lähemal kui 10 m

masinate hooldustöid ja tankimist ei tohi teha ebatasasel pinnasel ja veekogudele (veejuhtmetele) lähemal kui 10 meetrit

Jäätmed

kõik tekkinud jäätmed tuleb pärast tööobjekti lõpetamist viia vastavasse jäätmete kogumispunkti, jäätmete loodusesse jätmine on keelatud

töökohas peab olema varustus reostuse kahjutustamiseks ning spetsiaalne olmejäätmete kogumiskoht

olmejäätmed ja ohtlikud jäätmed (kütuse ja määrdeainete taara, markeerimisvärvi purgid, kütuse  või määrdeaine lekke tõrjumisel kasutatud absorbent, akud, hüdrovoolikud, kütuse- või õlifiltrid jne) hoitakse üksteisest eraldi

ohtlikke jäätmeid tuleb hoida ilmastiku- ning lekkekindlates anumates või pakendites

kui tööobjektil töötavad metsamasinad, siis peab tööobjekt olema varustatud esmaste reostustõrjevahenditega, sh labidas, 20 kg absorbentgraanuleid või 50 l turvast/saepuru ja vähemalt 10 l mahuga kogumisnõuga kasutatud absorbendi kogumiseks

Muud juhised tööde teostamiseks

Võimaluse korral sete eemaldada sängi põhjast nõlvu töötlemata ja säilitada kaldataimestik ühel kaldal. Kraavi kallaste võsast puhastamisel säilitada puude juurestik vältimaks hilisemat kallaste erosiooni ja sellega kaasnevat iga-aastast setete koormust suurvee perioodil

Vältida juba looduslikku ilmet võtnud eesvoolukraavide puhastamist, kui see ei takista vee äravoolu. Tuleb tagada, et setted ei kanduks eesvoolu

Võimalusel kindlustada pinnavee sissevoolukohad erosiooni tõkestamiseks

Kindlustada voolusängi uhtumisohtlikud lõigud

Pärast eesvoolust lausalist sette eemaldamist tuleb paaril esimesel aastal koheselt kõrvaldada tekkinud nõlvadeformatsioonid ja põhjast settekuhjatised, kuni on saavutatud sängi stabiilsus

Tööde tegemise aeg

Sette eemaldamisel tuleb vältida suurvee perioodi

„Lõhejõgedes“ tuleb sette eemaldamisel lisaks vältida kalade kudeaega

Rohttaimestik tuleb niita eelistatult juulis-augustis

Puittaimestik tuleb raiuda eelistatult juuli teisest poolest märtsi lõpuni

Ettenägematud kiireloomulised tööd tuleb teha võimalikult kiirelt

Ehitustöödele seatud piirangud

Tehnovõrgud ja kommunikatsioonid

Ehitatav Lindimetsa tee läbib kõrvalmaantee 19101 Audru – Tõstamaa – Nurmsi teekaitsevööndit. Kaitsevööndi ulatus on 30 m äärmise sõiduraja välimisest servast.

Transpordiametil on valminud 2024. aastal riigitee nr 19101 km 8,838 – 13,014 Audru – Tõstamaa – Nurmsi kõrvalmaantee Saulepa – Lindi lõigu rekonstrueerimisprojekt (Roadplan OÜ töö nr 22046), millega nähakse ette km 11,943 ristmiku asfalteerimine. Olemasolev ristmik on TrAm hinnangul rahuldavas seisukorras, ega vaja enne riigitee rekonstrueerimist täiendavat katte uuendust, kuid olemasoleva katte profileerimine (vajadusel purustatud kruusa juurdevedu) on lubatud.

Transpordiamet on lähtudes ehitusseadustiku § 70 lõikest 3 andnud nõusoleku metsatee rajamiseks teekaitsevööndisse (kiri 11.06.2025 nr 7.1-1/25/7889-2).

Ehitamisel tuleb arvestada järgnevate asjaoludega:

Materjalide veod korraldada olemasoleva juurdepääsutee kaudu. Materjalide maha- ja pealelaadimine riigiteelt on lubatud vaid vastava ohutu ja Transpordiametiga kooskõlastatud liikluskorralduse olemasolul. Tööde tegemine ja materjalide ladustamine kavandada selliselt, et oleks tagatud kliimaministri 17.11.2023 määruses nr 71 „Tee projekteerimise normid“ (edaspidi normid) toodud ohutuse põhimõtted külgnähtavuse ja ristumiskoha nähtavuskolmnurga kohta.

EhS § 70 lg 2 p 1 kohaselt ei tohi ehitus- ega muu tegevus kaitsevööndis ohustada riigiteed ega selle korrakohast kasutamist. Kui tööde tegemine võib riigiteel liiklejaid ohustada mistahes viisil, tuleb ohutuse tagamisel lähtuda liiklusseaduse § 71 lõike 4 alusel kehtestatud majandus- ja taristuministri 13.07.2018 määrusest nr 43 „Nõuded ajutisele liikluskorraldusele“. Riigiteel liikluskorralduse ajutiseks muutmiseks on vajalik liikluskorralduse projekt, millele on saadud tee omanikult nõusolek.

Vältida pinnase (muda, kruus jms) kandumist riigiteele. Vajadusel näha ette meetmed tee risustamise vältimiseks, näiteks sõidukite puhastamine enne riigiteele sõitmist.

Ehitustööd teostada ilma riigiteel liiklust sulgemata.

Kogu ehitusperioodi jooksul peab olema tagatud kohalike elanike juurdepääs kinnistutele.

Eraisikute ja ettevõtete tingimused/piirangud

Eraisikute ja ettevõtete poolt seatud tingimused/piirangud on esitatud lisas 3. Eraisikutele kuuluva maaüksuse „Uuskopli“ (15905:004:0371) servas on ette nähtud truubi T2/1 rekonstrueerimine. Eramaal tuleb tööde teostamisel lähtuda maaomaniku seatud kooskõlastustingimustest.

Juhenddokumentide nimekiri

„Metsakuivenduse- ja teede ehitusprojekti näidiskoosseis 2020“ (muudetud 03.2023).

trükis „RMK metsateede katendite projekteerimise, ehitamise ja hooldamise juhend. Versioon 2.1“, Tallinn 2022

„Maaparandusseadus“, vastu võetud 16.05.2018

“Maaparandussüsteemi projekteerimisnormid”, maaeluministri 06.05.2019 määrus nr 45.

“Maaparandussüsteemi ehitusprojekti nõuded”, maaeluministri 25.02.2019 määrus nr 14.

„Metsatee seisundi kohta esitatavad nõuded“, keskkonnaministri 11.06.2015 määrus nr 34.

Maaeluministri 28.03.2019.a. määrus nr.38 “Maaparandussüsteemi ehitamise täpsemad nõuded”.

Maaeluministri 20.12.2018.a. määrus nr.77 “Maaparanduse uurimistöö nõuded”“

trükis „Maaparandussüsteemide ehitus- ja hoiukulud ning kalkulatiivsed ühikumaksumused meetme 3.4 rakendamisel“, Maaparanduse Ehitusjärelevalve- ja Ekspertiisibüroo, Tallinn 2005.

trükis „Maaparandusrajatiste tüüpjoonised“, Põllumajandusministeerium, Tallinn 2019

- Tabel 8. Kultuurtehniliste tööde ja veejuhtme kaevetööde mahud

| Jrk nr | Veejuhtme |  |  |  |  |  |  | Keskmine |  | Kaevemaht m3 |  |  |  |  | Pinnasevalli laialiajamine m3 |  | Pinnase paigalda-mine tee-muldesse | Puittaimestiku raie ha |  |  |  |  | Kändude |  | Kopra- paisu likvi- deeri- mine | Muu voolu- takistuse likvideeri- mine | Lama- puit | Vee- viimari raja- mine | Märkused |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nimetus | Ehitise lühi- tähis | Kvartali nr | Liigi tähis | Pikkus | Põhja laius | Nõlvustegur | Sügavus | Kaeve ristlõige | Ekskavaatoriga |  |  | Käsitsi | Täien- dav kaeve |  |  |  | Võsa Ø=2-8 cm |  | Puistu |  | Üksikute puudega maa-ala | Juuri- mine | Ära veda- mine |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sh pinnasegrupp |  | Kokku |  |  | Kaevest | Vana pinnase- vall |  | Madal h ≤ 3m (MV) | Kõrge h ≥ 3m (KV) | Peen Ø=8-15cm (PP) | Jäme Ø=15+cm (JP) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I-II | III-IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | m | m |  | m | m2 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | ha | ha | ha | ha | ha | ha | ha | tk | m | tm | tk |  |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD |
| 1 | N1/1 | EH1 | AU309 | N | 16 | - | 2,0 | 0,7 | 1,2 | 6 | 13 | 19 |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lindimetsa tee |
| 2 | N1/2 | EH1 | AU309 | N | 99 | - | 2,0 | 0,8 | 1,5 | 45 | 104 | 149 |  |  |  |  | 149 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lindimetsa tee |
| 3 | N1/2a | EH1 | AU309 | N | 21 | - | 2,0 | 0,5 | 0,4 | 3 | 5 | 8 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lindimetsa tee |
| 4 | N1/3 | EH1 | AU309 | N | 54 | - | 2,0 | 0,6 | 0,7 | 11 | 26 | 38 |  |  |  |  | 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lindimetsa tee |
| 5 | N1/3a | EH1 | AU309 | N | 20 | - | 2,0 | 0,5 | 0,4 | 2 | 6 | 8 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lindimetsa tee |
| 6 |  | EH1 |  | TEETRASS |  |  |  |  |  | 5 | 49 | 54 |  |  |  |  | 54 | 0,03 |  |  | 0,24 |  | 0,26 |  |  |  | 2 |  | Lindimetsa tee |
| 7 | K2/1 | EH2 | AU309 | HT | 92 | 0,8 | 2,0 | 1,2 | 0,5 | 46 |  | 46 |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kohalik kruusatee |
| KOKKU |  |  |  | HT | 92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KOKKU |  |  |  | N | 210 |  |  |  |  | 67 | 154 | 222 |  |  |  |  | 222 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TEETRASS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 49 | 54 |  |  |  |  | 54 | 0,03 |  |  | 0,24 |  | 0,26 |  |  |  | 2 |  |  |
| KÕIK KOKKU |  |  |  |  | 302 |  |  |  |  | 73 | 203 | 276 |  |  | 28 |  | 276 | 0,03 |  |  | 0,24 |  | 0,26 |  |  |  | 2 |  |  |
| HT - Hooldatav teekraav |  |  |  |  |  |  |  | MÄRKUSED: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N - Ehitatav nõva |  |  |  |  |  |  |  | 1. Teemuldesse mahu puhul on arvestatud sinna paigaldatava pinnase maht, tegelik profiilne maht on pärast tihendamist ja vee väljumist ca 20% väiksem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TEETRASS - Teemulle + teerajatised |  |  |  |  |  |  |  | (maht sisaldab ka teerajatiste mulde ehitust). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Teenõvade ja teerajatiste raiemahud sisalduvad TEETRASS-i raiemahtudes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Tabel 9. Rekonstrueeritavate ja ehitatavate truupide töömahud

| Tabel 9A. Rekonstrueeritavad truubid |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jrk nr | Truubi nr | Ehitise lühi-tähis | Veejuhtme |  | Proj. normide kohane |  | PROJEKTEERITUD TRUUBI ANDMED |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Olemasoleva truubi andmed |  |  |  | Märkused |
|  |  |  | Nimetus | Valgala | Äravoolu-moodul | Voolu-hulk | Asukoht: pk.nr/ kaugus kr. suudmest | Katte/ mulde laius | Katte/mulde kõrgusarv | Põhja kõrgusarv svool | Sügavus tee-pinnast/ muldest | Pikkus | Tähis |  |  |  | Teekatte taastamine kruus | Täiendav kaeve | Veejuhtme täide mineraal pinnas | Tähispost | Puitaluse ehitamine | Tähis | Pikkus | Otsaku lammu-tus | Lisakaeve vana truubi eemalda- miseks |  |  |
|  |  |  |  | km2 | l/s km2 | l/s | PK või m | m | m | m | m | m |  |  |  |  | m3 | m3 | m3 | tk | m |  | m | m3 | m3 |  |  |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |  |  |  | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X |  |
| 1 | T2/1 | EH2 |  | 0,10 | 180 | 18 | tee all | 4,5/7,2 | 10,05 | 8,80 | 1,25 | 12 | 50 | PT | 12 | KOK |  |  |  | 2 |  | - | 12 |  | 12 | mattunud/puudub |  |
| KOKKU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 12 |  | 12 |  |  |
| Tabel 9B. Ehitatavad truubid |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jrk. nr | Truubi nr. | Ehitise lühi-tähis | Veejuhtme |  | Proj. normide kohane |  | PROJEKTEERITUD TRUUBI ANDMED |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Märkused |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Nimetus | Valgala | Äravoolu-moodul | Voolu-hulk | Asukoht: pk.nr/ kaugus kr. suudmest | Katte/ mulde laius | Katte/mulde kõrgusarv | Põhja kõrgusarv svool | Sügavus teepinnast/ muldest | Pikkus | Tähis |  |  |  | Teekatte taastamine kruus | Täiendav kaeve | Veejuhtme täide mineraal pinnas | Tähispost | Puitaluse ehitamine |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | km2 | l/s km2 | l/s | PK või m | m | m | m | m | m |  |  |  |  | m3 | m3 | m3 | tk | m |  |  |  |  |  |  |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |  |  |  | O | P | Q | R | S | T |  |  |  |  |  |
| 1 | T1/1 | EH1 | N1/2 | 0,01 | 180 | 2 | PK 0+55 | 4,5/6,4 | 10,46 | 9,24 | 1,22/0,92 | 9 | 50 | PT | 9 | MAO |  |  |  | 2 |  | Lindimetsa tee |  |  |  |  |  |
| 2 | T1/2 | EH1 | N1/3 | 0,04 | 180 | 7 | PK 1+20 | 4,5/6,4 | 11,60 | 10,60 | 1,00/0,70 | 9 | 40 | PT | 9 | MAO |  |  |  |  |  | Lindimetsa tee |  |  |  |  |  |
| KOKKU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |

- Tabel 10. Truupide ehitusmaterjalide kogused

| Jrk nr | Ehitustöö kirjeldus | Mõõtühik | Maht |  | Kokku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | sealhulgas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | EH1 | EH2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A | B | C | D | E | F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Truupide kogused |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Rekonstrueeritavad truubid | tk |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ehitatavad truubid | tk | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Projekteeritud truupide kogupikkused |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | plasttruup Ø 40 cm, tüüp 40PT, SN8 | m | 9 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | plasttruup Ø 50 cm, tüüp 50PT, SN8 | m | 9 | 12 | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Truubi otsakud |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Ø40 MAO. Truubi mattotsak | 2 otsakut | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Ø50 MAO. Truubi mattotsak | 2 otsakut | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Ø50 KOK. Truubi kiviotsak kivikindlustusega | 2 otsakut |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Muud mahud |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Tähispost | tk | 2 | 2 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Materjali kulu otsakutele ja veeviimaritele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Truubi otsaku | truupide | kivid Ø15-30 cm |  | geotekstiil NGS1 |  | huumusmuld |  | erosioonitõkkematt |  | heinaseeme |  | puuvaiad |  |
| 15 | tüüp | arv (tk) | m3/tk | m3 | m2/tk | m2 | m3/tk | m3 | m2/tk | m2 | kg/tk | kg | tk/tk | tk |
| 16 | Ø40 MAO | 1 |  |  |  |  | 0,7 | 0,7 | 16 | 16 | 0,4 | 0,4 | 80 | 80 |
| 17 | Ø50 MAO | 1 |  |  |  |  | 1,0 | 1,0 | 23 | 23 | 0,6 | 0,6 | 115 | 115 |
| 18 | Ø50 KOK (kohaliku kruusatee alune) | 1 | 5,8 | 5,8 | 32 | 32 | 0,5 | 0,5 | 10 | 10 | 0,3 | 0,3 | 50 | 50 |
| 19 | Kokku | 3 |  | 5,8 |  | 32 |  | 2,2 |  | 49 |  | 1,3 |  | 245 |

- Tabel 11. Ehitatavate ja uuendatavate teede katendite mahud ristprofiilide lõikes

| Jrk. nr | Tee lõikude parameetrid | Ristprofiili number | Piketivahemik | Lõigu pikkus | Kulumiskiht |  | Kandev kiht |  | Geotekstiil | Märkused |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Kruus fr 0/32 mm Pos 6 |  | Kruus fr 0/63 mm Pos 4 |  | NGS4 (b=5,0 m) |  |
|  | (tee pealtlaius - katendi kihi paksused - geosünteet |  |  | m | m3/m | Kogus m3 | m3/m | Kogus m3 | m2 |  |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
| 1 | EH1 - Lindimetsa tee |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 0-00 - 0+04 | 4 | riigitee 19101 Audru - Tõstamaa - Nurmsi |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 0+04 - 0+19 | 15 | MM - riigitee 19101 Audru - Tõstamaa - Nurmsi ristumiskoht km 119,43 (Roadplan OÜ töö nr 22046) |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 0+19 - 0+55 | 36 | R-T - T-kujuline teede ristmik |  |  |  |  |  |
| 5 | 4,5-10-20-G | RP1 | 0+55 - 1+00 | 45 | 0,47 | 22 | 1,07 | 49 | 228 |  |
| 6 |  |  | 1+00 - 1+20 | 20 | TP-L - L-kujuline sõidukite tagasipööramise koht |  |  |  |  |  |
| 7 | Kokku |  |  | 120 |  | 22 |  | 49 | 228 |  |
| 8 | EH2 - Kohalik tee (teekatte uuendamine) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 4,5-10 |  |  | 85 | 0,47 | 41 |  |  |  |  |
| 10 | Kokku |  |  | 85 |  | 41 |  |  |  |  |
| 11 | Kõik kokku |  |  | 205 |  | 63 |  | 49 | 228 |  |
| Märkused: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Puistematerjalide mahud on profiilsed, tihendusteguriga läbi korrutamata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Geotekstiil on korrutatud varuteguriga 1,01 (ülekatte maht) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Tabel 15A. Kuivendussüsteemi rekonstrueerimise- ja ehitustööde ligikaudne maksumus

| Jrk. nr | Ehitustöö kirjeldus | Mõõtühik | Maht |  | Kokku | Hinde alus | Ühiku maksumus (€) | Töö maksumus (€) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Sealhulgas |  |  |  |  | Sealhulgas |  | kõik kokku |
|  |  |  | EH1 | EH2 |  |  |  | EH1 | EH2 |  |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
| I. Ettevalmistustööd |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Madala võsa raie (MV) | ha | 0,03 |  | 0,03 | H-1 | 343,60 | 9 |  | 9 |
| 2 | Madala võsa vedu, 300 m (MV) | ha | 0,03 |  | 0,03 | kalk | 460,20 | 12 |  | 12 |
| 3 | Puittaimestiku raie, jämepuistu (JP) | ha | 0,24 |  | 0,24 | T-19-3 | 1943,87 | 458 |  | 458 |
| 4 | Tüveste vedu 300 m, jämepuistu (JP) | ha | 0,24 |  | 0,24 | T-36-3 | 2638,46 | 622 |  | 622 |
| 5 | Tee- ja kraavitrassi ning teerajatiste alune kändude juurimine ekskavaatoriga | ha | 0,26 |  | 0,26 | T-22 | 382,96 | 100 |  | 100 |
| 6 | Lamapuidu eemaldamine kraavist | tm | 2 |  | 2 | kalk | 10,00 | 20 |  | 20 |
| KOKKU: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1221 |
| II. Veejuhtmete tööd |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Uute veejuhtmete mahamärkimine | m | 210 |  | 210 | A-89 | 0,06 | 13 |  | 13 |
| 8 | Veejuhtmete kaevamine I-II gr. pinnas | m3 | 67 | 46 | 113 | T-123 | 0,52 | 35 | 24 | 59 |
| 9 | Veejuhtmete kaevamine III-IV gr. pinnas | m3 | 154 |  | 154 | T-124 | 0,82 | 127 |  | 127 |
| 10 | Kaeve laialiajamine (60% kaevest) | m3 |  | 28 | 28 | T-304 | 0,65 |  | 18 | 18 |
| 11 | Ekspluatatsioonieelne sette eemaldamine (10% põhikaevest) | m3 | 22 | 5 | 27 | T-157 | 2,09 | 46 |  | 56 |
| KOKKU: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 273 |
| III. Truupide ehitamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Truupide mahamärkimine | tk | 2 | 1 | 3 | A-91 | 23,78 | 48 | 24 | 71 |
| 13 | Di=40 cm plasttruubi torustiku, tüüp 40PT, ehitamine (profileeritud plasttoru, SN8) | m | 9 |  | 9 | S-72 | 41,79 | 376 |  | 376 |
| 14 | Di=50 cm plasttruubi torustiku, tüüp 50PT, ehitamine (profileeritud plasttoru, SN8) | m | 9 | 12 | 21 | S-73 | 58,19 | 524 | 698 | 1222 |
| 15 | Ø 40 cm plasttruubi mattotsaku ehitamine (tüüp MAO) | 2 otsakut | 1 |  | 1 | S-101 | 130,95 | 131 |  | 131 |
| 16 | Ø 50 cm plasttruubi mattotsaku ehitamine (tüüp MAO) | 2 otsakut | 1 |  | 1 | S-103 | 292,91 | 293 |  | 293 |
| 17 | Ø 50 cm plasttruubi kiviotsaku kivikindlustusega ehitamine (tüüp KOK) | 2 otsakut |  | 1 | 1 | S-104 | 454,86 |  | 455 | 455 |
| 18 | Tähispostid truubile | tk | 2 | 2 | 4 | kalk | 65,00 |  | 130 | 260 |
| KOKKU: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2808 |
| Märkused: |  |  |  |  |  | Kuivendussüsteemi osamaksumused kokku |  |  |  | 4 302 € |
| 1. Ehitustööde ligikaudse maksumuse arvestamisel on juhindutud trükisest: |  |  |  |  |  | Käibemaks 24% |  |  |  | 1 033 € |
| "Maaparandussüsteemide ehitus- ja hoiukulud ning kalkuleeritud ühikmaksumused meetme 3.4 rakendamisel" Tallinn 2005 |  |  |  |  |  | Kogumaksumus |  |  |  | 5 335 € |
| 2. Hinde alus "kalk" - kalkuleeritud ühikhinnad (projekteerija määratud) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Tabel 15B. Teede ehitus- ja uuendustööde ligikaudne maksumus

| Jrk. nr | Ehitustöö kirjeldus | Mõõtühik | Maht |  | Kokku | Hinde alus | Ühiku maksumus (€) | Töö maksumus (€) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Sealhulgas |  |  |  |  | Sealhulgas |  | Kõik kokku |
|  |  |  | EH1 | EH2 |  |  |  | EH1 | EH2 |  |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
| 0 | Ehitatava/uuendatava tee koondpikkus | m | 120 | 85 | 205 |  |  |  |  |  |
| I. Ettevalmistustööd |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Tee parameetrite ja -elementide mahamärkimine (telg, servad, kraavide siseservad) | m | 45 | 85 | 130 | A-90 | 0,36 | 16 | 31 | 47 |
| 2 | Tee rajatiste mahamärkimine | tk | 2 |  | 2 | kalk | 15 | 30 |  | 30 |
| KOKKU: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77 |
| II. Mullatööd / teemulde kujundamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Teemaa töötlemine buldooseriga ühtlaseks aluseks | m3 | 170 |  | 170 | kalk | 1,00 | 170 |  | 170 |
| 4 | Olemasoleva kruuskattega teekonstruktsiooni kaeve ja lüke | m3 |  | 54 | 54 | kalk | 5,00 |  | 270 | 270 |
| 5 | Teemulde ehitamine (b=8,1 m) teenõvade ja külgreservi pinnasest (profiilne maht) | m3 | 56 |  | 56 | kalk | 2,00 | 112 |  | 112 |
| 6 | Teemulde töötlemine profiili koos mulde tihendamisega | m3 | 56 |  | 56 | kalk | 1,50 | 84 |  | 84 |
| KOKKU: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 636 |
| III. Kattekonstruktsiooni rajamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Geotekstiili 4. profiil (NGS 4) tõmbetugevus 20/20 kN/m, mitte kootud kangas, laiusega 5,0 m, paigaldamine tihendatud ja profileeritud muldkehale | m2 | 228 |  | 228 | kalk | 1,90 | 433 |  | 433 |
| 8 | Kruusast teealuse ehitamine koos tihendamisega. Kruus fr 0/63 mm. Pos 4, H=20 cm | m | 45 |  | 45 | kalk | 2,19 | 99 |  | 99 |
| 9 | sh kruus fr 0/63 mm (Pos 4), geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga | m3 | 49 |  | 49 | kalk | 16,80 | 823 |  | 823 |
| 10 | Kruusast teekatte ehitamine koos tihendamisega. Kruus fr 0/32 mm. Pos 6, H=10 cm | m | 45 | 85 | 130 | kalk | 0,96 | 43 | 82 | 125 |
| 11 | sh kruus fr 0/32 mm (Pos 6), geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga | m3 | 22 | 41 | 63 | kalk | 20,40 | 449 | 836 | 1285 |
| KOKKU: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2765 |
| 12 | T-kujulise teede ristmiku muldkeha ja katendi ehitamine koos tihendamisega | tk | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 13 | sh teemulde ehitamine kohapealsest pinnasest hkesk=20 cm (profiilne maht) | m3 | 75 |  | 75 | kalk | 2,00 | 150 |  | 150 |
| 14 | sh geotekstiili 4. profiil (NGS 4) tõmbetugevus 20/20 kN/m, mitte kootud kangas, laiusega 5,0 m, paigaldamine tihendatud ja profileeritud muldkehale | m2 | 515 |  | 515 | kalk | 1,90 | 978 |  | 978 |
| 15 | sh kruus fr 0/63 mm (Pos 4) H=20 cm, geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga | m3 | 82 |  | 82 | kalk | 16,80 | 1379 |  | 1379 |
| 16 | sh kruus fr 0/32 mm (Pos 6) H=10 cm, geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga | m3 | 38 |  | 38 | kalk | 20,40 | 780 |  | 780 |
| 17 | T-kujulise tagasipööramise koha katendi ehitamine koos tihendamisega | tk | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 18 | sh teemulde ehitamine kohapealsest pinnasest hkesk=15 cm (profiilne maht) | m3 | 90 |  | 90 | kalk | 2,00 |  |  | 180 |
| 19 | sh geotekstiili 4. profiil (NGS 4) tõmbetugevus 20/20 kN/m, mitte kootud kangas, laiusega 5,0 m, paigaldamine tihendatud ja profileeritud muldkehale | m2 | 834 |  | 834 | kalk | 1,90 | 1585 |  | 1585 |
| 20 | sh kruus fr 0/63 mm (Pos 4) H=20 cm, geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga | m3 | 131 |  | 131 | kalk | 16,80 | 2201 |  | 2201 |
| 21 | sh kruus fr 0/32 mm (Pos 6) H=10 cm, geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga | m3 | 60 |  | 60 | kalk | 20,40 | 1214 |  | 1214 |
| 22 | tagasipööramise koha haarade lõpu sujuv kokku viimine olemasoleva maapinnaga (kruus fr 0/63 mm) | m3 | 3 |  | 3 | kalk | 16,80 | 50 |  | 50 |
| KOKKU: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8517 |

| Jrk. nr | Ehitustöö kirjeldus | Mõõtühik | Maht |  | Kokku | Hinde alus | Ühiku maksumus (€) | Töö maksumus (€) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Sealhulgas |  |  |  |  | Sealhulgas |  | Kõik kokku |
|  |  |  | EH1 | EH2 |  |  |  | EH1 | EH2 |  |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
| V. Muud tööd |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Nõuetekohase teostusmõõdistuse koostamine | töö | 1 | 1 | 2 | kalk | 500 | 500 | 500 | 1000 |
| 24 | Liiklusmärgi 221 "Anna teed" komplekti paigaldamine | komplekt | 1 |  | 1 | kalk | 179,00 | 179 |  | 179 |
| 25 | Liiklusmärgi 644 "Tee nimetus" komplekti paigaldamine | komplekt | 1 |  | 1 | kalk | 104,00 | 104 |  | 104 |
| 26 | Liiklusmärgi 341 "Massipiirang" komplekti paigaldamine | komplekt | 1 |  | 1 | kalk | 179,00 | 179 |  | 179 |
| 27 | Liiklusmärgi 891b "Välja arvatud" komplekti paigaldamine | komplekt | 1 |  | 1 | kalk | 104,00 | 104 |  | 104 |
| KOKKU: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1566 |
| Märkused: |  |  |  |  |  | Teede osamaksumused kokku |  |  |  | 13 561 € |
| 1. Ehitustööde ligikaudse maksumuse arvestamisel on peamiselt juhindutud teadustöö vahearuandest: |  |  |  |  |  | Kuivendussüsteem kokku |  |  |  | 4 302 € |
| "Teetööde ühikhinnad ja nende prognoos aastani 2022" Tallinn 2013, TTÜ Logistikainstituut |  |  |  |  |  | Käibemaks 24% |  |  |  | 4 287 € |
|  |  |  |  |  |  | Kogumaksumus |  |  |  | 22 151 € |