| LIIVRAM OÜ, rauno.tuula@gmail.com Viljandi maakond, Viljandi linn, Vaksali tn 8a, 71012 | KATSEPROTOKOLL NR 1884/25 |
| --- | --- |
|  | 15.07.2025 |
|  | Lk 1/1 |

| Tellija: | LIIVRAM OÜ – Allan Allik |
| --- | --- |
| Töö ülesanne: | Proovi katsetamine |

Tellija poolt esitatud proovide andmed:

| Objekt; Muri kruusakarjäär. Võtmise koht; Muri kruusakarjäär. Võtmise aeg ja võtja; Laborisse toomise aeg ja tooja. 30.06.2025 08:10, Allan Allik, Liivram OÜ; 30.06.2025 11:45, Allan Allik, Liivram OÜ. Proovi tähistus; Labori reg nr. Purustatud kruus, Muri proov 1, pos 5, fr 0/16 mm; 2291. |
| --- |
| Katsetamine ja tulemused | Segukõvera välja piirid (Norm, min ja Norm, max) on võetud Majandus- ja taristuministri 3. augusti 2015. a määrus nr 101 „Tee ehitamise kvaliteedi nõuded” Lisa 10 (taristuministri 18.11.2024 määruse nr 70 sõnastuses). |

1.; Terastikulise koostise määramine EVS-EN 933-1:2012 (pesemine ja sõelumine).

Reg nr 2291 Võtmise koht: Muri kruusakarjäär Proovi tähistus: Purustatud kruus, Muri proov 1, pos 5, fr 0/16 mm Katsetamise kuupäev: 14.07.25.

Sõela ava, mm; 0,063; 0,5; 1; 2; 4; 8; 16; 20; 31,5; 40. Sõela läbind, % kivimaterjali massist. Faktiline; 9,5; 24; 39; 49; 58; 72; 95; 100; 100; 100. Norm, min; 5; 10; 20; 35; 50; 65; 85; 100; 100; 100. Norm, max; 15; 40; 45; 60; 75; 90; 99; 100; 100; 100. Läbiminek sõelast avaga 0,125 mm on 13%, sõelast avaga 0,25 mm 16%, sõelast avaga 6,3 mm 67%, sõelast avaga 12,5 mm 86%..