
FIE KALJU MÄGI

MATER MAJANDUSTEGEVUSTEADE:  MU 0030 - 00, MP 0030 - 00

TÖÖ NR. 06-2023     

TELLIJA: OÜ ARTISTON KINNISVARA
Imukvere/TP-782 Viru-Tammiku, Imukvere-Ollisaare ja Imukvere1
MAAPARANDUSEHITISTE UUENDUSTÖÖDE KAVA

Maaparandussüsteemi kood / maaparandusehitise kood ja nimetus

2102430010020/ 001 Imukvere/TP-782 Viru-Tammiku
2102430010020/006 Imukvere-Ollisaare

2102430010020/002 Imukvere1
OBJEKTI  ASUKOHT:
IMUKVERE KÜLA, VÄIKE-MAARJA VALD, LÄÄNE-VIRU MAAKOND
UUENDUSTÖÖDE KAVA AUTOR :                                               KALJU  MÄGI
TÜRI  2023.a.
__________________________________________________________________
F. R. KREUTZWALDI  37  TÜRI  72215                                                                                 MOBIIL 53413643 ÄRIREGISTRIKOOD  11526484                                                                                               kaljumagi@hot.ee 
SISUKORD
1.Seletuskiri                                                                                                                                3-4
2.Uuendustööde mahutabelid   1…4                                                                                          5-10
3.Kasutatud õigusaktid ja juhendmaterjalid                                                                                 11   

1.SELETUSKIRI

 1.1.Objekti asukoht ja uurimistööd :

Käesolev Imukvere/TP-782 Viru-Tammiku maaparandusehitise (2102430010020/001), Imukvere1 maaparandusehitise (2102430010020/002) ja Imukvere-Ollisaare maaparandusehitise (2102430010020/006) eesvoolu ja reguleeriva võrgu uuendamiseks vajalik uurimistöö, töö nr. 06-2023 on läbi viidud Kalju Mägi (mater majandustegevusteade MU 0030-00 ja MP 0030-00) poolt 2023 aprillikuus ja OÜ Artiston Kinnisvara tellimisel. Imukvere/TP-782 Viru-Tammiku, Imukvere1 ja Imukvere-Ollisaare maaparandusehitiste uuendamise objekt asub Lääne-Viru maakonnas Väike-Maarja  vallas Imukvere külas.

1.2. Üldiseloomustus ja mullatööd .

  Uuritud maa-alale on rajatud metsa kasvutingimuste parendamiseks liigvee ära juhtimiseks kraavkuivendus. Kuivenduskraave ei ole pikemat aega hooldatud. Kuivenduskraavid on lõiguti oma parameetrites deformeerunud, võsastunud-metsastunud, kraavides puidurisu, kraavipõhjadesse tekkinud kohttakistused ja kuhjunud hulganisti ka setet ning kraavkuivendus on minetanud oma rajamisaegse toimimisvõime.

  Käesoleva projektiga on ette nähtud eesvoolud ja kuivenduskraavid võsast, metsast ja setetest-kohttakistustest puhastada ning kraavide kaeveaegsed parameetrid taastada. Trassidel kaevetöödele ettejäävad suuremad metsakännud juuritakse ja kraavinõlvad planeeritakse vastavalt vajadusele. Puittaimestiku likvideerimise trassi keskmiseks laiuseks on arvestatud 10-14 m. Uuendustööde mahud on koondatud joonisele 2 ja mahutabelitesse 1…6. Eesvoolude ja kuivenduskraavide pikkused on toodud mahutabelites 1, 2, 3, 4, 5  ja 6 kinnistute lõikes. 
1.3.Keskkonnakaitse 
 Uuendamistööde teostamisel tuleb järgida käesolevas projektis toodud keskkonnakaitse rakendamise meetmeid vähendamaks keskkonnakahjude võimalused veekogude osas:

•
maaparandussüsteemi korrastustööde käigus tuleb vältida vee reostamist, veekogu risustamist ning maastiku ökoloogilise mitmekesisuse vähenemist. Selleks tuleb tööde tegemisel rakendada järgmisi tehnoloogilisi meetmeid:
•
mullatöid veejuhtmetel tuleb teha suvise madalvee ajal;
•
veejuhtmete setetest puhastamisel tuleb vältida nõlvajalami üleskaevamist mahus, mis võib esile kutsuda nõlva deformatsioone (nõlva libisemine või uhtumine, jalami voolamine jne.);
•
voolusängist kõrvaldatud veetaimestik ja puhastusraie jäätmed tuleb eemaldada voolusängist ja puhverribalt  

•
rajatavatest teekraavidest setete kande vähendamiseks eesvooludesse on soovitav kasutada ajutisi veetõkketamme paisutuskõrgusega kuni 0,3 m.
•
Ehitus- ja hooldustööde käigus tuleb kasutada mehhanisme ja tehnoloogiat, mis välistavad kütte- ja määrdeainete sattumise vette ja pinnasesse. Kasutatavad materjalid ei tohi olla reostunud ega sisaldada aineid, mis võiksid halvendada vee kvaliteeti.

•
Tööde teostamisel tuleb rangelt täita tuleohtusnõudeid. Masinate hooldustöid ja tankimist ei tohi teha ebatasasel pinnasel ja veejuhtmetele lähemal kui 10 meetrit. Masinate kasutamine töös, millel on visuaalse vaatlusega tuvastatav õlileke, on keelatud.

•
Töökohas peab olema varustus reostuse eemaldamiseks ja olmejäätmete kogumiskoht. 

Tekkinud avariidest ja keskkonnareostusest teavitada koheselt vastavaid ametiasutusi või Väike-Maarja vallavalitsust.

4
EMK metsamaa maaparandustööde toetuse  
uuendustööde kava  koostamise juhend  
lisa 4.1
EESVOOLU UUENDAMINE
Tabel 1

	Maaparandussüsteemi omanik
	OÜ Artiston Kinnisvara


	Investeeringuobjekti koondnimetus
	Imukvere1 maaparandusehitise uuendustööd


	Maaparandusehitise nimi
	Imukvere1
	kood
	0
	0
	2

	Maaparandussüsteemi kood
	2
	1
	0
	2
	4
	3
	0
	0
	1
	0
	0
	2
	0
	
	


	Eesvoolu
	Sette eemaldamine voolusängist
	Veejuhtmel puittaimestiku eemaldamine

	nimetus 
	lõigu pikkus
	sette maht
	mehhanismiga (M)
	käsitsi (K)
	veejuhtme nõlv.
trass
	raiumine

	
	(m)
	(m³/m)
	(m³)
	(m³)
	(V;P;T)
	(ha)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	E-1
	79
	1,2
	95
	
	V, P, T
	0,11

	E-1
	672
	1,2
	806
	
	V, P, T
	0,94

	E-1
	258
	1,2
	310
	
	V, P
	0,26

	E-1
	281
	1,2
	337
	
	V, P
	0,28

	E-2
	150
	1,2
	180
	
	V, P
	0,15

	E-2
	36
	1,2
	43
	
	V, P
	0,04

	E-2
	603
	1,2
	724
	
	V, P
	0,60

	E-3
	756
	1,2
	907
	
	V, P, T
	1,06

	E-3
	292
	1,2
	350
	
	V, P
	0,29

	E-3
	159
	1,2
	191
	
	V, P
	0,16

	
	
	
	
	
	
	

	Kokku
	3286
	
	3943
	
	
	3,89


Märkus: Eesvoolu  lõigupikkused toodud kinnistute lõikes
	Kava 
koostaja nimi
	Kalju Mägi
	Koostaja 
allkiri
	
	Kuupäev
	08.06.2023


5
EMK metsamaa maaparandustööde toetuse  
uuendustööde kava  koostamise juhend  
lisa 4.1
EESVOOLU UUENDAMINE
Tabel 2
	Maaparandussüsteemi omanik
	Ain Ahlberg

	Investeeringuobjekti koondnimetus
	Imukvere1 maaparandusehitise uuendustööd


	Maaparandusehitise nimi
	Imukvere1
	kood
	0
	0
	2

	Maaparandussüsteemi kood
	2
	1
	0
	2
	4
	3
	0
	0
	1
	0
	0
	2
	0
	
	


	Eesvoolu
	Sette eemaldamine voolusängist
	Veejuhtmel puittaimestiku eemaldamine

	nimetus 
	lõigu pikkus
	sette maht
	mehhanismiga (M)
	käsitsi (K)
	veejuhtme nõlv.
trass
	raiumine

	
	(m)
	(m³/m)
	(m³)
	(m³)
	(V;P;T)
	(ha)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	E-2
	249
	1,2
	299
	
	V , P
	0,3

	
	
	
	
	
	
	

	Kokku
	249
	
	299
	
	
	0,3


Märkus: Eesvoolu  lõigupikkused toodud kinnistute lõikes
	Kava 
koostaja nimi
	Kalju Mägi
	Koostaja 
allkiri
	
	Kuupäev
	08.06.2023


6

EMK metsamaa maaparandustööde toetuse  
uuendustööde kava  koostamise juhend 
lisa 4.3
KUIVENDUSKRAAVI  UUENDAMINE
Tabel 3
	Maaparandussüsteemi omanik
	OÜ Artiston Kinnisvara
	Investeeringuobjekti koondnimetus
	Imukvere/TP-782 Viru-Tammiku maaparandusehitise uuendustööd


	Maaparandusehitise nimi
	Imukvere/TP-782 Viru - Tammiku
	kood
	0
	0
	1

	Maaparandussüsteemi kood
	2
	1
	0
	2
	4
	3
	0
	0
	2
	0
	0
	2
	0
	
	


	Veejuhtme
nimetus, nr.
	Veejuhtme paiknemine metsamaal (m)
	Veejuhtme paiknemine muul maal (m)
	Veejuhtme lõigu pikkus kokku
(m)
	Sette maht
(m3)
	Puittaimestiku raiumise maht
(ha)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	756
	
	756
	907
	0,91

	2
	164
	
	164
	197
	0,16

	
	
	
	
	
	

	Kokku
	920
	
	920
	1104
	1,07


Märkus: Kraavide lõigupikkused toodud kinnistute lõikes
	Kava koostaja nimi
	Kalju Mägi
	Koostaja 
allkiri
	
	Kuupäev
	08.06.2023.a.


7
EMK metsamaa maaparandustööde toetuse
uuendustööde kava  koostamise juhend 
lisa 4.3
KUIVENDUSKRAAVI  UUENDAMINE
Tabel 4
	Maaparandussüsteemi omanik
	Riigimetsa Majandamise Keskus
	Investeeringuobjekti koondnimetus
	Imukvere/TP-782 Viru-Tammiku maaparandusehitise uuendustööd


	Maaparandusehitise nimi
	Imukvere/TP-782 Viru - Tammiku
	kood
	0
	0
	1

	Maaparandussüsteemi kood
	2
	1
	0
	2
	4
	3
	0
	0
	2
	0
	0
	2
	0
	
	


	Veejuhtme
nimetus, nr.
	Veejuhtme paiknemine metsamaal (m)
	Veejuhtme paiknemine muul maal (m)
	Veejuhtme lõigu pikkus kokku
(m)
	Sette maht
(m3)
	Puittaimestiku raiumise maht
(ha)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	2
	249
	
	249
	299
	0,30

	
	
	
	
	
	

	Kokku
	249
	
	249
	
	0,30


Märkus: Kraavide pikkused toodud kinnistute lõikes

               Kaevemaht: 1,2 m3/jm

               Trassi laius 5m/7m=12m
	Kava koostaja nimi
	Kalju Mägi
	Koostaja 
allkiri
	
	Kuupäev
	08.06.2023.a.


8
EMK metsamaa maaparandustööde toetuse
uuendustööde kava  koostamise juhend 
lisa 4.3
KUIVENDUSKRAAVI  UUENDAMINE
Tabel 5
	Maaparandussüsteemi omanik
	OÜ Artiston Kinnisvara
	Investeeringuobjekti koondnimetus
	Imukvere-Ollisaare maaparandusehitise uuendustööd


	Maaparandusehitise nimi
	Imukvere-Ollisaare
	kood
	0
	0
	6

	Maaparandussüsteemi kood
	2
	1
	0
	2
	4
	3
	0
	0
	2
	0
	0
	2
	0
	
	


	Veejuhtme
nimetus, nr.
	Veejuhtme paiknemine metsamaal (m)
	Veejuhtme paiknemine muul maal (m)
	Veejuhtme lõigu pikkus kokku
(m)
	Sette maht
(m3)
	Puittaimestiku raiumise maht
(ha)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	3
	236
	
	236
	283
	0,24

	4
	160
	
	160
	192
	0,16

	5
	9
	
	9
	11
	0,01

	5
	279
	
	279
	335
	0,31

	6
	6
	
	6
	7
	0,01

	6
	190
	
	190
	228
	0,19

	7
	9
	
	9
	11
	0,01

	7
	381
	
	381
	457
	0,41

	8
	122
	
	122
	146
	0,13

	8
	205
	
	205
	246
	0,23

	10
	93
	
	93
	112
	0,09

	11
	47
	
	47
	56
	0,06

	11
	683
	
	683
	820
	0,82

	16
	973
	
	973
	1168
	1,17

	17
	330
	
	330
	396
	0,36

	
	
	
	
	
	

	Kokku
	3723
	
	3723
	4468
	4,19


Märkus: Kraavide pikkused toodud kinnistute lõikes
	Kava koostaja nimi
	Kalju Mägi
	Koostaja 
allkiri
	
	Kuupäev
	08.06.2023.a.


9
EMK metsamaa maaparandustööde toetuse
uuendustööde kava  koostamise juhend 
lisa 4.3
KUIVENDUSKRAAVI  UUENDAMINE
Tabel 6
	Maaparandussüsteemi omanik
	OÜ Artiston Kinnisvara
	Investeeringuobjekti koondnimetus
	Imukvere1 maaparandusehitise uuendustööd


	Maaparandusehitise nimi
	Imukvere1
	kood
	0
	0
	2

	Maaparandussüsteemi kood
	2
	1
	0
	2
	4
	3
	0
	0
	2
	0
	0
	2
	0
	
	


	Veejuhtme
nimetus, nr.
	Veejuhtme paiknemine metsamaal (m)
	Veejuhtme paiknemine muul maal (m)
	Veejuhtme lõigu pikkus kokku
(m)
	Sette maht
(m3)
	Puittaimestiku raiumise maht
(ha)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	9
	38
	
	38
	46
	0,04

	9
	174
	
	174
	209
	0,17

	12
	242
	
	242
	290
	0,24

	13
	168
	
	168
	202
	0,17

	14
	166
	
	166
	199
	0,17

	15
	120
	
	120
	144
	0,12

	
	
	
	
	
	

	Kokku
	908
	
	908
	1090
	0,91


Märkus: Kraavide pikkused toodud kinnistute lõikes
	Kava koostaja nimi
	Kalju Mägi
	Koostaja 
allkiri
	
	Kuupäev
	08.06.2023.a.


10
2. KASUTATAUD ÕIGUSAKTID JA JUHENDMATERJALID
• Maaparandusseadus  RT I 31.05.2018,3 ( kehtib 01.01.2019.a.) 
• Metsaseadus  RTI 07.06.2006, 30,232; RTI 26.01.2018,1

• “Maaparanduse uurimistöö nõuded”. RT I, 21.12.2018,53
• Keskkonnaministri määrus  “Erametsanduse toetuse andmise alused, taotluse kohta esitatavad nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord, taotluse hindamise alused ning toetuse tagasinõudmise kord” RT I 17.04.2014,9; RT I 06.01.2017,2
• Põllumajandusministri 25.07.2003.a. määrus nr 75 „Maaparandushoiutöödele

esitatavad nõuded“.

11

