| Kihi nr | Kihi nimetus | Esinemine uuringupunktides | Sügavus |  | Abs |  | Paksus |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Min | Max | Min | Max | Min | Max |
| 1 | Teekate | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 8-1, 8-2, 9, 10, 11, 12-2, 12-1, 12, 13, 14, 15, 25, 26, 27, 28-2, 28, 28-1, 29, 30, 31-2, 31, 31-1, 32, 33, 34-2, 34-1, 34, 35, 36, 37-2, 37, 37-1, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45-1, 45-2, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 58, 59-1, 59-2, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68-1, 68, 68-2, 69, 70, 71, 71-2, 71-1, 72, 73-1, 73-2, 73 | 0 | 0.45 | 61.05 | 70.4 | 0.03 | 1.75 |
| 2 | Kruusliiv | 1, 2, 8-1, 8-2, 8, 9, 10, 11, 12-1, 12, 12-2, 13, 14, 15, 25, 26, 27, 28-2, 28, 28-1, 29, 30, 31-2, 33, 34-1, 34-2, 35, 36, 37, 37-1, 37-2, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 45-1, 45-2, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 59-1, 59-2, 59, 62, 65, 66, 67, 68, 68-1, 68-2, 69, 70, 71, 71-2, 119 | 0 | 1 | 61.15 | 69.81 | 0.06 | 2.14 |
| 3 | Kruus kerge saviliiv täitega | 1, 2, 3, 6, 7, 14, 16, 18, 27, 28-2, 28, 31, 31-1, 31-2, 32, 34, 50, 52, 54, 59, 60, 61, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71-1, 72, 73-1, 73-2 | 0.07 | 1 | 60.93 | 69.97 | 0.05 | 1.28 |
| 4 | Muld | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 8-1, 8-2, 9, 10, 11, 12, 12-2, 12-1, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28-1, 30, 31-2, 31, 31-1, 32, 33, 34-1, 34, 34-2, 35, 36, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 45-1, 45-2, 46, 47, 48, 50, 52, 54, 56, 57, 59-2, 59, 59-1, 60, 61, 62, 67, 68-1, 68, 68-2, 71-2, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 135, 136, 139, 140 | 0 | 2.5 | 59.3 | 69.4 | 0.1 | 1.5 |
| 5 | Orgaanikaga kerge saviliiv | 2, 3, 4, 53, 54, 56, 59-1, 60, 63, 64, 65, 66, 69, 70, 72, 122 | 0 | 1.8 | 60.15 | 68.8 | 0.2 | 1.6 |
| 6 | Orgaanikaga kerge liivsavi | 71-1, 71 | 0.75 | 1.2 | 65.25 | 65.45 | 0.35 | 0.95 |
| 7 | Turvas | 37-2, 37, 37-1, 40, 41, 49, 57, 131, 137, 138 | 0 | 1.45 | 61.35 | 62.1 | 0.4 | 1.8 |
| 8 | Tolmne saviliiv | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-1, 8-2, 8, 9, 10, 11, 12, 12-2, 12-1, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28-2, 28-1, 29, 32, 35, 36, 37-2, 37, 37-1, 38, 39, 40, 41, 46, 47, 48, 58, 62, 67, 68, 69, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 116, 117, 119, 120, 121, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 136 | 0.25 | 2.7 | 59.15 | 68.8 | -1.6 | 1.45 |
| 9 | Kerge saviliiv | 1, 25, 26, 27, 28, 31, 31-1, 31-2, 33, 34, 34-2, 34-1, 36, 37-2, 44, 45, 45-1, 45-2, 48, 49, 52, 54, 56, 57, 58, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68-1, 70, 71, 71-2, 71-1, 72, 115, 119, 122, 133, 134, 135 | 0.3 | 2.55 | 60.45 | 68.35 | 0.2 | 1.7 |
| 10 | Peenliiv | 55, 112, 140 | 0.15 | 0.5 | 61.3 | 62.53 | 0.4 | 0.68 |
| 11 | Tolmliiv | 30, 61, 66, 73, 73-1, 73-2, 116, 118, 119, 138, 139 | 0 | 1.9 | 60.75 | 69.8 | 0.3 | 0.6 |
| 12 | Kruusane tolmne saviliiv | 5, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 29, 30, 31, 31-1, 31-2, 33, 37, 37-1, 42, 43, 46, 50, 51, 53, 55, 58, 59-1, 59-2, 59, 60, 62, 65, 68-1, 68, 68-2, 69, 72, 117 | 0 | 3.05 | 59.8 | 66.35 | 0.28 | 1.3 |
| 13 | Lubjakivi | 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 27, 28-2, 28, 28-1, 29, 30, 42, 43, 44, 45-2, 45, 45-1, 47, 48, 125 | 1.3 | 2.75 | 60.1 | 62.45 |  |  |
| 14 | Kerge liivsavi | 137 | 1.8 | 1.8 | 60.25 | 60.25 |  |  |
| 15 | Stabiliseeritud kiht | 65, 70, 73-2, 73 | 0.15 | 0.35 | 66.6 | 70.17 | 0.13 | 0.42 |
| 16 | Orgaanikaga kruusliiv | 44, 46, 55 | 0 | 2.2 | 60.65 | 62.8 | 0.85 | 1.25 |
| 17 | Jämeliiv | 6 | 0.35 | 0.35 | 61.05 | 61.05 | 1.1 | 1.1 |