Tööde iseloomustus ja tingimused

Töö tehniliseks aluseks on Projekteerimisbüroo Maa ja Vesi AS poolt koostatud „Vireksaare metsakuivenduse rekonstrueerimise projekt“.

Tööde teostamine peab olema vastavuses Maaparandusseadusega ja Ehitusseadustikuga ning kooskõlas maaparandushoiutöödele ja teehoiutöödele esitatavate nõuetega. Ehitustöid tuleb teostada lähtudes Maaparandussüsteemi ehitamise täpsematest nõuetest (Põllumajandusministri 28.03.2019 määrus nr 38), Tee ehitamise kvaliteedinõuetest (Majandus- ja taristuministri 03.08.2015 määrus nr 101) ja Metsatee seisundi kohta esitatavatest nõuetest (Keskkonnaministri 11.06.2015 määrus nr 34) Tööde vastuvõtmisel lähtutakse RMK metsaparanduse ehitus- ja remonttööde vastuvõttu eeskirjast.

Objektiga on võimalik tutvuda: metsataristuspetsialist Ove Mengel, tel: 53325369, e-post ove.mengel@rmk.ee.

Töövõtja annab Tellijale valmis Töö lõplikult üle hiljemalt 1.09.2026. Ehitusobjekti dokumentide üleandmiseks ja vastuvõtmiseks ning ehitusobjekti kasutuselevõtu dokumentide vormistamiseks on aega kuni 1.11.2026.

Töödele on nõutav teostusgarantii kestvusega 2 aastat arvates kasutuselevõtu akti allkirjastamisest tellija poolt. Tööde teostamise ajaks on nõutav pangagarantii 10 % hankelepingu sõlmimise aluseks olnud eduka pakkumuse maksumusest või sama summa deponeerimine tellija pangakontole.

- Hanke tehniline kirjeldus

Vireksaare maaparandussüsteemi (209,4 ha) rekonstrueerimine, mis asub Pärnu maakonnas, Tori vallas, Riisa ja Võlli külas.

Juurdepääsuteedeks Vireksaare maaparandussüsteemi alale pääseb mööda Vereksaare teed (tee nr 8080023) ja mööda Tossoja teed (tee nr 8080516).

Vajalikud raietööd on RMK poolt tegemisel ja saavad tehtud enne ehituslepingu sõlmimist. Tegemata jäänud puude ja põõsaste raie ja kokkuveo teostab ehitaja. Raie käigus tuleb teha raiutavatest puudest etteantud sortimenti, see kokku vedada ja ladustada etteantud kohta. Eramaadega piirnevatel kraavidel on lubatud kraavi välisserval ainult võsa raie.

Edasi tuleb teostada kändude juurimine (6,71 ha). Kännud juuritakse teede puhul kogu teetrassi laiuse ulatuses ja koondatakse hunnikutesse. Võsaga kaetud aladel töödeldakse kraavi nõlva võimalusel freesimise teel või eemaldatakse võsa juurestik sette eemaldamise käigus. Kraavide nõlvadel tuleb kännud tasandada freesimise teel seal, kus sette eemaldamisel ei ole vajalik nõlvade korrigeerimiseks teostada kaevet, seda liivapinnastes olevatel kraavidel. Kändude freesimise puhul ei tohi kändude kõrgus olla üle 10cm. Juuritud kännud ja väljatulnud kivid tuleb paigutada trassi äärde nii, et ei tekiks katkematut valli, vahe tuleb jätta iga 25m tagant. Kraavide kaeve pinnast ja sette võib paigutada ka olemasoleva mulde taha, kuid see peab jääma sellest madalamale. Kraavi teepoolsed perved peavad olema töödeldud tasemel, mis võimaldab mehhaniseeritud hooldust.

Vooluvees liikuva sette kinni pidamiseks ja kande vältimiseks eesvooludesse, teostatakse ehitustöid madalveeperioodil ning settebasseini rajamine veejuhtmele Jõhve oja (302). Settebasseini põhjapikkuseks on 50 m. Settebasseini väljavoolu poole rajatakse 5 m põhjapikkusega osa, mis on kraavist 0,3 m madalam ja laugete nõlvadega (M=1:3).

Selleks, et välistada kaevetöödes liikuva sette kandumine allavoolu, on ettenähtud rajada ajutisi rajatisi (setteekraanid) 4 tk. Rajatiseks kasutada 3,0 m pikkust 40 cm siseläbimõõduga toru, mille otsa paigaldatakse geotekstiil NGS2. Geotekstiil kinnitada toru otsa koormarihma abil. Toru rajada kraavi põhjast 20 cm kõrgemale selleks, et toru ette tekiks pinnaseosakeste settimiseks ruumi. Toru ümbritseda kruusliiva, kruusa või killustikuga. Geotekstiili ummistumise korral on vaja toru ees olevat geotekstiili vahetada, et tagada vee läbivool torust. Selleks, et vältida torust väljuva vee poolt erosiooni põhjustamist, on vajalik väljavoolu osa üksikute maakividega kindlustada. Kaevetööde lõppedes on vaja täiendavalt puhastada setteekraani ette kogunenud sete. Setteekraan koos toru ja täitepinnasega on vaja pärast ehitustöid kraavisängist eemaldada.

Sette kinni pidamise ja veelembestele liikidele elupaikade suurendamise eesmärgil rajada 14 leevendusveekogu/kraavilaiendit. Leevendusveekogud on veejuhtme põhja süvendid, mis kaevatakse rekonstrueeritava kraavi põhja, 0,4 m sügavuse süvendina, põhjalaiusega 2,0 m ja põhja pikkusega 4,0 m. Leevendusveekogu põhja laiuseks on projekteeritud 1 m, üks nõlv kaevatakse nõlvusega 1:3.

Lisaks on ettenähtud on 5 uue leevendustiigi ehitamine. Leevendustiigid rajatakse niiskematesse kasvukohatüübi metsadesse lagedatele aladele. Leevendustiigid on ettenähtud kaevata nõlvusega 1:2,2 ja põhjapoolne nõlv nõlvusega 1:6. Tiigid rajatakse sügavusega 1,0 m maapinnast.

Olemasolev tuletõrjetiik on heas seisukorras, ette on nähtud tuletõrjetiigi ümbrus puhastada võsast ning tiigi idapoolse kalda laugemaks kaevamine.

Vireksaare objektil teostatakse kraavidel kaevetöid mahus (0,5-1,2 m³/m). Veejuhtmete algsed parameetrid on olnud – keskmine sügavus 0,7...1,6 m, põhja laius  0,3...0,8 m ja nõlvus on käesolevaks ajaks väljakujunenud 1:2). Veejuhtmete ehituse järgseksparameetriteks on -  keskmine sügavus 0,8 ...1,6 m, põhja laius 0,6...0,8 m ja nõlvus 1:2.

Eesvoolukraavi - Pikasoo oja parameetrid on – keskmine sügavus 1,4...1,95 m, põhja laius 0,8 m ja nõlvus   1,75...1:2. Veejuhtmetel on ette nähtud vanade kraavivallide laialiajamine, olemasolevate mullavallide tasandamine.

Mullavalli taha koguneva vee ärajuhtimiseks on reljeefi madalamates kohtades ette nähtud ehitada 5 tk vallialust veeviimarit (vt tüüpjoonis 1.7 vallialune veeviimar VV-300). Kõikide rajatavate veeviimarite täpne asukoht määratakse ehitustööde ajal. Veeviimarid on ette nähtud rajada plasttorust (SN8) ning siseläbimõõduga 300 mm vastavalt kogumikule „Maaparandusrajatiste tüüpjoonised“ (Tallinn, 2019). Veeviimarile rajatakse mattotsak MAO.

Vireksaare maaparandussüsteemil rekonstrueeritakse 3 truupi, ehitatakse 11 uut  truupi ja 1 betoontruup on ettenähtud likvideerida.

Plasttruubitorud Ø40-50 cm peavad vastama ringjäikusele SN8, ISO 9969 ja olema seest siledaseinalised. Uute truupide vähim piki kalle peab olema 1%. Truupide nõutav eluiga peab olema 50a. Truubitorude maksimaalne paigaldusjärgne lubatud deformatsioon on 6%. Truupide paigaldamisel lähtuda maaparandusrajatiste tüüpjoonistest (2013). Truubitorud tuleb paigaldada vähemalt 15 cm liivalusele. Kinniaetav kaevik tuleb toru ümber korralikult 15-30 cm kihtidena tihendada. Truupide ehitamisel minimaalne mineraalse pinnase täitekihi paksus truubitoru peal olema Ø 40-50 cm plasttruubil vähemalt 0,5 m.

Kõikidele 40sm ja 50sm truupidele on ette nähtud ehitada otsakutele kindlustised mattotsakutena tüüpotsakutega: MAO ja matt kivikindlustusotsak MAOK. Truupide mattotsakud, tüüp MAO, tuleb ehitada vastavalt kogumikule „Maaparandusrajatiste tüüpjoonised“ (Tallinn 2013) joonis 3.1-1 kuni 3.1-2. Otsakute rajamiseks truupidele tuleb kasutada nõlvust 1:1,5. MAOK tüüpi otsakute ehitamisel tuleb kivikindlustuse alune kraavi nõlv süvistada, et peale kindlustuse ehitamist kindlustus ja nõlv oleksid ühes tasapinnas. MAOK otsakute rajamisel ei kasutata geotekstiili kivide all. Otsakute ja nõlvade kindlustamisel võib kasutada hüdrokülvi, kuid see peab olema teostatud 50 päeva enne ehituse lõpptähtaega ja ehituse üle andes peab otsakul/kindlustusel kasvama ühtlane elujõuline haljastus.

Truubi otsakute vastuvõtu ajal peab see olema MP Tüüpjoonistes 2019 nõutud mati ulatuses ühtlaselt haljastatud (haljastuse vabasid kohtasid mis on suuremad kui 0,5m2 ei või olla). Haljastuse kõrgus peab olema rohkem kui 10sm ja ei või olla üle 20sm (vastasel juhul tuleb teostada niitmine). Haljastuse saamiseks Tellija tehnilisi tingimusi ei sea (v.a. plastik ja muud analoogsed lagunematud materjalid on keelatud). Nõuetekohase haljastuse puudumisel tuleb truubi otsak rajada kookosmatiga, 100% kookoskiududest (350 g/m2) ja mille siduselemendiks on jute nöör/võrk. Plastist ja muud analoogsetest lagunematutest materjalidest sidusnöörid/võrgud on keelatud.

Välja kaevatud vanad r/b truubitorud tuleb rekonstrueeritavalt alalt ära vedada ja utiliseerida.

Vireksaare maaparandussüsteemi rekonstrueerimisel rajatakse kruuskattega teelt mahasõidukohad tüüp M3. Vireksaare teele rajatakse 1 mahasõidukoht, et pääseda kraavi 304 mullavallile ning Pärnmetsa teele rajatakse 1 mahasõidukoht, et pääseda kraavi 219 mullavallile. Mahasõidukohad ehitatakse vastavalt tüüpjoonisele (2024) tüüp M3.

Pärnmetsa teele on ettenähtud tagasipööramisekoha TP-1 ehitamine.

Rajatiste konstruktsioon ülevalt alla on järgmine:

- H=10 cm purustatud kruus fr 0/32 mm (Pos 6)

- H=20 cm purustatud kruus fr 0/63mm (Pos 3 või 4)

- Geotekstiil (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥20 kN/m, 5,0 m lai, mittekootud)

- Olemasolev tasandatud mulle/tee

Ehitusobjektil peab kogu ehituse aja olema tagatud ajakohane ajutine liikluskorraldus vastavalt teostatavatele töödele tuleb paigaldada teedele ajutised liiklusmärgid nr 158 „Teetööd“, nr 331 „Sissesõidu keeld”, nr 552 „Umbtee” ja avalikult kasutatavatel teedel tööde tegemiseks nõutavad liiklusskeemi kohased märgid ning lisaks kõik muud juhtumi põhised vajalikud ajutised liiklusmärgid.

Hankes tehtud muudatused võrreldes projektiga:

Ehituses kasutatakse erinevalt projektis toodud järgmisi erisusi:

- Truubi otsakute vastuvõtu ajal peab see olema MP Tüüpjoonistes 2019 nõutud mati ulatuses ühtlaselt haljastatud (haljastuse vabasid kohtasid mis on suuremad kui 0,5m2 ei või olla). Haljastuse kõrgus peab olema rohkem kui 10sm ja ei või olla üle 20sm (vastasel juhul tuleb teostada niitmine). Haljastuse saamiseks Tellija tehnilisi tingimusi ei sea. Nõuetekohase haljastuse puudumisel tuleb truubi otsak rajada kookosmatiga, 100% kookoskiududest (350 g/m2) ja mille siduselemendiks on jute nöör/võrk. Plastist ja muud analoogsetest lagunematutest materjalidest sidusnöörid/võrgud on keelatud.  Erosioonitõkke matid, mis sisaldavad plastist ja muud analoogsetest lagunematutest materjalidest sidusnöörid/võrgud on keelatud.

- Projektis toodud truubi otsakute ja kivikindlustuste ehitamisel on keelatud geotekstiilide kasutamine kivikindlustuste kivide all.

NB! Ehitaja peab objekti ehituse käigus tagama ehituses kasutatavate juurdepääsu teede nõuetekohase sõidetavuse, vajadusel teid remontima ja teostama tolmutõrjet ning ehituse lõppedes taastama kasutatud teedel ehituse eelse olukorra.

Ehitusobjektile tarnitavad looduslikud ehitusmaterjalid (liiv, kruus, paekivi) võivad pärineda vaid kehtiva kaevandamisloaga kaevandustest. Töövõtja peab esitama hankijale pärast tööde valmimist ja enne objekti üleandmist koos ehitusobjekti dokumentatsiooniga elektrooniliselt töödeldaval vormil aruande, milles näitab ära, millistest kaevandustest ta looduslikke ehitusmaterjale hankis ja millises koguses. Ehitusobjektile tarnitavate looduslike ehitusmaterjalide all ei peeta silmas objektil kohapeal tööde teostamise käigus kaevetööde tulemusel saadavat looduslikku ehitusmaterjali, mida kasutatakse samal objektil kohapeal.