VKG OIL AS HÄDAOLUKORRA LAHENDAMISE PLAAN

| ETTEVÕTTE HÄDAOLUKORRA LAHENDAMISE PLAAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hädaolukorra lahendamise plaani KOOSTAJA: Martin Sikk ohutuse- ja keskkonnajuht Tel: 33 42536 GSM: 5134330 e-mail: martin.sikk@vkg.ee |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KOOSTAMISE KUUPÄEV: 21. veebruar 2025 a. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KÄITAJA NIMI |  | VKG OIL AS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JURIIDILINE AADRESS |  | Järveküla tee 14, Kohtla-Järve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REGISTREERIMISKOOD |  | 1 | 0 | 5 |  | 2 | 8 | 7 | 6 | 5 |  |  |  |
| TELEFON | +372 334 2727 |  |  |  | E-POST |  |  | vkgoil@vkg.ee |  |  |  |  |  |
| KODULEHT | www.vkg.ee |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| KÄITISE NIMI | VKG OIL AS |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| OHTLIKKUSE KATEGOORIA | A |  |  |
| KÄITISE AADRESS | Keemia väikekoht 1, Kohtla-Järve |  |  |
| KÄITISE TEGEVUS | Energiakandjate tootmine - Muude kütuste, sealhulgas põlevkivi utmine käitistes, mille nimisoojusvõimsus on vähemalt 20 MW; Keemiatoodete tootmine |  |  |
| TELEFON | +372 334 2727 | E-POST | vkgoil@vkg.ee |

| PÄÄSTETÖÖDE KOORDINEERIMISE EEST VASTUTAV ISIK | Iga seadme vanemoperaator/ vahetuse vanem |
| --- | --- |
| ASENDAJA | Iga seadme juhataja (vt. peatükk 4) |
| SIDEPIDAMISE EEST VASTUTAV ISIK | Martin Sikk Ohutuse- ja keskkonnajuht Tel: 33 42536, GSM: 5134330, e-mail: martin.sikk@vkg.ee |
| ASENDAJA | Raivo Vasnu Juhatuse liige GSM: 56934995, e-mail: raivo.vasnu@vkg.ee |

Kinnitame, et hädaolukorra lahendamise plaan on koostatud ohutusaruande ja selles sisalduva riskianalüüsi põhjal (määrus nr 18 § 5 lõige 2) ning plaani koostamisse on kaasatud ettevõtte personal ja alltöövõtjad (määrus nr 18 § 5 lõige 4).

SISUKORD

1.	ETTEVÕTTE JA SELLE ÜMBRUSE KIRJELDUS	4

2.	OHUALA	6

3.	VÕIMALIKUD HÄDAOLUKORRAD, NENDE TAGAJÄRJED JA JUHISED KÄITUMISEKS	7

4.	VASTUTAVAD ISIKUD JA KONTAKTTELEFONID	21

5.	HÄDAOLUKORRA LIKVIDEERIMISEL OSALEVATE ISIKUTE KOHUSTUSED JA NENDE KOOSTÖÖ KORRALDUS	22

6.	VKG OIL AS PERSONALI ESMASTE TEGEVUSTE PLAAN HÄDAOLUKORRA TEKKIMISE KORRAL	23

7.	HÄDAOLUKORRAKS VALMISOLEK JA KOOLITAMINE	23

8.	VÄLJASPOOL KÄITIST TOIMUVATE PÄÄSTETÖÖDE ABISTAMINE	24

9.	ÕNNETUSTEST TEAVITAMISE KORD	24

10.	OHTLIKUD KEMIKAALID	25

# ETTEVÕTTE JA SELLE ÜMBRUSE KIRJELDUS

VKG Oil AS on pikaajaliste traditsioonidega keemiatööstusettevõte, mille põhitegevusalaks on põlevkivi termiline töötlemine ja alltegevusvaldkondadeks põlevkiviõli tootmine (sh muud põlevkivitooted), põlevkivikemikaalide ning koksi ja bituumeni tootmine. Töötajate arv ettevõttes koos administratsiooniga on 621 inimest.

VKG Oil AS on kontserni Viru Keemia Grupp AS tütarettevõte, asukohaga Viru Keemia Grupp AS-i territooriumil Ida-Virumaal, Kohtla-Järve linna edelaosas.

Viru Keemia Grupp AS territoorium asub aadressil Keemia väikekoht 1, Kohtla-Järve

GPS koordinaadid:

59o 23´ 23,67´´  PL

27o 14´ 39,42´´  IP

Ettevõtte geograafilised koordinaadid L-Est süsteemis: X = 6587894, Y = 684247.

Vahetu lähiümbrus:

VKG territoorium on ümbritsetud kirde-, ida- ja lõunasuunal teiste tootmis-, äri- ja transpordimaadega, lääne- ja loodesuunal asuvad jäätmehoidla maad (vt. Lisa 1).

VKG Oil AS kõrval tegutseb samal tootmisterritooriumil naftakeemiatööstuse ettevõte AS VNK. VKG tütarettevõtetest asuvad tootmisterritooriumil veel VKG Energia OÜ Põhja SEJ ja VKG Logistika OÜ.

Teised lähiümbruse olulisemad tööstus- ja keemiaettevõtted on Eastman Specialties OÜ (~1–1,2 km põhjasuunal) ja Järve Biopuhastus OÜ (~0,8 km põhjasuunal). Väiksematest käitistest on lähiümbruses veel AXIS Tech Estonia OÜ, Portlif Grupp AS, Vesboard OÜ, OÜ Kivirand ja TNC Components.

Kohtla-Järve linna Järve linnaosa, Vanalinn ja Käva asum jäävad ettevõtte heiteallikatest 1–1,5 km kaugusele. Järve linnaosa asend piirkonna ettevõtete ja valitsevate tuulte suhtes on ebasoodne. Aasta lõikes valitsevad lõuna- ja edelatuuled (kokku 40%), läänetuult esineb ~11% ja põhjatuult 9%.

Lähimateks teisteks asustatud punktideks VKG territooriumi piirist on lõuna suunal Kohtla-Järve (1,2 km), Kohtla-Nõmme (2 km) ja Roodu küla (1,2 km), põhja suunal asuvad Kolga ning Saka küla (2,5 km). Lähimad üksikmajapidamised paiknevad lõuna suunal Vahtsepa kraavi vasakul kaldal 1,2 km kaugusel ja põhja suunal 2,1 km kaugusel.

Territooriumist läänesuunda jäävad poolkoksi ladestusala (jäätmehoidla maa) ning VKG poolkoksiprügila.

Käesoleva hädaolukorra lahendamise plaani juurde kuuluvad järgmised lisad:

- Lisa 1 VKG OIL AS lähiümbrus ja allüksuste asukohad tootmisterritooriumil;

- Lisa 2 VKG territooriumil paiknevate tuletõrjehüdrantid skeem.

  - VKG OIL AS struktuur

- „Kiviter“ tootmine:

Põlevkivi töötlemise tsehh koosneb 3-st seadmest: GGJ-4 ja GGJ-3 seade, GGJ-5  ja 1000t gaasigeneraatori seade (gaasigeneraatorjaamad), Raske ja kerge-keskõlide ettevalmistuse ning õliärastuse seade (RKÕES).

Keemiatsehh koosneb 4-st seadmest: Generaatorõlide destilleerimise seade (GDS), Põlevkiviõlide seade (PÕS), Elektroodkoksi seade (hetkel konserveeritud) ning Defenoleerimise seade ja vaikude sünteesi seade (vaikude sünteesi seade hetkel konserveeritud).

Heitvee puhastuse ja neutraliseerimise tsehh (HPNT) koosneb kahest osakonnast: veepuhastuse ja neutraliseerimise osakonnast ja ringlusvee osakonnast.

- „Petroter“ tootmine:

Petroter I,II tsehh koosneb kahest analoogsest seadmest, millest igaüks omakorda koosneb kahest osakonnast: põlevkivi ümbertöötlemise osakond ja kondensatsiooniosakond.

Petroter III tsehh koosneb kahest osakonnast: põlevkivi ümbertöötlemise osakond ja kondensatsiooniosakond.

Petroter tsehhide tehnoloogilise varustamise jaoskond (PTTVJ)

- Elektriseadmete remondi- ja ekspluatatsiooni jaoskond

- Kontrollmõõteriistade- ja automaatika jaoskond

- Keemialaboratoorium

- Tehnika ja remondi jaoskond

- Administratsioon

  - VKG OIL AS allüksuste asukoha aadressid ja koordinaadid

| 1 | Administratsiooni hoone | Keemia väikekoht,1j BL: 59°23′20.460″, 27°14′36.398″ |
| --- | --- | --- |
| 2 | GGJ-5 seadme põlevkivi vastuvõtu ladu | Keemia väikekoht, 2j BL: 59°23′29.873″, 27°14′27.860″ |
| 3 | GGJ-3 seade | Keemia väikekoht, 3j BL: 59°23′29.359″, 27°14′32.999″ |
| 4 | GGJ-4 seade | Keemia väikekoht, 4j BL: 59°23′23.591″, 27°14′14.490″ |
| 5 | GGJ-5 seade | Keemia väikekoht, 5j BL: 59°23′22.642″, 27°14′29.281″ |
| 6 | GGJ-5 seadme põlevkivi sõelumistorn | Keemia väikekoht,6j BL: 59°23′24.986″, 27°14′24.207″ |
| 7 | RKÕES | Keemia väikekoht, 7j BL: 59°23′22.230″, 27°14′3.367″ |
| 8 | Generaatorõlide destillatsiooni seade (GDS) | Keemia väikekoht, 7j BL: 59°23′17.954″, 27°13′58.658″ |
| 9 | Defenoleerimise seade | Keemia väikekoht, 8j BL: 59°23′12.546″, 27°14′3.705″ |
| 10 | Defenoleerimise seadme ladu | Keemia väikekoht, 9j BL: 59°23′9.346″, 27°14′5.353″ |
| 11 | Elektroodkoksi seade | Keemia väikekoht, 10j BL: 59°23′10.658″, 27°13′43.475″ |
| 12 | Põlevkiviõlide seade (PÕS) | Keemia väikekoht, 10j BL: 59°23′2.936″, 27°13′41.755″ |
| 13 | PTTVJ põlevkivi vastuvõtu osakond | Keemia väikekoht, 11j BL: 59°23′15.533″, 27°14′10.707″ |
| 14 | Petroter I,II tsehh | Keemia väikekoht, 12j BL: 59°23′11.632″, 27°14′19.628″ |
| 15 | Petroter III tsehh | Keemia väikekoht, 1s BL: 59°23′18.100″, 27°14′25.103″ |
| 16 | Defenoleerimise seadme sünteesi seadme laod | Keemia väikekoht, 2f BL: 59°22′55.503″, 27°13′34.691″ |
| 17 | Sünteesvaikude seade | Keemia väikekoht, 3f BL: 59°22′53.199″, 27°13′33.297″ |
| 18 | Heitvete puhastuse ja neutraliseerimise tsehh | Keemia väikekoht,11h BL: 59°23′31.794″, 27°14′5.990″ |
| 19 | Heitvete puhastuse ja neutraliseerimise tsehhi ringlusveesõlm | Keemia väikekoht,9h BL: 59°23′18.336″, 27°14′16.826″ |

# OHUALA

Ohuala ei välju ettevõtte territooriumilt. Ettevõtte seadmed on territooriumil hajutatud ja iga seadme õnnetuse tagajärjel moodustunud ohuala ei kattu teiste seadmete ohualadega (välja arvatud autotsisterni BLEVE plahvatus Põlevkiviõlide seadmel). VKG Oil AS ei ole ohtlik teistele lähiümbruse ettevõtetele ja kohalikele elamurajoonidele, kuna kõige ohtlikumate õnnetuste ohualad ei välju ettevõtte territooriumi piirest.

Vastavalt VKG Oil AS riskianalüüsi arvutustele on kõige suurema ohualaga Põlevkiviõlide seadmel põlevkivibensiini vedava autotsisterni plahvatus (BLEVE), mille ohuala ei välju ettevõtte piiridest, kuid mille ohuala võib hõlmata ettevõtte teisi allüksusi - elektroodkoksi seade (hetkel konserveeritud) ja vaikude sünteesi seade (hetkel konserveeritud).

Joonis 1. Ohuala põlevkivibensiini vedava autotsisterni plahvatuse (BLEVE) esinemisel Põlevkiviõlide seadmel - punane ala (soojusvoo tugevus 25 kW/m2) ulatus on 198 meetrit; oranž ala (soojusvoo tugevus 10 kW/m2) ulatus on 322 meetrit; kollase ala (soojusvoo tugevus 8 kW/m2) ulatus on 360 meetrit.

Põlevkivibensiini vedava autotsisterni plahvatuse (BLEVE) korral - arvutuslik maksimaalne plahvatuse tõttu moodustunud tulepalli diameeter on 136 meetrit ning arvutuslik maksimaalne ohuala raadius 360 meetrit.

Võimalik maksimaalne inimeste arv ohualas:

- punases alas 26 inimest;

- kollases alas 140 inimest

# VÕIMALIKUD HÄDAOLUKORRAD, NENDE TAGAJÄRJED JA JUHISED KÄITUMISEKS

Võimalikud hädaolukorrad:

- Seadmete purunemine ülerõhu tõttu. Tekib produkti laialivalgumine, tulekahju ja plahvatuse oht.

- Torude leke eriti suures koguses. Produkti laialivalgumine, tulekahju oht.

- Ülelaadimine. Produkti laialivalgumine.

- Tsisterni süttimine. Tulekahju, plahvatuse oht.

- Mahuti leke. Produkti laialivalgumine, tulekahju oht.

- Elektrienergia katkestus, tootmise avariikorras seiskamine.

Hädaolukordade võimalikud tagajärjed:

- Kõikide olukordade võimalikeks esmatagajärgedeks on:

- toodangu kaod

- maapinna saastatus

- keskkonnareostus

- seadmete kahjustus

- võimalikud ka: inimeste tervisekahjustused, traumad; hukkunud.

Töötajate ja alltöövõtjate ning külaliste teavitamine hädaolukorrast toimub häälkäskluse, raadioside ja telefoni teel. Juhised tegutsemiseks töötajatele on kajastatud käesoleva dokumendi alapeatükis 3.1. Juhised alltöövõtjatele ja külalistele on kajastatud VKG Oil AS Ohutusinfo lehel, mis on kättesaadav ettevõtte kodulehel https://www.vkg.ee/tookeskkond/.

Linnaelanike teavitamine hädaolukorrast, mis võib ohustada elanike elu ja tervist toimub telefoni teel läbi Kohtla-Järve Linnavalitsuse valmisoleku peaspetsialisti – Joosep Mägi, mob. 58845521. Valmisoleku spetsialisti teavitab VKG kontserni ohutusjuht või VKG OIL ohutuse- ja keskkonnajuht. Elanikkonna teavitamise sotsiaalmeedia ja muude kanalite kaudu teostab Kohtla-Järve Linnavalitsus.

Käitumisjuhised õnnetuse korral:

- Teavitada allüksuse töötajat.

- Teavitada koheselt häirekeskust ning evakueerida ohualast kõik töötajad

- Operatiivpersonalil tegutseda vastavalt allüksuse Hädaolukorra lahendamise plaanile.

- Väljas viibides liikuda ohualast eemale risti tuule suunaga.

- Siseruumides viibides sulgeda aknad ja uksed, samuti ventilatsioon ja tuulutusavad, takistamaks mürgise suitsu sissepääsu.

- Autos viibides sulge aknad ja uksed, lülita välja ventilatsioon.

Olemasolevad ressursid:

Hädaolukorra likvideerimiseks on järgmised vahendid:

- kogu territoorium kaetud tuletõrjeveevarustusega ja hüdrantidega;

- seadmetel tuletõrje siseveevarustus kraanide ja kustutusvoolikutega;

- mobiilne vahutreiler ISKADA-4R-2500 (3000), mis asub Põlevkiviõlide seadmel;

- lafetiseadmed;

- poolautomaatne kustutussüsteem mahutiparkides;

- paiksed kustutussüsteemid seadmetel;

- tulekustutusliiva kastid;

- tulekustutid;

- võimalus VKG Logistikast kaasata frontaallaadureid koristustöödeks.

Täpsem kirjeldus esitatud iga seadme kohta eraldi vastavate seadmete Hädaolukorra lahendamise plaanides

  - Operatiivplaanid

| Võimalik suurõnnetus | Tagajärjed | Kaitsevahendite ja ressursside arvestus | Tegevusjuhised | Vastutavad isikud ja nende ülesanded |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Gaasigeneraatori-jaamades Gaasi väljapurse gaasigeneraatorite vesilukkudest. | 1.Gaasitatuse oht 2.Tulekahju oht | 1. Väline tulekustutuse veetorustik hüdrantidega 2. Siseveetorustik voolikute ühenduskraanidega 3. Süsihappegaaskustutid SHK-7 ja pulberkustutid ABC Pulber-6 4. Võimalus tuua kohale vahutreiler Põlevkiviõlide seadmelt 5. Avariikapp gaasikaitsevahenditega ja avarii likvideerimise vahenditega | 1. Teatada avariist vahetuse vanemoperaatorile. Teavitada häirekeskust telefonil 112. 2. Anda juhtimispuldi operaatorile ülesanne teavitada seadme personali. 3.Teatada avariist Viru Keemia Grupp AS sisevalve osakonda telefonil 2202 või 5254900. 4. Inimeste evakueerimine ohtlikust tsoonist. Kõik teenindavate organisatsioonide ja alltöövõtjate töötajad peavad lõpetama töö ja lahkuma seadmelt. 5. Kontrollida kas on kannatanuid ja vajaduse korral anda kannatanutele esmaabi. 6. Piirata ohtlik ala. Minna vastu päästekomandole. 7. Teostada seadme avariiseiskamine. | Vahetuse vanemoperaator algatab tegutsemise ja annab olukorra lahendamise juhtimise üle vastavalt kohale jõudnud kõrgematele juhtidele. Viru Keemia Grupp AS sisevalve osakond teavitab ettevõtte juhatust ja kriisikomisjoni liikmeid. * Esitatud peatükis 5. |
| Raske ja kergekeskõlide ettevalmistuse ning õliärastuse seade Põlevkiviõlide mahuti ülejooks | 1.Gaasitatuse oht 2. Õlireostus seadme territooriumil 3. Tulekahju oht | 1. Väline tulekustutuse veetorustik hüdrandiga 2.Süsihappegaaskustutid ja pulberkustutid ABC 3.Avariikapp gaasikaitsevahenditega ja avarii likvideerimise vahenditega 4. Võimalus tuua kohale vahutreiler Põlevkiviõlide seadmelt | 1. Teatada avariist vahetuse vanemoperaatorile. Teavitada häirekeskust telefonil 112. 2. Anda juhtimispuldi operaatorile ülesanne teavitada seadme personali. 3.Teatada avariist Viru Keemia Grupp AS sisevalve osakonda telefonil 2202 või 5254900. 4. Inimeste evakueerimine ohtlikust tsoonist. Kõik teenindavate organisatsioonide ja alltöövõtjate töötajad peavad lõpetama töö ja lahkuma seadmelt. 5. Kontrollida kas on kannatanuid ja vajaduse korral anda kannatanutele esmaabi. 6. Piirata ohtlik ala. Minna vastu päästekomandole. 7. Teostada seadme avariiseiskamine. | Vahetuse vanemoperaator algatab tegutsemise ja annab olukorra lahendamise juhtimise üle vastavalt kohale jõudnud kõrgematele juhtidele. Viru Keemia Grupp AS sisevalve osakond teavitab ettevõtte juhatust ja kriisikomisjoni liikmeid. * Esitatud peatükis 5. |
| Generaatoriõlide destilleerimise seade Ahjust П-3 kolonni К-2 või Reboilerist kolonni К-1 suunduva torujuhtme leke | 1.Gaasitatuse oht 2. Tulekahju oht | 1. Väline tulekustutuse veetorustik hüdrandiga 2.Süsihappegaaskustutid ja pulberkustutid ABC 3.Avariikapp gaasikaitsevahenditega ja avarii likvideerimise vahenditega 4. Võimalus tuua kohale vahutreiler Põlevkiviõlide seadmelt 5. Aurukustutussüsteem | 1. Teatada avariist vahetuse vanemoperaatorile. Teavitada häirekeskust telefonil 112. 2. Anda juhtimispuldi operaatorile ülesanne teavitada seadme personali. 3.Teatada avariist Viru Keemia Grupp AS sisevalve osakonda telefonil 2202 või 5254900. 4. Inimeste evakueerimine ohtlikust tsoonist. Kõik teenindavate organisatsioonide ja alltöövõtjate töötajad peavad lõpetama töö ja lahkuma seadmelt. 5. Kontrollida kas on kannatanuid ja vajaduse korral anda kannatanutele esmaabi. 6. Piirata ohtlik ala. Minna vastu päästekomandole. 7. Teostada seadme avariiseiskamine. | Vahetuse vanemoperaator algatab tegutsemise ja annab olukorra lahendamise juhtimise üle vastavalt kohale jõudnud kõrgematele juhtidele. Viru Keemia Grupp AS sisevalve osakond teavitab ettevõtte juhatust ja kriisikomisjoni liikmeid. * Esitatud peatükis 5. |
| Generaatoriõlide destilleerimise seade Produkti mahuti või kolonni K-1, 2, 4 leke | 1. Keskkonna reostamine; 2. Tulekahju oht | 1. Väline tulekustutuse veetorustik hüdrandiga 2.Süsihappegaaskustutid ja pulberkustutid ABC 3.Avariikapp gaasikaitsevahenditega ja avarii likvideerimise vahenditega 4. Võimalus tuua kohale vahutreiler Põlevkiviõlide seadmelt 5. Aurukustutussüsteem | 1. Teatada avariist vahetuse vanemoperaatorile. Teavitada häirekeskust telefonil 112. 2. Anda juhtimispuldi operaatorile ülesanne teavitada seadme personali. 3.Teatada avariist Viru Keemia Grupp AS sisevalve osakonda telefonil 2202 või 5254900. 4. Inimeste evakueerimine ohtlikust tsoonist. Kõik teenindavate organisatsioonide ja alltöövõtjate töötajad peavad lõpetama töö ja lahkuma seadmelt. 5. Kontrollida kas on kannatanuid ja vajaduse korral anda kannatanutele esmaabi. 6. Piirata ohtlik ala. Minna vastu päästekomandole. 7. Teostada seadme avariiseiskamine. | Vahetuse vanemoperaator algatab tegutsemise ja annab olukorra lahendamise juhtimise üle vastavalt kohale jõudnud kõrgematele juhtidele. Viru Keemia Grupp AS sisevalve osakond teavitab ettevõtte juhatust ja kriisikomisjoni liikmeid. * Esitatud peatükis 5. |
| Defenoleerimise seade Lahusti torustiku leke defenoleerimise osakonna pumplas, maagaasi leke soojuskandja soojendusploki hoones, mahuti ülejooks | 1.Gaasitatuse oht 2. Tulekahju oht 3. Plahvatusoht | 1. Väline tulekustutuse veetorustik hüdrandiga 2.Süsihappegaaskustutid ja pulberkustutid ABC 3.Avariikapp gaasikaitsevahenditega ja avarii likvideerimise vahenditega 4. Võimalus tuua kohale vahutreiler Põlevkiviõlide seadmelt 5. Aurukustutussüsteem | 1. Teatada avariist vahetuse vanemoperaatorile. Teavitada häirekeskust telefonil 112. 2. Anda juhtimispuldi operaatorile ülesanne teavitada seadme personali. 3.Teatada avariist Viru Keemia Grupp AS sisevalve osakonda telefonil 2202 või 5254900. 4. Inimeste evakueerimine ohtlikust tsoonist. Kõik teenindavate organisatsioonide ja alltöövõtjate töötajad peavad lõpetama töö ja lahkuma seadmelt. 5. Kontrollida kas on kannatanuid ja vajaduse korral anda kannatanutele esmaabi. 6. Piirata ohtlik ala. Minna vastu päästekomandole. 7. Teostada seadme avariiseiskamine. | Vahetuse vanemoperaator algatab tegutsemise ja annab olukorra lahendamise juhtimise üle vastavalt kohale jõudnud kõrgematele juhtidele. Viru Keemia Grupp AS sisevalve osakond teavitab ettevõtte juhatust ja kriisikomisjoni liikmeid. * Esitatud peatükis 5. |
| Elektroodkoksi seade (konserveeritud) Koksikuubi põhja leke läbipõlemise tõttu | 1.Gaasitatuse oht 2. Tulekahju oht | 1. Väline tulekustutuse veetorustik hüdrandiga 2.Süsihappegaaskustutid ja pulberkustutid ABC 3.Avariikapp gaasikaitsevahenditega ja avarii likvideerimise vahenditega 4. Võimalus tuua kohale vahutreiler Põlevkiviõlide seadmelt | 1. Teatada avariist vahetuse vanemoperaatorile. Teavitada häirekeskust telefonil 112. 2. Anda juhtimispuldi operaatorile ülesanne teavitada seadme personali. 3.Teatada avariist Viru Keemia Grupp AS sisevalve osakonda telefonil 2202 või 5254900. 4. Inimeste evakueerimine ohtlikust tsoonist. Kõik teenindavate organisatsioonide ja alltöövõtjate töötajad peavad lõpetama töö ja lahkuma seadmelt. 5. Kontrollida kas on kannatanuid ja vajaduse korral anda kannatanutele esmaabi. 6. Piirata ohtlik ala. Minna vastu päästekomandole. 7. Teostada seadme avariiseiskamine. | Vahetuse vanemoperaator algatab tegutsemise ja annab olukorra lahendamise juhtimise üle vastavalt kohale jõudnud kõrgematele juhtidele. Viru Keemia Grupp AS sisevalve osakond teavitab ettevõtte juhatust ja kriisikomisjoni liikmeid. * Esitatud peatükis 5. |
| Elektroodkoksi seade (konserveeritud) Torustike ja tehnoloogiliste aparaatide hermeetilisuse kadu | 1. Keskkonna reostamise oht 2. Tulekahju oht | 1. Väline tulekustutuse veetorustik hüdrandiga 2.Süsihappegaaskustutid ja pulberkustutid ABC 3.Avariikapp gaasikaitsevahenditega ja avarii likvideerimise vahenditega 4. Võimalus tuua kohale vahutreiler Põlevkiviõlide seadmelt | 1. Teatada avariist vahetuse vanemoperaatorile. Teavitada häirekeskust telefonil 112. 2. Anda juhtimispuldi operaatorile ülesanne teavitada seadme personali. 3.Teatada avariist Viru Keemia Grupp AS sisevalve osakonda telefonil 2202 või 5254900. 4. Inimeste evakueerimine ohtlikust tsoonist. Kõik teenindavate organisatsioonide ja alltöövõtjate töötajad peavad lõpetama töö ja lahkuma seadmelt. 5. Kontrollida kas on kannatanuid ja vajaduse korral anda kannatanutele esmaabi. 6. Piirata ohtlik ala. Minna vastu päästekomandole. 7. Teostada seadme avariiseiskamine. | Vahetuse vanemoperaator algatab tegutsemise ja annab olukorra lahendamise juhtimise üle vastavalt kohale jõudnud kõrgematele juhtidele. Viru Keemia Grupp AS sisevalve osakond teavitab ettevõtte juhatust ja kriisikomisjoni liikmeid. * Esitatud peatükis 5. |
| Põlevkiviõlide seade Produkti mahuti leke või ülejooks | 1.Gaasitatuse oht 2. Tulekahju oht 3. Keskkonna reostamise oht | 1. Väline tulekustutuse veetorustik hüdrandiga 2.Süsihappegaaskustutid ja pulberkustutid ABC 3.Avariikapp gaasikaitsevahenditega ja avarii likvideerimise vahenditega 4. Poolautomaatne kustutussüsteem mahutiparkides 5. Paikne kustutussüsteem valmisprodukti pumplas ja raudteetsisternide laadimisestakaadidel 6. Mobiilne vahutreiler ISKADA-4R-2500(3000) | 1. Teatada avariist vahetuse vanemoperaatorile. Teavitada häirekeskust telefonil 112. 2. Anda juhtimispuldi operaatorile ülesanne teavitada seadme personali. 3.Teatada avariist Viru Keemia Grupp AS sisevalve osakonda telefonil 2202 või 5254900. 4. Inimeste evakueerimine ohtlikust tsoonist. Kõik teenindavate organisatsioonide ja alltöövõtjate töötajad peavad lõpetama töö ja lahkuma seadmelt. 5. Kontrollida kas on kannatanuid ja vajaduse korral anda kannatanutele esmaabi. 6. Piirata ohtlik ala. Minna vastu päästekomandole. 7. Teostada seadme avariiseiskamine 8. Sulgeda tööstusliku kanalisatsiooni siibrid 9. Teostada väljavalgunud produkti ärapumpamine mahutipargi territooriumilt. | Vahetuse vanemoperaator algatab tegutsemise ja annab olukorra lahendamise juhtimise üle vastavalt kohale jõudnud kõrgematele juhtidele. Viru Keemia Grupp AS sisevalve osakond teavitab ettevõtte juhatust ja kriisikomisjoni liikmeid. * Esitatud peatükis 5. |
| Põlevkiviõlide seade Auto- või raudteetsisternide leke laadimise käigus | 1. Keskkonna reostamise oht 2. Tulekahju oht 3. Plahvatusoht | 1. Väline tulekustutuse veetorustik hüdrandiga 2.Süsihappegaaskustutid ja pulberkustutid ABC 3.Avariikapp gaasikaitsevahenditega ja avarii likvideerimise vahenditega 4. Poolautomaatne kustutussüsteem mahutiparkides 5. Paikne kustutussüsteem valmisprodukti pumplas ja raudteetsisternide laadimisestakaadidel 6. Mobiilne vahutreiler ISKADA-4R-2500(3000) | 1. Teatada avariist vahetuse vanemoperaatorile. Teavitada häirekeskust telefonil 112. 2. Anda juhtimispuldi operaatorile ülesanne teavitada seadme personali. 3.Teatada avariist Viru Keemia Grupp AS sisevalve osakonda telefonil 2202 või 5254900. 4. Inimeste evakueerimine ohtlikust tsoonist. Kõik teenindavate organisatsioonide ja alltöövõtjate töötajad peavad lõpetama töö ja lahkuma seadmelt. 5. Kontrollida kas on kannatanuid ja vajaduse korral anda kannatanutele esmaabi. 6. Piirata ohtlik ala. Minna vastu päästekomandole. 7. Teostada seadme avariiseiskamine | Vahetuse vanemoperaator algatab tegutsemise ja annab olukorra lahendamise juhtimise üle vastavalt kohale jõudnud kõrgematele juhtidele. Viru Keemia Grupp AS sisevalve osakond teavitab ettevõtte juhatust ja kriisikomisjoni liikmeid. * Esitatud peatükis 5. |
| Põlevkiviõlide seade Pürofoorsete ladestuste isesüttimine mahutis | 1. Keskkonna reostamise oht 2. Tulekahju oht 3. Plahvatusoht | 1. Väline tulekustutuse veetorustik hüdrandiga 2.Süsihappegaaskustutid ja pulberkustutid ABC 3.Avariikapp gaasikaitsevahenditega ja avarii likvideerimise vahenditega 4. Poolautomaatne kustutussüsteem mahutiparkides 5. Paikne kustutussüsteem valmisprodukti pumplas ja raudteetsisternide laadimisestakaadidel 6. Mobiilne vahutreiler ISKADA-4R-2500(3000) 7. Mahutid ühendatud lämmistiku hingamise süsteemi, vältimaks pürofoorsete ladestuste teket; | 1. Teatada avariist vahetuse vanemoperaatorile. Teavitada häirekeskust telefonil 112. 2. Anda juhtimispuldi operaatorile ülesanne teavitada seadme personali. 3.Teatada avariist Viru Keemia Grupp AS sisevalve osakonda telefonil 2202 või 5254900. 4. Inimeste evakueerimine ohtlikust tsoonist. Kõik teenindavate organisatsioonide ja alltöövõtjate töötajad peavad lõpetama töö ja lahkuma seadmelt. 5. Kontrollida kas on kannatanuid ja vajaduse korral anda kannatanutele esmaabi. 6. Piirata ohtlik ala. Minna vastu päästekomandole. 7. Teostada seadme avariiseiskamine | Vahetuse vanemoperaator algatab tegutsemise ja annab olukorra lahendamise juhtimise üle vastavalt kohale jõudnud kõrgematele juhtidele. Viru Keemia Grupp AS sisevalve osakond teavitab ettevõtte juhatust ja kriisikomisjoni liikmeid. * Esitatud peatükis 5. |
| Vaikude sünteesi seade (konserveeritud) Reaktori leke temperatuuri ja rõhu järsu tõusu tulemusel, mahuti leke | - Tulekahju oht - Plahvatusoht | 1. Väline tulekustutuse veetorustik hüdrandiga 2.Süsihappegaaskustutid ja pulberkustutid ABC 3.Avariikapp gaasikaitsevahenditega ja avarii likvideerimise vahenditega 4. Võimalus tuua kohale vahutreiler Põlevkiviõlide seadmelt 5. Poolautomaatne tulekustutussüsteem 6. Automaatne tulekahjusignalisatsiooni süsteem | 1. Teatada avariist vahetuse vanemoperaatorile. Teavitada häirekeskust telefonil 112. 2. Anda juhtimispuldi operaatorile ülesanne teavitada seadme personali. 3.Teatada avariist Viru Keemia Grupp AS sisevalve osakonda telefonil 2202 või 5254900. 4. Inimeste evakueerimine ohtlikust tsoonist. Kõik teenindavate organisatsioonide ja alltöövõtjate töötajad peavad lõpetama töö ja lahkuma seadmelt. 5. Kontrollida kas on kannatanuid ja vajaduse korral anda kannatanutele esmaabi. 6. Piirata ohtlik ala. Minna vastu päästekomandole. 7. Teostada seadme avariiseiskamine | Vahetuse vanemoperaator algatab tegutsemise ja annab olukorra lahendamise juhtimise üle vastavalt kohale jõudnud kõrgematele juhtidele. Viru Keemia Grupp AS sisevalve osakond teavitab ettevõtte juhatust ja kriisikomisjoni liikmeid. * Esitatud peatükis 5. |
| Petroter tsehhide tehnoloogilise varustamise jaoskond Tulekahju jaoskonna tootmisruumides | - Tulekahju | 1. Väline tulekustutuse veetorustik hüdrantidega 2. Siseveetorustik voolikute ühenduskraanidega 3. Süsihappegaaskustutid ja pulberkustutid ABC 4. Võimalus tuua kohale vahutreiler Põlevkiviõlide seadmelt 5. Avariikapp gaasikaitsevahenditega ja avarii likvideerimise vahenditega | 1. Teatada avariist vahetuse vanemoperaatorile. Teavitada häirekeskust telefonil 112. 2. Anda juhtimispuldi operaatorile ülesanne teavitada seadme personali. 3.Teatada avariist Viru Keemia Grupp AS sisevalve osakonda telefonil 2202 või 5254900. 4. Inimeste evakueerimine ohtlikust tsoonist. Kõik teenindavate organisatsioonide ja alltöövõtjate töötajad peavad lõpetama töö ja lahkuma seadmelt. 5. Kontrollida kas on kannatanuid ja vajaduse korral anda kannatanutele esmaabi. 6. Piirata ohtlik ala. Minna vastu päästekomandole. 7. Teostada seadme avariiseiskamine. | Vahetuse vanemoperaator algatab tegutsemise ja annab olukorra lahendamise juhtimise üle vastavalt kohale jõudnud kõrgematele juhtidele. Viru Keemia Grupp AS sisevalve osakond teavitab ettevõtte juhatust ja kriisikomisjoni liikmeid. * Esitatud peatükis 5. |
| Heitvee puhastuse ja neutraliseerimise tsehh Mahuti leke või ülejooks | - Keskkonna reostamise oht - Tulekahju oht | 1. Väline tulekustutuse veetorustik hüdrandiga 2.Süsihappegaaskustutid ja pulberkustutid ABC 3.Avariikapp gaasikaitsevahenditega ja avarii likvideerimise vahenditega 4. Võimalus tuua kohale vahutreiler Põlevkiviõlide seadmelt | 1. Teatada avariist vahetuse vanemoperaatorile. Teavitada häirekeskust telefonil 112. 2. Anda juhtimispuldi operaatorile ülesanne teavitada seadme personali. 3.Teatada avariist Viru Keemia Grupp AS sisevalve osakonda telefonil 2202 või 5254900. 4. Inimeste evakueerimine ohtlikust tsoonist. Kõik teenindavate organisatsioonide ja alltöövõtjate töötajad peavad lõpetama töö ja lahkuma seadmelt. 5. Kontrollida kas on kannatanuid ja vajaduse korral anda kannatanutele esmaabi. 6. Piirata ohtlik ala. Minna vastu päästekomandole. 7. Teostada seadme avariiseiskamine. | Vahetuse vanemoperaator algatab tegutsemise ja annab olukorra lahendamise juhtimise üle vastavalt kohale jõudnud kõrgematele juhtidele. Viru Keemia Grupp AS sisevalve osakond teavitab ettevõtte juhatust ja kriisikomisjoni liikmeid. * Esitatud peatükis 5. |
| Tsehhid Petroter I, II ja Petroter III Reaktori sisend- ja/või väljundtihendi purunemine, seadmete hermeetilisuse kadu | 1.Gaasitatuse oht 2. Tulekahju oht | 1. Automaatne tulekahjusignalisatsiooni süsteem; 2. Ruumi automaatne gaasikustutussüsteem nr 411; 3. Põlevkivi etteande ja kaabliruumide automaatne drentserkustutussüsteem 4. Peahoone koridoride suitsueemaldussüsteem 5. Sisetulekustutuse veetorustik tuletõrjekraanidega 6. Statsionaarne vahukustutussüsteem kondensatsiooniosakonna jaoks 7. Alajaama ruumide aerosooltulekustutus 8. Aurukustutus – aurutorud rõhul 5 atm peamistesse apparaatidesse 9. Väline tulekustutuse veetorustik hüdrandiga 10. Siseveetorustik voolikute ühenduskraanidega 11. Süsihappegaaskustutid ja pulberkustutid ABC 12. Avariikapp gaasikaitsevahenditega ja avarii likvideerimise vahenditega 13. Lafetiseadmed | 1. Teatada avariist vahetuse juhatajale. Teavitada häirekeskust telefonil 112. 2. Anda juhtimispuldi operaatorile ülesanne teavitada seadme personali. 3.Teatada avariist Viru Keemia Grupp AS sisevalve osakonda telefonil 2202 või 5254900. 4. Inimeste evakueerimine ohtlikust tsoonist. Kõik teenindavate organisatsioonide ja alltöövõtjate töötajad peavad lõpetama töö ja lahkuma seadmelt. 5. Kontrollida kas on kannatanuid ja vajaduse korral anda kannatanutele esmaabi. 6. Piirata ohtlik ala. Minna vastu päästekomandole. 7. Avarii korras peatada tehnoloogilised seadmed; 8. Suunata poolkoksigaas küünlasse põletamiseks; 9. Sulgeda AGS andmine kondensatsiooniosakonda - sulgeda siibrid З-332/ 2Z-332/ 3Z-322; 10. Anda lämmastik aerofontäänpõletisse peale klappi К-25/ 2К-25/ 3K-25 põlevkivitöötluse osakonnast tule- ja plahvatusohtliku segu väljatõrjumiseks; 11. Anda aur reaktorisse mööda tsirkulatsiooniõli liini reaktori pihustisse; 12. Anda aur tolmukambrisse | Vahetuse juhataja algatab tegutsemise ja annab olukorra lahendamise juhtimise üle vastavalt kohale jõudnud kõrgematele juhtidele. Viru Keemia Grupp AS sisevalve osakond teavitab ettevõtte juhatust ja kriisikomisjoni liikmeid. * Esitatud peatükis 5. |
| Tsehhid Petroter I, II ja Petroter III Radioisotoopse mõõteriista rike/ kahjustumine | - Kiirgusoht - Tervisekahjustus | 1. Dosimeetriline kontroll | 1. Teatada avariist vahetuse juhatajale. Teavitada tekkinud kiirgusohust Keskkonnaameti kiirgusosakonda ja Päästeametit telefonil 112. 2. Anda juhtimispuldi operaatorile ülesanne teavitada seadme personali. 3.Teatada avariist Viru Keemia Grupp AS sisevalve osakonda telefonil 2202 või 5254900. 4. Inimeste evakueerimine ohtlikust tsoonist. Kõik teenindavate organisatsioonide ja alltöövõtjate töötajad peavad lõpetama töö ja lahkuma seadmelt. 5. Teavitama juhtunust kiirgusohutuse eest vastutavat isikut, tema puudumise korral asetäitjat, ja allüksuse kiirgusohutuse alast tegevust koordineerivat vastutavat isikut. 6. Kutsuma kohale radioisotoopse mõõteriista teenindamisega seotud spetsialiseeritud organisatsiooni. 7. Spetsialiseerinud organisatsiooni poolt teostada ala dosimeetriline kontroll ning piirata ohtlik ala, milles kiirgusdoos ületab 1,0 μSv/h. 8. Avarii korras peatada tehnoloogilised seadmed; 9. Pärast avariiolukorra likvideerimist on vajalik dosimeetriline kontroll olukorras osalenud inimeste kiirgussaaste tuvastamiseks ja dosimeetriline kontroll radioisotoopse mõõteriista paiknemiskohas. | Vahetuse juhataja algatab tegutsemise ja annab olukorra lahendamise juhtimise üle vastavalt kohale jõudnud kõrgematele juhtidele. Viru Keemia Grupp AS sisevalve osakond teavitab ettevõtte juhatust ja kriisikomisjoni liikmeid. * Esitatud peatükis 5. |

# VASTUTAVAD ISIKUD JA KONTAKTTELEFONID

| Allüksus | Vastutav isik | Amet | Kriisikomisjon | Mobiil-telefon |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VKG Oil AS | Nikolai Petrovitš | Juhatuse liige | Kriisikomisjoni esimees | 508 9612 |
|  | Raivo Vasnu | Juhatuse liige | Kriisikomisjoni liige | 56934995 |
|  | Igor Velmar | Tehnika- ja arendusdirektor | Kriisikomisjoni liige | 517 6856 |
|  | Jelena Buldakova | Kiviter tootmisjuht | Kriisikomisjoni liige | 512 4373 |
|  | Sergei Lvov | Petroter tootmisjuht | Kriisikomisjoni liige | 5663 1497 |
|  | Martin Sikk | Ohutuse- ja keskkonnajuht |  | 5134330 |
|  | Jevgeni Vergin | Töökeskkonnaspetsialist |  | 5694 3931 |
|  | Leonid Predko | Töökeskkonnaspetsialist |  | 56892830 |
|  | Zoja Kolubai | Töökeskkonnaspetsialist |  | 56840618 |
|  | Viru Keemia Grupp AS sisevalve osakond | - |  | 525 4900 |
| Põlevkivi töötlemise tsehh | Konstantin Dõkov | tsehhijuhataja |  | 56604159 |
| GGJ-3,4 seade | Nikita Sedõšev | seadmejuhataja |  | 56203796 |
| GGJ-5 ja 1000 t seade | Jevgeny Averjanov | seadmejuhataja |  | 56874115 |
| Raske- ja kergekeskõlide ettevalmistuse ning õliärastuse seade | Alexandr Fedotov | seadmejuhataja |  | 5694 5818 |
| Keemiatsehh | Dmitri Baradulin | tsehhijuhataja |  | 565 3004 |
| Generaatorõlide destilleerimise seade | Aleksandr Belonin | seadmejuhataja |  | 56642401 |
| Põlevkiviõlide seade | Svetlana Tšitškova | seadmejuhataja |  | 512 4878 |
| Defenoleerimise seade ja vaikude sünteesi seade | Viktor Starostin | seadmejuhataja kohusetäitja |  | 5098342 |
| Petroter I,II tsehh | Dmitry Pershikov | tsehhijuhataja |  | 56861433 |
| Petroter III tsehh | Vasily Pivovarov | tsehhijuhataja |  | 56203748 |
| Petroter tsehhide tehnoloogilise varustamise jaoskond | Igor Khandin | Jaoskonna juhataja |  | 53404089 |
| Heitvete puhastuse ja neutraliseerimise tsehh | Aleksei Drõndin | tsehhijuhataja |  | 56939075 |
| Elektriseadmete remondi- ja ekspluatatsiooni jaoskond | Mikhail Ignatiev | Jaoskonna juhataja |  | 5124696 |
| Kontrollmõõteriistade- ja automaatika jaoskond | Andrei Tkatšenko | Jaoskonna juhataja |  | 5206317 |

# HÄDAOLUKORRA LIKVIDEERIMISEL OSALEVATE ISIKUTE KOHUSTUSED JA NENDE KOOSTÖÖ KORRALDUS

  - Kriisikomisjoni esimehe kohustused

Kriisikomisjoni esimees on vastutav avarii likvideerimise tegevuste juht VKG Oil AS ulatuses:

- saabunud sündmuskohale ja tutvunud olukorraga, teostab üldist juhtimist kriisiolukorra likvideerimisel ja inimeste evakueerimisel;

- annab korraldusi ja juhendeid sidustusseadmete juhtidele;

- teavitab või organiseerib teavituse edestamise Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametisse, Keskkonnaametisse ja kohalikule omavalitsusele.

  - Tsehhijuhataja kohustused (tsehhijuhataja asetäitja)

Tsehhijuhataja on vastutav avarii likvideerimise tegevuste eest tsehhi ulatuses:

- saabunud sündmuskohale ja tutvunud olukorraga, asub täitma meetmeid, mis on sätestatud seadme hädaolukorra lahendamise plaani operatiivosas ning juhib inimeste evakueerimist ning avarii likvideerimist;

- kontrollib kas on välja kutsutud kõik ametiisikud ja päästeteenistus;

- teeb kriisikomisjoni esimehele ettekande olukorrast ja vajadusel palub välja kutsuda lisaabijõudusid;

- pärast olukorra likvideerimist annab korralduse taastustöödeks, remondiks ja tootmise taaskäivituseks.

  - Seadmejuhataja kohustused (seadmejuhataja kohusetäitja)

- tutvunud olukorraga, asub täitma meetmeid, mis on sätestatud seadme hädaolukorra lahendamise plaani operatiivosas ning juhib inimeste evakueerimist ning avarii likvideerimist;

- annab vastavaid korraldusi vanemoperaatorile ja operaatoritele;

- olenevalt olukorrast, juhatab tehnoloogilise protsessi jätkamist või tegutseb kooskõlas hädaolukorra likvideerimise plaaniga;

- vajadusel võtab endale päästjatega kontaktisiku kohustused, pannes selga helkurvesti kirjega „KONTAKTISIK“.

  - Viru Keemia Grupp AS valveteenistuse vahetusülema kohustused

- saanud vanemoperaatorilt (vahetuse vanemalt) teate hädaolukorrast teavitab ametiisikuid vastavalt kehtivale Viru Keemia Grupp AS käskkirjale;

- annab korralduse territooriumi pääsla valvurile tagada vaba sissepääs Päästeteenistuse operatiivsõidukitele;

- märgib territooriumi kaardile marsruudi sündmuskohta jõudmiseks ja annab kaardi Päästeameti autodele ja kiirabi autodele ning võimaluse korral operatiivautodele saate sündmuskohale;

- sulgeb kõrvalistele isikutele sündmuskohale juurdepääsu võimaluse;

- tagab vajadusel liikluse ümberkorraldamise Viru Keemia Grupp AS territooriumil.

  - Vahetuse vanemoperaatori (vahetuse vanema) kohustused

- avariiolukorra tekkimisel on kontaktisikuks päästjatega suhtlemisel;

- valdab kogu infot olukorrast, produktidest ja nende omadustest ning kogustest, inimestest, kes asuvad ohutsoonis ja olemasolevatest päästevahenditest;

- juhatab vahetuse personali hädaolukorra lahendamise plaani järgset tegutsemist;

- kontaktisiku kohustuste üleandmise korral kõrgemale juhile edastab talle kogu info.

  - Kontaktisiku kohustused

- kontaktisik, helkurvestis kirjega „KONTAKTISIK“, hoiab sidet Päästeteenistuse poolse päästetööde juhiga;

- valdab kogu infot olukorrast, produktidest ja nende omadustest ning kogustest, inimestest, kes asuvad ohutsoonis ja olemasolevatest päästevahenditest;

- vajadusel tõsta survet tuletõrje veevarustuse süsteemis võtab ühendust VKG Energia OÜ dispetšeriga telefonil 56928749;

- lisa vahuaine vajaduse korral annab päästekomandole kaasa saatja Põlevkiviõlide seadmelt vahutreileri ISKADA-4R-2500 transportimiseks sündmuskohale.

# VKG OIL AS PERSONALI ESMASTE TEGEVUSTE PLAAN HÄDAOLUKORRA TEKKIMISE KORRAL

Hädaolukorra tekkimise puhul:

Töötaja, kes märkas intsidenti, teatab vastava seadme vanemoperaatorile (vahetuse vanemale). Juhul, kui info edastamisega võib tekkida olulisi ajalisi viivitusi, helistab ise Häirekeskusesse telefonil 112.

- vastava seadme vanemoperaator (vahetuse vanem) fikseerib aja, paneb selga helkurvesti kirjega „KONTAKTISIK“ ja hakkab tegutsema alljärgneva plaani kohaselt:

- annab ülesande juhtimispuldi operaatorile teavitada Viru Keemia Grupp AS sisevalve osakonda telefonil 2202 või 5254900 ja teavitada seadme/tsehhi personali raadioside ja telefoni teel ;

- teavitab hädaolukorrast Häirekeskust telefonil 112;

Teate tekst: VKG Oil AS ... tsehh, ... seade, aadress: Keemia väikekoht ... Kohtla-Järve Lühiülevaade olukorrast: mis juhtus (produkti leke, laialivalgumine, tulekahju, plahvatus), kannatanud, kes edastas teate: nimi, perekonnanimi, ametikoht.

- teavitab seadmejuhatajat hädaolukorrast¤

- saadab inimese päästeteenistuse tugikomandot (vajaduse korral kiirabi operatiivsõidukit) vastu võtma.

- asub juhtima hädaolukorra likvideerimisega ja inimeste evakueerimisega (vajaduse korral) seotud toiminguid vastavalt Hädaolukorra lahendamise plaanile.

- Viru Keemia Grupp AS valveteenistuse vahetusülem, saanud informatsiooni vanemoperaatorilt:

- teavitab ametiisikuid vastavalt kehtivale Viru Keemia Grupp AS käskkirjale;

- annab korralduse territooriumi pääsla valvurile tagada vaba sissepääs operatiivsõidukitele;

- märgib territooriumi kaardile marsruudi sündmuskohta jõudmiseks ja annab kaardi Päästeameti autodele ja kiirabi autodele ning võimaluse korral operatiivautodele saate sündmuskohale;

- sulgeb kõrvalistele isikutele sündmuskohale juurdepääsu võimaluse;

- tagab vajadusel liikluse ümberkorraldamise Viru Keemia Grupp AS territooriumil;

# HÄDAOLUKORRAKS VALMISOLEK JA KOOLITAMINE

Valmidus hädaolukordadeks ja personali koolitus/ õppetreeningute läbiviimise kord on sätestatud integreeritud juhtimissüsteemi protseduuris OILj.JUH/13 „Процедура оперативного управления, готовности к аварийным ситуациям и реагирования на них“.

Töötajate hädaolukorras tegutsemise väljaõpet teostatakse seadmete Hädaolukorra lahendamise plaanide alusel. Õppetreeningute plaaniline läbiviimine vastavalt Hädaolukorra lahendamise plaanis väljatoodud võimalike hädaolukordade likvideerimiseks teostatakse igas allüksuses iga vahetusega 1 kord kvartalis vastavalt töökeskkonnaspetsialisti poolt koostatud graafikule.

Töötajate täiendkoolitusel lähtutakse ettevõtte vajadustest. Koolitus hõlmab ametialase tegevuse täiendkoolitust, tööohutuse ja keskkonnakaitse aspekte, küsimusi tehnilistest ja tehnoloogilistest uuendustest ja muutustest ning teadmisi ettevõtte eesmärkidest, juhtimispõhimõtetest ja seadusandlusest. Perioodiliselt viiakse läbi töötajate teadmiste kontrolli eelnimetatud küsimustes. Iseseisva töö käigus teostatakse töötajate teadmiste värskendamiseks korduvjuhendamist ning väljaõpet/ täiendkoolitusi. Kordusjuhendamine tööohutuse põhinõuetest teostatakse kord 6 kuu jooksul seadme juhataja või tema poolt määratud insener-tehnilise töötaja poolt.

Territooriumile sisenemisel läbivad alltöötajad ja külastajad kord aastas töökeskkonnaspetsialisti poolt korraldatava sissejuhatava juhendamise, mille käigus tutvustatakse peamisi ettevõttes kehtivaid ohutusreegleid (sealhulgas põhinõuded tegutsemisel hädaolukorras).

Alltöövõtjate juhendamine vastavalt teostatavate tööde iseloomust teostatakse allüksuse insener-tehnilise töötaja poolt enne tööde teostamise algust. Juhendamine hõlmab informatsiooni töödega seonduvate ohutegurid ja nendega kaasnevate riskide, kemikaaliohutuse nõuete, keskkonnakaitse nõuete kohta, aga ka juhiseid tegutsemiseks hädaolukorras, ning töökoha ja tööiseloomust oluliste ohutute töövõtete tutvustamist.

Ettevõttes on samuti välja töötatud iga allüksuse kohta infovoldikud (eesti ja vene keeles, vajaduse põhiselt ka inglise keeles) alltöövõtjate ja külaliste juhendamiseks.

Infovoldikus hõlmatud informatsioon:

- peamised töökeskkonna ohutegurid;

- kasutatavad ohtlikud kemikaalid;

- käitumine ohuolukorra või õnnetusjuhtumi korral;

- territooriumil viibimise reeglid;

- keskkonnareostuse ennetamise nõuded;

- energiajuhtimissüsteemi nõuded;

- allüksuse territooriumi kaart koos kogunemiskoha ära näitamisega.

# VÄLJASPOOL KÄITIST TOIMUVATE PÄÄSTETÖÖDE ABISTAMINE

| Võimalik õnnetus väljaspool käitist | Abistamise võimalus ja pakutava abi liik |
| --- | --- |
| Tulekahju AS VNK või mõne teise naaberettevõtte territooriumil | Mobiilne vahutreiler ISKADA-4R-2500(3000) |

# ÕNNETUSTEST TEAVITAMISE KORD

Teavitatavate asutuste kontaktid (telefonid):

TARBIJAKAITSE JA TEHNILISE JÄRELEVALVE AMET –	+372 6672000

info@ttja.ee

KOHTLA-JÄRVE LINNAVALITSUS – 	58845521, 3378500

linnavalitsus@kjlv.ee, joosep.magi@kjlv.ee

PÄÄSTEAMETI IDA PÄÄSTEKESKUS – 	+372 628 2000

ida@rescue.ee

Õnnetusteade edastatakse vanemoperaatori/ vahetuse vanema poolt viivitamatult numbrile 112 edastades peatükis 6 toodud informatsiooni. Samuti esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 30 kalendripäeva jooksul, edastab VKG OIL ohutuse- ja keskkonnajuht Päästeametile, Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile ja Kohtla-Järve Linnavalitsusele järgmise teave:

- õnnetuse asjaolud;

- õnnetuse põhjustamisega seotud ja õnnetuse tagajärjel vabanenud ohtlikud kemikaalid;

- kirjeldus õnnetuse mõjust inimestele, keskkonnale ja varale;

- rakendatud kaitsemeetmed ja tegutsemisjuhised õnnetuse mõju vähendamiseks;

- õnnetuse keskmise ja pikaajalise toime leevendamise meetmed;

- õnnetuse kordumise vältimise meetmed.

# OHTLIKUD KEMIKAALID

| Jrk nr | Ohtliku kemikaali või toote nimetus | MAKSimaalne VÕIMALIK kogus tonnides (*) 2025.a. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Põlevkiviõlid VKG C | 650 |
| 2. | Põlevkiviõlid VKG D | 500 |
| 3. | Põlevkiviõlid VKG D-2 | 12850 |
| 4. | Põlevkivibensiin | 1700 |
| 5. | Põlevkiviõli raske fraktsioon: raske masuut (DGM), destillatsioonijääk (DGM, Petroter), raske koksidestillaat | 650 |
| 6. | Põlevkiviõli keskfraktsioon: kergmasuut (DGM), diislifraktsioon (DGM), keskfraktsioon | 3020 |
| 7. | Põlevkiviõli kerge fraktsioon: besiinifraktsioon, kerge koksidestillaat, puhastatud põlevkiviõli | 2870 |
| 8. | Õlikoksid | 10000 |
| 9. | Põlevkivibituumenid (PB-2, PB-4, PB-5, B-130) | 600 |
| 10. | Summaarsed põlevkivifenoolid | 200 |
| 11. | Honeyol (fraktsioon 270-320ºC) | 44 |
| 12. | Honeyol 80 | 125 |
| 13. | 5-Metüülresortsiin (anhüdriid, monohüdraat) | 1 |
| 14. | 2-Metüülresortsiin | 35 |
| 15. | Rezoli vesilahus (Rezol 60/40) | 21 |
| 16. | Rezol (fraktsioon >270°C) | 188 |
| 17. | Puiduimmutusõli | 600 |
| 18. | Karbamiidformaldehüüdvaigud | 110 |
| 19. | Vedel fenoolformaldehüüdvaik PF-3014 | 90 |
| 20. | Tuhk (põlevkivi termilise töötlemise jääk) | 269 м3 |
| 21. | Peendispersne tuharikas kütus, peendispersne tuharikas kütus (tsentrifuugimine) | 80 |
| 22. | Vaik SF-281 | 120 |
| 23. | Fenoolvesi | 3673 |
| 24. | Generaatorgaas | - |
| 25. | Poolkoksigaas | - |
| 26. | Koksigaas | - |
| 27. | Butüülatsetat/ isobutüülatsetaat | 100 |
| 28. | Formaliin | 40 |
| 29. | Fenool sünteetiline | 75 |
| 30. | Naatriumhüdroksiid | 380 |
| 31. | Ammoniaakvesi | 5 |
| 32. | Sipelghape | 2 |
| 33. | Stüreen | 4 |
| 34. | Resortsiin | 100 |
| 35. | p-Tolueensulfohape | 0,5 |
| 36. | Stabilisaator | 0,1 |
| 37. | Aktivaator | 2 |
| 38. | Kaaliumhüdroksiid | 2 |
| 39. | Tolueen | 25 |
| 40. | Väävelhappe lahus | 6 |
| 41. | Bensoehape | 1 |
| 42. | Soolhape | 4 |
| 43. | Tsirkulatsiooniõli | 267 |
| 44. | NALCO NexGuard® 22325 | 5 m3 |
| 45. | Fomtec AFFF 1% A | 23 |
| 46. | Fomtec MB-20 | 23 |
| 47. | Fomtec AFFF 3% | 23 |
| 48. | Fomtec Enviro USP | 6 |
| 49. | Puhastusvahend (WÜRTH) | 500 l |
| 50. | Maagaas | - |
| 51. | Kerge jääk DF | 65 |
| 52. | Puhastatud fenoolvesi | 400 |
| 53. | Tsinkatsetaat | 2 |
| 54. | Separaatorigaas | - |
| 55. | Alumiiniumsulfaadi lahus | 30 |
| 56. | Power Cleaner DB | 3500 l |
| 57. | HD Puhastusspray | 20 l |
| 58. | Epoksüvaik EPOX β-1 | 4 |
| 59. | Küttegaas | - |
| 60. | 3D TRASAR® 3DT250 | 5 |
| 61. | Lämmastik (külmutatud ja kokkusurutud) | 100 |
| 62. | VESIKLAAS | 300 l |
| 63. | Monoetüleenglükooli vesilahus c≥25% | 4 m3 |
| 64. | Rivolta A.C.S puhastusspray | 250 l |
| 65. | Tp-22S | 1000 l |
| 66. | Addinol Waermetraegeroel XW 15 | 500 l |
| 67. | AO 5-100 | 6 m3 |
| 68. | Grafiitmääre | 0.7 |
| 69. | Õli TAP-15 | 1000 l |
| 70. | Chemix 3800 | 5 m3 |
| 71. | Chemix 7850 | 20 m3 |
| 72. | Chemix 9600 | 10 m3 |
| 73. | Therminol 66 | 3 |
| 74. | ADDINOL Hydraulic Oil HLP 68 | 1000 l |
| 75. | ADDINOL Adhesive Lubricant OG 0 | 0,5 |
| 76. | Teboil pressure 460 | 750 l |

*Ohtliku toote korral märgitakse ohtlikus tootes olevate ohtlike ainete summaarne kogus tonnides

Koostas:

(viseeritud WD-s)

Martin Sikk

VKG OIL AS ohutuse- ja keskkonnajuht