Haldus- ja korrakaitseorgan: Terviseamet, registrikood 70008799, aadress: Paldiski mnt 81, Tallinn 10617

Tel. 7943500, e-post info@terviseamet.ee

OBJEKTI VASTAVUSE KONTROLLAKT

Nr. 9.3-2/26/1497-4

(asja nr. DELTAs)

Kontrolli alus: rahvatervishoiu seadus

hinnangu taotlus (lapsehoiuteenus haridusasutusele 1,5- 3a; planeeritud kohti 10) kell 7:30-18:00

olemasoleva hinnangu muutmine

(taotluse täpsustus)

...............................................................................................................................................................

(muu taotlus)

Taotluse esitaja andmed:

Nimi: Matu Lastekeskus OÜ

Isikukood/registrikood: 11533024

Elukoht/asukoht: Kalevipoja põik 3-89, Lasnamäe linnaosa, 13614 Tallinn

Telefon: 5645 4112			 e-post: info@matulastekeskus.ee

Esindaja: Mattias Kõrge, Matu Lastekeskus OÜ juhatuse liige, 5645 4112, info@matulastekeskus.ee

(esindaja ees- ja perekonnanimi, esindusõiguse alus, telefon, e-post)

Kontrollitakse:

maa-ala, hoone(d), ruumid, ruumide sisustus,2

nõuded ruumide sisekliimale ja korrashoiule1,2

nõuded toitlustamisele3

valgustustiheduse mõõtmistulemused1,2

ventilatsiooni mõõtmistulemused1,2

tehnoseadmete müratasemete mõõtmistulemused4

joogivee analüüsi tulemus5

töötajate tervisetõendid

ruumiplaan

kasutusluba

(muu kontrolliese)

Kontrollitava objekti andmed:

Objekt: Matu Lastekeskus OÜ pakub lapsehoiuteenust kuni 3-aastastele lastele.

Ehitisregistri andmetel on kahekorruseline hoone kasutusel üksikelamuna (11101). Teenust osutatakse hoone mõlemal korrusel.

(kontrollitava ehitise/ruumi nimetus ja kirjeldus)

Objekti aadress: Roosi 14, Nõmme linnaosa, 10922 Tallinn

(ehitise/ruumi aadress)

Ametnik: vaneminspektor Gea Metus, tel 5197 5317, gea.metus@terviseamet.ee

(kontrolli teostanud ametniku ametikoht, ees- ja perekonnanimi, telefon, e-post)

Kontrolli kuupäev/kellaaeg: “ 11 “ märts 2026

kell 11:05 kuni 12:00

Kontrolli juures viibis:

Mattias Kõrge, Matu Lastekeskus OÜ juhatuse liige, 5645 4112, info@matulastekeskus.ee                                                             
                                                             (esindaja või muu isiku, ees- ja perekonnanimi, ametikoht, telefon, e-post)

KONTROLLI RAAMES TUVASTATUD ASJAOLUD:

Maa-ala vastab kehtestatud nõuetele.

jah

ei

Hoone ümbrus on haljastatud, valgustatud, heakorrastatud ja piirdeaiaga piiratud. Mänguala on eraldi piirdeaiaga piiratud ja eakohaste atraktsioonidega sisustatud (kattega liivakast, vedrukiik, pisike mängumaja ja liumägi). Mänguväljakul on muru või multšikate. Maa-ala heakorrastamise töövahendeid ja seadmeid hoiustatakse garaažis.

Maa-alal, vahetult mänguala kõrval on suur rododendron. Määruse 47 § 4 lg 4 alusel ei tohi õppeasutuse maa-ala haljastuses ja ruumides olla mürgiseid taimi.

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Hoone(d) vastab kehtestatud nõuetele.

jah

ei

Ehitisregistri andmetel on kahekorruseline hoone kasutusel üksikelamuna (11101). Teenust osutatakse hoone mõlemal korrusel.

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Valgustus vastab kehtestatud nõuetele.

jah

ei

AKO Elekter AS 20.11.2008 Valgustustiheduse mõõteprotokoll V01-11/08.

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Ventilatsioon vastab kehtestatud nõuetele.

jah

ei

Loomulik ventilatsioon läbi avatavate akende.

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Müratase vastab kehtestatud nõuetele.

jah

ei

Ruumides on loomulik ventilatsioon läbi avatavate akende, sundventilatsioon puudub.

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Joogivesi vastab kehtestatud nõuetele.

jah

ei

Terviseameti Rahvatervise labori 02.03.2026 Joogivee mikrobioloogiline analüüs. Katseprotokoll nr NH2026/V170077M

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Ruumid ja ruumide sisustus vastavad kehtestatud nõuetele.

jah

ei

Ruumide koosseisu kuulub I korrusel tuulekoda üleriiete ja jalanõude hoiustamiseks (4,2 m2), söögituba koos garderoobiosaga (26 m2) mänguruum (35,9 m2), köök (11,1 m2) ja hügieeniruumid: pesuruum/duširuum (3,8 m2) ja tualettruum (1,4 m2).

Hoone II korrusel on 1 magamisruum (20,1 m2), 1 magamis- ja mänguruum (14,95 m2), kabinet (8,15 m2), asjade hoiustamisruum (7,6 m2) ja vannituba wc-ga (4,1 m2). NB! Korrusplaanil on kabinet ja mängu/magamisruum ühe toana märgitud pindalaga 23,1 m2, kuid tegelikult on need 2 eraldi tuba.

Magamisruumi on planeeritud uinakut tegema 9 last ning mängu- ja magamisruumi 1 laps.

Suures magamistoas on kasutusel 3 tk 3-kohalist sahtelvoodit ning  mängu- ja magamisruumis on 1 võrevoodi.

Kõik ruumid on tegevustele vastavalt viimistletud ja sisustatud.

Ruumides on elektripistikud kaetud lapsekindla turvakaitsega.

Hoones on pelletküttel radiaatorid. Hoones on ka kamin, kuid seda ei kasutata (selle ette on diivan pandud). Suvel kuumaga jahutatakse tubasid õhksoojuspumbaga.

I korruse tualettruumis on 1 täiskasvanute WC-pott, 1 kätepesu valamu ja lukustatud koristusvahendite kapp. Nii kätepesuvalamud kui ka tualetipotid on kohandatud lastele sobivale kõrgusele astmelaua ja prill-lauaga. Kasutusel on paberkäterätid. I korrusel on veel duširuum, kus hoiustatakse väikelaste tualetipotte, samas ruumis dušinurgas pestakse ka väikelaste tualetipotte potte. 
II korrusel on vannituba, kus on 1 täiskasvanute wc-pott, 1 kätepesuvalamu, laste tualetipotid  ja vann, mida kasutatakse laste pesemisel.

1 kätepesuvalamu täiskasvanutele asub köögis. Töötajale on tagatud võimalus käte desinfitseerimiseks.

Garderoobis on nagid üleriiete ja vahetusriiete hoiustamiseks ning istumiskohad lastele. Üleriideid kuivatatakse vajadusel duširuumis stangel.

Lapsed söövad söögiruumis. Lastel on kasvule vastav tool ja koht laua taga. Käsi kuivatakse paberrätikutega.

Ruumide aknad on varustatud valgust reguleeriva ohutu kattega, ruloonöörid on lastele kättesaamatusse kohta kõrgele üles tõstetud.

Trepp on turvaväravatega (nii üleval kui ka all) ning lapsed üksi II korrusele ei lähe.

Mänguruumi temperatuur 21,6 ℃.

Hoone II korrusel magamisruumis ja mängu- ja magamisruumis puudub termomeeter. Määruse 47 § 13 lg 9 alusel peab õppeasutuses olema termomeeter laste viibimistsoonis õhutemperatuuri mõõtmiseks.

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Toitlustus vastab kehtestatud nõuetele.

jah

ei

Toit valmistatakse kohapeal. Päevakava kohaselt söövad lapsed hommikusööki kl 7:30-9:00, L kl 12:30-13:00 ja oode kl 15:30-16:00.

Objekti ülevaatusel ei kontrollitud toidu menüüd ja kaloraaži.

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Töötajate tervisetõendid vastavad kehtestatud nõuetele.

jah

ei

Esitati 3 töötaja tervisetõend nakkushaiguste suhtes, mis lubab töötada vastavalt ametikohal.

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Kontrolli raames kasutatud tehnilised vahendid:

Tehnilisi vahendeid ei kasutatud.

(vahendi nimetus, mark, seerianumber)

Märkused/taotlused:

Puuduvad.

Kontrolli raames objekti terviseohutuses puudusi ei tuvastanud.

Kontrolli raames tuvastati objekti terviseohutuses puudused.

Ametnik: Gea Metus                                                         (allkirjastatud digitaalselt)

(nimi, allkiri)

Vabariigi Valitsuse 26.06.2025. a määrus nr 47 „Lastehoiu ja lasteaia õpi- ja kasvukeskkonna nõuded“ (edaspidi määrus 47)

2  Vabariigi Valitsuse 07.07.2025 a. määrus nr 52 „Nõuded statsionaarse õppega üldhariduskooli õppekeskkonnale, terviseriskide ohjamisele ja riskitegurite vähendamisele õppekeskkonnas ning õppe ja kasvatuse korraldamisele“

3 Vabariigi Valitsuse 31. 07.2025. a määrus nr 60 „Nõuded laste toitlustamisele haridusasutuses, sotsiaalteenuse osutamisel ning püsi- ja projektlaagris”

4 sotsiaalministri 12.11.2025 määrus nr 61 „Nõuded müra, sealhulgas ultra- ja infraheli ohutusele elamutes ja ühiskasutusega hoonetes ning helirõhutaseme mõõtmise meetodid“

5sotsiaalministri 24.09.2019 määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded“

6 nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus