Tööde iseloomustus ja tingimused

Töö tehniliseks aluseks on Hetver OÜ poolt koostatud „Kaigre metsakuivenduse rekonstrueerimise projekt“ ja Projekteerimisbüroo Maa ja Vesi AS poolt koostatud „Oede tee rekonstrueerimise projekt“.

Tööde teostamine peab olema vastavuses Maaparandusseadusega ja Ehitusseadustikuga ning kooskõlas maaparandushoiutöödele ja teehoiutöödele esitatavate nõuetega. Ehitustöid tuleb teostada lähtudes Maaparandussüsteemi ehitamise täpsematest nõuetest (Põllumajandusministri 28.03.2019 määrus nr 38), Tee ehitamise kvaliteedinõuetest (Majandus- ja taristuministri 03.08.2015 määrus nr 101) ja Metsatee seisundi kohta esitatavatest nõuetest (Keskkonnaministri 11.06.2015 määrus nr 34) Tööde vastuvõtmisel lähtutakse RMK metsaparanduse ehitus- ja remonttööde vastuvõttu eeskirjast.

Objektiga on võimalik tutvuda: metsataristuspetsialist Kärt Aardam tel: 515 2641; e-post kart.aardam@rmk.ee.

Töövõtja annab Tellijale valmis Töö lõplikult üle hiljemalt 1.09.2026. Ehitusobjekti dokumentide üleandmiseks ja vastuvõtmiseks ning ehitusobjekti kasutuselevõtu dokumentide vormistamiseks on aega kuni 1.11.2026. Hankija soovib hankelepingu sõlmida mõislikul esimesel võimalusel peale hankemenetluses lepingu sõlmimise võimaluse tekkimist ning pakkuja kohustub lepingu allkirjastama koheselt peale hankijalt vastavasisulise ettepaneku saamist.

Töödele on nõutav teostusgarantii kestvusega 2 aastat arvates kasutuselevõtu akti allkirjastamisest tellija poolt. Tööde teostamise ajaks on nõutav pangagarantii 10 % hankelepingu sõlmimise aluseks olnud eduka pakkumuse maksumusest või sama summa deponeerimine tellija pangakontole.

- Hanke tehniline kirjeldus

Kaigre maaparandussüsteemi (211 ha) ja Oede tee (2,8 km) rekonstrueerimine, mis asuvad Saare maakonnas, Saaremaa vallas, Peederga, Pamma, Linnuse, Metsküla, Murika ja Soela külas.

Juurdepääsuteedeks Kaigre maaparandussüsteemi alale on avalikult kasutatav Põiste-Pikasoo tee (4030023)  ja metsatee  Kotekõrve tee (4030555).

Ligipääs Oede teee algusele on tagatud Tabri teelt (nr 4030324), mis on ühendatud kõrvalmaanteedega Metsküla-Meiuste (nr 21128) ja Orissaare-Leisi-Mustjala (nr 21129). Samuti pääseb rekonstrueeritavale teele tee lõpust Meiuste-Pammana teelt (nr 4030203).

Vajalikud raietööd on RMK poolt tegemisel ja saavad tehtud enne ehituslepingu sõlmimist. Tegemata jäänud puude ja põõsaste raie ja kokkuveo teostab ehitaja. Raie käigus tuleb teha raiutavatest puudest etteantud sortimenti, see kokku vedada ja ladustada etteantud kohta. Eramaadega piirnevatel kraavidel on lubatud kraavi välisserval ainult võsa raie.

Edasi tuleb teostada kändude juurimine (2,96 ha). Kännud juuritakse teede puhul kogu teetrassi laiuse ulatuses ja koondatakse hunnikutesse. Võsaga kaetud aladel töödeldakse kraavi nõlva võimalusel freesimise teel või eemaldatakse võsa juurestik sette eemaldamise käigus. Kraavide nõlvadel tuleb kännud tasandada freesimise teel seal, kus sette eemaldamisel ei ole vajalik nõlvade korrigeerimiseks teostada kaevet, seda liivapinnastes olevatel kraavidel. Kändude freesimise puhul ei tohi kändude kõrgus olla üle 10cm. Juuritud kännud ja väljatulnud kivid tuleb paigutada trassi äärde nii, et ei tekiks katkematut valli, vahe tuleb jätta iga 25m tagant. Kraavide kaeve pinnast ja sette võib paigutada ka olemasoleva mulde taha, kuid see peab jääma sellest madalamale. Kraavi teepoolsed perved peavad olema töödeldud tasemel, mis võimaldab mehhaniseeritud hooldust.

Vooluvees liikuva sette kinni pidamiseks ja kande vältimiseks eesvooludesse, teostatakse ehitustöid madalveeperioodil ning eesvooludesse suubuvatele kraavidele rajatakse settebasseinid.

Kokku rajatakse 6 settebasseini ning nende asukohad on kraavidel 102 (SB1), 106 (SB2), 113 (SB3), 127 (SB4), 138-1 (SB5) ja Pikasoo oja (SB6). Settebassein püüab kaevetööde ajal liikuma hakanud pinnase peenema fraktsiooni kinni ning takistavad sette kandumist allavoolu. Settebasseini parameetrid on arvestatud põhimõttel, et settebasseini põhi   ehitatakse 3,0...4,0 m laiune ja sügavus 1,0 m. Settebassein tuleb rajada enne rekonstrueerimise kaevetöödega alustamist. Settebasseinid rajatakse vastavalt AS Maa ja Vesi juhendile tüüpjooniselt 5.3  - tüüp    SB-1.

Sette kinni pidamise ja veelembestele liikidele elupaikade suurendamise eesmärgil rajada 13 leevendusveekogu/kraavilaiendit. Leevendusveekogud on veejuhtme põhja süvendid, mis kaevatakse rekonstrueeritava kraavi põhja, 0,5 m sügavuse süvendina, 10 m pikkuse lõiguna kraavi põhja.   Leevendusveekogu põhja laiuseks on projekteeritud 1 m, üks nõlv kaevatakse nõlvusega 1:3. Leevendusveekogu veesilma pindala on ca 40 m². Leevendusveekogud rajatakse  kraavidele 100, 105, 107, 109, 111, 112, 114, 116, 133, 136, 138 ja 141 (2 tk). Leevendusveekogudena toimivad ka kuivenduskraavid 131, 132, 134, 135, 137, mis jäävad olemasolevasse seisu korda.

Leevendusveekogud tuleb rajada enne käesoleva rekonstrueerimisprojektiga projekteeritud töödega alustamist ja setetest puhastada tööde järgselt (vajadusel ka tööde käigus).

Kaigre objektil teostatakse kraavidel kaevetöid mahus (1,2-2,5 m³/m). Veejuhtmete algsed parameetrid on olnud – keskmine sügavus 0,7...1,6 m, põhja laius  0,3...0,8 m ja nõlvus on käesolevaks ajaks väljakujunenud 1:2). Veejuhtmete ehituse järgseksparameetriteks on -  keskmine sügavus 0,8 ...1,6 m, põhja laius 0,6...0,8 m ja nõlvus 1:2.

Eesvoolukraavi - Pikasoo oja parameetrid on – keskmine sügavus 1,4...1,95 m, põhja laius 0,8 m ja nõlvus   1,75...1:2. Veejuhtmetel on ette nähtud vanade kraavivallide laialiajamine, olemasolevate mullavallide tasandamine.

Mullavalli taha koguneva vee ärajuhtimiseks on reljeefi madalamates kohtades ette nähtud ehitada 36 tk vallialust veeviimarit (vt tüüpjoonis 1.7 vallialune veeviimar VV-300). Kõikide rajatavate veeviimarite täpne asukoht määratakse ehitustööde ajal. Veeviimarid on ette nähtud rajada plasttorust (SN8) ning siseläbimõõduga 300 mm vastavalt kogumikule „Maaparandusrajatiste tüüpjoonised“ (Tallinn, 2019).

Kaigre maaparandussüsteemil rekonstrueeritakse 5 truupi, uuendatakse 1 truup ja ehitatakse 15 uut  truupi. Uuendatav truup T/21 on rahuldavas seisukorras – torud ja otsakud on terved. Truubi torustik puhastatakse settest ja vajadusel risust.

Oede teel on ette nähtud rekonstrueerida 7 olemasolevat truupi ja rajada 2 uut truupi, uuendata 3 truupi ning likvideerida 1 truup. Plasttruubid T5, T6 ja T8 on ette nähtud uuendada, see tähendab settest puhastada ja ehitada uued tüüpotsakud MAO.

Plasttruubitorud Ø40-100 cm peavad vastama ringjäikusele SN8, ISO 9969 ja olema seest siledaseinalised. Uute truupide vähim piki kalle peab olema 1%. Truupide nõutav eluiga peab olema 50a. Truubitorude maksimaalne paigaldusjärgne lubatud deformatsioon on 6%. Truupide paigaldamisel lähtuda maaparandusrajatiste tüüpjoonistest (2013). Truubitorud tuleb paigaldada vähemalt 15 cm liivalusele. Kinniaetav kaevik tuleb toru ümber korralikult 15-30 cm kihtidena tihendada. Truupide ehitamisel minimaalne mineraalse pinnase täitekihi paksus truubitoru peal olema Ø 40-50 cm plasttruubil vähemalt 0,5 m, Ø 60 cm plasttruubil 0,55 m, Ø 80 cm plasttruubil 0,65 m, Ø 100 cm 0,75 m.

Kõikidele 40sm ja 50sm truupidele on ette nähtud ehitada otsakutele kindlustised mattotsakutena tüüpotsakutega: MAO. Truupide mattotsakud, tüüp MAO, tuleb ehitada vastavalt kogumikule „Maaparandusrajatiste tüüpjoonised“ (Tallinn 2013) joonis 3.1-1 kuni 3.1-2. Otsakute rajamiseks truupidele tuleb kasutada nõlvust 1:1,5. Kõikidele 60-100sm truupidele on ette nähtud ehitada otsakutele kindlustised kivikindlustusotsak KOK või MAOK. Otsakute rajamiseks truupidele tuleb kasutada nõlvust 1:1,5 ning järgida vastavaid tüüpjooniseid väljaandest „Maaparandusrajatiste tüüpjoonised“ (Tallinn 2019). KOK tüüpi otsakute ehitamisel tuleb kivikindlustuse alune kraavi nõlv süvistada, et peale kindlustuse ehitamist kindlustus ja nõlv oleksid ühes tasapinnas. KOK otsakute rajamisel ei kasutata geotekstiili kivide all. Otsakute ja nõlvade kindlustamisel võib kasutada hüdrokülvi, kuid see peab olema teostatud 50 päeva enne ehituse lõpptähtaega ja ehituse üle andes peab otsakul/kindlustusel kasvama ühtlane elujõuline haljastus.

Truubi otsakute vastuvõtu ajal peab see olema MP Tüüpjoonistes 2019 nõutud mati ulatuses ühtlaselt haljastatud (haljastuse vabasid kohtasid mis on suuremad kui 0,5m2 ei või olla). Haljastuse kõrgus peab olema rohkem kui 10sm ja ei või olla üle 20sm (vastasel juhul tuleb teostada niitmine). Haljastuse saamiseks Tellija tehnilisi tingimusi ei sea (v.a. plastik ja muud analoogsed lagunematud materjalid on keelatud). Nõuetekohase haljastuse puudumisel tuleb truubi otsak rajada kookosmatiga, 100% kookoskiududest (350 g/m2) ja mille siduselemendiks on jute nöör/võrk. Plastist ja muud analoogsetest lagunematutest materjalidest sidusnöörid/võrgud on keelatud.

Välja kaevatud vanad r/b truubitorud tuleb rekonstrueeritavalt alalt ära vedada ja utiliseerida.

Kaigre maaparandussüsteemi rekonstrueerimisel rajatakse kruuskattega teelt mahasõidukohad tüüp M3. Kaks mahasõidukohta rajatakse teekraavile 138-1 ehitatavatele truupidele ja kaks mahasõidukohta teekraavile 127 ehitatavatele truupidele,  Pöitse-Pikasoo teelt. Üks mahasõit rajatakse Pöitse-Pikasoo teelt metsakvartalile BV002. Mahasõidukohad ehitatakse vastavalt tüüpjoonisele (2019) tüüp M3.

Oede tee (2,8 km) rekonstrueeritav lõik algab ristumisel Tabri teega (nr 4030324), kuhu on ette nähtud rajada teede T-kujuline ristmik R-T ja lõpeb ristumisel Meiuste-Pammana teega (nr 4030203). Oede tee ja Meiuste-Pammana tee ristumiskoha pöörderaadiused on ette nähtud suurendada 15 meetrini ja kõrguslikult tuleb Oede tee viia kokku Meiuste-Pammana teega.

Oede tee on kruuskattega tee, mille sõidetava osa pealt laius on peamiselt ca 4.0m, tee lõpu poole esineb lõike, mille sõidetava osa pealt laius on väiksem, ca 3.4m. Tee asub peamiselt liivapinnasel. Valdavalt on Oede tee ühel pool teekraav. Teekraavide vesi voolab tee esimesel lõigul kraavi number 100. Keskmisel lõigul voolab teekraavide vesi kraavi number 106. Oede tee lõpu osas on teekraavid tupikkraavid, kuid osaliselt voolab nende vesi tee alt läbi truupide T11, T12 ja T13. Oede teel on ette nähtud teekraavide samuti kuivenduskraav number 106 hooldamine, uuendamine ja rekonstrueerimine. Rajatakse uus nõva piketi Pk-24 juurde pikkusega 100m. Veejuhtmed on ette nähtud rajada nõlvustega 1:1.5 ning languga vähemalt 1.0‰.

Oede on ettenähtud rekonstrueerida eraomandis olevatel katastriüksustel pealt laiusega 4.0m ja RMK katastriüksustel 4.5m.

Oede tee on ette nähtud rajada kruuskattega. Tasandatud ja tihendatud teele paigaldada kandva kihi ja olemasoleva pinnase eraldamiseks geotekstiil (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥20 kN/m, 4,0 ja 5,0 m lai, mittekootud). Geotekstiilile ehitada kahekihiline katendikonstruktsioon. Katendikonstruktsiooni alumiseks kandvaks kihiks on  20 cm kruusa, mis tuleb nõuetekohaselt tihendada. Teele kujundatakse sirbikujuline ristprofiil põikkaldega 3.5%. Ülemine kulumiskiht ehitatakse purustatud kruusast 0-32 mm (pos 6) paksusega 10cm.

Oede teele on ette nähtud rajada 13 mahasõidukohta (M3 (11 tk), M5 (2 tk)), 1 teede T-kujulist ristmikku (tüüp R-T) ning 1 möödasõidukoht (tüüp MS). Tee rajatised on ette nähtud rajada tuginedes Põllumajandusministeeriumi trükisele “Maaparandusrajatiste tüüpjoonised” (Tallinn 2013 ja 2019).

Tee ristumiskohtadele paigaldatakse liiklusmärgid nr 221 "Anna teed" komplekt koos eelteavitusmärgiga 221+811 ja liiklusmärk nr 644 "Tee nimetus" (2tk). Avalikult teelt rekonstrueeritavale teele liikumisel paigaldatakse tee algusese liiklusmärk nr 341 "Massipiirang" komplekt koos lisateatetahvliga 891b "Välja arvatud RMK loal".

Ehitusobjektil peab kogu ehituse aja olema tagatud ajakohane ajutine liikluskorraldus vastavalt teostatavatele töödele tuleb paigaldada teedele ajutised liiklusmärgid nr 158 „Teetööd“, nr 331 „Sissesõidu keeld”, nr 552 „Umbtee” ja avalikult kasutatavatel teedel tööde tegemiseks nõutavad liiklusskeemi kohased märgid ning lisaks kõik muud juhtumi põhised vajalikud ajutised liiklusmärgid.

Hankes tehtud muudatused võrreldes projektiga:

Ehituses kasutatakse erinevalt projektis toodud järgmisi erisusi:

- Truubi otsakute vastuvõtu ajal peab see olema MP Tüüpjoonistes 2019 nõutud mati ulatuses ühtlaselt haljastatud (haljastuse vabasid kohtasid mis on suuremad kui 0,5m2 ei või olla). Haljastuse kõrgus peab olema rohkem kui 10sm ja ei või olla üle 20sm (vastasel juhul tuleb teostada niitmine). Haljastuse saamiseks Tellija tehnilisi tingimusi ei sea. Nõuetekohase haljastuse puudumisel tuleb truubi otsak rajada kookosmatiga, 100% kookoskiududest (350 g/m2) ja mille siduselemendiks on jute nöör/võrk. Plastist ja muud analoogsetest lagunematutest materjalidest sidusnöörid/võrgud on keelatud.  Erosioonitõkke matid, mis sisaldavad plastist ja muud analoogsetest lagunematutest materjalidest sidusnöörid/võrgud on keelatud.

- Projektis toodud truubi otsakute ja kivikindlustuste ehitamisel on keelatud geotekstiilide kasutamine kivikindlustuste kivide all.

NB! Ehitaja peab objekti ehituse käigus tagama ehituses kasutatavate juurdepääsu teede nõuetekohase sõidetavuse, vajadusel teid remontima ja teostama tolmutõrjet ning ehituse lõppedes taastama kasutatud teedel ehituse eelse olukorra.

Ehitusobjektile tarnitavad looduslikud ehitusmaterjalid (liiv, kruus, paekivi) võivad pärineda vaid kehtiva kaevandamisloaga kaevandustest. Töövõtja peab esitama hankijale pärast tööde valmimist ja enne objekti üleandmist koos ehitusobjekti dokumentatsiooniga elektrooniliselt töödeldaval vormil aruande, milles näitab ära, millistest kaevandustest ta looduslikke ehitusmaterjale hankis ja millises koguses. Ehitusobjektile tarnitavate looduslike ehitusmaterjalide all ei peeta silmas objektil kohapeal tööde teostamise käigus kaevetööde tulemusel saadavat looduslikku ehitusmaterjali, mida kasutatakse samal objektil kohapeal.