Enefit Power AS

Narva Karjäär

Mõõdistamistööde

SELETUSKIRI

I kv 2025

Teostamise aeg:; I kv 2025.a.. Teostaja:; Ringmajandus. Mäeinseneriteenistus. Markšeideriosakond. Lähtepunktide andmed:; lähtepunktide žurnaalis (raamatus), lisas 1.. 1. Objekti iseloomustavad üldandmed ja geoloogiline iseloomustus... Narva karjääril põlevkivi kaevandatakse maavara kaevandamise lubade alusel:.. KMIN nr; Mäeeraldise nimetus; Pindala, ha; Kehtivusaeg. 073; Narva karjäär; 4255,44; 10.08.2029. 046; Narva põlevkivikarjäär II; 544,15; 15.08.2038. 074; Sirgala karjäär; 11295,67; 3.05.2029.. Enefit Power AS Narva karjäär asub Eesti põlevkivimaardla kirdeosas Ida-Virumaal Narva-Jõesuu linna, Alutaguse ja Toila valdade territooriumil, ulatudes läänes Vasavere mattunud ürgoruni. Põhjast piirneb Narva kaeveväli Mustajõega ning idapiir kulgeb piki Narva jõge. Narva karjäär koosneb Narva kaeveväljast, Sirgala kaeveväljast ja Narva põlevkivikarjäär II kaeveväljast. Narva karjääri kolme kaevevälja pindala on kokku 16095,26 ha. Keskkonnaameti poolt on väljastatud maavara kaevandamise load nr KMIN-073, KMIN-074 ja KMIN-046, mis annavad õiguse põlevkivi kaevandamiseks Eesti põlevkivimaardla Narva, Sirgala ja Narva II kaeveväljal. Narva põlevkivikarjäär II piirneb põhjast, lõunast ja läänest Narva kaeveväljaga. Sirgala kaeveväli jääb Narva kaeveväljast läände ja ulatub Vasavere mattunud ürgoruni. Karjääri sügavus lõunaosas 26 m. Sirgala ja Narva kaeveväljad asuvad vahetult üksteise kõrval, moodustades sisuliselt ühise kaevevälja. Eesti põlevkivimaardla tootsa kihindi moodustavad Kukruse lademe Kiviõli kihistiku alumise osa seitse kukersiidi (alt ülespoole A, A', B, C, D, E, F1) ja kuus lubjakivi vahekihti (A/A', A'/B, B/C, C/D, D/E, E/F1). Enamik põlevkivikihte sisaldab läätsjaid kerogeense lubjakivi mugulaid. Lubjakivikihtide paksus on kuni 0,3 m ning nende kontaktid põlevkivikihtidega on suhteliselt sirged. Orgaanilise aine sisaldus lubjakivikihtides on madal, enamasti alla 5%. Tootsa kihindi üldpaksus on pindalaliselt hästi väljapeetud... Kukersiit kui segakivim koosneb kolmest süngeneetiliselt tekkinud põhikomponendist: orgaanilisest, karbonaatsest ja terrigeensest materjalist... 2. Andmed kasutatud mõõdistusmetoodika, mõõdistusseadmete, andmetöötluse ning tarkvara kohta... Markšeidermõõdistamist, edasist andmetöötlust, graafilise materjali ettevalmistust ja aruandlust koostavad markšeideriosakonna Narva karjääri osa töötajad. Mõõdistamistöödeks karjääri tranšeedes luuakse geodeetiliste punktide baasvõrk. Mõõdistamise läbiviimiseks vajalike koordinaatide ja kõrguste saamiseks kasutatakse kõikides tranšeedes SOKKIA GPS-STRATUS jaama. Välitöödel kogutakse andmed vastuvõtjate ja kontrolleriga. Väliandmed edastatakse arvutiga programmi Spectrum Survey. Kõik lähtejooned määratakse GPS andmete alusel, mis määratakse vaatlusseansi ajal korraga kolme vastuvõtjaga. Koordinaadid esitatakse L-EST süsteemis, kõrgused euroopa kõrgussüsteemis. GPS-iga saadud punktidega täiendatakse ajutise markšeiderivõrgu punkte avatud teodoliidikäikudega või geodeetiliste lõigete viisil (kajastatud välipäeviku andmetes). Saadud punktidest tehakse karjääri mäetööde tahhümeetriline mõõdistamine polaarkoordinaatide viisil. Mõõdistatakse: - setete, lubjakivi ja põlevkivi kaevandatud ala perved - valitakse lubjakivi, põlevkivi ja põlevkivi põhja kõrgusemärkidega piketid - korrastatud maapinna kontuur - ehitatud elektriõhuliinid, teed, veekogujad, maapealsed kraavid - elektriõhuliinide, teede, kraavide projektid - põlevkivi kaevandamise piirid - mäeeraldise piirid paljandustööde tegemiseks Tahhümeetrilisel mõõdistamisel kasutatakse elektroonilist tahhümeetrit. Mõõdistamise käigus salvestatakse kõik väliandmed tahhümeetri elektroonilises mälus. Andmevahetuseks tahhümeetri ja arvuti vahel kasutatakse vaheprogrammi Leica Survey Office. Pärast tahhümeetrilist mõõdistamist karjääris kopeeritakse salvestatud andmed programmi Leica Survey Office, iga mõõdistamise andmete fail säilitatakse oma nimega selles programmis ja seejärel töödeldakse programmis CREDO-DAT, trükitakse ja lisatakse mõõdistamise andmetele. Mõõdistamisandmetega (ka varasemate perioodide andmetega) on võimalik tutvuda Enefit Power AS elektroonses keskkonnas aadressil: \\Narfs01\mark\Narva\CREDO USER III\KNIGA ZAMERA\2020 Mõõdistamised on teostatud mõõteseadmetega:.. Mõõteriist; Tüüp; Kogus; Mõõtetäpsus. Tahhümeeter; Leica TCR 303; 1; 3´; ±(2+2 ppmˣD) mm. Leica TCR 307; 1; 7´; ±(2+2 ppmˣD) mm. Leica TCR 407; 1; 7´; ±(2+2 ppmˣD) mm. TRIMBLE M3 DR5; 2; 5´; ±(2+2 ppmˣD) mm. Nivelliir; Leika NA730; 2; 0,8 mm 30 m kohta. GPS seade; TRIMBLE R10 GNSS; 1; Horisontaalne 10mm+1ppm RMS; Vertikaalne 20mm+1ppm RMS. GPS seade; TRIMBLE R12i GNSS; 1; Horisontaalne 10mm+1ppm RMS; Vertikaalne 20mm+1ppm RMS. Droon; DJI Phantom 4 RTK; 1; Horisontaalne 10 mm+1 ppm; Vertikaalne 15 mm+1ppm.. Kaevandatud ala pindala on määratud arvutiprogrammis “Credo”... Narva Karjääri mõõdistamise andmed I kv 2025. Geol.plok; KMIN; Tranšee; Kaevandatud pindala, m2; Põlevkivi toodang, t; Põlevkivi kaod, t; Kasutatud varu, t. 74185; 74; TTR05; 4 866; 14 051; 1 411; 15 462. 74; TTR06Z; 28 912; 82 415; 9 452; 91 867. 74; TTR07; 28 346; 79 631; 10 438; 90 069. 74; TTR06V; 1 121; 3 204; 358; 3 562. KOKKU; 63 245; 179 301; 21 659; 200 960. 73510; 73; TTR09; 35 199; 94 639; 10 913; 105 552. KOKKU; 35 199; 94 639; 10 913; 105 552. 7356; 73; TTR10; 28 382; 78 414; 9 368; 87 782. 73; TTR11; 3 042; 8 407; 1 002; 9 409. KOKKU; 31 424; 86 821; 10 370; 97 191. 4608; 46; TTR12; 3 677; 9 467; 1 213; 10 680. KOKKU; 3 677; 9 467; 1 213; 10 680. 4683; 46; TTR11; 16 904; 46 245; 5 241; 51 486. KOKKU; 16 904; 46 245; 5 241; 51 486. 4684; 46; TTR12; 19 102; 49 561; 5 921; 55 482. KOKKU; 19 102; 49 561; 5 921; 55 482. 74184; 74; TTR06V; 42; 119; 14; 133. KOKKU; 42; 119; 14; 133. 73513; 73; TTR12; 13 875; 34 532; 5 550; 40 082. KOKKU; 13 875; 34 532; 5 550; 40 082. KOKKU; 183 468; 500 685; 60 881; 561 566. 3. Selgitused maa-alal paiknevate tehnovõrkude kohta. Enefit Power AS Narva karjääri koosseisu kuulub Narva tööstusterritoorium. Kaevandamiseks vajalikud rajatised (teed, õhuliinid, veekraavid, settebasseinid, pumbajaamad, drenaažšahtide suudmed, jmt) paiknevad rendilepingutega määratud maa-alal. 4. Ülevaade katastriüksuste piiridest... Maavara kaevandamise luba; Katastri nr.; Nimetus; Pindala,.. KMIN-073; 85101:012:0053; Metsamaa; 337593. KMIN-073; 85101:012:0037; Metsvindi; 345277. KMIN-073; 85101:011:0046; Tihase; 1218997. KMIN-073; 51501:001:0016; Põhjaterritooriumi; 1368380. KMIN-073; 85101:012:0089; Haava; 240686. KMIN-073; 85101:001:0662; Narva metskond 51; 209456. KMIN-073; 85101:001:0963; Süvavee; 884839. KMIN-073; 22901:006:0011; Narva karjäär 18; 1868569. KMIN-073; 22901:006:0015; Narva karjäär 12; 1627585. KMIN-073; 22901:006:0008; Narva karjäär 16; 171615. KMIN-073; 85101:012:0084; Kurvitsa; 642254. KMIN-073; 85101:012:0093; Elevaatori; 983455. KMIN-073; 22901:006:0009; Narva karjäär 14; 1497064. KMIN-073; 22901:006:0007; Narva karjäär 19; 1832932. KMIN-073; 85101:012:0033; Ćhekonna; 299423. KMIN-073; 85101:012:0020; Settebasseini; 313198. KMIN-073; 85101:012:0011; Vaivara metskond 21; 962087. KMIN-073; 85101:012:1000; Nurga karjääriväli; 875262. KMIN-073; 85101:011:0101; Nugise; 246295. KMIN-073; 22901:006:0014; Narva karjäär 17; 374406. KMIN-073; 85101:012:0029; Vaivara metskond 28; 250843. KMIN-073; 22901:006:0002; Narva karjäär 22; 1121212. KMIN-073; 85101:012:0092; Hiiva; 742261. KMIN-073; 22901:006:0004; Narva karjäär 15; 1395687. KMIN-073; 85101:012:0045; Jegelmanni; 179890. KMIN-073; 22901:006:0006; Narva karjäär 20; 1348370. KMIN-073; 22901:006:0005; Narva karjäär 21; 657300. KMIN-073; 85101:012:0121; Vaivara metskond 71; 67498. KMIN-073; 85101:012:0094; Narva metskond 123; 439390. KMIN-073; 85101:012:0114; Vaivara metskond 50; 2261078. KMIN-073; 85101:012:0055; Kauramäe; 566168. KMIN-073; 22901:006:0003; Narva karjäär 13; 1173541. KMIN-073; 22901:006:0018; Usnova; 5604477. KMIN-073; 85101:011:0034; Leevikese; 1834208. KMIN-073; 85101:011:0103; Põdra; 12223315. KMIN-073; 85101:012:0044; Västriku; 220958. KMIN-073; 85101:012:0100; Narva karjääri tööstusterritoorium; 1407472. KMIN-073; 85101:012:2600; Sadulakivi karjääriväli; 1180653. KMIN-073; 85101:012:0028; Kassikaku; 3787312. KMIN-073; 85101:012:0012; Vaivara metskond 22; 3877843. KMIN-073; 85101:011:0035; Varese; 3307862. KMIN-073; 85101:012:0108; Narva metskond 48; 45574. KMIN-073; 85101:011:0036; Kiili; 3754868. KMIN-073; 85101:012:0013; Vaivara metskond 23; 1252554. KMIN-073; 85101:011:0026; Metsise; 4769574. KMIN-073; 85101:012:0095; Narva metskond 122; 560232. KMIN-073; 85101:011:0045; Okasmetsa; 720548. KMIN-073; 85101:011:0102; Nirgi; 765743.. 5. Kaevandatud ja kaevandamata maavara mahu arvutusmeetodid. Põlevkivivaru bilansi aluseks on Eesti Geoloogiakeskuse poolt koostatud Eesti põlevkivileiukoha põlevkivi – kukersiidi varu ümberhindamise aruanne (seisuga 01.01.2008) ja Eesti Maavarade Komisjoni protokollilised otsused nr 08-62 26.veebruaari 2008.a. põlevkivivaru kinnitamise kohta Eesti Põlevkivi kaevanduste ja karjääride kaeveväljadel. Põlevkivivaru muutumine Narva karjääri kaeveväljadel toimus järgnevalt: - maavara kaevandamine (toodang) ja kaevandamisega kaasnev tootmiskadu, - põlevkivi kihindi tootlikkuse täpsustamine sh. varu suurenemine või vähenemine. Erinevus markšeiderimõõdistamise järgi määratud põlevkivi toodangu (väljatud bilansilise varu) ja toodetud kaubapõlevkivi koguse vahel on tingitud kaubapõlevkivis sisalduvast kihindisisest bilansivälisest aherainest (lubjakivist) ja niiskusest. Aheraine sisaldus kaubapõlevkivis on reguleeritud vastavalt tarbijate esitatud tehnilistele tingimustele kaubapõlevkivi kütteväärtusele. Maavara varu on bilansis arvel ja selle muutumise arvestus toimub lähtudes niiskusesisalduseta (kuivast) mahukaalust, kaubapõlevkivi niiskusesisaldust mõjutavad hüdrogeoloogilised tingimused kaevandamisel ning ilmastikutingimused toodangu ladustamisel ja laadimisel. Põlevkivivaru ümberhindamise aruande koostamisel, arvutati varu plokkide kaupa põlevkivikihtide keskmise paksuse ja mahukaalu alusel, kasutades puuraukude andmeid ja kaevandustes/karjäärides tehtud mõõtmisi. Puuraukude võrk oli tihedusega 500x500 m ÷ 1000x1000/2000 m. Puursüdamike väljatulek puurimisel oli 80 – 100 %. Põlevkivivaru ümberhindamisel kasutati ka vahetult karjääri-etes mõõdetud tulemusi. Uuringuväljadele jäävate ürgorgude ja tektooniliste rikete mõjualas ning põlevkivikihindi avamusalal on jälgitavad põlevkivi tootsa kihindi paksuse ja kvaliteedi kiired muutused. Kaevandustes, kambriplokkides, geoloogilise ehituse ja põlevkivivarude täpsustamiseks, teostatakse kaevandatava langi kontuuril tootsa kihindi mõõtmised iga 100 ÷ 200 m järel ning arvutatakse põlevkivivaru, võttes kihtide mahukaaluks varu ümberhindamise materjalides konkreetse ploki kohta antud keskmised mahukaalu väärtused. Karjäärides teostatakse ees analoogilised mõõtmised kaks korda aastas iga 200 ÷ 300 m järel (esi nihkub aastas ~ 80 ÷ 120 m). Arvestades, et tootsa kihindi mõõtmised teostatakse vahetult ees, ja aruandeaastal töötavas osas, on tööjooniste järgi arvutatud tootlikkus täpsem uuringute alusel määratud tootlikkusest. Mäeettevõtetes võrreldakse mäetöödega avatud luurepuuraukude kirjeldusi vahetult kaeveõõnes tehtuga...

Seletuskirja lisad: Lisa 1 Lähtepunktide andmed..

Lisa 1. Lähtepunktide andmed. Punkti nr.; X; Y; Z. 1849; 6573718.461; 716174.015; 20.26. 1850; 6573052.348; 716297.646; 24.57. 1851; 6574397.626; 720525.089; 23.18. 1852; 6573400.195; 720476.435; 32.94. 4875; 6576250.142; 719511.691; 28.48..