PUURAUGU LIKVIDEERIMISE AKT

| Projekt | TÖÖVÕTULEPING nr. 9-1/23-284 Nelja varem puuritud puuragu nõuetekohane likvideerimine |
| --- | --- |
| Uuringuloa nr ja selle valdaja | Üldgeoloogilise uurimistöö luba YGUL/509155 |
|  | Eesti Geoloogiateenistus |
| Töövõtja | OÜ Inseneribüroo STEIGER |

| PUURAUGU NR |  | PH013A (Varudi) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Asukoht |  | Lääne-Viru maakond, Viru-Nigula vald, Varudi küla, Kunda metskond 181, KÜ 90202:001:0199 |  |  |  |  |  |  |  |
| Puuraugu koordinaadid ja abs kõrgus (m) |  | x | 6592437,88 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | y | 644903,83 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | z | 51,21 |  |  |  |  |  |  |
| Rajamise aasta |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |
| Puuraugu sügavus (m) |  |  |  |  | 47,7 |  |  |  |  |
| Konstruktsioon | Materjal |  |  | Diam. (mm) |  |  |  | Intervall (m) |  |
|  |  |  |  | välimine | sisemine |  |  | alates | kuni |
|  | PVC toru |  |  | 125,0 | 115,0 |  |  | -0,5 | 22,3 |
|  | PVC filter |  |  | 88,0 | 80,0 |  |  | 20,75 | 47,7 |
| Veetase maapinnast (m) |  | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Puurimise meetod |  | Südamikpuurimine wire-line tripple barrel süsteemiga |  |  |  |  |  |  |  |
| Kaldenurk maapinna suhtes |  | 90° |  |  |  | Suund | - |  |  |

| PUURAUGU LIKVIDEERIMINE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alates (m) | Kuni (m) | Täitmisviis |  | Kommentaar |  |  |
| 47,7 | 26,0 | killustik, fr. 4-16 |  | Manteloru on ära lõigatud 0,5 m maapinnast alla poole. |  |  |
| 26,0 | 19,0 | savigraanulid |  |  |  |  |
| 19,0 | 14,0 | killustik, fr. 4-16 |  |  |  |  |
| 14,0 | 12,0 | savigraanulid |  |  |  |  |
| 12,0 | 0 | killustik, fr. 4-16 |  |  |  |  |
| Likvideerimise aeg |  |  | 17.11.2023 |  | kuni | 17.11.2023 |
| Likvideerimise põhjus |  |  | Puurauk likvideeritud enne uuringuloa kehtivuse lõppu |  |  |  |
| Puuraugu ümbruse olukord pärast likvideerimist |  |  | Aktile on lisatud maa-ala korrastamise pildid. |  |  |  |
| Akti koostamise kuupäev |  | 27.11.2023 |  |  |  |  |

| Tellija: | Likvideerija: | Maavaldaja: |
| --- | --- | --- |
| Sirli Sipp Kulli | Vitalii Lysenko | Eerik Väärtnõu |
| Eesti Geoloogiateenistus | OÜ Inseneribüroo STEIGER | Lääne-Virumaa metskond |
| /digiallkiri/ | /digiallkiri/ | /digiallkiri/ |