TOPOGRAAFILISE MÕÕDISTAMISE SELETUSKIRI

Töö nr:						25/5313

Objekt:		Ristiküla uuringuruum

Objekti asukoht:				Ristiküla, Saare vald, Pärnu maakond

Katastriüksuse nimi:			Lodja metskond 1 (71201:001:0450)

Uuringuruumi pindala:			31,82 ha

Mõõdistatud ala pindala:	 43,95 ha

Töö tellija:					Marina Minerals OÜ

Töö läbiviija:					Arles Tehu

Kameraaltööd:					Arles Tehu

Töö teostamise aeg:

- Välitöö					oktoober 2025

- Kameraaltöö			            oktoober 2025

Mõõdistamise eesmärk:	uuringuruumi topograafiline mõõdistamine

Koordinaatide süsteem:			L-Est 97, kõrgused EH2000 süsteemis

Mõõdistamisalus:				Trimble VRS Now püsijaamade võrk

Mõõdistamisviis:				GNSS mõõdistus, tahhümeetriline mõõdistus

Kasutatud instrumendid:		Trimble R12i GNSS (horisontaalne mõõtetäpsus ± 8 mm + ppm, vertikaalne ± 15 mm + ppm),

Trimble S7 robottahhümeeter (1 mm + 2 ppm    prisma/  2,0 mm + 2 ppm DR-EDM täpsus)

Plaani mõõtkava:				M 1 : 2000

Arvuti tarkvara:		Bentley PowerCivil V8i

(litsents: 70000661800020)

Arhiveerimine:		Tellijale on digitaalsel kujul esitatud topograafiline plaan ning mõõdistamise seletuskiri. Tööga seotud materjale säilitab OÜ Inseneribüroo STEIGER digitaalses arhiivis.

| Kontrollpunkti nr | N | E | Z (EH2000) | Mõõdistamisaeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7066 | 6539124,841 | 547181,445 | 62,452 |  |
| Kontroll 1 | 6539124,85 | 547181,43 | 62,47 | 08.10.2025 08:01 |
| Erinevus | 0,009 | -0,015 | 0,018 |  |
| Kontroll 2 | 6539124,853 | 547181,43 | 62,44 | 08.07.2025 18:57 |
| Erinevus | 0,012 | -0,015 | -0,012 |  |

Tulemused vastavad Majandus - ja taristuministri määruse "Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistamisele esitatavad nõuded" §6 ja §7  toodud täpsusnõuetele.

/allkirjastatud digitaalselt/

Arles Tehu

Geodeet