## 1. MÄEERALDISE SAAMISE PÕHJENDUS JA MAAVARA KAVANDATAV KASUTUSALA.

Mäeeraldise kasutamise eesmärgiks on põlevkivi tööstuslik kaevandamine. Toodetakse põlevkivi energeetika- ja põlevkivikeemiatööstuse tarbeks (kütte- ja põlevkiviõlikivi)

Narva karjääri mäeeraldisel kaevandatakse põlevkivi keskkonnaloa nr. KMIN – 073 alusel, loa kehtivuse periood on 01.07.2005 – 10.08.2029.

Kuna keskkonnaloa kehtivusaja jooksul ei ole põlevkivi mäeeraldise piires võimalik täielikult ammendada, siis Enefit Industry AS esitab taotluse keskkonnaloa kehtivuse tähtaja pikendamiseks 20 aasta võrra, mis on vajalik maavara ammendamiseks.

Enefit Industry AS-il on kasutatavate tehnoloogiatega põlevkivi kaevandamiseks, töötlemiseks ja laadimiseks vajalikud masinad ning seadmed. Kaevandamistööde teostamiseks on olemas vajalikud rajatised, sh. teedevõrk, õhuliinid, veekõrvaldussüsteemid ja tehnoloogiline kompleks. Kaevandamise tehnoloogia ja tööjõud vastavad kaasaja nõuetele. Kaevandaja kasutab maapõue ratsionaalselt ning täidab keskkonnakaitse nõudeid.

Enefit Industry AS omab ISO 9001, ISO 14001 ja OHSAS 18001 integreeritud juhtimissüsteemi ja tööohutuse sertifikaate ning ettevõtted töötavad nende  kohaselt.

## 2. MÄEERALDISE JA SELLE TEENINDUSMAANING SELLE LÄHIÜMBRUSE KIRJELDUS

## 2.1 Üldandmed

Narva kaevevälja mäeeraldis asub Eesti põlevkivimaardla idaosas, Narva jõe läänekaldal. Mäeeraldise põhjapiiril on põlevkivikihindi avamusjoon. Administratiivselt asub kaeveväli Ida-Viru maakonnas,  Narva-Jõesuu linna ja Alutaguse valla maadel. Väljatud osa põlevkivi kaeveväljast on kaevandatud pealmaameetodil ning korrastatud vastavalt  korrastamisprojektile.

Maapinna absoluutkõrgused, mõõdetuna üle merepinna, on 27…31 m piires. Reljeef on suhteliselt tasane. Kaevevälja lõunaosas on valdavalt kuivendatud lagesoo. Siirdesooga alad on kaetud väheväärtusliku männi- lehtpuumetsaga.

Väljatöötatud alad on korrastatud metsamaadeks. Reljeef on lainjas-künklik. Põlevkivi väljaveoks on jäetud lõuna-põhjasuunalised tranšeed. Piki kaevevälja ida-piiri ja karjääri põhjaosas läänest itta voolava Mustajõe alla on jäetud kaitsetervik. Narva jõgi asub rohkem kui 500 m kaugusel mäeeraldise piirist idas.

Maavara kaevandamise loa KMIN – 073 mäeeraldise piires ei ole:

- Riigikaitselise tähtsusega objekte;

- Kalmistuid ja muinsuskaitsealasid;

- Kaitstavate loodusobjektidega maa-alasid.

.

Karjääris on rajatud  veekõrvaldussüsteem, mis koosneb tehnilistest kraavidest, kanalitest, drenaažikäikudest, pumbajaamadest ja settebasseinidest.

Põlevkivi kaevandatakse põlevkivikihindi languse suunas põhjast lõunasse. Kaevetööde edasiliikumisel jäävad ajutised kraavid ja kanalid kaevandatud alasse ning vajaduse korral rajatakse nende asemele  uued lõuna pool, samuti läbindatakse allmaa drenaažikäigud, ehitatakse uued pumbajaamad ja settebasseinid.

Karjääri teenindamiseks vajalikud olmehooned ja tehnoloogilise kompleksi hooned paiknevad Narva karjääri tööstusterritooriumil. Kaevandamiseks vajalikud rajatised (teed, õhuliinid, veekraavid, settebasseinid, pumbajaamad, drenaažšahtide suudmed, jmt) paiknevad rendilepinguga kasutada antud maa-alal.

## 2.2 Maakasutus ja katastriüksused

Maade kasutamiseks on Enefit Industry AS ja Maaameti vahel  sõlmitud maarendilepingud.

Mäeeraldise teenindusmaa pindala on 2181,36 ha ja   koordinaatide tabel on toodud

lisas 2.2.

Mäeeraldis ja selle teenindusmaa paikneb paljudel katastriüksustel. Katastriüksuste loend on toodud lisas 2.3.

## 2.3 Piirangualad

Piirangualadest kattub mäeeraldis ja selle teenindusmaa Männiku ojaga (keskkonnaregistri kood VEE1064500), Putki peakraaviga (Musaladvaoja; keskkonnaregistri kood VEE1064400), Mustajõega (keskkonnaregistri kood VEE1063800) ja Metsküla ojaga (keskkonnaregistri kood VEE1064700) ning nende veekaitse- ja kalda piiranguvöönditega. Teenindusmaa kattub Narva jõe (keskkonnaregistri kood VEE1062200) kalda piiranguvööndiga ~3,5 m ulatuses.

Mäeeraldise ja selle teenindusmaa alal asuvad elektriõhuliinid ja nende kaitsevööndid L-82:EJ0 (VID kood KP120206604) ja 3581:KO0 (VID kood KP3214442) ning alajaam NARVA LP (VID kood K165583421). Lisaks jääb mäeeraldise alale alajaamad LÄÄNE 35/6 (VID kood K3150567), NARVA-MÄNNIKU 35/6 (VID kood K3150568) ja ENERGIA 35/6 (VID kood K6615446) ja elektriõhuliinid Eesti EJ – Paide (VID kood L356), Eesti EJ – Püssi (VID kood L364) ja Sirgala AJ -  Orica (VID kood 150033108).

Mäeeraldise alal asuvad geodeetilised punkid nimedega Tamme (VID kood 76542), Tamme (VID kood 76543), Mustajõe24 (VID kood 293038), Kaevanduse (VID kood 77103) ja Kaevanduse (VID kood 77104); taotletava mäeeraldise teenindusmaa alal asuvad geodeetilised punktid nimedega 4908 (VID kood 77008), 5155 (VID kood 77010), 417 (VID kood 77091), 132 (VID kood 77185), 131 (VID kood 76934), 4173 (VID kood 76979), 521 (VID kood 75636), 9698 (VID kood 77163) ja 2224 (VID kood 77105).

Maa-ameti geodeesia osakonna kooskõlastuse kohaselt tuleb tihendusvõrgu punktide Tamme (VID kood 76542), Tamme (VID kood 76543), Kaevanduse (VID kood 77103) ja Kaevanduse (VID kood 77104) likvideerimisel need asendada uute tihendusvõrgu täpsust omavate geodeetiliste punktidega. Ülejäänud märgid võib likvideerida, asendamine ei ole vajalik.

Mäeeraldise kõige suurema lahustüki edelaosas kattub Puhatu looduskaitsealaga (keskkonnaregistri kood KLO1000042) ja Natura võrgustikku kuuluva Puhatu loodusalaga (rahvusvaheline kood EE0070106) ~70 m ulatuses.

Mäeeraldise alal asuvad keskkonnaseire jaamad 26265: Mustanina küla, Narva karjäär maatükk 3 (keskkonnaregistri kood SJA2263000; põhjavee tugivõrgu seire), 26264: Mustanina küla, Narva karjäär maatükk 3 (keskkonnaregistri kood SJA9489000; põhjavee tugivõrgu seire), lisaks jääb teenindusmaa alale keskkonnaseirejaam Mustajõgi: Narva karjäär (keskkonnaregistri kood SJA7746000; hüdroloogia).

## 3. ANDMED MAARDLA KOHTA, MAARDLA  GEOLOOGILINE JA HÜDROGEOLOOGILINE ISELOOMUSTUS

## 3.1 Maardla

Põlevkivialade, sh. Narva kaevevälja, geoloogiline uuring viidi läbi Kohtla-Järve Geoloogia Töökonna poolt 60.-ndate aastate keskel. Maavarade komisjoni protokolliga 18.10.1967. a. nr. 5255 kinnitati kaeveväljade põlevkivi varu. Täiendavad uuringud tehti ülalnimetatud töökonna poolt 1977. aastal ning varu järeluuringud Narva ja Sirgala karjääride väljadel tehti aastatel 1988…1991, mille kohta koostati aruanne riikliku registreerimisnumbriga 44-88-1. Põlevkivi varu viimane ümberhindamise Narva kaeveväljal tegi Eesti Geoloogiakeskuse maavarade osakond 1995. aastal, mille kohta koostati aruanne riikliku registreerimisnumbriga EGF inv.nr.4942.

26. veebruaril 2008 aastal täpsustas Eesti Maavarade Komisjon otsusega nr 08-62 Narva KV põlevkivivarusid.

2012. a. algatas Eesti Energia Kaevandused AS 2011. aastal kaevandatud põlevkivikihtide paksuse muutumise tõttu põlevkivivaru mahaarvamise mõõdistamise andmete alusel. Tootmise käigus teostatud mõõtmiste alusel arvutatud maht on täpsem geoloogilise uuringu ajal määratust. Mõõdistamise tulemusel selgus, et uuringupuuraukude puursüdamike järgi saadud paksused ja vahetult kaeve ee-des määratud paksused on erinevad ning enamasti, on geoloogiliste uuringute käigus määratud tootuskihindi paksus tegelikust suurem.

Narva kaeveväljal vähenes varu:

73 tuh t põlevkivi aktiivset tarbevaru (EMK protokoll nr 12-38, 15.03.2012).

227 tuh t põlevkivi aktiivset tarbevaru (Keskkonnaministri käskkiri 18.08.2015 nr 739)

334 tuh t põlevkivi aktiivset tarbevaru (Keskkonnaministri käskkiri 31.08.2018                         nr 1-2/18/655).

724 tuh t põlevkivi aktiivset tarbevaru (Keskkonnaministri käskkiri 16.07.2024                         nr 1-2/24/297).

## 3.2 Maardla geoloogiline ja hüdrogeoloogiline iseloomustus

Narva kaeveväli asub Eesti põlevkivimaardlas ja on osa Põhja-Eesti lavamaast. Kihid lasuvad väikese kallakusega lõuna suunas. Olulisi tektoonilisi rikkeid kaeveväljal ei ole. Tootus põlevkivikihind lasub kukruse lademes (O2kk), mis kujutab endast põlevkivi vahekihtidega paekivimassiivi, kogupaksusega 5,2…16,6 m. Valdaval alal lasuvad Kukruse lademel devoni Narva lademe (D2nr) tihedad tumehallid savi, mergli ja dolomiidi kihid kogupaksusega 0…22,6 m ja nendel kvaternaari liiva-, savi-, kruusasetted. Kvaternaarisetete ülemises osas on kohati turbakihid . Mullakihi paksus 0...0,2 m. Kvaternaarisetete kogupaksus on vahemikus  3,2 – 9,5 m.

Kukruse lademe lamamiks on Uhaku (O2uh) lademe savikad lubjakivid ja merglid õhukeste savikate põlevkivi vahekihtidega. Uhaku paksus on keskmiselt 15 m.

Veekihid on seotud kvaternaarisetetega ning põlevkivikihindi peal lasuva ordoviitsiumi lõhelise paekiviga. Kvaternaari veekihi veetase on enne mäetöid tavaliselt 0,3…0,5, harva kuni 1,5 m allpool maapinda. Karjääri ümber on tekkinud põhjavee depressioonilehter, mis haarab kõik tootsa kihindi peal olevad veekihid ja mäetöödega külgneva ala kuni 500 m raadiuses, sõltuvalt mäetööde sügavusest. Vee sissevool karjääri on keskmiselt 30 mln.m3/aastas.

Allpool kaevandamistaset paikneva Lasnamäe-Kunda veekihi ülemiseks veepidemeks on Uhaku lademe savikad lubjakivid, alumiseks veepidemeks – Volhovi (O1vl) lademe glaukoniitlubjakivid ja dolomiidid. Lasnamäe-Kunda põhjavesi on surveline.

## 4. TAOTLUSE VORMILE MÄRGITUD MAAVARA KOGUSE ARVUTUS

## 4.1 Põlevkivi geoloogilised varud

Eesti põlevkivimaardla tootsa kihindi moodustavad Kukruse lademe Kiviõli kihistiku alumise osa seitse kukersiidi (alt ülespoole A, A', B, C, D, E, F1) ja kuus lubjakivi vahekihti (A/A', A'/B, B/C, C/D, D/E, E/F1). Kukersiidikihtide paksus on erinev - 0,05 kuni 0,6 m. Enamik põlevkivikihte sisaldab läätsjaid kerogeenseid lubjakivimugulaid. Lubjakivikihtide paksus on kuni 0,3 m ning nende kontaktid põlevkivikihtidega on suhteliselt sirged. Orgaanilise aine sisaldus lubjakivikihtides on madal, enamasti alla 5%. Tootsa kihindi üldpaksus on pindalaliselt hästi väljapeetud.

Aktiivsed põlevkivivaru (aT) on mäeeraldise piires arvestatud kolmes plokis:

Plokk 1 paikneb kaevevälja põhjaosas Tootsa kihindi (C-A) keskmine paksus on 0,94 m, põlevkivikihtide summaarne paksus 0,94 m; mäemassi kütteväärtus 9,64 MJ/kg  ja põlevkivikihtide oma 15,22 MJ/kg.

Plokk 2 paikneb kaevevälja põhjaosas. Tootsa kihindi (Fı-D) keskmine paksus on 2,71 m, põlevkivikihtide summaarne paksus 0,87 m; mäemassi kütteväärtus 9,64 MJ/kg  ja põlevkivikihtide oma 9,49 MJ/kg.

Plokk 5 asub kaevevälja lõunaosas. Tootsa kihindi (Fı-A) keskmine paksus on 2,69 m, põlevkivikihtide summaarne paksus 2,0 m; mäemassi kütteväärtus 9,67 MJ/kg ja põlevkivikihtide oma 12,02  MJ/kg.

Mäeeraldis kattub Eesti põlevkivimaardla Narva kaevevälja 0010 põlevkivi aktiivse tarbevaru 1, 2 ja 5 plokiga, passiivse tarbevaru 3, 4, 6, 17, 18 ja 19 plokiga ning kehtiva mäeeraldisega Narva karjäär (loa nr KMIN-073). Märgime ära, et taotletava mäeeraldise piir ei ole korrektne kehtivate plokkide ja mäeeraldise suhtes, mistõttu kattub taotletav mäeeraldise ka põlevkivi aktiivse tarbevaru 8 ploki ja kehtiva mäeeraldisega Narva põlevkivikarjäär II.

## 4.2 Kaasnevad maavarad

Keskkonnaloa KMIN – 073 mäeeraldisel paiknevad turbavarud.

Mäeeraldisega osaliselt kattuvad turbavarud on toodud tabelis 2.

Kasutatud Maaameti maardla detailandmed

https://xgis.maaamet.ee/xgis2/mod/0.0.1/maardlad/maardla/198

Tabel 2

Ploki nimi; Kasutusala; Ploki liik; Varu suurus; Mäeeraldis. 10 plokk; hästilagunenud turvas; aR; 28962; -. 14 plokk; hästilagunenud turvas; pR; 24662; -. 5 plokk; vähelagunenud turvas; aT; 79; -. 6 plokk; hästilagunenud turvas; aT; 3170; -. 9 plokk; vähelagunenud turvas; aR; 167; -.

4.3 Mäeeraldise piirid

Mäeeraldise piirid on määratud järgmiselt:

põhjas: põlevkivi avamusjoon;

idas: Narva põlevkivikarjäär II mäeeraldise piir;

läänes: Sirgala kaevevälja mäeeraldise piir;

lõunas: katenditeguri piirväärtuse alusel määratud nn tehniline piir. Katendi paksus lõunapiiril on umbes 29 m, mis arvestades kasutatavate paljanduseekskavaatorite joonparmeetreid on ka maksimaalne võimalik kaevandamissügavus. Ülalnimetatud lõunapiiri määramise tegureid arvestades on lõunapiirile paigutatud karjääri kommunikatsioonid nagu 35 kV elektriliin, veekanal, tee.

Mäeeraldise sügavuse määrab põlevkivikihindi lasumussügavus; kihindi lagi lasub karjääriväljal 5...28,8 m sügavusel.

Mäeeraldise koordinaatide tabel on toodud lisas 2.1.

Mäeeraldis koosneb neljast osast, nn lõunaosast (jaoskonnad 8,9,10,11 ja 12) ning põhjapool Mustajõge eraldi asuvast jaoskonna nr.13 väljast.

Narva karjääri mäeeraldiste kogupindala on 4255,44 ha.

## 4.4 Maavara varud

Narva kaevevälja  põlevkivivaru seisuga 01.04.2025.a. on toodud tabelis 3.

Kasutatud Maaameti maardla detailandmed

https://xgis.maaamet.ee/xgis2/mod/0.0.1/maardlad/maeeraldis/343

Tabel 3

| Ploki nimi | Kasutusala | Ploki liik | Varu suurus |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 plokk | põlevkivi | aT | 88,086 |
| 17 plokk | põlevkivi | pT | 666 |
| 18 plokk | põlevkivi | pT | 115 |
| 19 plokk | põlevkivi | pT | 83 |
| 2 plokk | põlevkivi | aT | 1,819 |
| 3 plokk | põlevkivi | pT | 457.6 |
| 4 plokk | põlevkivi | pT | 487.5 |
| 5 plokk | põlevkivi | aT | 15774,256 |
| 6 plokk | põlevkivi | pT | 5186,933 |
| 7 plokk | põlevkivi | pT | 398 |

Keskkonnaloaloa KMIN – 073 olemasoleva mäeeraldise piires põlevkivi varud seisuga 01.04.2025.a.    on toodud tabelis 4.

Tabel 4.

| ### Aktiivsed varud |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| maavara nimetus põlevkivi | ühik tuh.t | tarbevaru 15864,161 | Reservvaru 0 |
| Passiivsed varud |  |  |  |
| maavara nimetus põlevkivi | ühik tuh.t | tarbevaru 7394,033 | Reservvaru 0 |
| Kaevandatavad varud |  |  |  |
| maavara nimetus põlevkivi | ühik tuh.t | tarbevaru 15864,161 | Reservvaru 0 |

5. KAEVANDAMISEL EEMALDATAVA KATENDI, SEALHULGAS MULLA KOGUSE ARVUTUS NING KATENDI LADUSTAMISE JA KASUTAMISE KIRJELDUS

## Katenditöödel kasutatakse 10- või 15 m3-lise kopamahuga draglaini tüüpi ekskavaatoreid.

## Draglaini kasutamise tehnoloogilise skeemi aluseks on setete ja kõvade kivimite selektiivne teisaldamine. Vajadusel kasutatakse teist paljandustehnoloogiat, asendades draglainid hüdraulisiste ekskavaatorite ja kalluritega. Katendi kivimite paigutamiseks sisepuistangusse kasutatakse draglainide asemel hüdraulilisi ekskavaatoreid ja kallureid. Draglainide asendamisel muutub ainult katendi eemaldamise- ja veoprotsess. Katend jagatakse alamastanguteks, katendi laadimine toimub hüdrauliliste ekskavaatoritega ja transporditakse puistangusse kalluritega. Kvaternaarisetetest vabastatud kaljune lubjakivikatend kobestatakse puurlõhketöödega. Puurtöödel kasutatakse närits-puurpinke. Buldooser-kobestit kasutatakse põhiliselt paekivi alumise osa (1,0…1,5 m paksusega) kobestamisel. Draglain paikneb kobestatud kaljuste kivimite kuhila otsas ja teisaldab mõlema alaastangu

## Ekskaveerimine toimub järgmises järjekorras – alumise ammutamisega lõhatud kaljused kivimid, seejärel ülemise ammutamisega settekivimid.

## Selline järjestus võimaldab kaljused kivimid paigutada puistangu alumisse ossa, ülaossa aga kvaternaarisetted, mis tagab puistangute püsivuse ja loob soodsad tingimused hilisemaks korrastamiseks.

## Kaevesammu laius katendikivimite eemaldamisel oleneb katendiekskavaatorite tehnilistest parameetritest ja paljandusskeemist ning on 30-45 m.

Kobestatud kaevis laaditakse kallurautodele mehhaanilise pärilabidas-tüüpi ekskavaatoritega või frontaallaaduritega. Raimatud kaevis veetakse kalluritega laadimis-purustuskompleksi või Enefit Industry Logistika Ühendlattu. Transpordiks kasutatakse tööfrontide vahelistesse tranšeedesse rajatud veoteid. Laadimis-purustuskompleksist toimub põlevkivi vedu raudteetranspordiga Narva elektrijaamadeni. Kaevandatud põlevkivi kasutusala on tooraine energeetikale ja keemiatööstusele.

Katendi paksus kaevandamata mäeeraldisel on 25-36 m.

Kvaternaarisetete ülemises osas on kohati turbakihid . Mullakihi paksus 0...0,2 m. Narva karjääri kaevandamata ala mullastiku moodustavad peamiselt liigniisked mullad.

6. ÜLEVAADE KAEVANDAMISEGA KAASNEVATE AVARIIOLUKORDADE ESINEMISE VÕIMALIKKUSEST

Kaevandamisega kaasnevaid avariiolukordi võib juhtuda kütuse- või õlilekkeid masinate avariide korral. Vältida tuleb erinevate vedelike või kütuste leket maapinnale ja seeläbi veekeskkonda. Võimalikke avariiolukordade riske saab vähendada korrektsete töömeetoditega (sh korrektne tähistus, töökorras masinad jne) ja töökorras masinate kasutamisega. Juhul, kui avarii peaks siiski juhtuma, on see vaja kiirelt likvideerida kogumisvahendite abil. Vältida tuleb masinate remonti kaevandamiskohas, remonditööd teostada selleks ettenähtud töökojas.

Narva karjääri avarii likvideerimise kavas (24.01.2024) on sätestatud tegevused ja vastutajad avariiolukordade s.h. kütuse- või õlilekete likvideerimisel.

Kaevandamisega kaasnevaid avariisid, mis mõjuks negatiivselt looduskeskkonnale ei ole Narva karjääris viimastel aastakümnetel esinenud.

## 7.  MÄEERALDISE, SELLE TEENINDUSMAA JA LÄHIÜMBRUSE KESKKONNATINGIMUSTE KIRJELDUS

Narva karjääri KMIN-073 mäeeraldis asub Ida-Viru maakonnas Eesti põlevkivimaardla idapoolseimas osas.

Karjäär asub hõreda inimasustusega piirkonnas. Lähim asustatud punkt on Sirgala küla 5 km kaugusel kirdes. Narva karjääril on olemasolev ja toimiv infrastruktuur. Põlevkivi vedu toimub kalluritega kaevandamise eest mööda karjääritranšeid kuni laadimis-purustuskompleksini või Enefit Industry Ühendlattu. Karjäär asub mitmel maaüksusel, mille kasutamiseks on Enefit Industry AS ja Maa-ameti vahel sõlmitud maarendilepingud.

Maastik ja mullastik. Narva karjääri kaevandamata ala mullastiku moodustavad peamiselt liigniisked mullad. Kaevandamata ala koosneb osaliselt kaevandamiseks ette valmistatud tehnogeensest maastikust, kus looduslik maastik on teede ja kraavidega liigestatud ning kasvab tihe männi- ja kasemets. Kaevandatud alad on korrastatud metsamaaks. Reljeef on lainjas-künklik.

Geoloogilised tingimused. Vaadeldavat ala katavad kvaternaarisetted, mille kogupaksus varieerub laiades piirides 2 - 3 m kuni 20 - 22 m. Kvaternaarisetted moodustuvad turbast ja jääjärve setetest (ülipeeneteraline liiv, tolmliiv, savi), mille paksus on kohati kuni 10 m. Kvaternaarisetete all lasub Kesk-Devoni ladestiku Narva lademe setendite kompleks, mille paksus on ebaühtlane ja üldiselt suureneb läänest ida ja põhjast lõuna suunas 5 - 7 m kuni 15 - 20 m ning on esindatud põhiliselt vahelduvate savi ja dolokivikihtidena. Vahetult tootuskihindi peal lasuvad Ülem-Ordoviitsiumi Kukruse lademe lubjakivid ja madala kvaliteediga põlevkivikihid, mille kogupaksus on 4 - 13 m. Seega esineb vaadaldava ala tootsa kihindi katendis kolm erinevate tugevusomadustega kivimikompleksi, millest sõltub kaeveõõnte lae püsivus. Need on pudedad Kvaternaarisetted, Devoni setendid ja kaljused Ordoviitsiumi karbonaatkivimid.

Vaadeldava ala tootuskihind ehk kaevandatav põlevkivi lasub Ülem-Ordoviitsiumi Kukruse lademe alumises osas, 23 - 36 m sügavusel maapinnast (veel kaevandamata alal). Kihind, keskmise paksusega Narva kaeveväljal 2,68 m, koosneb seitsmest põlevkivikihist (kihtide indeksid A, A’, B, C, D, E, F1) ja viiest lubjakivi vahekihist (kihtide indeksid:  B/A’, C/B, D/C, E/D).

Hüdrogeoloogilised tingimused, põhjavee seisund. Narva karjääri piirkonnas eristatakse hüdrogeoloogilises läbilõikes Kvaternaarisetete veekiht, Narva lademe suhteliselt vettpidavad kivimid, Keila-Kukruse veekiht, Uhaku lademe vett nõrgalt läbilaskev savikas lubjakivi (kohati suhteline veepide) ja Lasnamäe-Kunda veekiht. Kõik ülalnimetatud veekihid ja suhtelised veepidemed on Narva karjääri põlevkivikaevandamise veekõrvalduse mõju all ning võtavad karjääri vee juurdevoolu moodustumisest erineval määral osa.

Narva lademe mergli ja dolomiidikihtide avamusalade kohati vettandvate (kuid tervikuna suhteliselt hea veepideme) kivimite levikuala kuulub Kesk-Alam-Devoni põhjaveekogumisse Narva lahusalana. Põlevkivi kaevandamine Ida-Virumaal, sh Narva karjääris, toimub Ordoviitsiumi Ida-Viru põlevkivibasseini põhjaveekogumi alal.

Kehtiva Ida-Eesti vesikonna veemajanduskava järgi on Ordoviitsiumi Ida-Viru põlevkivibasseini põhjaveekogumi seisund halb (koguseline ja keemiline seisund). Koguseline halb seisund on tingitud karjääridest ja kaevandustest ära juhitava vee suurest kogusest, mis ületab põhjaveekogumi looduslikku põhjaveeressurssi (see seisundimuutus on ajutine, piirdudes kaevandamisajaga). Kaevandamisest mõjutatud vee kvaliteedi muutuste indikaatoriks on suurenenud sulfaatiooni sisaldus, karedus ning kuivjääk.

Pinnavesi ja selle seisund. Pinnaveekogudest paikneb  Narva karjääri mäeeraldisel Mustajõgi, Metsküla oja ja Männiku kraav. Ühtekokku moodustavad need tugevalt muudetud Mustajõe pinnaveekogumi, mille seisund on halb.

Narva karjääri mäeeraldistel väljapumbatava kaevandusvee eesvooludeks on lisaks eel-poolnimetatud veekogudele ka Narva jõe looduslik pinnaveekogu. Narva jõgi kuulub ka lõheliste ja karpkalaliste elupaikadena kaitstavate jõgede hulka. Pinnaveekogumite seisundi hinnangu järgi on Narva jõe loodusliku pinnaveekogumi seisund halb.

Pärast Narva karjääris vee väljapumpamise lõpetamist moodustuvad ulatuslikud tehisvee-kogud praegustes väljaveotranšeedes. Need uued veekogud oleks valdavalt laiusega

50-150 m ja sügavusega enam kui 20 m karjääri lõunaosas, samas tekib puistangute alale palju ka madalaid veekogusid ja märgalasid.

8. KAEVANDAMISEGA KAASNEDA VÕIVATE KESKKONNAHÄIRINGUTE, SEALHULGAS VEE, PINNASE JA ÕHU SAASTATUSE, MÜRA, VIBRATSIOONI, NING NENDE ULATUSE KIRJELDUS

Kaevandamisega kaasnevad keskkonnahäiringud on lõhketöödest põhjustatud maavõnked, müra, õhusaaste, pinnavee saastamine, karjäärivee väljapumpamisest tingitud põhjaveetaseme alanemine ja maastiku muutus.

Lõhketöödest põhjustatud maavõnked Maavõngete mõju hindamiseks elusolenditele teadaolevad metoodikad ja usaldusväärsed uuringuid puuduvad. Narva karjääris on ühes viitegrupis lõhatav lõhkeaine kogus maksimaalselt ~500 kg. Eeltoodud lõhkeaine koguse juures on pealmaakaevandamisel ohutu kaugus hoonetele lõhketöödest ~1 km. Eluslooduse kohta ei maksimaalselt lubatav võnkekiirus ei ole teada. Seega ei ole võimalik määrata, missugune võnkekiirus võib konkreetsele liigile põhjustada häiringut.

Müra

Müra tekitab kaevandamise ees toimuvad tegevused nagu katendi teisaldamine kaevanda-tud alale, põlevkivi mehaaniline raimamine ja kaevise laadimine kallurile. Nende tegevuste asukohad muutuvad vastavalt mäetööde edasiliikumisele.

Kaevandamise ee alal toimuvate tegevuste ülenormatiivne müratase 60 dB  jõuab karjääris arvutuslikult päevasel ajal maksimaalselt ~420 m kaugusele ja öisel ajal jõuab 45 dB maksimaalselt ~2,5 km kaugusele. Reaalselt on mürataseme levik karjääris võrreldes arvutatud tulemustega väiksem, kuna arvutused ei arvesta karjäärivalli, taimestiku ja metsa puhverdavat mõju.

Kaevise transpordist põhjustatud ülenormatiivne müratase 60 dB levib karjääritee teljest päevasel aja maksimaalselt ~60 m kaugusele ning öisel ajal levib 55 dB maksimaalselt ~120 m kaugusele.

Müra tekitavad ka kaevise töötlemine ja toodangu valmistamine laadimis-purustuskomp-leksis ning lõhketööd kaevandamise ees. Sirgala laadimis-purustuskompleksist on mürataset mõõdetud 250 m kaugusel ning maksimaalseks väärtuseks saadi 70 dB. Kaevise töötlemisest põhjustatud ülenormatiivne müratase karjääri lõunaossa ei levi.

Lõhketöödest põhjustatud hetkeliseks maksimaalseks müratasemeks on Eesti ehitusmaavara karjääris fikseeritud 1 km kaugusel 86 dB, seega on pealmaa-kaevandamisel lõhkamistest põhjustatud müra kosta kilomeetrite kaugusele. Teisest küljest on lõhkamisest põhjustatud mürataseme tõus vaid hetkeline.

Õhusaaste

Õhusaastet põhjustavad lõhkamistööd, transport, laadimis-purustuskompleks ja tankla. Lõhkamise käigus tekib valdavalt jämedamaid osakesi, mis sadenevad üsna kiiresti saasteallika läheduses ning oluliselt kaugemale ei levi. Transpordi ülenormatiivne tahkete osakeste kontsentratsioon võib levida ~250 m kaugusele tee teljest. Laadimis-purustuskompleks paiskab kaevise töötlemisel õhku tahkeid osakesi ehk tolmu. Laadimis-purustuskompleks on varustatud tolmu püüdeseadmega. Ühe tunni keskmine summaarsete tahkete osakeste piirtase on 500 μg/m3, millest on maksimaalne tekkiv tahkete osakeste kontsentratsioon >20 korda väiksem, seega laadimis-purustuskompleksi mõju õhukvaliteedile on praktiliselt olematu. Tanklas tekib ülenormatiivsed lenduvate orgaaniliste ühendite kontsentratsioonid (ühe tunni keskmine piirtase 5 000 μg/m3) vaid saasteallika läheduses ja jäävad tootmisterritooriumi piiresse.

Pinnavee saastamine

Põlevkivi kaevandusveega satub loodusesse sulfaate ja heljumit, mis mõjutab veekogude veekvaliteeti. Sulfaadid ei ole veekeskkonnale otseselt ohtlikud saasteained, seetõttu ei ole vajalik täiendavate meetmete rakendamine sulfaatide sisalduse vähendamiseks ärajuhitavas vees. Praegusel ajal puudub nende kõrvaldamiseks ka mõistlik puhastustehno-loogia, Väljapumbatav vesi puhastatakse settebasseinides ja suunatakse kraavide kaudu Mustajõkke ja Narva jõkke. Natura alade kaitse-eesmärgiks olevatesse veekogudesse Narva karjääride kaevandusvett ei suunata, seega negatiivne mõju neile pinnaveekogudele puudub.

Karjäärivee väljapumpamisest tingitud põhjaveetaseme alanemine

Narva karjääri veekõrvaldus mõjutab peamiselt Keila-Kukruse veekihti, milles kaevandatakse põlevkivi. Karjääri veekõrvaldus mõjutab ka Keila-Kukruse veekihi peal olevat Kvaternaari veekihti ja all olevat Lasnamäe-Kunda veekihti. Sügaval paikneva Ordoviitsiumi-Kambriumi liivakivides leviva põhjaveekihi vesi on kaevandamise olulise mõju eest kaitstud Siluri-Ordoviitsiumi regionaalse veepidemega.

Maastiku muutus

Mäetööde ettevalmistamisel kuivendatakse kaevandamisele kuuluvad alad (valdavalt põõsastikuga sooalad), pealmaakaevandamisel raadatakse mets. Rajatakse settebasseinid ning vee äravoolukanalid. Kvaternaarisetete koorimisel hävinevad taimekooslused, muutub ökoloogiline situatsioon.

Põlevkivi kaevandamisel paigutatakse põlevkivi katvad kihid ringi ning kujundatakse uus maastik. Maapinnas võib esineda nõrku järelvajumisi 1- 2 aasta jooksul, pärast seda on maapind stabiilne. Karjääri korrastamine on kaevandamistehnoloogia osa ja toimub korrastamisprojektide kohaselt, kus on ette nähtud ka maastikukujunduselemendid. Põlevkivi kaevandamise aladel teostatakse korrastamistöid kahes etapis. Tehnilise korrastamise etapis tasandatakse kaevandatud maa. Bioloogilise korrastamise etapis istutatakse  ettevalmistatud maa-alale taimestik. Istutatakse peamiselt mändi ja kaske.

9. KAEVANDAMISE EELDATAVA MÕJU KIRJELDUS NATURA 2000 VÕRGUSTIKU ALALE VÕI MUULE KAITSTAVALE LOODUSOBJEKTILE

Puhatu loodusala ning Puhatu linnuala on võetud Natura 2000 võrgustiku alade nimekirja Vabariigi Valitsuse 05.08.2004. a vastu võetud korralduse nr 615 „Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri“ alusel.

Puhatu loodus- ja linnualale võivad avaldada mõju järgmised kaevandamise mõjud:

-	Veerežiimi muutused

Natura 2000 võrgustiku kontekstis võib kavandatava tegevuse mõjupiirkonnana määratleda ala, kuhu ulatub kaevandustegevusega seotud põhjavee alanduslehtri tekkimisest tulenev mõju soosetete veetasemele ja sellega seotult maismaaelupaikade niiskusrežiimile. Enefit Industry AS rajas 2017 aastal Puhatu loodus- ja linnualale soosetete veetasemete seireks 5 vaatlustransektist koosneva seirevõrgu. Igal vaatlustransektil paikneb 3 seirepunkti 500 m sammuga, kus mõõdetakse automaatmõõturitega iga 6 tunni tagant soosetete veetaset. Vaatlustransektide põhjapoolseimad seirepunktid paiknevad Puhalu loodus- ja linnuala põhjapiiri läheduses. Seire tulemused näitavad, et kõikides seirepunktides veetasemete muutuste trendid sarnased ja ei ole olukorda, et karjäärile lähemates seirepunktides langevad veetasemed rohkem, kui kaugemates seirepunktides. See näitab, et soosetete veetasemed sõltuvad ilmastikust ja ei ole tuvastatav Narva karjääri mõju.

-	Pinnavee kvaliteedi muutused

Karjääris on vaja kaevandatav kiht kuivendada ja kuivendusvesi suunata suublasse. Karjäärivesi on kare, kõrge mineraalsusega ja heljumi, sulfaatide, Ca ja Mg sisaldusega. Karjäärivesi setitakse settebasseinides ja juhtikse Mustajõkke ja Narva  jõkke, mis on juba varasemalt kaevandusvee poolt mõjutatud. Muudesse vooluveekogudesse kaevandusvett ei juhtita. Seega ei ole ette näha pinnaveele avalduvate negatiivsete mõjude kaasnemist ning pinnavee kvaliteedi osas säilib Natura aladel olemasolev olukord.

-	Müra ja vibratsiooni häiring

Kaevandamise ee alal toimuvate tegevuste ülenormatiivne müratase 60 dB  jõuab karjääris arvutuslikult päevasel ajal maksimaalselt ~420 m kaugusele ja öisel ajal jõuab 45 dB maksimaalselt ~2,5 km kaugusele. Reaalselt on mürataseme levik karjääris võrreldes arvutatud tulemustega väiksem, kuna arvutused ei arvesta karjäärivalli, taimestiku ja metsa puhverdavat mõju. Lõhketöödest põhjustatud hetkeliseks maksimaalseks müratasemeks on Eesti ehitusmaavara karjääris fikseeritud 1 km kaugusel 86 dB, seega on pealmaa-kaevandamisel lõhkamistest põhjustatud müra kosta kilomeetrite kaugusele. Teisest küljest on lõhkamisest põhjustatud mürataseme tõus vaid hetkeline.

Vibratsiooni mõju linnustikule on väga vähe uuritud, seega ei ole võimalik määrata, missugune võnkekiirus võib konkreetsele liigile põhjustada häiringut.

-	Õhusaaste

Narva karjääri õhusaasteallikatest võib olla mõju Puhatu loodus- ja linnualale ainult  lõhkamistöödel. Lõhkamise käigus tekib valdavalt jämedamaid osakesi, mis sadenevad üsna kiiresti saasteallika läheduses ning oluliselt kaugemale ei levi ja seega lõhkamistega kaasneva õhusaaste mõju Puhatu loodus- ja linnualale ei ole tõenäoline.

Keskkonnaloa KMIN-073 pikendamine töös oleval karjääri alal ei mõjuta varem hinnatud mõjusid erinevatele keskkonnaelementidele, sh õhusaastele, müra tekkele, vibratsioonile, kuna ei muutu maksimaalne võimalik kaevandamise aastamäär. Samuti ei muutu varem hinnatud mõju põhjaveele, pinnaveele ja pinnase niiskusrežiimile ning sellest lähtuv mõju kaitstavatele loodusobjektidele, sh Natura aladele.

Koostasid:

Allan Viil

Enefit Industry AS peamarkšeider

Toomas Nestor

Eesti Energia AS keskkonnaspetsialist