- Hinnapakkumus

Pakkuja nimi ja registrikood:  Kagumerk OÜ ;reg.kood 10034508

Olles tutvunud Venevere-Sakssaare tee Karja-1 oja tee truubi uuendamine ja Ilusa oja tee truubi rekonstrueerimine hankedokumentidega, esitame pakkumuse hankedokumentides kirjeldatud tingimustel hankelepingu sõlmimiseks alljärgnevalt:

| Hanke 2. osa - Ilusa oja tee truubi rekonstrueerimine |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jrk nr | Töö kirjeldus | Mõõt-ühik | Maht | Ühikuhind € | Summa € |
| Ettevalmistavad tööd |  |  |  |  |  |
| 1 | Olemas oleva truubitoru väljatõstmine ja utiliseerimine | m | 6,0 | 5 | 30 |
| 2 | Keskmise võsa ja peenmetsa raie ladustamine | ha | 0,15 | 225 | 33,75 |
| 3 | Keskmise võsa ja peenmetsa kändude juurimine | ha | 0,15 | 425 | 63,75 |
| Uue truubi rajamine |  |  |  |  |  |
| 4 | Mahamärkimise tööd | tk | 1 | 10 | 10 |
| 5 | Kaeviku ja vee möödalasu kraavi rajamine | m3 | 85,0 | 1,5 | 127,50 |
| 6 | Vee tõkketammide rajamine ja hilisem lammutamine | m3 | 60,0 | 4 | 240 |
| 7 | Truubi aluse rajamine: killustik fr. 16/32 (h=0,15m); liiv (h=0,1m) | m3 | 10,5 | 28 | 294 |
| 8 | DN/ID 1500 terastruubi S=2,0mm Zn64ϻm rajamine | m | 14,0 | 220 | 3080 |
| 9 | Tagasitäide liivast/kruusast 0,5m kihtidena (tee aluskonstruktsioonini) | m3 | 220,0 | 15 | 3300 |
| 10 | Kivisillutisega otsaku rajamine III klassi geotekstiilil | m2 | 55,0 | 8 | 440 |
| 11 | Nõvade rajamine (nõlvus 1:2) | m3 | 45,0 | 1,5 | 67,50 |
| 12 | Oja sängi puhastamine settest (10,6m üles ja 18,3m allavoolu) | m3 | 42,0 | 1,5 | 63 |
| 13 | Ojast tuleva sette planeerimine ja tasandamine | m3 | 42,0 | 1 | 42 |
| Kindlustuste rajamine |  |  |  |  |  |
| 14 | Kivisillutisega nõlvakindlustuse rajamine III klassi geotekstiilil | m2 | 60,0 | 8 | 480 |
| 15 | Kivisillutisega põhjakindlustuse rajamine III klassi geotekstiilil | m2 | 69,0 | 8 | 552 |
| 16 | Suurte maakivide paigaldamine | tk | 3,0 | 30 | 90 |
| Tee taastamine 43m |  |  |  |  |  |
| 17 | Katendi rajamine purustatud kruusast segu nr 3 (h=0,15m) | m3 | 37 | 10 | 370 |
| 18 | Katendi rajamine looduslikust kruusast (h=0,35m) | m3 | 99 | 9 | 891 |
| 19 | Helkurpostide paigaldamine | tk | 8 | 25 | 200 |
|  |  | Maksumus kokku |  | 10 374,50 |  |
|  |  | Käibemaks 20 % |  | 2074,90 |  |
|  |  | Kokku |  | 12 449,40 |  |
| * Truubitorud peavad olema rõngasjäikusega Sn8 ja vastama EN-13476 standarti nõuetele. |  |  |  |  |  |
| ** Kõik tööde juures tuleb arvestada ka materjalide maksumus. |  |  |  |  |  |
| *** Teeehituse materjalide mõistete käsitlemisel ja kvaliteedi määramisel lähtutakse ASFALDINORMID AL ST 1-02 (2007) |  |  |  |  |  |
|  | ning selle muudatustest. |  |  |  |  |
| **** Geodekstiilide markeerimisel ja määramisel tuleb lähtuda EVS-EN ISO 10320:2000 standarti nõuetest. |  |  |  |  |  |

Kuupäev: 26.09.2013.a.

Esindaja nimi ja allkiri: Sulev Muru  /digitaalne allkiri/

Kõik hinnad 1 sendi täpsusega.