29.06.2016

MAJANDUS- JA TARISTUMINISTER

MÄÄRUS

Tallinn									…………….nr…..

Navigatsioonimärgistuse kavandamise, rajamise, paigaldamise, muutmise, järelevalve ja märgistusest teavitamise nõuded ning kord

Määrus kehtestatakse meresõiduohutuse seaduse § 47 lõike 6 alusel.

1. peatükk

ÜLDSÄTTED

§ 1. Navigatsioonimärgistuse kavandamise alused

Navigatsioonimärgistuse kavandamisel lähtutakse ohutu meresõidu üldtunnustatud põhimõtetest ja tavadest ning Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni (International Maritime Organization – IMO) (edaspidi IMO), Rahvusvahelise Meremärkide ja Tuletornide Administratsioonide Liidu (International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities  - IALA) (edaspidi IALA) ja Maailma Veetransporditaristu Liidu (The World Association for Waterborne Trabnsport Infrastructure – PIANC) (edaspidi PIANC) juhenditest ja soovitustest.

§ 2. Navigatsioonimärgistus

(1) Navigatsioonimärgistus jaguneb reglementeeritud ja reglementeerimata navigatsioonimärgistuseks. Reglementeeritud navigatsioonimärgid avaldatakse navigatsiooniteabes, reglementeerimata navigatsioonimärke ei avaldata navigatsiooniteabes.

(2) Tasulisi teenuseid osutava sadama navigatsioonimärgistus peab olema reglementeeritud. Sadamas, kus ei osutata tasulisi teenuseid, võib kasutada nii reglementeeritud kui ka reglementeerimata navigatsioonimärgistust.

(3) Reglementeeritud navigatsioonimärgistus peab vastama käesoleva määruse lisas 1 esitatud nõuetele.

(4) Reglementeerimata navigatsioonimärgistuse rajamisel on soovitatav järgida lisas 1 esitatud nõudeid ning tuleb tagada, et navigatsioonimärgistus ei eksitaks veeliiklejat. Reglementeerimata navigatsioonimärgistus tuleb kooskõlastada Veeteede Ametiga lihtsustatud korras, esitades selleks navigatsioonimärgistuse rajamise põhjenduse ja skeemi.

2. peatükk

REGLEMENTEERITUD NAVIGATSIOONIMÄRGISTUSE KAVANDAMINE, RAJAMINE, MUUTMINE JA PAIGALDAMINE

§ 3. Navigatsioonimärgistuse rajamine ja muutmine

(1) Sadama ja selle sissesõidutee navigatsioonimärgistuse kavandamise, rajamise, muutmise, paigaldamise ja hooldamise korraldamine on sadama pidaja kohustus.

(2) Sadama pidaja peab navigatsioonimärgistuse rajamise või muutmise kooskõlastama Veeteede Ametiga, esitades selleks taotluse ja navigatsioonimärgistuse rajamise projekti või navigatsioonimärgistuse muutmise projekti.

§ 4. Reglementeeritud navigatsioonimärgistuse projekt

(1) Reglementeeritud navigatsioonimärgistuse projekt (edaspidi projekt) tuleb koostada selliselt, et see on loetav, vastuoludeta ja erialaspetsialistile arusaadav ning üheselt mõistetav.

(2) Projekt koosneb seletuskirjast ja joonistest.

(3) Projektis tuleb esitada:

1) navigatsioonimärgistuse rajamise põhjendus;

2) projekteeritava navigatsioonimärgistuse asukoha skeem või kirjeldus;

3) ala navigatsioonimärgistust mõjutavad looduslikud tingimused;

4) navigatsiooniolude kirjeldus: eeldatav liiklussagedus ja veeliikluse korraldus;

5) navigatsiooniperioodi kestus;

6) projektlaeva parameetrid(pikkus, laius, süvis jms); ;

7) laevatee paiknemine ja mõõtmed, lõikude vähim sügavus ja laius;

8) andmed ala olemasoleva navigatsioonimärgistuse kohta;

9) käesoleva määruse lisas 2 loetletud andmed vastavalt navigatsioonimärgi tüübile iga projekteeritava märgi kohta;

10) Veeteede Ameti aktsepteeritud mõõdistusplaanil põhinev projekteeritud reglementeeritud navigatsioonimärgistuse asendiplaan;

11) navigatsioonimärkide konstruktsiooni iseloomustus ja joonised.

(4) Navigatsioonimärgistuse asendiplaanile tuleb kanda:

1) rannajoon, sügavusarvud, isobaadid, kividja põhjatopograafia;

2) eripiirkond ning veealune trass ja rajatis;

3) sadamarajatis, nagu kai ja lainemurdja, ning projekteerimise seisukohast oluline ehitis ja rajatis kaldal;

4) sadama akvatooriumi piir;

5) olemasolev laevatee ja navigatsioonimärgistus;

6) laevatee asend, mille jaoks navigatsioonimärgistus kavandatakse;

7) projekteeritavad reglementeeritud navigatsioonimärgid.

§ 5. Reglementeeritud navigatsioonimärgistuse kooskõlastamine ja rajamine

(1) Veeteede Amet vaatab esitatud projekti läbi 30 päeva jooksul taotluse saamisest ning kooskõlastab projekti või teeb ettepaneku projekti muutmiseks või täiendamiseks.

(2) Kui projekt koostatakse enne süvendustöid, kooskõlastatakse see eelprojektina. Pärast süvendustööde valmimist tuleb esitada uuesti kooskõlastamiseks tööprojekt, mis põhineb süvendustööde järgsel Veeteede Ameti aktsepteeritud mõõdistusel ja on vajadusel korrigeeritud vastavalt tegelikele oludele.

(3) Pärast reglementeeritud navigatsioonimärgistuse rajamisega seonduvate ehitustööde lõppemist või uute ujuvmärkide paigaldamist teatab sadama pidaja seitsme päeva jooksul Veeteede Ametile navigatsioonimärgistuse valmimisest.

(4) Veeteede Amet kontrollib reglementeeritud navigatsioonimärgistuse vastavust projektile ja vastavuse korral registreerib navigatsioonimärgid meresõiduohutuse seaduse § 47 lõike 43 punkti 2 alusel loodud navigatsioonimärkide andmekogus (edaspidi NMA) ning teavitab sellest sadama pidajat.

(5) Veeteede Amet teavitab veeliiklejat navigatsioonimärkidest navigatsiooniteabe vahendusel.

(6) Navigatsioonimärgistuse projektile mittevastavuse korral fikseerib Veeteede Amet kirjalikult kõik esinenud puudused ja edastab need sadama pidajale koos puuduste kõrvaldamise tähtajaga. Navigatsioonimärgistuse navigatsiooniteabes avaldamiseks peab sadama pidaja puudused kõrvaldama.

§ 6. Hooajaliste navigatsioonimärkide tööst teavitamine

(1) Sadama pidaja tagab ujuvmärkide vees oleku ja hooajaliste tulepaakide töö NMA-s esitatud hooajal.

(2) Hooajalise ujuvmärgistuse paigaldamisest või väljavõtmisest on sadama pidaja kohustatud teavitama Veeteede Ametit hiljemalt märgistuse paigaldamisele või väljavõtmisele järgneva päeva jooksul e-postile navinfo@vta.ee.

3. peatükk

TEAVITAMINE

§ 7. Navigatsioonimärkide andmekogu

(1) Reglementeeritud navigatsioonimärgid kantakse Veeteede Ameti hallatavasse NMA-sse, mis sisaldab informatsiooni navigatsioonimärkide andmete kohta.

(2) Navigatsioonimärkide andmed on kättesaadavad Veeteede Ameti veebilehel ja teatmikus „Navigatsioonimärgid Eesti vetes“.

(3) NMA-s olevad navigatsioonimärgid kantakse Veeteede Ameti väljaantavatele navigatsioonikaartidele. Muutusest navigatsioonimärgistuses teavitab Veeteede Amet veeliiklejat väljaande „Teadaanded meremeestele“ vahendusel.

§ 8. Kaugseire

Tulega navigatsioonimärgid on võimalik ühildada Veeteede Ameti hallatavasse navigatsioonimärgistuse kaugseiresüsteemi, mis võimaldab jälgida navigatsioonimärkide olekuandmeid. Navigatsioonimärgi kaugseiresse ühildamise soov tuleb märkida projektis.

§ 9. Määruse kehtetuks tunnistamine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 2. detsembri 2002. a määrus nr 18 „Navigatsioonimärgistuse kavandamise, rajamise, rekonstrueerimise, paigaldamise, järelevalve ja märgistusest teavitamise nõuded ning kord“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 10. Määruse jõustumine

Käesolev määrus jõustub 2017. aasta  1. jaanuaril.

Kristen Michal

majandus- ja taristuminister						Merike Saks

kantsler

Lisa 1. Eesti merealadel ja laevatatavatel sisevetel kasutatavad navigatsioonimärgid

Lisa 2. Ujuvmärgi andmed