Majandus- ja taristuministri

……..määruse „Navigatsioonimärgistuse

kavandamise, rajamise, muutmise, paigaldamise,

järelevalve ja märgistusest teavitamise

nõuded ning kord“ nr …………

Lisa 1

Eesti merealadel ja laevatatavatel sisevetel kasutatavad navigatsioonimärgid

# Navigatsioonimärkide liigitus

Eestis kasutatavad navigatsioonimärgid jagunevad ujuvmärkideks (poi, tooder) ja püsimärkideks (tuletorn, tulepaak, päevamärk).

Kõigil navigatsioonimärkidel on tunnusvärvid ning neil võivad olla ka tuli, topimärk, helkur ja radaripeegeldi.

### Navigatsioonimärkide tule iseloom

Navigatsioonimärkidel kasutatakse järgmisi tule iseloome:

|  | Tule iseloom | Lühend | Kirjeldus |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Püsituli | F | Pidevalt ühtlaselt põlev tuli |
| 2 | Varjutav tuli |  | Tuli, millel valguse (plingi) kestus on selgelt pikem kui pimeduse (varjutuse) kestus. Varjutused on ühepikkused. |
| 2.1 | Varjutav tuli | Oc | Varjutav tuli, millel varjutus kordub regulaarselt. Plink on vähemalt 3 korda pikem kui pimedus, perioodi kestus on vähemalt 2 s. |
| 2.2 | Grupivarjutav tuli | Oc(n) | Varjutav tuli, millel on varjutustest koosnev varjutuste grupp, mis kordub regulaarselt. |
| 3 | Võrdfaasne tuli | Iso | Tuli, millel kõik plingid ja varjutused on ühepikkused. Perioodi pikkus vähemalt 2 s, soovitatavalt vähemalt 4 s. |
| 4 | Plinktuli |  | Tuli, millel plingi kogukestus perioodis on lühem kui pimeduse kestus ja kõik plingid on ühepikkused. |
| 4.1 | Plink | Fl | Plinktuli, millel plingid korduvad vähem kui 50 korda minutis. Varjutuse kestus on vähemalt 3 korda plingi kestus, perioodi pikkus vähemalt 2 s. |
| 4.2 | Pikk plink | LFl | Plinktuli, millel plingi kestus on vähemalt 2 s. |
| 4.3 | Koguplink | Fl(n) | Plinktuli, millel n plingist koosnev plingigrupp kordub regulaarselt. |
| 4.4 | Kombineeritud koguplink | Fl(m+n) | Plinktuli, mille perioodis on erinevate plinkide arvudega (m ja n) plingigrupid. |
| 5 | Sage plinktuli |  | Tuli, millel ühesugused plingid korduvad vähemalt 50 kuni 80 korda minutis. |
| 5.1 | Sage plink | Q | Sage plinktuli, millel plink kordub regulaarselt. |
| 5.2 | Sage koguplink | Q(n) | Sage plinktuli, millel n plingist koosnev plingigrupp kordub regulaarselt. |
| 6 | Väga sage plink | VQ | Plinktuli, mille plinkimissagedus on vähemalt 80 ja mitte üle 160 korra minutis. |
| 7 | Morsetuli | Mo (A) | Tuli, millel kahe eri pikkusega plingiga moodustatakse morsekoodis signaal (nt täht A). |
| 8 | Plinkiv püsituli | FFl | Tuli, millel püsituli on kombineeritud suurema intensiivsusega plinktulega. |
| 9 | Varjutav vahelduv tuli | OcAl | Tuli, mis näitab vaheldumisi erinevat värvi ja millel plingi kestus on pikem kui varjutuse kestus ning varjutused on võrdse pikkusega. |

### Navigatsioonimärkide värvid

Parima nähtavuse ja eristatavuse eesmärgil tuleb navigatsioonimärkidel eelistada IALA juhendis E-108 soovitatud RAL-värvikataloogi toone:

| Värvus | RAL-kood | RAL-nimi |
| --- | --- | --- |
| Punane | RAL 3028 | Pure Red |
| Roheline | RAL 6037 | Pure Green |
| Kollane | RAL 1023 | Traffic Yellow |
| Oranž | RAL 2008 | Bright Red Orange |
| Sinine | RAL 5019 | Capri Blue |
| Valge | RAL 9016 | Traffic White |
| Must | RAL 9017 | Traffic Black |
| Fluorestseeruv punane | RAL 3024 | Luminous Red |
| Fluorestseeruv roheline | RAL 6038 | Luminous Green |

### Helkurid

Navigatsioonimärkide helkurite fotomeetrilised omadused peavad vastama vähemalt Eesti standardis EVS613:2001 kirjeldatud II klassi kile omadustele.

Käesolevas lisas toodud navigatsioonimärkide helkurribade laius, paigutus jm täpsustused põhinevad IALA juhendilest E-106.

# Ujuvmärgid

Eesti merealadel ja laevatatavatel sisevetel kasutatakse alljärgnevaid ujuvmärkide liike:

- küljemärgid (lateraalmärgid);

- kardinaalmärgid;

- üksiku ohu märk;

- teljemärk;

- erimärk;

- uue ohu märk

Eesti kuulub IALA ujuvmärgistuse süsteemi regiooni A. See tähendab, et küljemärgistusel kasutatakse laevatee või kitsuse parema külje tähistamiseks rohelisi märke ja vasaku külje tähistamiseks punaseid märke, lähtudes kehtestatud küljemärgistuse suunast.

### Küljemärgid

Kasutamine

Küljemärke kasutatakse laevatee või kitsuse külgede tähistamiseks, näidates paremat ja vasakut külge vastavalt kehtestatud küljemärgistuse suunale.

Küljemärgistuse suund

Küljemärgistuse suunaks on suund veekogult sadama poole või ranniku või kaitstuma veeala poole. Piki rannikut kulgevatel laevateedel on küljemärgistuse suunaks Veeteede Ameti määratud suund.

Numeratsioon

Märkide nimedes kasutatav numeratsioon järgib küljemärgistuse suunda.

Tunnused

Vasaku külje märk

| Värv | punane |
| --- | --- |
| Topimärk | punane silinder |
| Tuli: - värv | punane |
| - iseloom | vaba, v.a Fl(2+1) |
| Helkur | punane riba |
| Numeratsioon | paarisnumbrid |

Parema külje märk

| Värv | roheline |
| --- | --- |
| Topimärk | roheline koonus |
| Tuli: - värv | roheline |
| - iseloom | vaba, v.a Fl(2+1) |
| Helkur | roheline riba |
| Numeratsioon | paaritud numbrid |

### Kardinaalmärgid

Kasutamine

Kardinaalmärke kasutatakse:

- ohu tähistamisel näitamaks, et sügavam vesi asub märgist märgi nimele vastavas suunas;

- näitamaks, millisest küljest on ohutu ohust mööduda;

- juhtimaks tähelepanu laevateede ühinemis- või hargnemiskohale vms.

Tunnused

Põhjamärk

| Värv | must ülaosa, kollane alaosa |
| --- | --- |
| Topimärk | kaks musta koonust üksteise kohal, tippudega üles |
| Tuli: - värv | valge |
| - iseloom | Q või VQ |
| Helkur | sinine riba mustal osal, kollane riba kollasel osal |

Idamärk

| Värv | must üla- ja alaosa, kollane keskosa |
| --- | --- |
| Topimärk | kaks musta koonust üksteise kohal, põhjad koos |
| Tuli: - värv | valge |
| - iseloom | Q(3) või VQ(3) |
| Helkur | kaks sinist riba ülemisel mustal osal |

Lõunamärk

| Värv | kollane ülaosa, must alaosa |
| --- | --- |
| Topimärk | kaks musta koonust üksteise kohal, tippudega alla |
| Tuli: - värv | valge |
| - iseloom | Q(6)+LFl või VQ(6)+LFl |
| Helkur | kollane riba kollasel osal, sinine riba mustal osal |

Läänemärk

| Värv | kollane üla- ja alaosa, must keskosa |
| --- | --- |
| Topimärk | kaks musta koonust üksteise kohal, tipud koos |
| Tuli: - värv | valge |
| - iseloom | Q(9) või VQ(9) |
| Helkur | kaks kollast riba ülemisel kollasel osal |

### Üksiku ohu märk

Kasutamine

Üksiku ohu märk paigaldatakse väikesemõõtmelisele ohule, mille ümber on ohutu vesi.

Tunnused

| Värv | must punaste horisontaalsete triipudega |
| --- | --- |
| Topimärk | kaks musta kera üksteise kohal |
| Tuli: - värv | valge |
| - iseloom | Fl(2) |
| Helkur | punane riba sinise riba kohal |

### Teljemärk

Kasutamine

Teljemärgiga tähistatakse nt laevatee telge või algust. Teljemärk näitab, et märgi all ja ümber on ohutu vesi.

Tunnused

| Värv | punased ja valged vertikaalsed triibud |
| --- | --- |
| Topimärk | punane kera |
| Tuli: - värv | valge |
| - iseloom | LFl 10s, Iso, või Mo (A) |
| Helkur | valge riba punase riba kohal |

### Erimärk

Kasutamine

Erimärgiga võidakse tähistada eripiirkonda, rajatist või muud objekti, mis on näidatud navigatsioonikaardil vm navigatsiooniteabes, nt:

- vesiviljelusala;

- sõjaväe harjutusala;

- kaabel ja torujuhe;

- veespordiala ja veespordivõistluse pöördepunkt;

- mereuurimisseade (ODAS);

- piir ja piiritsoon;

- erandlik koht, kus veeliikluse korraldamiseks ei saa kasutada kardinaal- või lateraalmärke.

Tunnused

| Värv | kollane |
| --- | --- |
| Topimärk | kollane X |
| Tuli: - värv | kollane |
| - iseloom | vaba, v.a kardinaalmärkidel, üksiku ohu ja teljemärkidel kasutatav |
| Helkur | kollane riba |

### Uue ohu märk

Kasutamine

Uueks ohuks nimetatakse äsja avastatud ohtlikku kohta, millest ei ole veeliiklejat veel piisavalt teavitatud. Uueks ohuks võib olla nt vrakk või madal.

Uus oht tähistatakse uue ohu märgiga või olukorrale vastava teise ujuvmärgiga. Kui risk on eriti suur, tuleb vähemalt üks märk dubleerida täpselt samasuguse märgiga.

Uue ohu tähistus eemaldatakse, kui veeliiklejat on ohust piisavalt teavitatud ja oht on tähistatud muu asjakohase märgiga või kõrvaldatud.

Uue ohu märgi tunnused

| Värv | kollased ja sinised vertikaalsed triibud |
| --- | --- |
| Topimärk | kollane rist |
| Tuli: - värv | vahelduv kollane ja sinine |
| - iseloom | OcAl 3s (1 s sinine + 0,5 s pime + 1 s kollane + 0,5 s pime) |

# Püsimärk

Kasutamine

Päevamärk on kindla kuju ja värvilahenduse järgi tuvastatav püsimärk. Tulega varustatud päevamärki nimetatakse tulepaagiks. Suuremat kinnise konstruktsiooniga tulepaaki nimetatakse tuletorniks.

Päevamärki ja tulepaaki kasutatakse

- üldise orientiirina;

- sadamaväravate tähistamiseks;

- sihimärgina;

- sektortulega varustatult teatud ala, koha või suuna tähistamiseks.

Päevamärgi värvilahendus peab tagama tema eristuvuse taustast. Tulepaagi tuli võib sõltuvalt märgi otstarbest, teiste lähedalasuvate tulede värvist, taustavalgusest jm tingimustest olla valge, punane või roheline, erandina ka sinine või kollane.

### Sihimärk

Kasutamine

Sihimärk on päevamärk või tulepaak, mis koos teise märgiga tähistab laevatee telge, ohutu ala piiri vms suunda ehk sihti.

Sihti kuuluvaid märke nimetatakse alumiseks ja ülemiseks märgiks. Alumine märk asub laevateelt vaadates lähemal ja madalamal.

Tunnused

Sihimärk on üldjuhul varustatud ristküliku- või kolmnurgakujulise kilbiga, mis on värvitud kolme vertikaalse triibuna. Külgmised triibud on märgi taustaga kontrastset värvi ja keskmine triip äärmistega kontrastset värvi.

### Sektortuli

Kasutamine

Sektortuli on tuli, millel on mitu eri värvi sektorit. Sektortulega võib:

- näidata laevatee suunda

- näidata laevatee pöörde- või laevateede ristumiskohti, ohtu vm navigatsiooniliselt olulist kohta;

- anda infot ohtliku ala kohta, mida tuleb vältida.

Kui sektortuld kasutatakse sihimärkide asemel laevatee tähistamiseks, tuleb eri värvi sektorite paigutamisel järgida küljemärgistuse suuna põhimõtet.

Tunnused

Sektortule navigatsiooniinfo põhineb ainult tuledel, sektorite tähistamiseks päevamärke ei ole.