TOIMIVUSDEKLARATSIOON

nr 1/SIIM/2023

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: Siimusti karjääri veeristega liiv fr 0/10, purustatud kruus fr 0/16 ja fr 0/32.

2. Kavandatud kasutusala(d): ehitustöödel ja tee-ehituses sidumata ja hüdrauliliselt seotud kihtide täitematerjalina.

3. Tootja: osaühing MOREEN, Kaavere küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond, 48006.

Tehas: Siimusti karjäär, Kurista küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond.

4. Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem: 2+.

5. Ühtlustatud standard: EVS-EN 13242:2006+A1:2008

Teavitatud asutus(ed): Inseneribüroo Vahter & Hendrikson OÜ (NB 2325)

6. Deklareeritud toimivus

| Põhiomadus | Omadus | Toode/toimivus |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tera kuju, suurus ja tihedus | Tera suurus | 0/10 |  | 0/16 |  | 0/32 |
|  | Terastikulise koostise kategooria | GA85 |  |  |  |  |
|  | Kesksõela läbind | 30-70 |  |  |  |  |
|  | Kesksõela läbindi kategooria | GTA20 |  |  |  |  |
|  | Tera kuju | - | FI20 |  |  |  |
|  | Terade näivtihedus | 2,6-2,8 Mg/m3 |  |  |  |  |
| Puhtus | Peenosiste sisaldus | f3 | f8 |  | f8 |  |
|  | Peenosiste kvaliteet | - | MB10 |  |  |  |
| Purustatud pindadega terade sisaldus |  | NPD |  |  |  |  |
| Purunemiskindlus | Los Angeles'e tegur (10/14) | - | LA30 |  |  |  |
| Mahupüsivus |  | NPD |  |  |  |  |
| Koostis/sisaldus | Huumus | NPD |  |  |  |  |
|  | Happes lahustuvad sulfaadid | NPD |  |  |  |  |
|  | Üldväävel | NPD |  |  |  |  |
|  | Hüdrauliliste segude tardumus-kiiruse mõjutajad | NPD |  |  |  |  |
| Kulumiskindlus |  | NPD |  |  |  |  |
| Ohtlikud ained | Aktiivsuskontsentratsiooni indeks | I<1 |  |  |  |  |
| Ilmastikukindlus | Veeimavus | WA242 |  |  |  |  |
|  | Külmakindlus | F2 |  |  |  |  |
|  | Basaldi "Sonnenbrand" | NPD |  |  |  |  |

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud  kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Filtratsioonimoodul (katsemeetod EVS 901-20) K10 ≥ 1m/ööp

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Märt Maurer

Siimusti, 01.05.2023

2325

# MOREEN OÜ

## Kurista küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond

14

1/SIIM/2023

EVS-EN 13242:2006+A1:2008

Ehitustöödel ja tee-ehituses kasutatavad sidumata ja hüdrauliliselt seotud täitematerjalid

| SIIMUSTI KARJÄÄRI | veeristega liiv | purustatud kruus |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tera suurus | 0/10 | 0/16 | 0/32 |
| Terastikulise koostise kategooria | GA85 | GA85 | GA85 |
| Kesksõela läbind | 30-70 | 30-70 | 30-70 |
| Kesksõela läbindi kategooria | GTA20 | GTA20 | GTA20 |
| Tera kuju | - | FI20 | FI20 |
| Terade näivtihedus | 2,6-2,8 Mg/m3 |  |  |
| Peenosiste sisaldus | f3 | f8 | f8 |
| Peenosiste kvaliteet | - | MB10 | MB10 |
| Purunemiskindlus | - | LA30 | LA30 |
| Veeimavus | WA242 | WA242 | WA242 |
| Külmakindlus | - | F2 | F2 |
| Aktiivsuskontsentratsiooni indeks | I<1 |  |  |