PUURAUGU LIKVIDEERIMISE AKT

| Projekt | TÖÖVÕTULEPING nr. 9-1/23-284 Nelja varem puuritud puuragu nõuetekohane likvideerimine. |
| --- | --- |
| Uuringuloa nr ja selle valdaja | Üldgeoloogilise uurimistöö luba 333711 |
|  | Eesti Geoloogiateenistus |
| Töövõtja | OÜ Inseneribüroo STEIGER |

| PUURAUGU NR |  | GA002 (Kuresoo) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Asukoht |  | Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Uljaste küla, Sonda metskond 2, KÜ 75101:001:0120 |  |  |  |  |  |  |  |
| Puuraugu koordinaadid ja abs kõrgus (m) |  | x | 6588516,24 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | y | 657986,65 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | z | 56,5 |  |  |  |  |  |  |
| Rajamise aasta |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |
| Puuraugu sügavus (m) |  |  |  |  | 39,6 |  |  |  |  |
| Konstruktsioon | Materjal |  |  | Diam. (mm) |  |  |  | Intervall (m) |  |
|  |  |  |  | välimine | sisemine |  |  | alates | kuni |
|  | Metall toru |  |  | 194,7 | 183,7 |  |  | 0 | 3,0 |
|  | Metall toru |  |  | 139,7 | 127,1 |  |  | 0 | 33,6 |
|  | PVC filter |  |  | 113,0 | 103,0 |  |  | 31,6 | 39,6 |
| Veetase maapinnast (m) |  | 7,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Puurimise meetod |  | Südamikpuurimine wire-line tripple barrel süsteemiga, puuraugu laiendamine rataspuuriga manteldamiseks. |  |  |  |  |  |  |  |
| Kaldenurk maapinna suhtes |  | 90° |  |  |  | Suund | - |  |  |

| PUURAUGU LIKVIDEERIMINE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alates (m) | Kuni (m) | Täitmisviis |  | Kommentaar |  |  |
| 39,6 | 35,0 | killustik, fr. 4-16 |  | Manteloru on ära lõigatud 0,5 m maapinnast alla poole. |  |  |
| 35,0 | 26,0 | savigraanulid |  |  |  |  |
| 26,0 | 0 | killustik, fr. 4-16 |  |  |  |  |
| Likvideerimise aeg |  |  | 17.11.2023 |  | kuni | 17.11.2023 |
| Likvideerimise põhjus |  |  | Puurauk likvideeritud enne uuringuloa kehtivuse lõppu |  |  |  |
| Puuraugu ümbruse olukord pärast likvideerimist |  |  | Aktile on lisatud maa-ala korrastamise pildid. |  |  |  |
| Akti koostamise kuupäev |  | 27.11.2023 |  |  |  |  |

| Tellija: | Likvideerija: | Maavaldaja: |
| --- | --- | --- |
| Sirli Sipp Kulli | Vitalii Lysenko | Alar Süda |
| Eesti Geoloogiateenistus | OÜ Inseneribüroo STEIGER | Ida-Virumaa metskond |
| /digiallkiri/ | /digiallkiri/ | /digiallkiri/ |