TOIMIVUSDEKLARATSIOON NR 11-21

| Verston Eesti OÜ Pärnu 128, Paide 72720 Reg. nr 11947047 |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: Nogopalu kruusakarjääri purukruus fr. 0/16 - Kavandatud kasutusala: Kasutamiseks täitematerjalina ehitustöödel ja tee-ehituses sidumata ja hüdrauliliselt seotud kihtides vastavalt standardile - Tootja: Verston Eesti OÜ, Pärnu 128, Paide 72720 Tehas: Nogopalu, Nogopalu III, Nogopalu VI, Nogopalu VIII kruusakarjäär, Rõuge vald, Võru maakond - Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem: 2+ - Ühtlustatud standard: EVS-EN 13242:2006+A1:2008 Teavitatud asutus: Inseneribüroo Vahter & Hendrikson OÜ (NB 2325) - Deklareeritud toimivus |  |  |
| Põhiomadus | Omadus | Toode / toimivus |
| Terade kuju, suurus ja tihedus | Terasuurus | 0/16 |
|  | Terastikuline koostise kategooria | GA80 |
|  | Kesksõela läbind ja kategooria | NPD |
|  | Tera kuju | FI20 |
|  | Terade näivtihedus | 2,55-2,80 Mg/m3 |
| Puhtus | Peenosiste sisaldus | f15 |
|  | Peenosiste kvaliteet | MB10 |
| Purustatud terade protsent | Purustatud pindadega terade sisaldus | C50/30 |
| Purunemiskindlus | Los Angeles’e tegur (fr 10/14) | LA30 |
| Mahupüsivus |  | NPD |
| Koostis | Happes lahustuvad sulfaadid | NPD |
|  | Üldväävli sisaldus | NPD |
|  | Tardumise ja kivistumise kiirust alandavad lisandid | NPD |
|  | Huumuse sisaldus | Heledam etalonist |
| Kulumiskindlus |  | NPD |
| Radioaktiivsuse kiirguse tase | Aktiivsuskonsentratsiooni indeks |  1 |
| Ilmastikukindlus | Basaldi „Sonnenbrand“ | NPD |
|  | Veeimavus | WA242 |
|  | Külmakindlus | F4 |

Eelpool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud  tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Siim Pukk

Tallinn, 14.04.2025