| 2325 |  |
| --- | --- |
| Tootja: Verston Eesti OÜ, Pärnu 128, Paide 72720 Tehas: Nogopalu, Nogopalu III, Nogopalu VI, Nogopalu VIII kruusakarjäär, Rõuge vald, Võrumaa 16 DoP nr 11-21 |  |
| EVS-EN 13242:2006+A1:2008 Ehitustöödel ja tee-ehituses kasutatavad sidumata ja hüdrauliliselt seotud täitematerjalid |  |
| Omadus | Toimivus |
| Nimetus | Purukruus fr. 0/16 |
| Terasuurus | 0/16 |
| Terakoostise kategooria | GA80 |
| Peenosiste sisaldus | f15 |
| Terade näivtihedus | 2,55-2,80 Mg/m3 |
| Veeimavus | WA242 |
| Tera kuju | FI20 |
| Los Angeles’e tegur (fr 10/14) | LA30 |
| Purustatud pindadega terade sisaldus | C50/30 |
| Külmakindlus | F4 |
| Peenosiste kvaliteet | MB10 |
| Huumuse sisaldus | Heledam etalonist |
| Aktiivsuskontsentratsiooni indeks | ≤ 1 |