Tellija OÜ Goraldoone Dokumendi tüüp Seletuskiri Kuupäev 01.09.2026 Töö nr. 2026_0071

Roosi kinnistu KM 4,67 ja 4,712 mahasõidu põhiprojekt Otiku - Eivere tee nr 15179 km

| Versioon | 01 |
| --- | --- |
| Printimise kuupäev | 01.09.2026 |
| Projektijuht: | Marko Toode |
| Koostanud: | Marko Toode |

SISUKORD

1.	üldosa	4

1.1.	Objekti asukoht	4

1.2.	Uuringud	4

1.3.	Tehnovõrgud	5

1.4.	Normid, standardid ja käskkirjad	5

2.	projektlahendus	6

2.1.	Plaanilahendus	6

2.1.1.	Üldine	6

2.1.2.	Asendiplaan	6

2.1.3.	Ristprofiil	6

2.1.4.	Pikiprofiil	7

2.1.5.	Muldkeha	7

2.1.6.	Nõlvus	7

2.1.7.	Veeviimarid	7

2.2.	Katendikonstruktsioon	7

2.3.	Äärekivid	8

2.4.	Tehnovõrgud	8

2.5.	Nähtavus	10

2.6.	Liikluskorraldus	10

2.6.1.	Tähispostid	10

3.	Ehitustööde teostamine	11

3.1.	Üldine	11

3.2.	Tööde teostamine	11

3.2.1.	Ettevalmistustööd	11

3.3.	Mullatööd	11

3.4.	Katendi ehitus	12

4.	Keskkonnakaitse aspektid	13

# üldosa

## Objekti asukoht

Roosi kinnistu (56502:001:0058) asub Järva maakonnas, Paide linnas, Eivere külas, Otiku – Eivere tee  nr 15179 kilomeetril 4,670

Projekteermise aluseks on võetud:

Transpordiameti poolt väljastatud riigitee nr 15179 Otiku – Eivere tee  nr 15179 kilomeeter 4,670 ja Roosi kinnistu ristumiskoha ehitamise nõuded nr  7.1-1/26/12117-2

Otiku – Eivere tee nr  15179

- Liiklussagedus – 71 a/ööp (SAPA 79%,VAAB 10%, AR 11%)

- Katte laius 5,2m

- Kiiruspiirang – 90 km/h

- Kate – Kruuskate

## Uuringud

Topo-geodeetilised uuringud

Projekteeritavale alale on lähtuvalt majandus-ja taristuministri 14.04.2016 määrusele nr 34 Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistusele esitatavad nõuded“ koostatud topo-geodeetiline aluskaart.

Maa-ala on mõõdistatud riigi koordinaatide süsteemis L-EST’97 ja kõrgused on antud EH2000 kõrguste süsteemis.

Mõõdistustöid teostati  2026 aasta augusti kuus Geodeet 7  OÜ  poolt töö numbriga T-26-45

Geoloogilised uuringud

Ehitusgeoloogilised uuringud ei ole tehtud.

Liiklusuuringud

Liiklusuuringuid ei ole tehtud

## Tehnovõrgud

Projekteeritavad mahasõidud ristuvad olemasoleva Elektrilevi OÜ-le kuuluva madalpinge maakaabliga.

## Normid, standardid ja käskkirjad

Uuringute teostamisel on lähtutud:

- Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistamisele esitatavad nõuded (RT I, 22.04.2016, 3).

- Täiendavad juhendid:

  - https://transpordiamet.ee/riigiteede-juhendid

Tee, liikluse ja katendi projekteerimisel on lähtutud:

- Ehitusseadustik (30.06.2023);

- Tee projekteerimise normid (22.11.2023)

- Tee ehitusprojektile esitatavad nõuded (23.11.2020).

- Teede projekteerimise juhend (2025), tüüpjoonised

- Muldkeha ja dreenkihi projekteerimise, ehitamise ja remondi juhis 2016;

- Tee ehitamise kvaliteedi nõuded 23.11.2020, koos lisadega;

- Elastsete katendite projekteerimise juhend MA 2017-003

- Killustikust katendikihtide ehitamise juhend (KKEJ) 2022

- Teetööde tehniliste kirjelduste süsteem;

- Katendite näidislahendused väikese liiklussagedusega teedele (Transpordiamet)

- Transpordiameti juhend „Ristmike vahekauguse ja nähtavusala“

- Transpordiameti „Pindamisjuhis“ MA 2017-20

Ehitamisel lähtuda täiendavalt kehtivatest asjakohastest normdokumentidest ning hankedokumentidega kohustuslikuks muudetud juhenditest ja juhistest.

# projektlahendus

## Plaanilahendus

### Üldine

Vastavalt Tellija soovile ja Transpordiameti tehnilistele tingimustele on käesoleva projektiga  ette nähtud kahe  olemasoleva Roosi kinnistu (71401:001:4587)   mahasõidu (km 4,670 ja km 4,712) ümberprojekteerimine ja nõuetega vastavusse viimine. Roosi  kinnistul km 4,712 mahasõit teenindab olemasolevat kõrvalhoonet ja km 4,670 mahasõit teenindab elumaja. Mõlemad mahasõidud on ühepere elamu kompleksile, seega mahasõidu kasutatavus jääb maksimaalselt 10 sõidukini ööpäevas.

### Asendiplaan

Mõlema mahasõidu geomeetria projekteerimisel on lähtutud Transpordiameti tingimustes esitatud tüüpjooniste põhimõtetest.

Km 4.712 projekteeritud mahasõit on 4,0m laiuse kruuskattega, mille laius on mahasõidu lõpus kokku viidud olemasoleva 3,5m laiuse betookivikattega mahasõiduga. Mahasõidu pöörderaadiused on 6,0m ning asetseb riigitee suhtes 94 kraadise nurga all.

Km 4,670 mahsõit on projekteeritud erilahendusena, vastavalt olemasolevale olukorrale. Kuna elamu betoonkivi parkla asub riigiteest 1,5m kaugusel, on mahasõidu ja piirdeaia vaheline ala projekteeritud 1,5m laiuselt kruuskattega ning kinnistu sisene osa betoonkivi kattega välimaks keerulisemat/kallimat ehitust ja ebatasasusi kinnistu sisesel alal. 1,5m laiuse kruuskattega osa geomeetria määramisel on lähtutud TÜÜP 1 mahasõidu põhimõtetest, kus mahasõit on tinglikult 4,0m laiune koos 6,0m laiuste pöörderaadiustega.

Mõlemad mahasõidud on kontrollitud 10,0m pikkuse sõiduki pöördetrajektooriga. Pöördešabloonid on esitatud asendiplaani joonisel AS-4-02_Plaan.

### Ristprofiil

Ristprofiil on esitatud joonisel AR-6-01_Ristprofiil.

Kuna tegemist on olemasoleva olukorra ümberprojekteerimisega, kus riigitee on samal tasapinnal ümbritseva maapinnaga pole nõuetekohaseid põikkaldeid võimalik rajada viisil, mis välistaks vete juhtimise riigiteele.

Mahasõidu km 4,712 põikkalle on riigitee poolses otsas võrdne riigitee pikikaldega, minnes kinnistu poolsel otsal ühe ühepoolseks 2,5% lõuna suunaliseks põikkaldeks.

Mahasõidul km 4,60 põikkalle on samuti riigitee ääres võrdne riigitee pikikaldega, kuid kinnistu sisene betoonkivi parkla on projekteeritud  1,0% põikkaldega põhja suunas vältimaks vete juhtimist riigiteele. Selle tarbeks tuleb korrigeerida parkla kõrgust 6,0 x8,0m suurusel alal vastavalt asendiplaanil toodud kõrgustele ja vertikaalplaneerimisele.

### Pikiprofiil

Pikiprofiil on esitatud projekti joonisel AR-6-02_Pikiprofiil. Pikiprofiili projekteerimisel on määravaks olemasolev maapinna reljeef, mis on samal kõrgusel riigiteega. Sellest tulenevalt ei ole võimalik Transpordiameti tingimustega ettenähtud pikikaldeid tagada. Vete ära juhtimine on lahendatud vertikaalplaneerimisega. Mahasõidu km 4,712 pikikalle on 0,5% riigiteest eemale ja mahasõidu km 4,670 pikikalle on ühtlane 0,0% vastavalt olemasolevale olukorrale.

### Muldkeha

Ehitatava mahasõidu ja planeeritava parkla muldes tuleb kasutada karjäärist toodud mõõdukalt ühtlasterist keskliiva, mille minimaalne filtratsioonimoodul standardse Proctor teimiga saavutatava maksimaalse tihenduse juures on  vähemalt 0,5 m/ööp ja elastsusmoodul vähemalt 105 MPa. Lubatud on kasutada ka teisi ja paremate omadustega täitematerjale. Muldkeha ehitamisel võib kasutada paremate omadustega külmakindlaid materjale.

Juurdeveetav materjal tuleb paigaldada ning tihendada mitte üle 0,3 m paksuste kihtidena, tagades seejuures normikohase niiskusrežiimi (kuiva ilma korral täiendavalt niisutades).

Muldkeha ehitustööd tuleb teostada vastavalt teetööde tehnilises kirjelduses ptk 3 toodule ning kooskõlas Muldkeha ja dreenkihi projekteerimise, ehitamise ja remondi juhisega, mis on kinnitatud Maanteeameti peadirektori poolt 05.01.2016 käskkirjaga nr 0001. Juhul kui projekteerimise ja ehituse vahelisel perioodil leiavad nimetatud dokumentides aset muutused või need asendatakse uute asjakohaste dokumentidega, tuleb lähtuda sel hetkel kehtivatest dokumentidest.

Olemasoleva muldkeha laiendamisel mahasõidu ehitamiseks tuleb järgida Muldkeha projekteerimise, ehitamise ja remondi juhises (2020) pt 8.7 toodud tingimusi. Katendikihid tuleb ehitada vähemalt 0,3m laiuse astmega.

### Nõlvus

Kuna mahasõit ja riigitee on põhimõtteliselt samaltasapinnal, ei moodustu mahasõidule nõlvust. Pärast ehitustööde lõppemist tuleb ümbritsev maapind planeerida kaldega mahasõitudest eemale , täita asendiplaanil näidatud mahus 5-7cm paksuse kasvumulla kihiga ning külvata muruseeme 10-20 g/m2 (muruklass III).

### Veeviimarid

Võimalik sadevesi valgub kattelt ümbritsevale maapinnale ja imbub pinnasesse. Projekteeritud lahendus ei parenda ega halvenda olemasolevat veereziimi.

Vastavalt topograafilisele uuringule asetseb km 4,670 mahasõidu all truup, mille sisse- ja väljavoolu kõrgused polnud kohapealt tuvastatavad. Truup/toru olemasolu selgus elektrikaabli teostusjooniselt ega täida vete juhtimise funktsiooni. Truup tuleb likvideerida.

## Katendikonstruktsioon

Vastavalt Transpordiameti ristumiskoha ehitamise nõuetele  pt 11  on Roosi kinnistu km 4,712 mahasõidu katendiks projekteeritud kruuskatend. Km 4,670 mahasõit on projekteeritud kahe erineva katendiga – kinnistu sisene osa betoonkivist ja ühendust riigiteega kruuskattega. Täiendavalt on katendikihtide projekteerimisel lähtutud juhendist „Elastsete katendite projekteerimise juhendist 2025“ ja Transpordiameti juhendmaterjalist „tüüpkatendid väikese liiklusagedusega teedele“.

Betoonkivi kate:

- Betoonkivi (hall)			6 cm

- Paigaldussegu 			3 cm

- Paekillustik fr 16/32			20 cm

- Täitematerjal tm_105 Kf>0,5 m/ööp, E>105MPa	min 35cm

Mahasõidu kruuskate.

- Kruuskate, segu nr 6		12 cm

- Kruusalus			20 cm

- Täitematerjal tm_105 Kf>0,5 m/ööp, E>105MPa	min 35cm

Katendikihtide projekteerimisel on lähtutud juhendust „Elastsete katendite projekteerimise juhend“

- Kruuskatte täitematerjali terastikuline koostis peab vastama Tee ehitamise kvaliteedi nõuded Lisa 10 positsiooni 5 või positsiooni 6 nõuetele ja KKEJ Tabel 2, veerg 5 (AKÖL 20 <500 a/ööp) nõuetele. Kruuskatte täitematerjal peab sisaldama materjali, mille tera läbimõõt on alla 0,063 mm läbimõõduga materjali hulgas läbimõõduga alla 0,002 mm vähemalt 7%. Katendid on koostatud sõelutud ja purustatud kruusadele, mille purustatud terade osakaal on vähemalt 50%. Kulumiskihis ei tohi terasuurus ületada 32 mm

- Kruusaluse terastikuline koostis peab vastama Tee ehitamise kvaliteedi nõuded Lisa 10 toodud Pos. 3 või 4 sidumata segude terastikulisele koostisele ja KKEJ Tabel 2, veerg 5 (AKÖL 20 <500 a/ööp) nõuetele.

- Paekivikillustule esitatavad nõuded tuleb valida lähtuvalt Killustikust katendikihtide ehitamise juhisele (Transpordiamet 2022) tabel 1 veerg 7 AKÖL 20 < 500

## Äärekivid

Mahasõit km 4,60 on betoonkiviga ala piiritletud haljas ala ja kruuskatte vahel h=0 cm äärekiviga. Projekteeritud äärekivid ja kõrgused teekatte pinna suhte on toodud asendiplaani joonisel AS-4-02_Plaan.

Projekteeritud sõidutee betoonäärekivi (150x290 mm) peab vastama EVS-EN 1340:2003+AC:2006 „Betoonist äärekivid. Nõuded ja katsemeetodid” Tabel 2.1  Klass 2 nõuetele.

Projektis on arvestatud, et kõik äärekivid paigaldatakse betoonalusel. Äärekivid tuleb paigaldada 10 cm paksusele betoonile margiga C16/20. Betoonkihi alla ehitada killustikust tihendatud alus. Äärekivid tuleb toestada mõlemalt poolt kivi betooniga vähemalt 1/3 äärekivi kõrgusest.

## Tehnovõrgud

Üldist

Projekti koostamisel on eeldatud, et geodeetiliste tööde aruandes esitatud informatsioon olema-solevate insener-tehniliste kommunikatsioonide asukoha kohta on tõene.

Kõik ehitustööd tuleb läbi viia vastavuses Eesti Vabariigis kehtivate seaduste ja nõuetega, pro-jektlahendusest tulenevate teiste normide ja standarditega ning üldkehtivatele põhimõtetele ja arusaamadele kvaliteetsest tööst.

Töövõtja peab enne tööde algust veenduma, et ta ei kahjustaks ühtegi olemasolevat rajatist ja kommunikatsiooni. Enne töödega alustamist tuleb Töövõtjal koostöös olemasolevate maa-aluste rajatiste valdajatega rajatiste asukohad ja sügavused täpsustada ja tähistada, et vältida ehitus-tööde käigus tekkida võivat kahju.

Rajatiste, kommunikatsioonide rikkumise korral peab Töövõtja heastama ja taastama olemas-oleva olukorra ja katma kõik sellega seotud kulutused ja ametkondade nõuded.

Töövõtjal tuleb rajatiste ja kommunikatsioonide vahetus läheduses töötamisel täita valdajate poolt esitatavaid nõudeid. Tööd elektri-ja siderajatiste kaitsevööndis tuleb teostada kooskõlastatult omanikega. Kaevetööde teostamisel tuleb lähtuda määrusest „Liinirajatiste kaitsevööndis tegutsemise tingimused ja kord“.

Olemasolevate kaablite vahetus läheduses tuleb kaevetöid teha nende ehitiste omaniku juhendite kohaselt.

Kaevetööde tegemisel eelnimetatud piirkonnas olemasolevate kommunikatsioonide kõrval või all, peab Töövõtja toestama ja kaitsma need nii, et nad ei liiguks ehitustööde jooksul või neid ei vi-gastataks. Kaevetööde teostamisel olemasolevate elektri-ja sideliinirajatiste vahetus läheduses tuleb rajatised toestada ja kaitsta nii, et need ei liiguks ehitustööde jooksul või neid ei vigasta-taks.

Kaablite vahetus läheduses kaevata käsitsi.

Töövõtja peab kindlustama kaeviku seinad, vältimaks kaeviku seinte varisemist koos vahetus lä-heduses oleva sidekaabliga. Kaeviku toestus peab ära hoidma külgnevate pinnaste, vundamenti-de, sidekaabli, rajatiste ja muu omandi häirimise või kokkuvarisemise.

Vajaduse korral tuleb olemasolev kaabel (nii paralleelselt kulgev kui ka ristuv kaabel) kaitsta ja üles riputada. Eriti kitsastes tingimustes on soovitav kaevetööd läbi viia lõikude kaupa.

Töövõtja peab pinnase tihendamise kaevikute tagasitäitmisel läbi viima selliselt, et ei kahjusta-taks torustikku ja võimalikke kaableid ning saavutatakse nõutava pinnase taastamine.

Tagasitäite tegemisel tuleb jälgida, et materjal ei sisaldaks näiteks suuri kive, mis võivad oma kukkumisega mõjutada nii torustikku kui näiteks erinevaid kaableid (elekter, side).

Lahtikaevatud kaablitel tuleb alus hoolikalt tihen-dada, et kaablid ei jääks pingesse ning tagasitäide tuleb teha hoolikalt, s.t. tagasitäite materjal ei tohi kaableid rikkuda. Suurimate pinnaseosiste läbimõõt ei tohi ületada 2/3 tihendatava kihi pakusest.

- Madalpingekaabel.

Projekteeritav mahasõit ristub Elektrilevi OÜ-le  kuuluva madalpinge maakaabliga. Ehitustööde käigus tuleb olemasolev elektrikaabel toestada ja  kaitsta poolitatava 750 N kaitsetoruga. Enne ehitustööde algust tuleb kaabli täpne kõrguslik ja plaaniline asukoht selgitada välja koos kaabli omanikuga.  Kaabel tuleb tagasitäitel tähistada hoiatuslindiga, mis peab olema kollast värvi ning sisaldama musta värviga hoiatust, et tegemist on Elektrikaabliga. Märkelint paigaldada elektrikaablist 0,3m üles poole.

## Nähtavus

Nähtavusala koos mõõtmete ja teekaitsevööndiga on näidatud asukohaplaani joonisel nr AS-4-02_Plaan ja asendiskeemil nr AS-4-01_Asendiskeem.

Projekteeritav mahasõit asub teelõigul, kus lubatud sõidukiirus on 90 km/h. Liituva tee liiklussagedus on alla 100 sõiduki ööpäevas. Vastavalt Tee projekteerimise normide lisa tabelile 18 tuleb sellisel juhul tagada nähtavuskaugus 190 m (LN1) ning peatumiskoha kaugus 7,0 m sõidurajast (LN2), lähtudes lisa 2 joonisest 8.

Nähtavuskolmnurgas ei tohi asetseda nähtavust piiravaid takistusi, nende olemasolul tuleb need likvideerida. Töövõtjal on kohustus pärast ehitustööde lõppu kontrollida projektis määratud nähtavuskauguste tagamist kohapeal visuaalselt ning vajaduse korral teostada täiendav okste kärpimine ja/või puude raie. Topograafiale ja paikvaatlusele piirab nähtavust kinnistu ja riigiteevaheline kuusehekk, mis tuleb likvideerida.

## Liikluskorraldus

### Tähispostid

Kuna kinnistu põhiline sissesõit on km 4,60, mille piirdeaed on kõigest 1,5m kaugusel sõiduteest, ei ole täiendavat sinist tähisposti ette nähtud

# Ehitustööde teostamine

## Üldine

Töövõtja peab tööde tegemisel juhinduma projektlahendusest ja teetööde tehniliste kirjelduste 2019 aasta versioonist.

Kõik tööd peab töövõtja teostama vastavuses heade ehitustavadega ning tegema seda viisil, mis ei kahjusta ümbritsevat sotsiaal- ja looduskeskkonda.

Kasutada võib ainult materjale ja tooteid, mille vastavus on tõestatud Teetööde tehnilistes kirjeldustes kirjeldatud protseduuridega.

Katsemeetodid ja katsetamise tihedus on määratud Teetööde tehnilistes kirjeldustes.

Ehitustehnoloogia ja kvaliteet peab vastama Teetööde tehnilistele kirjeldustele   ja asjakohastele normidele ning juhenditele, mis on jõus ehitusperioodil.

Töövõtja peab iga üksiku Teetööde tehniliste kirjelduste spetsifikatsiooni kohase töö teostamisel arvestama kõikide tööoperatsioonide ja kulutustega, mis on kirjeldatud vastavas spetsifikatsioonis.

Enne kaevetööde algust tehnovõrkude läheduses peab töövõtja välja kutsuma tehnovõrkude valdaja ja saama nendelt kirjalikud juhendid ja load tööde tegemiseks vastava kaabli või torustiku kaitsevööndis.

Ehitustööde ajal tuleb tagada jalakäijate ja liiklusvahendite pidev juurdepääs teeäärsetele maavaldustele. Töövõtja peab arvestama kulutustega ajutiste ümbersõiduteede ehituseks, korrashoiuks ja nende liikluskorraldusvahenditega tähistamiseks.

Ehitustööd peavad olema teostatavad kõrvalmaantee täieliku sulgemiseta.

Ajutise liikluskorralduse projekti koostab ja korraldab töövõtja vastavalt ehituses kasutatavale tehnikale ja etappidele. Ajutine liikluskorraldus peab olema kooskõlastatud Transpordiametiga.

## Tööde teostamine

### Ettevalmistustööd

- Väljamärkimistööd

Rajada ajutisi reepereid ja koordineerituid punkte, mis võimaldaks kogu ehitustööde käigus teha väljamärkimistöid ja kontrollmõõtmisi.

- Tee maa-ala puhastamine

Mõiste "Teemaa-ala puhastamine" tähendab postide, mastide, kivide, rahnude ja muu sobimatu materjali (ehituspraht, olmepraht jne.)eemaldamist, tee maa-alale lõpetatud, viimistletud ja esteetilise väljanägemise andmist. Puhastamistöid tuleb teha Projektiga kindlaks määratud maaala ulatuses või selle ala ulatuses, mille määrab insener.

## Mullatööd

Mullatööde teostajal peab olema pidev ülevaade kõikidest maa-alustest kommunikatsioonidest tööde piirkonnas. Enne kaevetööde algust peab ehitaja välja kutsuma tehnovõrkude valdaja ja saama nendelt kirjalikud juhendid ja load tööde tegemiseks vastava kaabli või torustiku kaitsevööndis.

Et töid saaks teostada kuivades oludes, peab Töövõtja kõik kaevikud ja kaevekohad hoidma veevabad. Vajadusel peab rajama ajutised äravoolud või voolusängid vete juhtimiseks töövõtja poolt rajatud veekogumis kohtadesse.

Kasvupinnase eemaldamine ja sobimatu pinnase kaevamine

Projektikoostamisel on eeldatud kasvupinnase paksuseks maksimaalselt 40 cm. Projekteeritava mulde laienduste alla jääv kasvupinnas tuleb eemaldada kogu paksuses.

Süvendite (sh kooritud kasvupinnase põhi) ja mullete pealispind ning nõlvad tuleb planeerida vastavalt projektis ette antud kalletele.

Muldkeha ehitus

Olemasolev muldkeha planeerida laiali ning pärast täiendava  kasvupinnase eemaldamist tuleb alus planeerida 4,0 % põikkaldega tee põikkalde suunas ja tihendada. Seejärel ehitada muldkeha vastavalt pikiprofiilile. Geoloogiliste uuringute puudumise tõttu tuleb ehitajal inseneri juuresolekul määrata aluspinnase külmakerkelisus ning vajadusel see asendada vähemalt 1,0m sügavuselt katendi pinnast külmakerkeohutu pinnasega.  Sama tingimus kehtib ka juhul, kui aluspinnase tugevuskarakteristikud on nõrgemad kui grupp C pinnased  Muldkeha tuleb ehitada karjäärist toodud materjalist vastavalt peatükis 2.1.4 toodud nõuetele. Lubatud on kasutada teisi täitematerjale samade või paremate filtratsiooni ja elastsusmooduli omadustega.

Muldkeha pealispind tuleb planeerida ja tihendada tabelis 5 esitatud tihendusteguriteni.

Tabel 5. Muldkeha pinnaste vähimad tihendustegurid Kt

| Muldkeha kiht | Kihi sügavus h teekatte pinnast, m | Tihendusteguri Kt väärtused |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Asfaltkate | Kruuskate |
| Ülakiht (aktiivtsoon) | H<Hk+0,4 Hk+0,4≤h<1,5 | 1 0,98 | 0,98 0,95 |

Uue muldkeha ehitamisel tuleb paigaldatav materjal tihendada mitte üle 30 cm paksuste kihtidena, tagades seejuures normikohase niiskusrežiimi (kuiva ilma korral täiendavalt niisutades)

## Katendi ehitus

Kruuskate

Kruuskatete ehitamisel tuleb lähtuda „Tee ehitamise kvaliteedi nõuded“ määruse lisast 10 kasutada segu pos nr 6.

Kruusast alus

Kruusast aluse alakiht nr 3 või 4 peab vastama Tee ehitamise kvaliteedi nõuded Lisa 10 antud segule toodud nõuetele.

Killustikust alus

Killustikalused tuleb rajada vastavalt „Killustikust katendikihtide ehitamise juhisele“ (Transpordiamet 2022).  Projekteeritud aluste konstruktsioonid, materjalid ja paksused ning materjalide nõuded valida lähtuvalt ptk 2.1.8. Killustikaluse tihendamist kontrollitakse elastsusmooduli mõõtmise teel tihendatud kihi pinnal Loadman või Inspector seadmega.  Elastsusmoodul tihendatud killustikaluse pinnal peab olema vastavalt tee- ja teetööde kvaliteedinõuetele.

# Keskkonnakaitse aspektid

Ehitusperioodil vastutab töövõtja ka keskkonnakaitse (oma ehitustegevuse ja muu sellest tuleneva piires) eest ehitusobjektil ja selle kõrval oleval alal vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele ja nõuetele ning Tellija poolsetele juhistele.

Vähendamaks ehituse sotsiaalseid mõjusid peavad kasutatavate mehhanismide summutid olema korras. Kuivaperioodil peab ette nägema tolmutõrjeks veega kastmise. Kogu tööde perioodil peavad olema garanteeritud juurdepääsud hoonetele. Ehitustööde käigus ei tohi kahjustada ümbritsevat keskkonda. Kõik ehitustööd tuleb teostada järgides kehtestatud keskkonnakaitse nõudeid.

Ehitusel tekkivad jäätmed käideldakse vastavalt kehtivale korrale. Täitematerjalide, mulla ja pinnase ladustamiskohad kooskõlastatakse kohaliku omavalitsusega.