AS TREV-2 GRUPP

VALGA  MAAKONNA RIIGIMAANTEEDE

2020.-2025. A HOOLDELEPINGU NR 1-10/20/0677-1

INVESTEERINGUVAHENDITEST FINANTSEERITAVAD  REMONTTÖÖD

2024.-2025.A LEPINGUPERIOODIL

Teetööde kirjeldused

Valga 2025

SISUKORD

Remonttööd Valgamaal 2024/2025 aastal.

| 1 | Tee 23188 Helme - Oru km 5,440-5,715 kruusatee remont |
| --- | --- |
| 2 | Tee 23193 Piiri-Jeti km 0,3-12,9 katte remont |
| 3 | Tee 23194 Helme – Kirikuküla – Holdre – Taagepera km 15-22 katte remont |
| 4 | Tee 23248 Suureküla tee km 2-3,340 kruusatee remont |
| 5 | Tee 23250 Raudsepa - Löövi km 0 – 2,660 kruusatee remont |
| 6 | Tee 23142 Ruuna – Pringi km 0 – 6,148 kruusatee remont |
| 7 | Tee 23168 Neeruti – Makita km 2-3,6 kruusatee remont |
| 8 | Tee 23231 Kuigatsi – Pikaantsu km 0 – 3,0 kruusatee remont |
| 9 | Tee 25118 Kuldre – Tagula km 6,3 - 7,087 kruusatee remont |
| 10 | Tee 23210 Laanemetsa-Koobassaare km 0,0-8,0 kruusatee remont |
| 1 | Teel 69 Roobe (585) silla remont |
| 2 | Teel 23129 Korva(1001) silla remont |

1. Tee 23188 helme – Oru  km 5,440-5,715  kruusatee  remont

Katkise truubi asemele km 5,596Vuue mahasõidu truubi ehitus d= 500mm, pikkus 9 jm, vana lammutamine, kraavide puhastamine, otste kindlustamine

Tee 23188

2. Tee 23193 Piiri – Jeti km 0,3-12,9 katte remont

Teel 23193 kulunud katte taastamine ribapindajaga 500m2

Tee  23193

3.  Tee 23194  Helme-Kirikuküla- Holdre-Taagepera km 15-22 katte remont

Teel 23194 kulunud katte taastamine  ribapindajaga 500m2.

Tee 23194

4. Tee 23248 Suureküla tee km 2,0-3,340 kruusatee remont

Teele kohati katte remont 12cm purustatud kruusast 1330 jm. 7980m2

Tee  23248

5. Tee 23250 Raudsepa-Löövi km 0-2,660 kruusatee remont

Katte remont purustatud kruusast 0-32 12cm 525jm 3150m2

Tee 23250

6. Tee 23142 Ruuna-Pringi km 0-6,148 kruusatee remont

Truupide sisse- väljavoolu kraavide kaevamine, olemasolevate truupide demonteerimine(12,2),uus teetruup km 4,795  d=600mm plast, päiste kindlustamine killuga, kraavipõhja kindlustamine killuga, kate purustatud kruusast

Tee 23142

7. Tee 23168  Neeruti-Makita km 2-3,6 kruusatee remont

Mahasõidu truupide sisse-väljavoolu kraavide kaevamine, olemasolevate truupide demonteerimine(18m), uute mahasõidu truupide ehitamine km 2,052P plasttruup d=400 12jm ja km 3,562V plasttruup d=400  12jm, päiste kindlustamine killust, kraavide kindlustamine killust.

Truup km 2,052P

Truup km 3,562V

8. Tee 25118 Kuldre-Tagula km 5,3-7,087 kruusatee remont

Teel 25118 km 7,0 vana truubi demonteerimine(10jm), uue teetruubi ehitus plast d=600, 12jm, päised killust, teele kate 516jm h=12cm purustatud kruusa

Tee 25118

9. Tee 23231 Kuigatsi-Pikaantsu km 0,0-3,0 kruusatee remont

Kruusakatte remont purustatud kruusast h=12cm, 2490jm(valikuliselt)

14940m2

Tee 23231

10. Tee 23210 Laanemetsa-Koobassaare km 0-8 kruusatee remont

Katte remont purustatud kruusast valikuliselt h=12cm, 2490jm, 11446m2

Tee 23210