Rae Vallavalitsus 	Teie  16.02.2026   nr 6-1/1235

info@rae.ee

Aruküla tee 9 	Meie  03.03.2026  nr 7.2-2/26/1861-14

75301, Harju maakond, Rae vald, Jüri alevik

Rae vald Kurna küla Linda kinnistu ja 	 lähiala detailplaneeringu kooskõlastamata jätmine

Olete taotlenud Transpordiametilt kooskõlastust Rae vald Kurna küla Linda kinnistu ja lähiala detailplaneeringule (katastritunnus 65301:001:4300, edaspidi planeering). Planeeringuga soovitakse luua eeldused äri- ja tootmishoonete ja seotud taristu rajamiseks ning planeeringuga kavandatav juurdepääsutee jääb põhimaantee 11 perspektiivse kogujatee funktsiooni.

Transpordiamet on jätnud 15.10.2025 kirjaga 7.2-2251861-12 planeeringu kooskõlastamata, kuid tähelepanuta on jäänud kirjas toodud punktid 2, 3, 4, 7 ja 8.

Võttes aluseks ehitusseadustiku (EhS) ja planeerimisseaduse (PlanS) jätame planeeringu kooskõlastamata järgmistel põhjustel.

- PlanS § 126 lg 1 punkt 4 alusel on planeeringu üheks ülesandeks detailplaneeringu kohustuslike hoonete ja rajatiste toimimiseks vajaliku maavajaduse määramine, mida käsitlesime 15.10.2025 kirjaga 7.2-2251861-12 punktides 2-4. Selgitasime, et kui rajatistele eraldatud maa on minimaalne, vajab planeeringu teede osa (juurdepääsutee/kogujatee, kraavid, kergliiklustee) lahendamist kõrguslikult, et välja selgitada toimimiseks vajalik maa. Lisaks esitatud materjalidest nähtub (sh ristlõikelt), et teede osale ei ole koostatud sademevete terviklahendust. Juurdepääsutee ühes teelõigus on kavandatud kraav, mille jaoks on jäetud 4m ala arvestamata kraavi sügavusega, nõlvusega ja eelvooluga. Lahendusest ei selgu, miks varasemalt kogu juurdepääsutee ulatuses kavandatud kraav on asendatud 1/4 lõiku kavandatud kraaviga, kas kraav mahub eraldatud 4m alale ära ja kuidas ülejäänud 3/4 lõigus on sademevete juhtimine lahendatud.

Palume kogujatee rollis olevale juurdepääsuteele, kraavile ja kergliiklusteele koostada esialgne kõrguslik lahendus maavajaduse hindamiseks ja selgitada lahendust seletuskirjas.

Laiendatud sõidutee ja jjt vahelist ala planeeringuala põhjaosas 8 meetrini.

- PlanS § 126 lg 1 punkt 4 alusel on planeeringu üheks ülesandeks tehnovõrkude võimaliku asukoha määramine. Tehnovõrkude planeerimisel palume koostada lahendused nii lähiaastate (ajutise) liikluslahendusele kui perspektiivsele liikluslahendusele.

  - Riigitee nr 11503 Õlleköögi tee ja nr 1126 Õlleköögi ühendustee maaüksuste ulatuses

Valge 4 / 11413 Tallinn / 620 1200 / info@transpordiamet.ee / www.transpordiamet.ee Registrikood 70001490

eksisteerivad keerulised ja kitsad olud,  seega palume riigiteega rööpseid tehnovõrke riigitee alustele maaüksustele mitte kavandada. Palume plaanidelt, joonistelt ja seletuskirjast eemaldada vastav lahendus (variant 1 Muudetud variant nr 1, trassid paigutatud erakinnistutele.

  - Tehnovõrkude servituudi alad TRAM maaüksustel tuleb kajastada ehitise horisontaalprojektsiooni välispinnast 1m ulatuses. Hetkel on kajastatud ulatus suurem kui 1m. Vastavalt kajastada ka seletuskirjas, hetkel on kajastatud 2m.

Korrigeeritud.

  - Sidekaevu paiknemine planeerida väljapoole TRAM maaüksust sh väljapoole perspektiivset TRAM maaüksust ning arvestada sh liikluslahenduse plaaniga (sh kraavid, kergliiklustee). Korrigeeritud.

  - Hüdrant planeerida väljapoole perspektiivset TRAM maaüksust.

  - Valgustusmasti paiknemine vajab korrigeerimist. Korrigeeritud.

- (3)

  - Kanalisatsioonitorustiku paiknemine nihutada kinnistu piirile veetorutikust teisele poole. Seal ei ole selleks piisavat ruumivajadust. Veetoru paikneb Õlleköögi põik 2 kinnistu piirist kitsamas kohas 1,4 meetrit.

  - Planeeringus kajastada toimiv ja üheselt mõistetav sademevete terviklahendus sh teedeosale. Sademevete kanalisatsiooni projekteerimisel palume mitte kavandada sademevee juhtimist (sh maapinna kalletega) riigitee alusele maaüksusele, sh riigitee koosseisu kuuluvatesse teekraavidesse/truupidesse. Põhjendatud juhul, kui teekraavidesse/truupidesse sademevete juhtimine on vältimatu nn avariiülevooluna, tuleb tagada truupide, kraavide läbilaskevõime ja riigitee muldkeha niiskusrežiim.  Selleks tuleb hinnata olemasolevaid ja arendustegevusest lisanduvaid vooluhulki, riigitee kraavide ja truupide läbilaskevõimet, sh truupide seisukorda ja teostada läbilaskearvutused (truubid/kraavid).  Korrigeeritud lahendust.

  - Seletuskirjas ja asendiplaanil kajastada sademevee torustike sh avariiülevoolu läbimõõdud. Immutusala/immutustiik tuleb konkreetselt ja üheselt planeeringualale planeerida ning hinnata sh immutusala/immutustiigi toimimist (sh kui suur kogus hinnanguliselt immutatakse), mahtu, suurust, veetaset jne.  Hinnatud

Juhime tähelepanu, et täiendavate materjalide esitamisel võib tähelepanekuid lisanduda.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Marek Lind juhataja planeerimise osakonna kooskõlastuste üksus

Krista Einama

58627026, Krista.Einama@transpordiamet.ee

- (3)