SISUKORD

RMK LÄHTEÜLESANNE JA MUUD PROJEKTEERIMISE LÄHTEMATERJALID	4

TABEL 2a. KULTUURTEHNILISTE- JA KAEVETÖÖDE KOONDMAHUD	10

TABEL 2b. TEE UUENDAMISE- JA EHITUSTÖÖDE KOONDMAHUD	11

TABEL 3. VAJALIKE EHITUSMATERJALIDE JA –TOODETE ANDMED	12

SELETUSKIRI	13

1.	Üldosa	13

Tabel 4. Uuendatavate ja ehitatava teede üldandmed	13

ASUKOHA PLAAN, M 1:25 000	15

2.	Uurimistööd	16

Tabel 5. Uurimistööde loetelu	17

Tabel 6. Reeperite loetelu	18

3.	Geoloogia ja mullastik	18

4.	Kultuurtehnilised tööd	18

4.1.	Trasside ettevalmistustööd	18

4.2.	Üldnõuded ettevalmistustöödele	19

5.	Kuivendussüsteem	19

5.1.	Kuivendussüsteemi projekteerimine	19

5.2.	Kuivendussüsteemi ehitamine	20

6.	Truubid	20

6.1.	Truupide projekteerimine	20

6.2.	Truupide ehitamine	21

7.	Teede uuendamine ja ehitamine	22

7.1.	Teede projekteerimine	22

Tabel 7. Teede rajatised	23

7.1.1.	EH1 Vanausse-Pääbu tee	23

7.1.2.	EH2 Käretaguse tee	23

7.2.	Teede ehitamine	24

8.	Keskkonnakaitse	25

8.1.1.	Keskkonnakaitselised tehnoloogilised nõuded veejuhtmete korrastamisel ja tee rekonstrueerimisel	26

9.	Ehitustöödele seatud piirangud	27

9.1.	Tehnovõrgud ja kommunikatsioonid	27

9.2.	Riigitee	28

9.3.	Eraisikute ja ettevõtete tingimused/piirangud	28

10.	Juhenddokumendid	29

11.	Töömahtude tabelid	30

Tabel 8. Kultuurtehniliste tööde ja veejuhtme kaevetööde mahud	31

Tabel 9. Rekonstrueeritavate, ehitatavate ja olemasolevate truupide tööde mahud	32

Tabel 10. Truupide koguste ja ehitusmaterjalide kogused	33

Tabel 11. Uuendatava ja ehitatava teede katendite mahud ristprofiilide lõikes	34

Tabel 15a. Kultuurtehniliste- ja kaevetööde ligikaudne maksumus	35

Tabel 15b. Teede rekonstrueerimise-, uuendamise- ja ehitustööde ligikaudne maksumus	36

LISAD

Lisa 1a. Ametiasutuste kooskõlastuste koondtabel ja kooskõlastused

Lisa 1b. Maaomanike kooskõlastuste koondtabel

Lisa 2. RMK keskkonnamõjude analüüs

Lisa 3. RMK Koosoleku protokoll

Lisa 4. Maaomanike kooskõlastused (mitte avalik)

Lisa 5. MapInfo (digitaalne lisa)

Lisa 6. Raieala kiht (digitaalne lisa)

JOONISED

Projektplaan; M 1:5000................................................................................	joonis 1

Käretaguse tee piki- ja ristprofiil; M 1:100/1:5000…....................................	joonis 2

TÜÜPJOONISED

3.1-1. OTSAKU MATTKINDLUSTUS (30-50MAO)

3.1-2. OTSAKU MATTKINDLUSTUS (30-50MAO)

6.4A. L-KUJULINE TAGASIPÖÖRAMISE KOHT – TP-L

6.8. MAHASÕIT PÕLLULE – M3 JA M4

6.8.B. MAHASÕIT M5

6.8.C. MAHASÕIT M7

RMK LÄHTEÜLESANNE JA MUUD PROJEKTEERIMISE LÄHTEMATERJALID

TABEL 2a. KULTUURTEHNILISTE- JA KAEVETÖÖDE KOONDMAHUD

TABEL 2b. TEE UUENDAMISE- JA EHITUSTÖÖDE KOONDMAHUD

TABEL 3. VAJALIKE EHITUSMATERJALIDE JA –TOODETE ANDMED

SELETUSKIRI

- Üldosa

Käesolev projekt on koostatud REK Projekt OÜ (MATER reg kood MP0322-00, MU0322-00) poolt Riigimetsa Majandamise Keskuse tellimusel.

Töö objektiks on Riigimetsa Majandamise Keskuse Käretaguse teede uuendamise ja ehitamise projekti koostamine.

Teed asuvad Valga maakonnas Tõrva vallas Karjatnurme külas. Objektile pääseb 6 Valga-Uulu põhimaanteelt.

Ehitusprojekti rakendamisel aluseks võetavate normide loetelu:

Maaparandusseadus (vastu võetud 16.05.2018);

Looduskaitseseadus (vastu võetud 21.04.2004)

17.11.2023 määrus nr 71 „Tee projekteerimise normid“;

03.08.2015 määrus nr 101 „Tee ehitamise kvaliteedi nõuded“, muudetud 06.04.2016.a. määrusega nr 31 ja 16.11.2020.a. määrusega nr 72;

11.06.2015 määrus nr 34 „Metsatee seisundi kohta esitatavad nõuded“;

13.12.2018 määrus nr 72 „Ehitamise dokumenteerimise ja ehitusdokumentide täpsemad
nõuded ning ehitusdokumentide säilitamise ja üleandmise nõuded”;

Uuendatava ja ehitatava teede üldandmed on järgmised:

Tabel 4. Uuendatavate ja ehitatava teede üldandmed

Uuendatav EH1 Vanausse-Pääbu tee (teeregistri nr 2030010) lõik algab 6 Valga-Uulu põhimaanteelt ja lõpeb uue rajatava EH2 Käretaguse teega ristumisel.

Uus ehitatav EH2 Käretaguse tee algab EH1 Vanausse-Pääbu teega ristumisel ja lõpeb metsakvartalil PA608 er 34.

Teed projekteeritakse vastavalt IV järgu tee nõuetele (Keskkonnaministri 11.06.2015. määrus nr 34 „Metsatee seisundi kohta esitatavad nõuded“).

Käesoleva objekti alal paiknevad allpool nimetatud tehnorajatised:

ELEKTRILEVI OÜ:

Elektriõhuliin 1-20 kV (Keskpingeliin) AS-25 (uuendatava Vanausse-Pääbu tee paremal äärel).

Elektrimaakaabelliin AXPK.4x70 (uuendatava Vanausse-Pääbu tee paremal äärel ja uue Käretaguse teega ristumisel).

Tugimaterjalidena olid kasutusel RMK poolt koostatud lähteülesanne, RMK poolt koostatud Keskkonnamõjude analüüs, MapInfo infosüsteemi kihid, mullastiku kaart (M 1:5000), reljeefplaan (M 1:5000).

Objekti asukoha plaan on esitatud lk 15. Alusena on kasutatud Maa-ameti baaskaarti.

Käesoleva projektiga hõlmatud teed ei jää kaitsealale, hoiualale, püsielupaika ega kaitstava looduse üksikobjekti kaitsevööndisse. Teede ala kõrval ei ole Eesti looduse infosüsteemi andmetel registreeritud kaitsealuste liikide elupaikasid ega kasvukohti. Objekt paikneb väljaspool maardlat MRD0000547 (turvas) ning VEE1015100 Koriste oja piiranguvöönd on üle 200 m kaugusel teisel pool riigiteed.

Uuendatav Vanausse-Pääbu tee paikneb maaparandussüsteemi KARJATNURME-5 3101510020090/001 piiride vahel.

Käesoleva projekti arutelu koosolek toimus 04.04.2025 veebikeskkonnas. Täiendused on protokollitud (vt lisa 3) ning projekti sisse viidud.

ASUKOHA PLAAN, M 1:25 000

- Uurimistööd

Uurimistööd objektil tehti REK Projekt OÜ inseneri Andrei Glazatševi poolt 25.03.2025.a. Tehtud uurimistöödest annab ülevaate tabel 5. Uurimistööde aruanne on üle antud RMK-le ning säilitakse REK Projekt OÜ arhiivis.

Uurimistööde käigus tehti riigiteelt mahasõidukoha ning uuendatava tee seisukorra uurimine ning mõõdistati ja sondeeriti uue ehitatava teetrassi pikkusega 0,39 km. Mõõdistamist teostati fotogrammeetrilisel meetodil drooniga DJI Mavic 3 Enterprise. Droonil on reaalaja GPS süsteem, mis koordineerib pildistamise ajal pildid 2-3 cm täpsusega. Fotogrammeetrilised lennud teostati 50 m kõrguselt koridori meetodil – ehk piki teed kolmekordse ülelennuna.  Täiendavalt mõõdistati GNSS seadmega Spectra SP85 tuvastatud truupide sisse- ja väljavoolud ning kontrollpunkte, tagamaks saadud ortofoto asendilist ja kõrguslikku kontrolli. Arvutis teostati fotogrammeetrilised tööd Agisoft Metashape ning Autodesk ReCap tarkvarade abil. Saadud tulemuseks olid koordineeritud ortofotod ja punktipilv ning selle järgi saadud 3D maapinnamudel. Kõrgused on EVRS EH2000 kõrgussüsteemis ja koordinaadid L-EST 97 koordinaatsüsteemis.

Lisaks sellele hinnati ka teede ääres ja ümbruses olevate veejuhtmete äravoolutingimusi ja tehnilist seisukorda. Objektile paigaldati kokku 2 reeperit (vt tabel 6). Pikettide tähised on paigaldatud uue tee 10-15 m mõõdistatud teetrassi teljest eemale. Uuendatavale teele pikette ei paigaldanud, kuid need on pandud joonisele 1, et oleks paremini orienteeruda. Töö käigus teostati ka kultuur- ja hüdrotehnilised uurimised: määrati olemasolevate truupide kõrgused ja põhjakõrgused ning sügavused, hinnati nende tehnilist seisukorda, määrati uute truupide rajamise võimalust, vajadust ja asukohti, veejuhtmete settekihi paksust, korrastamise vajadust ning puittaimestiku likvideerimise mahud, selgitati välja liigniiskuse põhjusi. Määrati uute veejuhtmete rajamise vajadust, olemasolevate teerajatiste olemasolu ning uute rajatiste rajamise võimalust ja potentsiaalseid asukohti.

Uue teetrassi ümbruses veejuhtmed puuduvad. Uuendatava Vanausse-Pääbu tee lõigul 0+00-2+50, 7+00-8+00 ja 10+50 kuni tee lõpuni teeäärsed veejuhtmed puuduvad. Pikettide 2+50 kuni 7+00 vahemikus teeäärsed veejuhtmed on heas seisukorras, settimata, keskmise sügavusega 0,9-1,5 m, teepoolne kallas on teeteljest 5m kaugusel, veejuhtmed kaetud enamasti madala võsaga, lamapuitu ega koprapaisu ei esine. Teeäärsed veejuhtmed korrastamist ei vaja. Teeäärsetest veejuhtmetest äravoolukraavid (KARJATNURME-5 eesvoolulõigud) on keskmiselt 1,2 m sügavad, voolusäng on kaetud madala võsaga, setet esineb kuni 10 cm ning tagavad tee alalt vee äravoolu ja korrastamist ei vaja. Lõigul 8+00 kuni 10+50 tee ääres paiknevad voolunõvad, mis on väiksemal määral settinud, kaetud madala võsaga ning vajavad korrastamist hooldustööde mahus (keskmine kaeve ristlõige 0,3 m3/m). Voolunõvadest äravool on tagatud metsa-alale voolavate äravoolukraavide abil.

EH1 Vanausse-Pääbu tee (nr 2030010) uuendatav lõik algab 6 Valga-Uulu põhimaanteelt ja lõpeb uue rajatava EH2 Käretaguse teega ristumisel. Riigiteega ristumiskoht on asfalteeritud, pikikaldega riigiteelt eemale, paikneb põllumaade vahel ning nähtavus on väga hea mõlemale poolt ristmikult. Rajatise ääres paikneb liiklusmärk nr 221 („Anna teed“). Tulenevalt ülaltoodult Vanausse-Pääbu tee ja riigitee ristumiskoht tuleb viia sujuvalt kokku.

Uuendatav Vanausse-Pääbu tee keskmises seisukorras olev kruusatee, kus kulumiskiht on ära kulunud. Teel esineb üksiklöökauke, aluse pealtlaius võrdub ca 5,5 m teetrass on kogu pikkuse ulatuses min 6 m lai ja ilma taimestikuta. Tee asub veerise saviliiv ja rähkse liivsavi pinnastel. Teetelg on enamasti sirge, PK11+00 kuni 13+00 teeb kaks väikest keeramist. Tee vajab profileerimist ja uue kattekihi ehitamist.

EH2 Käretaguse tee (uus tee) algab EH1 Vanausse-Pääbu teega ristumisel ja lõpeb metsakvartalil PA608 er 34. Lõigul 0+00-3+30 teetrass paikneb segametsas paralleelselt kü Juhani piiriga. Alates PK3+00 on tegemist raiesmikuga, kus teetrassi ümbritsev maapind on niiske. Sellest tulenevalt on tarvis projekteerida äravoolukraav madalasse kohta teest kaugemale. Tee asub veerise saviliiv ja rähkse liivsavi (esineb ka väikekivi) pinnastel. Tee rajamiseks on tarvis mõlemale poole teed rajada uued veejuhtmed, millest saadav mineraalpinnas kasutatakse tee ja tee rajatiste mulde ehitamiseks. Lisaks uued teekraavid tagavad teekonstruktsiooni stabiilsuse. Uuele muldele tuleb rajada uus kruuskatend. Teele on koostatud pikiprofiil koos pinnase lõimisega (joonis 2).

Vastavalt lähteülesandele on uuritud ning kindlaks määratud teede rajatiste asukohad.

Teede alal tuvastati kokku 3 torutruupi, sellest 1 tk (T1) vajab rekonstrueerimist ja 2 tk (T2 ja T3) jäävad puutumata ehk olemasolevasse seisundisse. Olemasolevate tuvastatud truupide andmed on esitatud uurimistööde aruande tabelis 4. Rekonstrueerimist vajav truup T1 on betoontorutruup, mis on lagunenud, umbes ja otsakud nihkunud. Truup paikneb teed läbival kraavil nr 100. Eesvool algab truubi väljavoolust. Truubid T2 ja T3 on hiljuti rajatud plasttorutruubid, mis on piisavate läbimõõtude ja pikkustega, puhtad.

Uurimistöö kaartidele on märgitud tuvastatud truupide läbimõõdud, pikkused, materjal, otsaku tüüp (olemasolul).

Uuendatava Vanausse-Pääbu tee PK4+00 juures teeteljest 8 m kaugusel paikneb drenaažikaev DN1000 mm. Kaevu sisse- ja väljavoolutorud on nähtavad ja hästi toimivad (DN150 mm) ning korrastamist ei vaja. Väljavool on suunatud KARJATNURME-5 eesvoolusse (teeäärse veejuhtmesse).

Uurimistööde ajal tuletõrjetiike ega settebasseine ei tuvastanud.

Tabel 5. Uurimistööde loetelu

Tabel 6. Reeperite loetelu

- Geoloogia ja mullastik

Uurimistööde käigus teostati uuel Käretaguse tee trassil pinnase sondeerimine (vt pikiprofiilid).  Pinnase  sondeerimissügavus jäi  vahemikku  1,0...2,0  m. Teetrass asub veerise saviliiv ja rähkse liivsavi (esineb ka väikekivi) pinnastel. Huumushorisont on vahemikus 20-25 cm. Pinnase lõimis on toodud pikiprofiilil konkreetse piketi juures.

Uuendataval Vanausse-Pääbu teel reljeef on enamasti tasane, väikeste langudega. Uuel Käretaguse teel on lõigul 0+00 kuni 2+00 praktiliselt tasane, edasi langeb allapoole. Uue tee absoluutkõrgused jäävad vahemikku 98,00 m – 102,52 m. Põhjavett tuvastati PK3+00-3+90 vahelisel alal 60 cm sügavusel maapinnast.

Pärast veejuhtmete korrastamist ja truubi rekonstrueerimist paraneb veejuhtmete äravoolurežiim.

Maa-ameti  mullakaardi  järgi  esineb  teede alal enamasti kahkjas leetunud muld (LP), gleistunud kahkjas leetunud muld (LPg).

Teede maa-alal asuvate metsa kasvukohatüüpide osakaal süsteemi üldpindalast on järgmine:

| Kasvukohatüüp: | pind ha | osakaal % |
| --- | --- | --- |
| jänesekapsa (JK) | 5,94 | 37,69 |
| naadi (ND) | 8,22 | 52,16 |
| angervaksa (AN) | 1,34 | 8,5 |
| jänesekapsa-kõdusoo (JO) | 0,26 | 1,65 |

- Kultuurtehnilised tööd

Kultuurtehniliste tööde eesmärk on ette valmistada teede trassid ja teeäärsed veejuhtmed hooldamis-, uuendamis- ja ehitustöödeks.

  - Trasside ettevalmistustööd

Ettevalmistustööde ning veejuhtmete setetest ja puittaimestikust puhastamise ning rajamise mahust annab ülevaate tabel 8, kus on toodud võsa ja puistu raiumise, metsakändude juurimise ning veejuhtmete kaevamise mahud. Väljajuuritavad kännud (ainult uue tee puhul) on ette nähtud paigutada teekraavide metsapoolsele servale (kü Juhani piirneval lõigul – uue teekraavi nr 202 metsapoolse servale). Kännud juuritakse kogu uue tee trassi laiuse ulatuses. Uurimistöödel tehti kindlaks, kui lai on tee ja veejuhtmete trasside lage osa. Projekteeritud trasside laiuse ja lageda osa vahena on ettevalmistustööde tabelis 8 arvutatud tee ja veejuhtmete trassil tehtavate raietööde mahud.

Veejuhtme voolusuunanool tähistab projektplaanil kraavimulde asukohta, mis on ühtlasi ka tööde tegemise pool. Tee puhul, veejuhtmega lõigul puhastatakse tee ja veejuhtme vaheline ala + korrastatava või uue veejuhtme perimeeter. Uuendatava Vanausse-Pääbu tee lõigul 0+00 kuni 8+00 trassi laius võrdub 6 m (sh teeäärsete veejuhtmetega lõik) ehk raiumist ei toimu ja tööd toimuvad olemasoleva teetrassi laiuse ulatuses. Teede rajatiste kohtades tuleb  puittaimestik  eemaldada  ulatuses, mis on vajalik teerajatise ehitamiseks ehk ainult vajalikes kohtades.

Planeeritava settekihi paksus teeäärse veejuhtme kaldal (metsa pool) võib olla maksimaalselt 0,50 m.

  - Üldnõuded ettevalmistustöödele

Lahti raiutud trass vastab nõuetele, kui töid takistav puittaimestik on raiutud ja raiutud puitmaterjal on ladustatud eraldi väljapoole trassi mullavallipoolsele servale või ära veetud. Koos raiejäätmetega tuleb trassilt ja veejuhtmetest eemaldada sh ka jämedamõõduline lamapuit (olemasolul), et see ei takistaks kändude juurimist ja hilisemat mullavalli töötlemist. Puittaimestiku raiumisel ei tohi jätta kände kõrgusega üle 10 cm maapinnast kuni 30 cm läbimõõduga puittaimestiku korral ning jämedamatel üle 1/3 kännu läbimõõdust. Trassiraie ja kraavide mullete ristumine tuleb teostada kogumiku „Maaparandusrajatiste tüüpjoonised“ (Tallinn 2024) nõudeid arvestades.

Tööde teostamisel erakinnistute või nendega piirnevatel lõikudel tuleb trassiraiel ja juurimistöödel arvestada erakinnistute omanike kooskõlastustega (vt lisa 1b ja 4). Enne tööde alustamist võtta ühendust objektiga piirnevate maade omanikega, teavitada tööde algusest ja kooskõlastada tegevus objektiga piirneval alal. Enne töödega alustamist erakinnistuga piirnevatel lõikudel tuleb täpsustada piirimärkide olemasolu ja need ehitustööde käigus säilitada. Piirimärkide hävimisel tuleb need vastavalt maakorralduslikele nõuetele taastada. Raiejäätmed paigaldatakse veejuhtme servast nii kaugele, et need ei satuks veejuhtmesse või alale, kus nad takistavad kõige vähem maa sihtotstarbelist kasutamist või purustatakse või põletatakse. Raiejäätmete põletamine tuleb kooskõlastada Päästeametiga. Enne töödega alustamist tehnorajatiste kaitsevööndis tuleb teavitada rajatise haldajaid ehitustöödest ja teha ehitustöid vastavalt nendepoolsetele nõuetele, juhistele ja projekti kooskõlastusele.

- Kuivendussüsteem

Käesoleva projektiga teid ümbritsevat kuivendusvõrku ei käsitleta. Teeäärsed veejuhtmed korrastatakse vastavalt projekteeritud töömahtudele või jäävad olemasolevasse seisundisse.

  - Kuivendussüsteemi projekteerimine

Vastavalt uurimistööde tulemustele:

Uuendatava tee ääres paiknevad voolunõvad hooldatakse (kaeveristlõige kuni 0,5 m3/m).

Uue tee ja tee rajatiste mulde ehitamiseks ning muldkeha stabiilsuse ja vajalikku kandevõime tagamiseks tee äärde on projekteeritud uued veejuhtmed (teekraavid).

Äravoolukraavi 205 ots viia maapinnaga sujuvalt kokku.

  - Kuivendussüsteemi ehitamine

Tööde teostamisel juhindutakse maaeluministri 28.03.2019. a määruse nr 38 „Maaparandussüsteemi ehitamise täpsemad nõuded“ 2 peatüki „Maaparandussüsteemi ehitamise nõuded“ § 2 ja 3 nõuetest.

Veejuhtmeid puhastatakse settest vastavalt väliuurimistel määratud sette mahule (vt tabel 8). Veejuhtmed on projekteeritud nõlvusega 1,5 ja põhja laiusega kuni 0,4 m (vt tabel 8). Töö teostaja valib juurimise tehnoloogia ise. Kännud ja kivid asetatakse üle kraavi, metsapoolsele servale. Juhul, kui ekskavaator ei ulata kände üle kraavi tõstma või vastaskaldal on eramaa, siis erandina võib asetada kännud mullavalli välisservale. Tuleb jälgida, et need ei moodustaks katkematut valli (katkestus iga ca 25-30 m järel). Planeeritava settekihi paksus kraavi kaldal (metsa pool) võib olla maksimaalselt 0,50 m. Puidujäätmeid, kive ja kände ei tohi tee ja kraavide mulletesse asetada. Veejuhtmete raiutaval trassil (pärast kändude juurimist) lõhutud mulded või vastav kallas tuleb tasandada. Kaeve käigus taassettinud kraavilõikude kasutuselevõtueelseks puhastamiseks on ette nähtud 10% põhikaevest.

- Truubid

  - Truupide projekteerimine

Projekteeritud truupide ehitusmahtudest annavad ülevaate tabelid 9 ja 10. Truupide asukohad on kantud projektplaanile ning tee pikiprofiilile. Ehitatavaid truupe on kokku 2 tk, rekonstrueeritavaid – 1 tk ning 2 tk jäävad olemasolevasse seisundisse. Truubitorud on projekteeritud täismeeter pikkusele.

Kui olemasolevasse seisukorda jäetavad truubid ummistuvad ehituse ajal, siis tööde lõpus need tuleb puhastada setetest.

Projekteeritud truubid on ette nähtud ehitada plasttorudest siseläbimõõduga 40 cm. Plasttorutruubid peavad  vastama ringjäikusele  (rõngasjäikusele)  SN8  (EN ISO  9969:2016)  ja  olema  seest  siledaseinalised ning väljast gofreeritud. Truupide nõutav eluiga on 50 aastat.

Kõikidele  truupidele on  ette  nähtud  ehitada  otsakutele  kindlustused järgnevate tüüpotsakutega („Maaparandusrajatiste tüüpjoonised“, Tallinn 2024): MAO, MAOK, KOK (vt tabel 9 ja 10).

Tähispostid projekteeriti teetruupidele T1 ja T201.

Truupide vastava läbimõõdu projekteerimiseks on võetud aluseks allpool olev valem, mille abil saadakse kev.max Q3% konkreetsel veejuhtme ristlõikel. Vastavalt saadud tulemustele valitakse nomogrammi abil vastav toru diameeter.

Arvväärtuste saamiseks kasutatud „Kuivendussüsteemi projekteerimise juhend“ (Tallinn 1989) ning selle järgi truubi läbimõõdu valimiseks „Juhend truupide projekteerimiseks – truubitoru dimensioneerimine“ (Tartu 2020), Joonis 12.

  - Truupide ehitamine

Veejuhtmetega seotud truupide ehitamisel tuleb juhinduda maaeluministri 28.03.2019. a määruse nr 38 „Maaparandussüsteemi ehitamise täpsemad nõuded“ 2 peatüki „Maaparandussüsteemi ehitamise
nõuded“ § 4 nõuetest ja RIL 77-2013 paigaldusjuhendi nõuetest.

Rajatavate  truupide  vähim pikikalle peab  olema  1%. Kui seda pole võimalik saavutada (nt veejuhtme lang on väiksem), siis truubi lang peab olema vähemalt voolu suunas positiivne. Truupide  paigaldamisel  lähtuda  maaparandusrajatiste  tüüpjoonistest (2024) ning juhinduda RIL 77-2013 „Pinnasesse ja vette paigaldatavad plasttorud“ paigaldusjuhendist. Tabelis on antud truupide sissevoolu kõrgused.

Otsakute ehitamisel erosioonitõkkemati alune ala kaetakse kasvumullaga, kuhu külvatakse heinaseeme. Erosioonitõkkematt asetatakse tasandatud pinnasele.

Truupide ehitamisel tuleb täiteks kasutada liiva või kruusliiva. Täitematerjalis ei tohi olla jää tükke ega suurema kui 60 mm läbimõõduga kive. Torud kaetakse mõlemalt poolt korraga. Täitematerjali ei tohi kallata torudele selliselt, et toru võiks viga saada või paigast nihkuda. Tuleb jälgida, et toru läheduses ei oleks kive ega muid jäiku esemeid. Täitematerjali esimene kiht ei tohi ulatuda kõrgemale kui poole toruni. Kinniaetav kaevik tuleb korralikult 15-30 cm kihtidena väikemehhanismidega tihendada mõlemal pool truubitoru ühel ajal. Toru alus peab olema tasandatud ja tihendatud, et oleks välistatud truubitoru läbipaine. Pärast truubi ehitust ei tohi truubitoru läbivajumine ületada truubitoru tarnija kehtestatud määra.

Käesolevas projektis truupide täitepinnase ja tagasitäitepinnase mahtusid ei ole arvestatud.

Truubi ehitamise korral on ehitusprojektis ettenähtust lubatud kõrvalekalded järgmised:

truubi sisse- ja väljavoolu kõrgusarv võib erineda ± 50 mm;

truubi pikikalle võib erineda ± 0,15%;

truubi pikitelje hälve sirgjoonest võib olla ≤ 100 mm;

truubi ja voolusängi pikitelgede nihe horisontaaltasapinnas võib olla ≤ 100 mm;

truubi pikkus võib erineda –50 … +100 mm.

- Teede uuendamine ja ehitamine

Teede uuendamise ja ehitamise eesmärk on metsade majandamisvõimaluste parandamine. Teekatendite projekteerimisel on aluseks võetud „RMK metsateede katendite projekteerimise, ehitamise ja hooldamise juhend. Versioon 2.1“ (Tallinn 2022).

  - Teede projekteerimine

EH1 Vanausse-Pääbu tee (nr 2030010) uuendatav lõik algab 6 Valga-Uulu põhimaanteelt ja lõpeb uue rajatava EH2 Käretaguse teega ristumisel.

EH2 Käretaguse tee (uus tee) algab EH1 Vanausse-Pääbu teega ristumisel ja lõpeb metsakvartalil PA608 er 34.

Teed on projekteeritud vastavalt IV järgu tee nõuetele (Keskkonnaministri 11.06.2015. määrus nr 34 „Metsatee seisundi kohta esitatavad nõuded“).

Teede katendikonstruktsioon on valitud tuginedes uurimistööde tulemustele (sh pinnase koostisele, kandevõimele ja reljeefile), võttes aluseks RMK metsateede katendite projekteerimise, ehitamise ja hooldamise juhendile. Versioon 2.1“ (Tallinn 2022) ja Maaeluministri 06.05.2019 määrus nr 45 “Maaparandussüsteemi projekteerimisnormid”.

4. järgu metsatee on tee, mille arvutuslik kümne aasta keskmine metsamaterjali väljaveo kogus on
vähem kui 1000 tm aastas või tee, mille arvutuslik kümne aasta keskmine metsamaterjali väljaveo kogus
on 1000 kuni 10 000 tm aastas ning metsateed kasutatakse väljaveoks külmal ajal.

Projekteerimise käigus teostati vastava tarkvaraga kurvilistel teelõikudel autorongi (18,75 m) pöördekoridoride kontrolli ning määrati, et uuendatava Vanausse-Pääbu tee pealtlaius väärtusega 4,5 m on piisav. Uus rajatav Käretaguse tee on sirge tee.

Uue Käretaguse tee piki- ja tüüpristprofiil on esitatud joonisel 2. Mõlemate teede rajatistest annab ülevaate tabel 7, teede pikkusest, rajatistest ning töömahtudest annavad ülevaate tabelid 2b ja 11.

Aluspinnases paikneva ja muldkehas kasutatava pinnase arvestuslik elastsusmoodul (E = 50 Mpa) on võetud pinnase liigi ja sondeerimisandmete põhjal tabelist 12 trükises “RMK metsateede katendite projekteerimise, ehitamise ja hooldamise juhend. Versioon 2.1”. Teekatendi paksuse määramiseks on kasutatud maaeluministri määruses nr 45 “Maaparandussüsteemi projekteerimisnormid” lisa 2 olevat esimest graafikut joonisel 6.

Tabel 7. Teede rajatised

Käretaguse tee rajatistele vajalike pöörderaadiuste ja kõrguste saavutamiseks on ette nähtud mulde ehitus kihi paksusega Hkeskm.=20 cm. Tee rajatiste mulde ehitamiseks tuleb kasutada külgreservis olevat mineraalpinnast (uutest teekraavidest saadav).

Vanausse-Pääbu tee rajatistele on planeeritud vaid kulumiskihi ehitamine olemasolevate gabariitide ulatuses.

Teede rajatiste katendikonstruktsioon on esitatud tabelis 2b.

Tee rajatised ehitada vastavalt olemasolevale ruumikujule, st kui looduses mahasõidukoht on nurga all, siis uus katend/kate ehitada samuti nurga all.

    - EH1 Vanausse-Pääbu tee

Tee uuendatav pikkus on 1,41 km, pealtlaius 4,5 m, põikkalle 3,5%. Tee ääres paiknevad voolunõvad N1 kuni N4 on planeeritud hooldada. Erakinnistutele ning teistele teedele  ligipääsu saavutamiseks on ette nähtud rajada mahasõidukohad M3 (A=4,5m, R=10m, L=10m), M5 (A=4,5m, R=5m, L=5m).

Tee katendikonstruktsioon on järgmine (ülevalt alla):

Kruus (pos. 2), h=10 cm;

Olemasolev profileeritav alus.

Tee tööde ja materjali mahtude määramisel on töömahu tabelites maha arvestatud tee rajatiste mahud. Tee rajatised on ette nähtud rajada tuginedes Põllumajandusministeeriumi trükisele “Maaparandusrajatiste tüüpjoonised” (Tallinn 2024). Tee rajatiste konstruktsiooni vaata tabelis 2b.

Tee uuendada Käretaguse teega ristumisest veel 12 m pikkuse ulatuses kuni M7 pöörderaadiuse lõpuni.

    - EH2 Käretaguse tee

Uue tee pikkus on 0,39 km, pealtlaius 4,5 m, põikkalle 3,5%. Teemulde ehitamiseks tuleb kasutada uutest teekraavidest saadavat mineraalpinnast. Teatud kohtadesse on ette nähtud rajada mahasõidukoht M5 (A=4,5m, R=5m, L=10m) ning tee lõppu L-kujuline tagasipööramise kohta (TP-L), mille harude pikkused võrduvad 30 m. tee äärde rajatakse uued teekraavid. Tee katendikonstruktsioon on järgmine (ülevalt alla):

Kruus (pos. 2), h=10 cm;

Kruus (pos.3 või 4), h=20 cm;

Geotekstiil NGS4 (MD/CMD≥20 kN/m), 5,0 m lai;

Mulle h/keskm.20 cm

Olemasolev tasandatav ja profileeritav maapind (sh eemaldatav huumuskiht).

Tee tööde ja materjali mahtude määramisel on töömahu tabelites maha arvestatud tee rajatiste mahud. Tee rajatised on ette nähtud rajada tuginedes Põllumajandusministeeriumi trükisele “Maaparandusrajatiste tüüpjoonised” (Tallinn 2024). Tee rajatiste konstruktsiooni vaata tabelis 2b.

Juhani kinnistu piir on võrdne kraavi nr 201 välisservaga.

Käretaguse tee ja EH1 Vanausse-Pääbu tee rajatis M7 on projekteeritud erinevate pöörderaadiustega: põhjapoolne R5 ja lõunapoolne R20.

  - Teede ehitamine

Ehitustööde teostamisel peab juhinduma maaeluministri 28.03.2019 määrusest nr 38
“Maaparandussüsteemi ehitamise täpsemad nõuded” 2. peatüki “Maaparandussüsteemi ehitamise
nõuded” § 16 kuni 18 nõuetest, samuti trükisest “RMK metsateede katendite projekteerimise, ehitamise
ja hooldamise juhend. Versioon 2.1“ (Tallinn 2022).

Teetrassid puhastatakse puittaimestikust vastavalt projektplaanil ja Käretaguse tee pikiprofiilil esitatud trassi laiusele. Teetrassilt eemaldatud takistused paigutada nii, et need ei segaks tee ehitamist ja teemaaga piirneva maa kasutamist.

Enne tee muldekeha ehitamist tuleb rajada uued veejuhtmed olemasolevad. Enne teekatendi/katte materjali kohalevedu ja laotamist muldele (sh ol.ol. tee alusele), peab mulde/aluse pealispind olema tihendatud ja profileeritud projektis ette nähtud põikkaldele. Kui muldkeha on vihmast märgunud tuleb teekattematerjali veoga viivitada kuniks muldkeha on kuivanud optimaalse veesisalduseni. Geosünteet tuleb paigaldada tootjapoolseid juhendeid järgides ning ehitustööde käigus peab vältima paigaldatud geosünteedil masinatega otsest liikumist. Aluse (katte) ehitamisel talvel tuleb muldkeha vahetul tööalal lumest ja jääst puhastada. Lumesaju või tuisu korral tuleb töö katkestada. Talvel ehitatud alusel (kattel) tohib liikluse avada pärast aluse (katte) täielikku tihendamist. Talvel ehitatud aluse (katte) vajumised (deformatsioonid) tuleb kõrvaldada pärast mulde ning aluse (katte) kuivamist ja tiheduse kontrollimist materjali juurde lisamisel.

Teede rajatiste rajamisel tuleb rajatiste lõpud viia võimalikult sujuvalt kokku olemasoleva maa- ja teepinnaga, et vältida astmelist üleminekut.

Kasutatavad geotekstiilid peavad omama NorGeoSpec 2012 sertifikaati ning piki- ja ristisuunalised tõmbetugevused „declared value“ peavad vastama antud geotekstiili profiilile kehtestatud tõmbetugevusele. Geosünteedi deklareeritud eluiga peab olema vähemalt 50 aastat. Geosünteetide paanide minimaalne ülekate peab olema 30 cm.

Katendi ja katte ehitamiseks kasutatavad kruusa segud peavad vastama Majandus- ja taristuministri määruses 03.08.2015 nr 101 "Tee ehitamise kvaliteedi nõuded" lisas 10 "Sidumata segude terastikuline koostis" toodud kruusatee ehitamisele ja materjalidele esitatud nõuetele.

Kõikide puistematerjalide mahud on profiilsed mahud. Veomahud peab ehitaja ise välja arvutama tulenevalt tihenemise tegurist, erikaalust ja kadudest. Teetrassi alla paigaldatavate geosünteedi mahud on toodud ilma ülekatte mahuta.

Teekatendi rajamise lubatud suurimad kõrvalekalded ehitusprojektis ettenähtud nõuetest on järgmised:

teekatendi põikkalle ± 0,5%;

tee telje kõrgus ± 10 cm;

teekatendi piki- ja põiktasasus ≤ 3 cm;

teekatendi paksus – 10%.

- Keskkonnakaitse

Tugimaterjalidena olid kasutusel RMK poolt koostatud lähteülesanne, RMK poolt koostatud Keskkonnamõjude analüüs. Ehitamisel tuleb arvestada RMK poolt koostatud keskkonnamõju analüüsi järeldustega ja Keskkonnaameti seisukohaga.

Käesoleva projektiga hõlmatud teed ei jää kaitsealale, hoiualale, püsielupaika ega kaitstava looduse üksikobjekti kaitsevööndisse. Teede ala kõrval ei ole Eesti looduse infosüsteemi andmetel registreeritud kaitsealuste liikide elupaikasid ega kasvukohti. Objekt paikneb väljaspool maardlat MRD0000547 (turvas) ning VEE1015100 Koriste oja piiranguvöönd on üle 200 m kaugusel teisel pool riigiteed.

Ülal toodud alad on kantud joonisele 1.

Üldised ajalised ja ulatuslike setete liikumise vähendamise nõuded:

Parim aeg antud töid teostada on suvisel madalvee perioodil.

Katkestada setteid tekitavad tööd valingvihmade korral, kui veetase veekogus võib lühikese aja jooksul tõusta suurvee aegse tasemeni.

Eemaldatud setted laotada veekogu kallastest eemale, et vältida mineraalse sette ja toiteaine rikka vee valgumist tagasi veekogusse.

Veekogu äärde jätta maksimaalselt taimestikku, puittaimestikku, sh põõsad. Jätta veekogu äärde terved, elujõulised lepad, kuused, kased. Puittaimestik aitab vältida erosiooni ja püüda valgalalt (põllumaadelt) tulevaid toiteaineid.

Jätta alles ka võimalikult palju kaldaveetaimestikku, mis hiljem aitab puhastamise (sette eemaldamise) käigus vette sattunud toitesooli aineringest eemaldada. Veekogusse ei jõua seeläbi nii palju toiteaineid, mis suurendavad taimestiku kasvu/vohamist.

Setete eemaldamise/puhastamise käigus välja tulnud suuremad kivid tuleb kõik veekokku tagasi paigutada.

Järgida ohutusnõudeid õlide ja määrdeainete käsitlemisel.

Käesoleva objekti maa-alal suure langu ja kiire vooluga veejuhtmeid uurimistööde käigus ei tuvastatud. Vesi voolas veejuhtmetes päris aeglaselt, enamasti praktiliselt seisis. Seetõttu käesoleva projektiga pole ette nähtud tekitada kärestikke ja paise voolu rahustamiseks.

Veeseaduse (edaspidi VeeS) § 196 lg 2 punkti 2 kohaselt on veekeskkonnariski registreering vajalik, kui toimub muu veekogu kui mere süvendamine või sellise veekogu põhja 5–100 m3 mahuga süvenduspinnase paigutamine; § 196 lg 2 punkti 4 kohaselt on tee või raudtee koosseisu kuuluva silla või truubi ehitamine avalikult kasutataval veekogul või avalikul veekogul. Registreeringut ei ole vaja maaparandussüsteemi ehitamiseks ja maaparandushoiutöödeks. Käesoleva projektiga pole ette nähtud tee koosseisu kuuluva truubi paigaldamist avalikele või avalikult kasutatavatele veekogudele.

    - Keskkonnakaitselised tehnoloogilised nõuded veejuhtmete korrastamisel ja tee rekonstrueerimisel

Tööde  käigus  tuleb  vältida  vee  reostamist,  veekogu risustamist  ning  maastiku  ökoloogilise  mitmekesisuse  vähenemist.  Selleks  tuleb  tööde tegemisel rakendada järgmisi tehnoloogilisi meetmeid:

veejuhtmete setetest puhastamisel tuleb vältida nõlvajalami üleskaevamist mahus, mis võib esile kutsuda nõlva deformatsioone (nõlva libisemine või uhtumine, jalami voolamine jne.);

voolusängist  kõrvaldatud  veetaimestik  ja  puhastusraie  jäätmed  tuleb  eemaldada voolusängist ja puhverribalt;

rohttaimestik tuleb niita eelistatult juulis-augustis.

puittaimestik tuleb raiuda eelistatult juuli teisest poolest märtsini.

vältida tuleb veejuhtme kaldalt ja nõlvalt niidetud taimestiku vette sattumine.

kui tehniliselt ei ole ühelt kaldalt sette eemaldamine võimalik või ei ole see otstarbekas, siis eemaldatakse sete mõlemalt kaldalt. Sete tuleb looduse paremast kohanemiseks eemaldada ühe korraga ja nii kiiresti, kui võimalik. Sete tuleb paigaldada kaldale selliselt, et oleks välditud selle tagasivalgumine veejuhtmesse.

pärast veejuhtmest sette eemaldamist tuleb paaril esimesel aastal koheselt kõrvaldada tekkinud
nõlvadeformatsioonid ja põhjast settekuhjatised, kuni on saavutatud sängi stabiilsus.

ettenägematud kiireloomulised tööd tuleb teha võimalikult kiirelt.

Ehitus-  ja hooldustööde käigus tuleb kasutada mehhanisme ja tehnoloogiat, mis välistavad kütte-  ja määrdeainete sattumise vette ja pinnasesse.  Kasutatavad  materjalid  ei  tohi  olla reostunud ega sisaldada aineid, mis võiksid halvendada vee kvaliteeti. Kasutatav ehitusmaterjal peab vastama Eestis kehtivatele standarditele. Materjalide paigaldamisel tuleb lähtuda looduslähedase vesiehituse põhimõtetest.

Tööde teostamisel tuleb rangelt täita tuleohutusnõudeid. Masinate hooldustöid ja tankimist ei tohi teha ebatasasel pinnasel ja veejuhtmetele lähemal kui 10 meetrit. Masinate, millel on visuaalse vaatlusega tuvastatav õlileke,  kasutamine on keelatud.  Töökohas peab olema varustus reostuse eemaldamiseks ja olmejäätmete kogumiskoht.

Kui tööd tehes avastatakse inimtegevuse tagajärjel ladestunud arheoloogiline kultuurikiht, sealhulgas inimluud, või kultuuriväärtusega leid, on kohustus tööd seisata, säilitada leiukoht muutumatul kujul ning viivitamatult teatades sellest Muinsuskaitseametile ja kohalikule vallavalitsusele.

Kui mistahes paigas avastatakse ehitamisel, teede, kraavide ja trasside rajamisel või muude mulla- ja kaevetööde tegemisel arheoloogiline kultuurkiht või maasse, veekogusse või selle põhjasetetesse mattunud ajaloolised ehituskonstruktsioonid, on leidja kohustatud tööd peatama, säilitama koha muutmata kujul ning viivitamata teavitama sellest Muinsuskaitseametit.

Veejuhtmete ja tee hooldamisel juhinduda kehtivatest seadustest ja määrustest. Tööde korraldamisel täita projekti kooskõlastustes fikseeritud tingimusi.

Korrapärased hooldustööd on vajalikud tee ja veejuhtmete eluea ja kasutuskindluse pikendamiseks. Sügisel ja kevadel vaadata üle truubid, mille avad ja otsad hoida setetest ja risust puhtana. Veejuhtmetest kõrvaldada voolutakistused. Vajadusel teha truubiotsakute ja teiste ehitiste jooksvat remonti. Tee kasutamise käigus tekkinud löökaugud tuleb koheselt kõrvaldada.

- Ehitustöödele seatud piirangud

  - Tehnovõrgud ja kommunikatsioonid

Töövõtjal tuleb enne ehitustöödega alustamist teha täiendavad päringud väljaselgitamiseks ega vahepealsel ajal pole rajatud uusi side-, elektri- või muid rajatisi.

Käesoleva objekti alal paiknevad allpool nimetatud tehnorajatised:

ELEKTRILEVI OÜ:

Elektriõhuliin 1-20 kV (Keskpingeliin) AS-25 (uuendatava Vanausse-Pääbu tee paremal äärel).

Elektrimaakaabelliin AXPK.4x70 (uuendatava Vanausse-Pääbu tee paremal äärel ja uue Käretaguse teega ristumisel).

Elektrimaakaabelliini kaitsevööndis kaevetöid ei ole planeeritud, teedele ja teede rajatistele rajatakse uus katte- ja katendikonstruktsioon

Enne töödega alustamist tehnorajatiste kaitsevööndis tuleb teavitada rajatise haldajaid ehitustöödest ja teostada ehitustööd vastavalt nende poolsetele nõuetele, juhistele ja projekti kooskõlastusele. Pidada kinni vahekaugustest õhuliinini vastavalt normidele.

Veejuhtmel kaevetööde teostamine õhuliinide masti elementidele lähemal kui 5 m on keelatud. Kaevetööde käigus mitte vigastada õhuliinide mastide elemente ja maanduskontuure. Objektil või selle lähiümbruses olemasolevate elektripaigaldiste vigastamise ohu korral ehitustegevuse tõttu näha ette kaitsmise meetmed ning lahendused.

  - Riigitee

6 Valga-Uulu põhimaantee kaitsevöönd võrdub 30 m (äärmise sõiduraja välimisest servast) ning on esitatud joonisel 1. Kaitsevööndis toimub 2030010 Vanausse-Pääbu tee uuendus – uue kruusast kattekihi rajamine (paksusega 10 cm). Riigiteega nr 6 ristumiskoht on asfalteeritud, piisavate pöörderaadiustega, pikikaldega riigiteelt eemale, paikneb põllumaade vahel ning nähtavus on väga hea mõlemale poolt ristmikult. Rajatise ääres paikneb liiklusmärk nr 221 („Anna teed“). Ristumiskoht rekonstrueerimist ei vaja ning Vanausse-Pääbu tee ots tuleb viia olemasoleva ristumiskohaga sujuvalt kokku.

Tegevus teemaal ja kaitsevööndis ei tohi ohustada riigiteed ega selle korrakohast kasutamist. Tööde käigus tekkinud jäätmeid, settematerjali jne ei tohi riigitee teemaal ladustada ega planeerida tee maa-ala piires. Ehitustehnikaga manööverdamine riigitee mulde nõlvadel ei ole lubatud.

Tööde tegemisel tuleb järgida Transpordiameti kooskõlastuses esitatud tingimusi.

  - Eraisikute ja ettevõtete tingimused/piirangud

Maaomanike kooskõlastused ja nende poolt esitatud tingimused on esitatud Lisas 1b ja 4. Tingimustega on arvestatud käesoleva projekti koostamisega.

Ametiasutuste kooskõlastused ja nende poolt esitatud tingimused on esitatud Lisas 1a. Tingimustega on arvestatud käesoleva projekti koostamisega.

- Juhenddokumendid

Käesoleva projekti koostamisel on lähtutud järgmistest juhenddokumentidest:

Looduskaitseseadus (vastu võetud 21.04.2004)

Tee projekteerimise normid (Kliimaministri määrus nr 71, vastu võetud 17.11.2023).

Tee ehitamise kvaliteedi nõuded (Majandus- ja taristuministri määrus nr 101, vastu võetud 03.08.2015, muudetud 06.04.2016.a. määrusega nr 31 ja 16.11.2020.a. määrusega nr 72).

Metsatee seisundi kohta esitatavad nõuded (Keskkonnaministri 11.06.2015. määrus nr 34).

Maaeluministri 25.02.2019.a. määrus nr 14 „Maaparandussüsteemi ehitusprojekti nõuded“

Maaeluministri 20.12.2018.a. määrus nr 77 „Maaparanduse uurimistöö nõuded“.

Maaeluministri 28.03.2019.a. määrus nr 38 “Maaparandussüsteemi ehitamise täpsemad nõuded”.

Maaeluministri 19.12.2018.a. määrus nr 75 „Maaparandushoiutööde nõuded“.

Maaparandussüsteemide ehitus- ja hoiukulud ning kalkulatiivsed ühikumaksumused meetme 3.4 rakendamisel, Maaparanduse Ehitusjärelevalve- ja Ekspertiisibüroo, Tallinn 2005.

Metsakuivenduse ja –teede ehitusprojekti näidiskoosseis. (RMK, Tallinn 2020.a., muudetud 03.2023).

Kogumik Maaparandusrajatiste tüüpjoonised (Põllumajandusministeerium, Tallinn 2024.a.).

RMK metsateede katendite projekteerimise, ehitamise ja hooldamise juhend. Versioon 2.1“ (Tallinn 2022). Tallinna Tehnikakõrgkool.

- Töömahtude tabelid

Tabel 8. Kultuurtehniliste tööde ja veejuhtme kaevetööde mahud

Tabel 9. Rekonstrueeritavate, ehitatavate ja olemasolevate truupide tööde mahud

Tabel 10. Truupide koguste ja ehitusmaterjalide kogused

Tabel 11. Uuendatava ja ehitatava teede katendite mahud ristprofiilide lõikes

Tabel 15a. Kultuurtehniliste- ja kaevetööde ligikaudne maksumus

Tabel 15b. Teede rekonstrueerimise-, uuendamise- ja ehitustööde ligikaudne maksumus