Lisa 3

töövõtulepingu nr

3-6.11/[Sisesta number] juurde

TEHNILINE KIRJELDUS

- TÖÖ ISELOOMUSTUS JA TINGIMUSED

  - Ahtama, Luiste, Rõue ja Kasari jõgede kudealade parendamistööd

  - Töö eesmärgiks on parandada kalade sigimis- ja elutingimusi Ahtama, Luiste, Rõue ja Kasari jõgedes.

  - Töö koosneb neljast tööobjektist:

Objekt I – Ahtama jõgi (Mõisamaa küla, Märjamaa vald, Loe küla, Metsküla, Nõmmküla, Keo küla, Rapla vald, Rapla maakond)

Objekt II – Luiste jõgi (Luiste küla, Märjamaa vald, Rapla maakond)

Objekt III – Rõue jõgi (Raela küla, Rapla vald, Kumma küla, Saunaküla, Kehtna vald, Rapla maakond)

Objekt IV – Kasari jõgi (Kirbla küla, Lääneranna vald, Pärnu maakond)

  - Tööde teostamise aluseks on Inseneribüroo Urmas Nugin OÜ poolt koostatud „Kasari jõestiku jõgede füüsilise kvaliteedi parandamise projekt. Töö 2025042.“ ning selle kaustad:

    - Osa 1.1.P. Kasari jõe alamjooksu füüsilise kvaliteedi parandamise tööprojekt;

    - Osa 2P. Ahtama jõe kudealade parandamine tööprojekt;

    - Osa 3P. Rõue jõe kudealade parandamise tööprojekt;

    - Osa 4P. Luiste jõe kudealade parandamise tööprojekt.

  - Lõplikud spetsiifilised lahendused ja töömahud võivad täpsustuda tööde käigus.

  - Rahastaja: Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfond, rakenduskava 2021-2027, meede F1.6.1: Kalade kudemistingimuste parendamise toetus.

- TÖÖ TEHNILINE KIRJELDUS

Objekt I – Ahtama jõe kudealade parandamine

  - Tellitavad tööd:

•	Eeltööd, töökohtade märkimine, muldelt ja nõlvadelt kavandatud tööde teostamist segava võsa ning üksikpuude raie, ajutiste ülepääsude rajamine koos hilisema likvideerimisega.

•	Kudepaljandite süvendite kaevamine ja paepinnasesse süvistamine, väljakaevatud materjali planeerimine

- Süvendamisega rajatavatest kudepaljanditest (KP-12 … KP-19) allavoolu tuleb rajada tööde teostamise ajaks settepüüdur

- Kudepaljandite ehitamine ja kivide paigutamine voolusängi (koos materjalide hankimisega)

- Voolusängi mitmekesistamine puutüvede ja kividega (koos materjalide hankimisega)

•	Teostusmõõdistused ning digitaalse teostusjoonise koostamine

Tööde maht ja tehnilised lahendused on esitatud tööprojektis ja selle lisades, tööde loend on projekti punktis 2,  materjalide mahud on  toodud Tabelis Ah-1 ning ehitustööde mahud Tabelis Ah-2.

Töö mahtu on korrigeeritud järgmiselt:

Reose kinnistul (katastritunnus 50403:001:1010) kavandatud töid ei teostata:

- ära jäävad kudepaljandid KP-1 ja KP-3;

- ei teostata kivide paigaldamist I jõelõigul;

- ära jäävad voolusängi mitmekesistamised VM-1(V), VM-2(V), VM-3(V).

Ei rajata kudepaljandeid KP-13, KP-14 ja KP-15.

Kõik tööde mahud on käesolevas dokumendis ja hinnapakkumise vormis vastavalt korrigeeritud.

  - Ligipääs

Ligipääsud tööaladele on kirjeldatud projekti joonisel Ah-1 Ahtama jõe plaan. Töövõtja peab juhinduma maaomanike poolt Tööprojekti kooskõlastamisel esitatud tingimustest. Projektis ettenähtust erinevate liikumisteede kasutamiseks peab töövõtja taotlema vastava loa maaomanikult.

Jõekaldal töökohtadele liikumiseks tuleb rajada kokku 5 ajutist ülepääsu, mis tuleb pärast tööde teostamist likvideerida.  Ajutiste ülepääsude orienteeruvad asukohad on järgmised: KP-12 PK:3+47; PK:3+15; V Lõik PK:3+00; PK:2+82; VII Lõik PK:3+88/ PK:4+03.

Tehnikaga liikumisel tööalale tuleb vältida roobaste tekkimist, pinnase kahjustamist ja taristu kahjustamist. Kahjustuste vältimiseks tuleb kasutada vajadusel madala pinnasesurvega eritehnikat. Kõik liikumisel tekitatud pinnase kahjustused tuleb koheselt likvideerida. Töövõtja peab arvestama, et rikutud teekatted ja pinnas tuleb taastada vähemalt tööde  eelsesse seisukorda.

  - Eeltööd, puittaimestiku likvideerimine

Enne töödega alustamist tuleb Töövõtjal koos Tellijaga kohapeal maaomanikega täpsustada: kavandatud tööde teostamise aeg, tehnika liikumisteed, kivide, ümarpuidu ja veerise ajutise ladustamise kohad, tööde teostamiseks raiumist vajavad üksikpuud.

Ehitustöödele ette jäävad üksikpuud raiutakse, laasitakse ja järgatakse maaomaniku poolt ette antud pikkusega sortimentideks ning ladustatakse kokkulepitud asukohta.

Jõe kaldal liikumine toimub mööda eesvoolu mullet. Looduses märgitakse välja töökohtadeks olevad jõelõigud (kudepaljandite rajamine, kivide lisamised voolusängi ja voolusängi rikastamine tüvede ja kividega) ja tähistatakse nähtavalt  muldel olevad piiritähised.

Liikumisteeks olevalt muldelt võsa raiumine ei ole valdavalt vajalik. Töökohtade ulatuses raiuda või niita kettniidukiga 2 – 5 m kõrgune võsa  2… 3 m laiuselt kaldanõlvalt. Raidmed purustada või koristada ja laotada kõrval oleva metsa alla. Jõkke kukkunud raidmed tuleb veest eemaldada.

Vajadusel tuleb maaomanikuga kooskõlastatult ümber tõsta elektrikarjused.

  - Voolusängi mitmekesistamine puutüvede ja kividega

Projektis on kavandatud  jõesängi mitmekesistamine puutüvede ja kividega 20 kohas kuid töid teostatakse 17 asukohas ja Reose maaüksusel olevad tööd VM1(V) – VM3(V) asukohtades jäävad tegemata.

Jõesängi mitmekesistatakse 17 kohas ~1550 m pikkusel lõigul.

Erinevalt projekteeritust on lubatud juurtega puutüvede asemel kasutada palke pikkusega 5,5 … 8 m ladvapoolse läbimõõduga 40 ≤ d ≤ 60 cm. Erandkorras on lubatud asendada 1 projekteeritud jämepalk 2 peenema otsa d ≥ 20 cm palgiga. Jõkke paigutamiseks võib kasutada nii okaspuu- kui ka lehtpuupalke. Vette paigaldatavad palgid ei tohi olla mädanenud.

1 asukohta paigaldatakse 3 palki ning 3 kivi Ø 40-60 cm ning 6 kivi Ø 20-40 cm.

Palgid süvistatakse jõe kaldasse kaevatavasse süvendisse. Süvendist väljakaevatud pinnas täidetakse tagasi ja tihendatakse. Palgid tuleb paigaldada püsikindlalt nii, et kevadine suurvesi neid minema ei kanna. Palkide ja kivide paigutus jõesängis ja voolusängi mitmekesistamise asukohad  on toodud joonisel Ah-1.

Kokku tuleb vette paigutada ladvaotsa läbimõõduga Ø 40… 60 cm 51 jämepalki ning Ø 20…60 cm 153 kivi.

  - Kudepaljandi rajamine ja kivide paigaldamine sängi (koos materjali hankimisega)

Ei rajata kudepaljandeid KP-1 ja KP-3 (Reose maaüksus) ning I Lõigul (L= 15 m) sängi kive ei paigutata, samuti ei ehitata kudepaljandeid KP-13, KP-14 ja KP-15.

Ülejäänud lõigus (PK:2+18 – PK:5+50) rajatakse kokku 14 kudepaljandit ning paigaldatakse kivid 8 jõelõigule. Kivid d = 30… 50cm paigutatakse hajutatult (projekti joonis Ah-1). Materjalide mahud toodud Tabelis Ah-1.

Kudepaljandid on ette nähtud rajada selliselt, et need ei hakkaks jões vett paisutama. Kudepaljandi rajamiseks tuleb esmalt jõelõik süvendada 30 cm võrra. Välja kaevatud mineraalpinnas planeerida muldele või vedada maaomanikuga kokku lepitud kohta. Suuremad kivid asetada parandatavasse jõelõiku tagasi üles- või allavoolu rajatavast kudepaljandist. Kudepaljandid KP-12; KP-16; KP-17; KP-18 ja KP-19 tuleb süvistada/piigata paepinnasesse. Enne süvendamistöödega alustamist tuleb kudepaljandist KP-12 allavoolu rajada 1 settepüüdur.

Peale kudepaljandite valmimist tuleb settepüüdur jõest eemaldada.

Kudepaljandid rajatakse sõelutud (pestud) kruusast ja veerisest. Ehitamiseks sobiv veerise segu koosneb  50±10% d=2…5 cm ja 50±10% d=5…8 cm. Eelnevalt kaevatud süvendisse paigaldatav materjal peab jääma olemasoleva jõe põhjaga samale tasapinnale või kuni 5 cm kõrgemale. Padjandist allavoolu jäävasse serva ja kaldaga kokkupuute piirkonda paigutatakse d = 30 … 50 cm kivid. Kudepaljandi ehitusjoonis on toodud projekti joonisel Ah-1.

Kudepaljandite ehitamiseks on kavandatud kasutada kokku 106 m³ veerist ning 434 kivi          (Ø 30 … 50 cm).

Kivide lisamine voolusängi. Kaheksas (8) lõigus kogupikkusega 480 m tuleb paigutada Ø 30 … 50  kive kokku 480 tk.

Kudepaljandite ehitamine ja kivide paigutamine jõkke tuleb teha RMK veeökoloogi vahetul juhendamisel.

  - Teostusmõõdistus

Pärast kudepadjandi rajamist ja kivide paigaldamist tuleb mõõdistada nende täpne paigutus  (lõigu algus- ja lõpp punkti koordinaat) ning koostada digitaalne teostusjoonis (.DWG või .GPKG formaadis).

Ahtama jõgi kuulub riigi poolt korras hoitavate ühiseesvoolude hulka. Jõkke suubub lõigus PK:0+00 kuni PK:5+51 kokku 2 drenaažisuuet. Suudmete andmed on kantud joonisele  Ah-1 ja pikiprofiilile. Tööde käigus ei tohi suudmeid kahjustada. Suudmete kahjustamise korral tuleb need taastada. Kõikide maaparandussüsteemi elementide taastamise tööd tuleb kanda tööde akti, teha fotod ning esitada need Maa- ja Ruumiametile.

Objekt II – Luiste jõe kudealade parandamine

  - Tellitavad tööd:

- Eeltööd, töökohtade märkimine loodudes, ehitustöid segavate üksikpuude raie ning raiutud puidu alalt eemaldamine

- Ajutise settepüüduri rajamine

- Rajatavatele kudepaljanditele jõesängi süvendamine koos välja kaevatud materjali äraveoga

•	Kudesubstraadi ja kivide paigaldamine sängi (koos materjali hankimisega)

•	Teostusmõõdistused ning digitaalse teostusjoonise koostamine

Tööde loend on ära toodud Tööprojekti Tabelis  Lu-2 ning  materjalide mahud on ära toodud Tabelis Lu-1.

  - Ligipääsud

Tehnikaga ligipääs tööalale toimub Krahvi teelt mööda jõe paremat kallast (Klausimetsa maaüksus, katastritunnus 50301:001:0063 Ligipääsud tööaladele on kirjeldatud projekti peatükis 4.

Liikumisteed, võimalikud materjalide ladustamiskohad ja masinate parkimiskohad täpsustatakse Klausimetsa maaomanikuga tööde üleandmisel looduses. Juhul, kui tööde käigus ilmneb masinate parkimise või materjalide ajutise ladustamise või ümberlaadimise asukoha muutmise vajadus, siis need kohad tuleb töövõtjal eraldi kokku leppida kinnistu omanikuga.

Tehnikaga liikumisel tööalale tuleb vältida roobaste tekkimist, pinnase kahjustamist ja taristu kahjustamist. Kahjustuste vältimiseks tuleb kasutada vajadusel eritehnikat, mille erisurve pinnasele on võimalikult väike. Kõik liikumisel tekitatud pinnase kahjustused tuleb võimalusel koheselt likvideerida. Töövõtja peab arvestama, et rikutud teekatted ja niidupinnas tuleb taastada tööde eelsele seisukorrale samaväärselt.

  - Eeltööd, puittaimestiku likvideerimine

Enne töödega alustamist tuleb Töövõtjal koos Tellijaga kohapeal maaomanikega täpsustada: kavandatud tööde teostamise aeg, tehnika liikumisteed, kivide ja veerise ajutise ladustamise koht, tööde teostamiseks raiumist vajavad puud, kudepaljandi ehitamiseks välja kaevatava pinnase ladustamise koht ja liikumisteed ladustamiskohale. Vajadusel tuleb tõsta ümber elektrikarjused. Tööde üleandmisel looduses märgitakse välja rajatavate kudepaljandite asukohad ning tähistatakse ehitustöödele ette jäävad ning raiumist vajavad puud.

Tööde teostamine on kavandatud jõe paremkaldalt. Parendatava jõelõigu kallastel kasvab kitsas riba puid. Tööd tuleb organiseerida viisil, et säilitada maksimaalselt kasvavaid puid ning vältida tüvede vigastamist.

Ehitustöödele ette jäävad puud raiutakse, laasitakse ja järgatakse maaomaniku poolt ette antud pikkusega nottideks. Notid ning raidmed veetakse ca 300 m kaugusele maaomanikuga kooskõlastatud asukohta.  Üksikpuude raiet on vaja teha vaid jõe paremkaldalt.

  - Kudepaljandi rajamine ja kivide paigaldamine sängi (koos materjali hankimisega)

Kalade kudealade parandamiseks ja jõesängi mitmekesistamiseks on kavandatud 3 kudepaljandi rajamine mõõtmetega 2,0 x 5,0 x 0,3 m (projektis joonis Lu-2) ja 141 m pikkusele jõelõigule hajutatult kivide (d = 30 … 50 cm) lisamine (projektis joonis Lu-1). Kudepaljandite ehitamine ja kivide paigutamine jõkke tuleb teha RMK veeökoloogi vahetul juhendamisel.

Kudepadjandid on kavandatud rajada sõelutud (pestud) kruusast/veerisest, kokku ca 9 m3. Kudepaljandi ehitamiseks sobiv veerise segu koosneb 50±10% d=2…5 cm ja 50±10% d=5…8 cm.

Enne kudepaljandite ehitamist tuleb rajada settepüüdur, mis peale veesiseste tööde teostamist eemaldatakse.

Kudepaljandi ehitamist alustatakse jõesängi süvendamisest 0,3 m võrra 2 m laiuselt ja 5 m pikkustel jõelõikudel (3 lõiku). Väljakaevatav materjal tuleb laadida veokile ning vedada ~300 m kaugusele maaomanikuga kooskõlastatud asukohta ning seal planeerida. Väljakaevatava ja teisaldatava materjali kogus kokku 9 m³.

Kudepaljandi materjal (kruus/veeris) paigutatakse voolusängi kaevatud süvenditesse ~30 cm paksuse kihina ning planeeritakse tasaseks. Rajatav kudepaljand peab jääma olemasoleva põhjaga samale kõrgusele või kuni 5 cm kõrgemale. Rajatavad kudepaljandid tuleb ehitada selliselt, et need ei tekitaks paisutust voolusängis ja oleks tagatud kudepaljandi materjali püsivus. Kudepaljandi allavoolu jäävasse serva paigutatakse materjali püsivuse parandamiseks kivid. Paigaldatud kivirida ei tohi aeglustada voolu üle padjandi ega tekitada paisutust. Kavandatud kruusa/veerise kogus ühe kudepaljandi kohta on 3 m³.

Noorjärkude elutingimuste parendamiseks ja voolusängi mitmekesistamiseks on kavandatud 100 kivi (d = 30 … 50 cm) lisamine kokku 141 m pikkusele jõelõigule. Kivid tuleb sängi paigutada ebakorrapäraselt.

  - Teostusmõõdistus

Pärast kudepadjandite rajamist ja kivide paigaldamist tuleb mõõdistada nende täpne paiknemine (lõigu algus- ja lõpp punkti koordinaadid) ning koostada digitaalne teostusjoonis .DWG või .GPKG failiformaadis.

Objekt III – Rõue jõe kudealade parandamine

  - Tellitavad tööd:

•	Eeltööd, töökohtade märkimine looduses, puhverribade tähistamine.

•	Kivide paigaldamine sängi (koos materjali hankimisega)

- Puhverribade rajamine puittaimestiku istutamise teel (koos istutusmaterjalide hankimisega)

•	Teostusmõõdistused ja digitaalse teostusjoonise koostamine

Tööde loend on ära toodud Tööprojekti p. 2, kavandatud tööde asukohad joonisel Rq-1, materjalide mahud Tabelis Rq-1.

Erinevalt tööprojektist ei rajata kudepadjandit (KP-2).

  - Ligipääsud

Ligipääs tööalale toimub Kumma ja Saunaküla külade suunalt mööda kruusakattega põlluteid. Ehitusaegne juurdepääs on kavandatud mööda jõe kallast. Juurdepääsude asukohad on toodud joonisel Rq-1 Rõue jõe plaan ja puhverriba näidis.

Töökohtade looduses maha märkimise käigus tuleb nähtavalt tähistada jõe kaldal olevad piiritähised, et vältida nende juhuslikku kahjustamist.

Erinevalt ehitusprojektist ei ole lubatud I lõigu tööalale liikuda mööda kraavikallast ja jõe äärt Sõmera maaüksuse ulatuses. Tööalale liikumistee täpsustatakse kohapeal Jõeäärse mü kasutajaga.

Tehnikaga liikumisel tuleb:

- püsida jõe kalda läheduses nii, et ei kahjustataks põllu- ega kultuurrohumaid;

- vältida roobaste teket, pinnase kahjustamist ja taristu rikkumist;

- vajadusel kasutada madala pinnasesurvega tehnikat (nt roomiktehnika või ajutised matid).

Kõik liikumisel tekitatud pinnase kahjustused tuleb koheselt likvideerida. Töövõtja peab arvestama, et rikutud teekatted ja pinnad tuleb taastada tööde eelsele seisukorrale samaväärselt.

  - Kivide paigaldamine sängi  (koos materjalide hankimisega

Voolusängi mitmekesistamiseks on kavandatud I lõigus (pikkusega 35 m) paigaldada 35              kivi läbimõõduga d = 40…60 cm. Lõigu paiknemine on näidatud joonistel Rq-3 ja Rq-4.

Erinevalt ehitusprojektis kavandatust toimub liikumine põlluteelt objektile mööda Jõeäärse mü (katastritunnus 29301:001:0228). Liikumine üle põllu kooskõlastatakse maaomanikuga enne töödega alustamist kohapeal.

Enne tööde alustamist tuleb:

- kooskõlastada maaomanikuga raiutava puidu kasutus, ladustamine ja raidmete käitlemine;

- eemaldada ehitustöid segav puittaimestik (hinnanguline raieala ca 0,03 ha).

- Raidmed tuleb hakkida ja laotada õhukese kihina rohumaale või põletada kohapeal, tagades tuleohutusnõuete täitmise.

Varutud puit tuleb koondada (hinnanguliselt ca 5 tm) ja ladustada maaomanikuga kooskõlastatud asukohta.

Kivide paigutamine jõkke tuleb teha RMK veeökoloogi vahetul juhendamisel.

  - Puhverribade rajamine

Jõe elupaigalise kvaliteedi parandamise eesmärgil on kavandatud kaldavööndisse istutada eri kõrgusega puittaimedest mosaiikselt paiknevad puhverribad. Rajatakse puhverribad kuuele lõigule kogupikkusega 270 m.

Puhverribade asukohad on valitud selliselt, et need jääksid vähemalt 10 m kaugusele drenaažisuudmetest ning on arvestatud põllumassiivide piire, et mitte vähendada nende pindala. Rajatavate puhverribade asukohad on toodud Joonisel Rq-1 Rõue jõe plaan ja puhverribade näidis.

Puhverribade asukohad tähistatakse pinnasesse rammitud sügavimmutatud postidega Ø 50…60 mm l =1500 mm. Postid rammitakse pinnasesse. Postide vaheline kaugus puhverribal on 10 m.  Postide vajadus kokku 33 tk.

Puhverribad rajatakse 4 m laiused, millest kuni 3,0 m jääb kaldale ja 1,0 m jõe nõlvale. Istutamiseks kasutatakse arukase ja musta lepa seemikuid ning hariliku kuuse 3 – 5 a vanuseid istikuid. Arukase ja musta lepa istutamiseks on eelistatud kasutada paljasjuurseid seemikuid või istikuid, kuusel kasutada ainult avamaal kasvatatud istikuid. Istutatavate puutaimede kõrgus peab olema minimaalselt 30 cm. Taimed peavad olema sertifitseeritud. Töövõtja peab kasutatavate taimede kohta esitama taime passid.

Istutussead on näidatud joonisel Rq-1. Eri puuliike tuleb istutusalade lõikes vaheldada.

Põõsarindesse on kavandatud istutada hariliku sarapuu ja hariliku lodjapuu istikud. Juhul kui turult ei ole võimalik projektis ette nähtud kogust põõsaste istikuid hankida võib puudu jääva koguse asendada Eestis looduslikult kasvavate liikidega v.a. perekonda paju ja perekonda kibuvits kuuluvad põõsaliigid. Asendatavad põõsaliigid, nende kõrgus ja arv tuleb eelnevalt kooskõlastada Tellija esindajaga.

Taimede istutamiseks valmistatakse maapind ette käsitsi labidaaukudena. Kui Töövõtja soovib tehnikaga maapinna  istutamiseks ette valmistada siis tuleb kasutada soovitav tehnika ja tehnoloogia Tellija esindajaga eelnevalt kooskõlastada. Tehnikaga liikumine töökohale tuleb maaomanikega täiendavalt kooskõlastada.

Suletud juurekavaga taimede istutamiseks tuleb maapind vähemalt 30 x 30 cm suuruste lappidena enne istutamist mineraliseerida. Potitaimede istutamine istutustoruga ettevalmistamata maapinnale on keelatud.

Erinevalt projektist toimub käesoleval aastal puhverribade istutamine kuuele lõigule.

Tabel. Puhverribade asukohad, -pikkused, istutatavate puu- ja põõsaliikide arv.

| MÜ Nimi | Lõigu Pikkus m | Harilik Kuusk tk | Arukask tk | Sanglepp tk | Harilik Sarapuu tk | Harilik Lodjapuu tk | Istikuid kokku tk | Tähis- postid tk. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Resti | 30 | 5 | 5 | 5 | 30 | 15 | 60 | 4 |
| Resti-Möldre | 40 | 5 | 7 | 7 | 40 | 20 | 79 | 5 |
| Resti- Möldre | 40 | 6 | 7 | 7 | 40 | 20 | 80 | 5 |
| Muusika-põllu | 20 | 3 | 4 | 4 | 20 | 10 | 41 | 3 |
| Muusika-põllu | 50 | 8 | 10 | 10 | 50 | 25 | 103 | 6 |
| Muusika-põllu | 90 | 13 | 17 | 17 | 90 | 45 | 182 | 10 |
| KOKKU | 270 m | 40 | 50 | 50 | 270 | 135 | 545 tk | 33 tk. |

Puhverribadele on kavandatud istutada 140 puu- ja 405 põõsaistikut, kokku 545 taime.

  - Teostusmõõdistus

Pärast kudepadjandi rajamist ja kivide paigaldamist tuleb mõõdistada nende täpne paigutus  (lõigu algus- ja lõpp punkti koordinaat) ning koostada digitaalne teostusjoonis .DWG või GPKG failiformaadis.

Rõue jõgi kuulub riigi poolt korras hoitavate ühiseesvoolude hulka. Jõkke suubub lõigus PK:0+00 kuni PK:3+85 kokku 56 drenaažisuuet. Suudmete andmed on kantud joonisele  Rq-1 ja pikiprofiilile Rq-2. Tööde käigus ei tohi suudmeid kahjustada. Suudmete kahjustamise korral tuleb need taastada. Kõikide maaparandussüsteemi elementide taastamise tööd tuleb dokumenteerida aktis või protokollis, teha fotod ning esitada need Maa- ja Ruumiametile.

Objekt IV – Kasari jõe alamjooksu füüsilise kvaliteedi parandamine

  - Tellitavad tööd:

•	Eeltööd, puit- ja võsataimestiku eemaldamine (ekskavaatoritööd)

•	Kivide paigaldamine sängi (koos kivide hankimisega)

•	Tööala ja liikumistrasside korrastamine

•	Teostusmõõdistus

Tööde maht ja loend on esitatud tööprojektis ning uputatavate materjalide mahud projekti lisas tabelis K-2

  - Ligipääs

Ligipääs tööalale on Kasari jõe põhjakaldalt Alt-Kõrtsu (45203:003:0061 ja 45203:003:0062)  kinnistu kaudu (näidatud joonisel K-1). Töid toimuvad riigiteede kaitsevööndis. Töömaal paikneb Kasari sild (nr 349), mida ületab Risti-Virtsu-Kuivastu-Kuressaare riigitee nr 10. Maanteesillast ca 250 m ülesvoolu paikneb Kasari vana sild (nr 350), mida ületab 16198 Kasari vana silla tee. Kasari vana sild on ehitismälestis (Kasari sild, nr 15489). Kogu sildade vaheline jõelõik paikneb ehitismälestise kaitsevööndis ja vöönd ulatub ka sillast 100 m ülesvoolu.

Tehnikaga liikumisel tööalale tuleb vältida roobaste tekkimist, pinnase kahjustamist ja taristu kahjustamist. Kahjustuste vältimiseks tuleb kasutada vajadusel eritehnikat, mille pinnasesurve on võimalikult väike. Kõik liikumisel tekitatud pinnase kahjustused tuleb koheselt likvideerida. Töövõtja peab arvestama, et rikutud teekatted ja haljasalad tuleb taastada tööde eelsele seisukorrale samaväärselt. Enne töödega alustamist ja tehnika mahalaadimist maanteel tuleb koostada ajutise liikluskorralduse liiklusskeem, mis tuleb kooskõlastada Transpordiametiga ja sellest juhinduda. Tööde tegemiseks Kasari vanast sillast ülesvoolu on vajalik liikuda tehnikaga läbi veevaese aja voolusängi vana silla alt läbi vasakule kaldale.

  - Eeltööd, puit- ja võsataimestiku likvideerimine

Enne ehitustöödega alustamist on vajalik tagada tehnikale juurdepääs joonisel K-1  projekteeritud kohtades. Katastriüksusel 45203:003:0061 on ligipääsu takistamas mahalangenud puud, mis tuleb eelnevalt ekskavaatori abil eemale nihutada või vahetusse lähedusse tõsta. Mahalangenud puud asuvad ca 50 m lõigul.  Samuti tuleb ette valmistada kivide laoplats.

  - Kivide paigaldamine sängi (koos materjali hankimisega)

Kivide täpsed asukohad määratakse kohapeal looduses ja kivide lisamine tuleb teha RMK veeökoloogi vahetul juhendamisel. Joonisel K-1 on orienteeruv kivide lisamise ala. Kokku on planeeritud viiele lõigule paigutada 39 kivi läbimõõduga 60-80 cm ja 103 kivi läbimõõduga 80-120 cm. Projekteeritud maht kokku on 90 m3 maakive.

Kivide lisamine on kavandatud voolusängi ristlõikes parema kalda pool, kuhu koondub vee vool veevaesel ajal. Enamus voolusängi ristlõikest kasvab soojal ajal sildade piirkonnas veetaimestikku tihedalt täis. Väljaspool veevaese aja voolusängi on jõe säng madalaveeline või jääb kuivaks ja seda nii soojal kui külmal ajal.

Kivide paigutamisel tuleb veeliikluse võimaldamiseks vabaks jätta veevaese aja voolusängi keskosa (st peavool) vähemalt 10 m laiuselt ja kive paigaldada peamiselt veevaese aja voolusängi servadesse. Kivid paigutada hajusalt, et säiliks looduslik ilme. Kivide püsivuse tagamiseks tuleb need suruda ekskavaatoriga pinnasesse, vajadusel kaevata süvend.

  - Teostusmõõdistus

Pärast kivide paigaldamist tuleb mõõdistada nende täpse paigutuse andmed (lõigu algus- ja lõpp-punkti koordinaadid) ning koostada digitaalne teostusjoonis.

## TÖÖ TEOSTAMISE TINGIMUSED

  - Tööde teostamise tähtajad:

Ahtama jõe kudealade parandamine:	1. juuli - 15. september 2026. a.

Luiste jõe kudealade parandamine:	1. juuli – 15. september 2026.a.

Rõue jõe kudealade parandamine:		veesisesed tööd 1. juuli – 15. september 2026.a.

Istutustööd 17. august – 15. september 2026.a.

Kasari jõe kudealade parandamine:	1. august - 15. september 2026. a.

  - Raiet veekaitsevööndis tuleb vältida lindude pesitsusperioodi tippajal (15.04 – 15.07). Juhul, kui soovitakse raiuda pesitsusperioodil, tuleb enne puude raiet veenduda, et seal ei oleks pesitsevaid lindusid. Juhime tähelepanu, et looduskaitseseaduse § 55 lg 6¹ alusel on keelatud looduslikult esinevate lindude tahtlik häirimine, eriti pesitsemise ja poegade üleskasvatamise ajal.

  - Enne töödega alustamist viib tellija läbi avakoosoleku. Töödega ei ole lubatud alustada enne avakoosoleku läbiviimist.

  - Kõikide tööobjektide kudepadjandite materjali fraktsioonide vahekord peab olema järgmine:

50 ±10% 2-5 cm;

50±10% 5-8 cm;

Vees hõljumi vältimiseks ei tohi materjal sisaldada peenosiseid. Materjal peab olema sõelutud või pestud.  Enne materjalide tarnimist tööobjektidele tuleb esitada kasutada soovitava veerise sõelkõverad RMK veeökoloogile ja looduskaitse tööjuhile sobivuse hindamiseks. Ilma RMK poolse materjali sobivuse kinnituseta ei tohi seda objektidele tarnida.

Kudepaljandite ehitamine ja kivide paigutamine jõgedesse tuleb teha RMK veeökoloogi vahetul juhendamisel

  - Teostatud töödele on nõutav garantii kestvusega 2 aastat alates vastuvõtuakti allkirjastamisest Tellija poolt.

  - Tööde teostamisel tuleb täita keskkonnanõudeid, omavalitsuse poolt esitatud nõudeid ja looduskaitselisi piiranguid. Looduskaitselised piirangud on kirjeldatud projektis. Lubamatu on tehnikaga vees liikudes kütte ja määrdeainete sattumine vette. Töödeks kasutatava tehnika tankimine ja hooldamine peab toimuma väljaspool veekaitsetsooni (vähemalt 10 m kaugusel veejuhtmest).

  - Tööde teostamisel tuleb jälgida, et ei kahjustataks jõgede kallastel asuvaid piiritähiseid. Piiritähiste kahjustamise korral tuleb need uuendada vastavalt õigusaktidega sätestatud korras.

  - Kõik vajalikud kooskõlastused transpordivahenditega tööaladele liiklemiseks ja tehnika transportimiseks läbi tööalasi ümbritsevate kinnistute mida tehnilises kirjelduses ei ole kirjeldatud, taotleb töövõtja iseseisvalt ning kannab kõik sellega kaasneda võivad kulud.

  - Töödega ei tohi alale tekitada pinnasekahjustusi. Tekkinud roopad tuleb tasandada esimesel võimalusel, kuid hiljemalt enne töö üleandmist tellijale. Pärast tehnikaga liikumist teedel tuleb vajadusel taastada rikutud teekatend. Töövõtja on kohustatud taastama või hüvitama tööde käigus hävinenud või kahjustatud objektid.

- LISAD

Lisa 1 – Kasari jõestiku jõgede füüsilise kvaliteedi parandamise tööprojektid

Lisa 2 – Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringud