Vilmar Schiff

Siseministeeriumi infotehnoloogia-

ja arenduskeskus

Hinnang NIHE Solutioni poolt pakutud torumasti

Projektile, joonis KTM.01-A000

- Pakutud lahendus ei vasta Tehnilise kirjelduse punkt.10 -le

Mille järgi toetuspunktid peavad olema omavahel ühendatud metallkonstruktsioonidega. Antud joonise järgi neli toetuspunkti

(pos.7) toetuvad betoonplaatidele ja ei ole omavahel ühendatud metallkonstruktsiooniga. Ühendus läbi betoonplaadi on ebakindel ja ei taga konstruktsiooni piisavat jäikust

- Kaldtugede ülemised otsad (pos.3) on ühendatud sireenide kinnitustoru külge ja ei ole samuti omavahel ühendatud nagu Tehnilise kirjelduse punkt 10 nõuab.

- Pos.8 peaks olema kinnitatud pos.7 külge mis muudaks kogu konstruktsiooni oluliselt jäigemaks ja vähendaks tunduvalt montaaži mahtu.

- Meie arvates on konstruktsioon liiga nõrk ja ühendused betoonplaatidega ebaotstarbekad ja töömahukad paigaldusel..

03.04.2024

Andrus Varikmaa

BAV Engineering juhataja

Diplomeeritud mehaanikainsener

tootearenduse alal, tase 7