Hr Gened Sander

Transpordiamet

e-post: gened.sander@transpordiamet.ee

Meie: 26.05.2026 1219-9

OBJEKT:  Jõgeva ja Tartu maakonna tolmuvaba katte ehitus

Teema: Sidumata segude terastikulise koostise üldised piirid

Transpordiameti ja aktsiaselts TREF vahel on 13.04.2026 sõlmitud Tee-ehituse töövõtuleping nr 3.2-3/26/403-1 „ Jõgeva ja Tartu maakonna tolmuvaba katte ehitus“

Käesoleva lepingu tehnilises kirjelduses on erinevatel teelõikudel nõutud, et kruusmaterjal vastaks kehtiva määruse „Tee ehitamise kvaliteedi nõuded“ nr 101 lisa 10 kohastele sidumata segude terastikulise koostise üldistele piirmääradele (Lisa 2). Antud tabel ei arvesta Lõuna – Eesti kruusakarjääride eripära, et tolmusisaldus antud karjäärides jääb üldjuhul väiksemaks kui lubatud miinimum 8%.

Sellega seoses võib tuleneda olukord, kus positsioon  6 kruusmaterjalidele tuleks sõeluda lisaks peenosist juurde. Peenosise juurde lisamisega ületavad sageli ka järgmised sõelad – 0,5 ja 1,0 mm – määruses (Lisa 2) sätestatud lubatud läbivuse protsente.

Eeltoodust tulenevalt palume Tellijal nimetatud asjaolu arvesse võtta ning lubada käesoleva töö raames kasutada Lõuna – Eesti kruusakarjääridele väljatöötatud sidumata segude terastikulise koostise piirmäärasid (Lisa 1), mille kohaselt on tolmusisalduse lubatud vahemik positsioon 6 kruusmaterjalil 5–15% ning järgnevate sõelaavade – 0,5 ja 1,0 mm - läbivuse piirväärtused on  suurema vahemiku massiprotsentidega.

Lisad:

Lisa 1. Sidumata segude sõelkõver

Lisa 2. KLIM_m70_lisa10

Lugupidamisega

/allkirjastatud digitaalselt/

Jorma Valge

Projektijuht

AS TREF

Koopia: Hr Mati Kärner, Infragate Eesti AS, e-post: mati.karner@infragate.ee