TÖÖVÕTULEPING  nr  3-6.11/20../

(hiliseima digitaalallkirja kuupäev)

Riigimetsa Majandamise Keskus, edaspidi RMK või tellija, keda esindab [Vali sobiv] [Vali kuupäev] [Vali sobiv] nr alusel , ühelt poolt,

ja edaspidi töövõtja, keda esindab [Vali sobiv] alusel teiselt poolt,

keda nimetatakse edaspidi pool või ühiselt pooled,

sõlmisid käesoleva töövõtulepingu, edaspidi hankeleping,

Hankelepingu sõlmimise alus

  - Hankeleping sõlmitakse avatud hankemenetluse nr 1-47/3129 „Objektipõhised raietööd“ (viitenumber 280533) alusel läbiviidud minikonkursi „“ (viitenumber ) ja edukaks tunnistatud pakkumuse tulemusena.

  - Hankelepingu täitmisel lähtuvad pooled hankelepingust ja raamlepingust

  - Hankelepingu tingimused on eritingimusteks ning raamlepingu tingimused üldtingimusteks ning raamlepingu ja hankelepingu vastuolude korral kohaldatakse hankelepingu tingimusi.

- Hankelepingu ese

  - Hankelepingu esemeks on töövõtja poolt raietööde või muude tööde tegemine, tõõvõtja tööjõu ja tehniliste vahenditega.

  - Hankelepinguga tellija tellib ja töövõtja kohustub teostama tööd, edaspidi töö, hankelepinguga kokkulepitud tingimustel ja korras.

  - Töövõtja kinnitab, et ta on tutvunud kõigi lepingu täitmiseks vajalike asjaoludega, samuti kinnitab, et töö on võimalik lepinguga kokkulepitud tasu eest teha, töövõtjal on olemas töö täitmiseks vajalik kvalifikatsioon ja kogemus, töövõtjal on olemas kõik vajalikud litsentsid, load ja nõusolekud, kui need on õigusaktidest tulenevalt vajalikud või vastava töö puhul nende olemasolu eeldatakse.

  - Töövõtja kohustub teostama töid perioodil [Vali kuupäev] kuni [Vali kuupäev].

  - Hankelepingul on selle sõlmimisel järgmised lisad:

# Lisa 1 – RMK harvestermõõtmise juhend

# Lisa 2 – RMK keskkonnanõuded mootorsõidukitega ja saagidega töötamisel

# Lisa 3 – RMK energiapuidu varumise, ladustamise ja mahu määramise juhend

# Lisa 4 – RMK säilikpuude juhend

# Lisa 5 – Metsateede kasutamise hea tava

# Lisa 6 – RMK nõuded isikukaitsevahendite kasutamiseks

# Lisa 7 – Nõuded tehnikale

# Lisa 8 - Töövõtja poolt kasutatava tehnika nimekiri

- Töövõtjale makstav tasu

Tellija maksab töövõtjale tasu töövõtja poolt pakutud hinna alusel (lisatakse/täiendatakse vastavalt minikonkursi hankedokumendi tehnilisele kirjeldusele ja edukale pakkumusele).

- Poolte kontaktisikud

  - Töövõtja kontaktisik on tel , e-post

  - Tellija kontaktisik on tel , e-post

- Lõppsätted

  - Kõigis hankelepingus reguleerimata küsimustes lähtutakse raamlepingus sätestatust.

  - Hankeleping jõustub poolte allkirjastamisel ja kehtib kuni selle täitmiseni mõlema poole poolt.

  - Juhul kui hankelepingu täitmisel tekib vajadus metsamasina operaatoreid või raietöölisis välja vahetada, peab hankelepingu täitmisse kaasatavate isikute kvalifikatsioon ja kogemus olema vähemalt samaväärne pakkumuse esitamise ettepanekus sätestatud vastavatele isikutele esitatud nõuetega.

  - Pooled kohustuvad hoidma konfidentsiaalsena kõik seoses lepingu täitmisega teatavaks saanud isikuandmed, samuti usalduslikud ning ärisaladusteks peetavad andmed.

  - Hankeleping on allkirjastatud digitaalselt.

Poolte andmed ja allkirjad

- Tellija						         	Töövõtja

Riigimetsa Majandamise Keskus

Lääne-Viru maakond Haljala vald    		         	Registrikood

Mõisa/3, Sagadi küla 45403

Registrikood 70004459			         	Tel

E-post

(allkirjastatud digitaalselt)				(allkirjastatud digitaalselt)

# Lisa 1

# RMK ja vahel [Vali kuupäev] töövõtulepingu nr

# 3-6.11/202../ juurde

RMK HARVESTERMÕÕTMISE JUHEND

- Üldsätted

Käesoleva juhendi eesmärgiks on kirjeldada RMKs töötavatel harvesteridel kasutatavat mahu arvutamise meetodit, optimeerimistarkvarale esitatavaid nõudeid  ja mõõtmistäpsuse kontrollimisega seotud toiminguid.

- Mõisted

Käesolevas juhendis kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:

  - Harvestermõõtmine – harvesteriga valmistatava puidu noti mõõtmine harvesteri mõõteseadmetega ja noti mahu arvutamine harvesteri tarkvaraga.

  - General StanforD standard – Euroopa metsamasinate tootjate poolt kokkulepitud tehniline reeglistik, mille alusel infosüsteemid omavahel suhtlevad.

  - Järkamisfail (*.apt) – puuliikidele ja sortimentidele esitatavad parameetrid toodangu optimeerimiseks.

  - Toodangufail (*.prd) – valmistatud sortimentide mahud noti kaupa ja kokku.

  - Kalibreerimisfail (*.ktr,*hqc) – kontrollkalibreerimisel saadud andmete kogum.

  - Kontrollkalibreerimine – harvesteri poolt järgatud noti pikkuse ja diameetri kontrollimine mõõdulindi ja kalibreerimisklupega.

  - Kalibreerimine – mõõtmisseadme häälestamine mis põhineb  kontrollkalibreerimisel saadud mõõtmisandmetel.

  - Mõõtmisseade – harvesteril kasutatav mõõtmisseade ja -tarkvara.

  - Kalibreerimisklupe – elektrooniline täpisklupe, mille ekraanil ei kuvata harvesteri poolt mõõdetud diameetreid ja pikkuseid täies ulatuses.

- Mõõtmismeetod

  - Harvestermõõtmine toimub RMK poolt etteantud mõõtmismeetodi alusel puu langetamisel ja tüve järkamisel.

  - RMK-s kasutatav noti mõõtmismeetod on järgnev:

    - mõõtmisel registreeritakse iga noti 10 cm silindriliste lõikude maksimaalse ja minimaalse väärtuste keskmine diameeter koore pealt 1 mm täpsusega, ümardades harilikul viisil;

    - mõõtmisel registreeritakse nottide pikkused 1 cm täpsusega, ümardades harilikul viisil;

    - pikkust arvestatakse ülemõõduta;

    - enne mahu arvutamist lahutatakse silindriliste lõikude koorega diameetrist koore parameetrid.

  - Standard koore parameetrid on:

    - männil kogu puu ulatuses 4,2 mm ja silindrilise lõigu koorega diameetrist 2,4%;

    - kuusel ja lehtpuudel kogu puu ulatuses 3,3 mm ja silindrilise lõigu koorega diameetrist 3,7%.

  - Lubatud on kasutada standardist erinevaid kooreparameetreid vanuselise ja piirkondliku eripäraga seonduvalt, mille kasutamise otsustab piirkondlik harvestermõõtmise spetsialist.

  - Noti mahtu arvestatakse 10 cm silindriliste lõikude kaupa.

  - Lubatud on kasutada noti mahu arvutamisel teisi General StanforD standardis olevaid valemeid vanuselise ja piirkondliku eripäraga seonduvalt, mille kasutamise otsustab piirkondlik harvestermõõtmise spetsialist.

- Mõõtmisseadme ja -tarkvara vastavus

Harvesteril kasutatav mõõtmisseade peab vastama rahvusvahelise General StanForD standardi nõuetele.

- Mõõtmisseadmele esitatavad nõuded

  - Mõõtmisseade peab olema kontrollitav ja kalibreeritav.

  - Mõõtmisseadmest peab olema võimalik väljastada varasemaid kalibreerimisaegu ning andmeid elektrooniliselt ja PDF formaadis. Andmeteks võivad olla:

    - mahuarvutuste andmed, mis peavad olema seotud mõõtmismeetodiga;

    - mahuarvutamise programmi põhinäitajad, milleks on:

      - mõõtmismeetod;

      - koore parameetrid puuliikide kaupa;

      - kasutatud ülemõõdud;

    - mahuarvutuse seadistuse muudatused kuupäevaliselt ja kellaajaliselt.

  - Mõõtmisandmete esitamiseks peab mõõtmisseade registreerima järgmised andmed:

    - tüvede hulk puuliikide kaupa;

    - kõikide nottide pikkused;

    - silindriliste lõikude keskmised diameetrid koorega;

    - nottide arv sortide kaupa;

    - sortide kooreta mahud kokku (tm).

  - Mõõtmisseade peab võimaldama vastu võtta järkamisfaili (*.apt), mis sisaldab RMK-s kasutatavat mõõtmismeetodit ja sortide standardtabelit, milles on fikseeritud vähemalt järgmised andmed:

    - raielangi nimi

    - puuliik (mänd, kuusk, kask, segapuu);

    - sordi nimi;

    - pikkused seotuna sordiga;

    - diameetriklassid vähemalt 30 ühikut;

    - kvaliteediklassid;

    - sordi hinnaklassid;

    - jaotusmaatriksid;

    - pikkuste ülemõõdud;

    - saeaken;

    - kooreparameetrid.

  - Mõõtmisseade peab võimaldama saata elektrooniliselt toodangufaili (*.prd), mis sisaldab vähemalt järgmisi andmeid:

    - raielangi nimi;

    - RMK poolt antud harvesteri ID kood;

    - raietööde alguse ja lõpu kellaaeg ja kuupäev;

    - puuliik (mänd, kuusk, kask, segapuu);

    - sordi nimi;

    - arvutatud sortide maht (kooreta ja ilma ülemõõduta);

    - sortide jooksvad meetrid kokku ja ühe sordi noti keskmine pikkus ülemõõduta;

    - tüvemaht puuliikide kaupa eraldi ja puuliigid kokku (tm);

    - sordi tükiarv;

    - sordi noti keskmine maht.

- Andmete edastamise regulaarsus ja säilitamine

  - Harvesteroperaator peab edastama:

    - toodangufaili (*.prd) praakerile e-kirja teel iga operaatori töövahetuse järgselt ja koheselt raietööde lõppedes raielangil. Juhul, kui operaatori töövahetus on pikem kui üks päev, siis korra päevas;

    - nõuetele vastavad kalibreerimisfailid (*.ktr või *.hqc) piirkondlikule harvestermõõtmise spetsialistile koheselt peale kontrollkalibreerimise läbi viimist;

    - lõpetatud raielangi kaardifaili ekraanipildi, mis sisaldab harvesteri liikumise jälge joonena praakerile koheselt raietööde lõppedes raielangil.

  - Harvesteroperaator peab salvestama mõõtmisseadmesse raielangiti toodangufaili (*.prd), kalibreerimisfaili (*.ktr või *.hqc) ja raielangi lõppedes kaardifaili ning säilitama neid kuus kuud.

- Kontrollkalibreerimine

  - Kui kontrollkalibreerimisel selgub, et näidud erinevad üle lubatud vea piiri, viiakse läbi harvesteri mõõtmisseadmete kalibreerimine.

  - Kontrollkalibreerimine tuleb läbi viia:

    - enne iga uue raielangi raietööde alustamist, kui raielangi üleandmise aktil on raielangi pindala suurem või võrdne lageraiel ja raadamisel 0,3 ha ning harvendusraiel ja teistel  raietel 0,9 ha. Kontrollkalibreerimist ei pea läbi viima, kui raiutava metsa hinnanguline tagavara on alla 20 tm;

    - iga seitsme päeva möödumisel viimasest kontrollkalibreerimisest olenemata raieliigist ja raielankide suurusest ning olenemata sellest, kas masin töötab kauem kui seitse päeva samal raielangil;

    - alati peale harvesteri lõikepea või harvesteri riistvara remonti ja tarkvara hooldust.

  - Kontrollkalibreerimine tuleb läbi viia võimalikult raietööde alguses ja raielangil esimeste kontrollkalibreerimiseks sobivate puudega.

  - Kontrollkalibreerimine tuleb läbi viia raielangil kuusega ja männiga või nende puudumisel peapuuliigiga. Kontrollkalibreeritud okaspuuliigi andmed tuleb kopeerida lehtpuuliikidele. Kuuse olemasolul eelistada kopeerimisel kuuse andmeid.

  - Kontrollkalibreerimise puude valiku nõuded on:

    - iga puuliigi kohta peab olema eraldi *.ktr  või *.hqc fail, ühes *.ktr või *.hqc failis ei tohi sisalduda erinevaid puuliike;

    - valida tuleb erineva rinnasdiameetriga puid (jäme, keskmine, peen);

    - iga puuliigi kohta tuleb langetada ja mõõta vähemalt kolm puud ja kokku vähemalt üheksa notti;

    - tüved peavad olema ühtlased ja hea kvaliteediga (ei sobi ovaalsed, põdrakahjustusega, kõverad jne tüved).

  - Juhul, kui raielangil ei ole sobivaid puid ja kontrollkalibreerimist ei ole võimalik teostada, tuleb sellest koheselt teavitada e-kirja teel piirkonna harvestermõõtmise spetsialisti. E-kiri peab sisaldama tööobjekti nime ja põhjendust (nt liigne kõverus, metsakuiv).

  - Kontrollkalibreerimist alustatakse diameetriandurite korrasoleku kontrollimisega.

  - Kontrollkalibreerimisel tehakse toimingud järgmises järjekorras:

    - harvesteriga järgatakse vajalik hulk notte, notid paigutatakse raielangile eraldi järkamise järjekorras, et hiljem oleks lihtsam mõõta;

    - harvesteri arvutist saadetakse andmed kalibreerimiskluppe;

    - mõõdetakse mõõdulindiga noti pikkused ja tulemused sisestatakse kalibreerimiskluppe;

    - mõõdetakse kalibreerimisklupe poolt etteantud kohas diameetrid, diameeter mõõdetakse ristmõõtmise meetodil koore pealt ehk kaks teineteisega risti olevat mõõtmist ühes etteantud kohas;

    - kõik mõõtmistulemused saadetakse kalibreerimisklupest harvesteri arvutisse.

  - Lubatud viga on diameetril kuni ± 6 mm ning sealhulgas:

    - okaspuudel peavad 80% mõõdetud diameetri mõõtmispunktides jääma lubatud (± 6 mm) vea piiridesse;

    - lehtpuudel peavad 75% mõõdetud diameetri mõõtmispunktides jääma lubatud (± 6 mm) vea piiridesse.

  - Lubatud viga on pikkusel määratud ülemõõdust ± 2 cm ja 80% mõõdetud pikkustest peavad jääma lubatud vea piiridesse.

  - Lubatud viga on mahu arvutamisel ± 4%.

  - Juhul, kui ilmneb, et üks näitajatest (diameeter, pikkus või maht) ei mahu lubatud vea piiridesse, tuleb koheselt kontrollkalibreerimise tulemuste alusel läbi viia kalibreerimine ning seejärel teha uus kontrollkalibreerimine ja seda seni, kuni kontrollkalibreerimise tulemus jääb lubatud vea piiridesse.

  - Juhul, kui harvesteri läbimõõdu kõvera baasgraafikut muudetakse seoses ilmastiku olude muutusega (ilm külmetab või soojeneb), tuleb muutuste järel läbi viia kontrollkalibreerimine ning tulemus saata piirkondlikule harvestermõõtmise spetsialistile.

- Harvesteri staatus „RMK kinnitatud harvester“, staatuse andmine, äravõtmine ja taastamine

  - Harvesteri staatus „RMK kinnitatud harvester“ on harvesteril, mille mõõtmisseade vastab RMK harvestermõõtmise juhendile.

  - „RMK kinnitatud harvester“ peab olema komplekteeritud kontrollkalibreerimise läbiviimiseks harvesteri tarkvaraga ühilduva kalibreerimisklupe ja mõõdulindiga.

  - „RMK kinnitatud harvesteri“ harvesteroperaator peab regulaarselt kontrollima mõõtmisseadme täpsust, selleks peab tegema:

    - igapäevaselt pikkuse kontrollmõõtmist, mille käigus harvesteroperaator mõõdab valitud nottide pikkust mõõdulindiga ja võrdleb neid mõõtmisseadme näiduga;

    - käesolevas juhendis sätestatud juhtudel kontrollkalibreerimist.

  - RMK töötajatel on õigus kontrollida mõõtmisseadmesse salvestatud faile ja teha kontrollkalibreerimisi.

  - Harvesteri vastavust staatusele kontrollib harvestermõõtmise spetsialist.

  - Töövõtja on kohustatud teavitama piirkondlikku harvestermõõtmise spetsialisti uue harvesteri soetamisest. RMK kohustub nimetatud teate saamisel harvesteri kontrollkalibreerimise läbi viima 10 päeva jooksul ja otsustama harvesteri mõõtmisseadme vastavuse staatusele „RMK kinnitatud harvester“.

  - Töövõtja on kohustatud teavitama piirkondlikku harvestermõõtmise spetsialisti harvesteri lõikepea suuremahulisest remondist. Töövõtja peab peale remondi lõppu ja raietööde alustamisel saatma *.ktr või *.hqc faili ja piirkondlik harvestermõõtmise spetsialist viib läbi täiendava kontrollkalibreerimise 10 päeva jooksul.

  - Töövõtja on kohustatud teavitama piirkondlikku harvestermõõtmise spetsialisti uue harvesteroperaatori tööle võtmisest. Uus harvesteroperaator peab läbi viima kontrollkalibreerimise ja saatma *.ktr või *.hqc faili ja piirkondlik harvestermõõtmise spetsialist viib läbi täiendava kontrollkalibreerimise ja harvesteroperaatori juhendamise 10 päeva jooksul.

  - Harvestermõõtmise spetsialistil on õigus ära võtta harvesterile antud staatus ”RMK kinnitatud harvester”, kui:

    - harvesteroperaator ei edasta *.ktr või *.hqc faile tähtajaks;

    - harvesteroperaatori edastatud *.ktr või *.hqc failid on valed;

    - harvesteroperaator muudab korduvalt mõõtmismeetodi tingimusi;

    - harvesteroperaator rikub muul moel töövõtulepingut;

    - RMK-l puudub kindlus, et harvesteroperaatori poolt esitatud andmed on tõesed;

    - kalibreerimisklupes kasutatakse nõuetele mitte vastavat tarkvara.

  - Juhul, kui harvesterilt on staatus „RMK kinnitatud harvester“ ära võetud ja töövõtja on puudused likvideerinud ning piirkondlikku harvestermõõtmise spetsialisti sellest teavitanud, kohustub piirkondlik harvestermõõtmise spetsialist läbi viima kontrollkalibreerimise 30 päeva jooksul ja otsustama harvesteri mõõtmisseadme vastavuse staatusele „RMK kinnitatud harvester“.

  - Harvestermõõtmise spetsialistil on õigus koostada käesolevas juhendis kirjeldatud tingimuste ja kohustuste mitte täitmiste kohta otsus koguste ja välja makstava tasu muutmiseks.

# Lisa 2

# RMK ja vahel [Vali kuupäev] töövõtulepingu nr

# 3-6.11/202../ juurde

RMK keskkonnanõuded mootorsõidukitega ja saagidega töötamisel

- Üldsätted

  - Juhend sätestab keskkonnaalased nõuded tööobjektil kütuste ja määrdeainete hoidmisele, tankimisele ja jäätmete käitlemisele ning hädaolukordades tegutsemisele.

  - Juhendi nõuded kehtivad sisepõlemismootori jõul liikuva sõidukiga (edaspidi masin) ning kettsaega, võsasaega ja trimmeriga (edaspidi saag) töötamisel.

  - Juhendi koostamisel on lähtutud kehtivatest õigusaktidest, FSC ja PEFC säästliku metsamajandamise standardi ning ISO 14001 keskkonnajuhtimise ja ISO 9001 kvaliteedijuhtimise standardi nõuetest.

- Üldised nõuded

  - Kui töö käigus võib tekkida keskkonnareostus või ohtu sattuda tööobjektil viibivate isikute elu või tervis tuleb tööd koheselt peatada.

  - Metsas on keelatud teha lõket selleks mitte ettevalmistatud kohas. Tuleohtlikul ajal on keelatud metsas suitsetamine, lõkketegemine ning lahtise tule kasutamine.

  - Turbapinnasel töötav masin peab olema komplekteeritud seadmetega, mis välistavad väljalaskegaasis sädemete olemasolu.

  - Töö käigus tuleb vältida kultuurimälestiste (nt kultusekohad, sõjahauad, kääpad, ehitismälestised, mälestusmärgid) ning ristipuude ja pärandkultuuriobjektide kahjustamist ning risustamist okste jms.

  - Suure linnupesa, diameetriga üle 40 cm, leidmisel peatada koheselt raietööd, teavitada leiust RMK poolset tööde juhti ja oodata edasisi tema korraldusi.

  - Raielangil, v.a valgusturaiel, tuleb vegetatsiooniperioodil juurepessu ohtlikel aladel kuuse ja männi kännud töödelda juurepessu leviku tõkestamiseks biotõrjepreparaadiga ROTSTOP®.

- Kütused ja tankimine

  - Sae tankimisel tuleb kasutada spetsiaalset kanistri otsikut, mis välistab üle- ja möödavalamist.

  - Sae käivitamisel tuleb see viia vähemalt 3 meetri kaugusele kütuse tankimise paigast.

  - Kütusemahutid peavad olema ette nähtud kütuste hoidmiseks ja veoks, olema nõuetele vastavalt märgistatud ning omama vastavat sertifikaati.

  - Kütusemahuteid tuleb tööobjektil hoida varjulises kohas.

  - Kütust ja määrdeaineid ei tohi hoiustada looduslikele veekogudele lähemal kui 10 m.

  - Tööobjektil masina, mille kütusepaak on suurem kui 100 l, tankimisel tuleb kasutada spetsiaalset kütusepumpa, mis välistab kütuse keskkonda sattumist.

  - Lekkinud kütus või määrdeained tuleb kokku koguda ja kuni äraveoni ladustada keskkonnaohutult.

- Tavajäätmed ja ohtlikud jäätmed

  - Kõik töö käigus tekkinud tavajäätmed ja ohtlikud jäätmed tuleb peale tööobjekti lõpetamist ära viia. Ohtlikeks jäätmeteks loetakse:

    - kütuse ja määrdeainete taara;

    - markeerimisvärvi purgid;

    - kütuse või määrdeaine lekke tõrjumisel kasutatud absorbent;

    - kütuse või määrdeainega kokku puutunud paberid jms;

    - akud, hüdrovoolikud, kütuse- või õlifiltrid.

  - Tööobjektil peab jäätmete olemasolul olema koht nende hoidmiseks.

  - Tavajäätmed ja ohtlikud jäätmed tuleb hoida tööobjektil eraldi.

  - Ohtlikke jäätmeid peab hoidma ilmastiku- ning lekkekindlates anumates või pakendites.

- Masinate ja saagide seisund ning komplekteeritus

  - Masinad peavad olema läbinud valmistaja poolt ettenähtud sagedusega hooldusi.

  - Liikluses osalevad masinad peavad olema läbinud õigusaktides ettenähtud tehnoülevaatusi.

  - Masinas peab olema:

    - mobiiltelefon;

    - liiklusseaduse või tootja tehase komplektsusega ettenähtud ja kehtiva kontrollmärgistusega tulekustuti;

    - absorbentgraanulid vähemalt 20 kg või absorbentmatt, kui masinaks on harvester, forvarder, metsamajanduslikuks tööks kohandatud põllumajanduslik traktor, giljotiin, maapinna ettevalmistamise masin, puiduveok, hakkur või ekskavaator.

  - Saag peab olema komplektne ja vastama tootja nõuetele.

  - Saega töötaval isikul peab olema kaasas mobiiltelefon.

  - Visuaalsel vaatlusel tuvastatava õli- või kütuselekkega masina või sae kasutamine on keelatud.

  - Kui masinat või saagi ei kasutata, tuleb selle mootor seisata.

- Hädaolukorrad

  - Tulekahju korral, mida ei suudeta iseseisvalt kustutada, tuleb helistada 112 ja tulekahjust teavitada RMK poolset tööde juhti. Võimalusel asuda olemasolevate vahenditega põlemiskollet kustutama, samas kindlustades enese ohutuse.

  - Tulekahjust teatamisel tuleb öelda rahulikul häälel teataja nimi, sündmuskoha võimalik täpne asukoht ja mis põleb.

  - Keskkonnareostuse korral, mida ei suudeta olemasolevate tõrjevahenditega kõrvaldada, tuleb helistada 112 ja reostusest teavitada RMK poolset tööde juhti.

  - Lõhkematerjali leidmisel, tuleb helistada 112 ja leidmisest teavitada RMK poolset tööde juhti ning peatada töö kuni lõhkematerjali spetsialistide saabumiseni ning oodata edasisi RMK poolseid korraldusi. Leitud lõhkematerjali ei tohi puudutada.

# Lisa 3

# RMK ja vahel [Vali kuupäev] töövõtulepingu nr

# 3-6.11/202../ juurde

RMK energiapuidu varumise, ladustamise ja mahu määramise juhend

- Üldsätted

  - Juhend sätestab energiapuidu varumise, ladustamise ja mahu määramise nõuded.

  - Kui energiapuidu virna ladustatakse raidmeid ja tüveseid segamini, loetakse kogu virn raidmeteks.

  - Kui ei ole võimalik juhendis toodud nõudeid täita, nt on vaja energiapuit kiiresti hakkida, tuleb praakeril, metsaparandajal või looduskaitse tööjuhil enne varumise alustamist tegevused kokku leppida piirkondliku energiapuidulogistikuga.

- Mõisted

Juhendis kasutatakse mõisteid ja lühendeid järgmises tähenduses:

  - energiapuit – raidmed, tüvesed (laasimata tüvesed ja laasitud tüvesed) ja kännud, mida kasutatakse hakkpuidu tootmiseks;

  - hakkpuit – puit, mis valmistatud raidmetest, laasitud tüvedest, laasimata tüvedest, kändudest ja ümarpuidust hakkimise või purustamise teel;

  - raidmed – ümarpuidu varumisel üle jäävad puuosad ja kasutamata puit (latv, oksad, alamõõdulised notid jms);

  - tüvesed – laasimata puutüved või puutüve osad ja laasitud peene diameetriga ümarpuit, mis ei ole sobilik palgiks, paberi- või küttepuiduks;

  - hakkur – puidu hakkimise või purustamise seade;

  - konteinerveok – veok, millega veetakse hakkpuitu;

  - kattepaber – spetsiaalne paber raidmete ja tüveste katmiseks;

  - vigla- ehk kahvelhaarats – haarats, mille haaratsi tipud ei ole ühendatud;

  - tm – tihumeeter;

  - pm3 – puistekuupmeeter.

- Energiapuidu varumine

  - Energiapuidu varumisel ei tohi sattuda energiapuidu hulka kive, pinnast, metalli ega muid võõrkehasid, mis kahjustavad hakkurit ja/või vähendavad energiapuidu kvaliteeti.

  - Raidmeid tuleb raielangil hoida seni, kuni lehed ja okkad on pruunistunud ning kuivanud.

  - Kui okaspuu enamusega raidmeid ei ole võimalik raielangil kuivatada, siis selliselt raielangilt energiapuidu varumist ei kavandata.

  - Laasimata tüveseid tuleb raiekohal hoida lehtede ja okaste pruunistumiseni, kuid eeldusel, et need ei sega järgnevaid metsamajanduslike või looduskaitselisi tegevusi.

  - Energiapuidu kokkuveol tuleb eelistada viglahaaratsit, et vältida kivide ja pinnase sattumist energiapuidu hulka.

  - Vältimaks pinnase ja niiske puidu sattumist energiapuidu hulka, tuleb kokkuveol, kui see on töö teostamise iseloomust tulenevalt võimalik, jätta raiekohale maha vaalude või hunnikute põhjad.

- Energiapuidu ladustamine ja hakkimine vahelaoplatsil

  - Vahelaoplatsi asukohaks tuleb võimalusel valida lagedam koht, mis on tuultele ja päikesele avatud.

  - Energiapuidu virna serv peab teeservast asuma 1 m kaugusel.

  - Energiapuidu virnade all tuleb võimalusel kasutada aluspuid või jämedamaid tüveseid, millede diameeter ei tohi olla suurem kui 50 cm, eesmärgiga vähendada energiapuidu niiskust.

  - Energiapuidu ladustamisel kraavidele tuleb arvestada, et ei tekiks liigseid vee voolamise takistusi.

  - Energiapuit tuleb ladustada sõidetava tee äärde selliselt, et seda on võimalik hakkida ja välja vedada poolhaakes oleva konteinerveokiga. Vältida tuleb tupikteid, arvestada ümberpööramisplatsidega, tee laiusega, tee kandevõimega jne.

  - Energiapuit tuleb ladustada risti tee teljega, veokitega sissesõidul paremat kätt. Tüveste puhul peavad tüükad olema tee poole. Kui energiapuitu ei ole võimalik ladustada paremat kätt, tuleb juhinduda joonisest 3.

  - Hakkimine on kõige efektiivsem, kui energiapuit on ladutatud selliselt, et hakkur ja konteinerveok saavad asetseda hakkimisel kõrvuti (vt joonis 2). Sellisel juhul peavad hakkur ja konteinerveok olema samal tasapinnal, erinevus tasapindade vahel ei tohi olla suurem kui 0,4 m.

  - Hakkida on võimalik ka selliselt, et hakkur ja konteinerveok asuvad teineteise taga (vt joonis 1 ja 3) või kombineeritult (vt joonis 4).

  - Energiapuidu kogus vahelaoplatsil peab olema vähemalt üks konteinerveoki koorem (90 pm3 ehk hinnanguliselt 30 tm energiapuitu).

  - Kuivendussüsteemide ja teede hooldamise käigus eraomanikelt ostetud või Kaitseministeeriumi ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Maa-ameti valduses olevalt maalt varutud energiapuidu korral võib vahelaoplatsil olev kogus olla väiksem, kui üks konteinerveoki koorem.

  - Energiapuit peab vahelaos olema pidevalt tähistatud, olenemata vahelattu kokkuveetud või vahelaost väljaveetud kogusest.

  - Kui hakkimise ajal hakitakse virnatähistustega energiapuitu, tuleb energiapuidu virn peale hakkimise lõppu hakkurijuhil tähistada.

Joonis 1. Hakkimine, kui hakkur asub konteinerveoki taga

Joonis 2. Hakkimine, kui hakkur ja konteinerveok asuvad kõrvuti. Kui läheduses on ümberkeeramiskoht võib energiapuitu ladustada mõlemale poole teed

Joonis 3. Hakkimine, kus energiapuitu ei olnud võimalik ladustada sissesõidul paremat kätt

Joonis 4. Kombineeritud hakkimine, kus konteinerveoki esiosa täidetakse kõrvuti seistes ja tagaosa teine-teise taga seistes

- Energiapuidu virna mõõdud, kuivamine ja kattepaberiga katmine

  - Raidmete virna laius ei tohi olla suurem kui 5 m, siis annab kattepaberiga katmine kõige suuremat kasu.

  - Tüveste virna laius ei tohi olla võimalusel alla 4 m ega olla laiem kui 7 m. Laiema, kui 4 m korral tuleb katta kattepaberiga tüükapoolne osa.

  - Energiapuidu virna kõrgus ei tohi olla kõrgem kui 5 m ja madalam kui 3,5 m.

  - Energiapuidu vahelaoplatsis kuivamise aeg ehk ajavahemik ladustamisest hakkimise alguseni sõltub sellest, millal ja millist puuliiki on varutud, hakkimise aastaajast, ladustamise kohast, tarne iseloomust jne. Üldjuhul ei tohi kuivamise aeg ületada 12 kuud, arvestades kokkuveo lõppemisest.

  - Okaspuu enamusega energiapuidu virna katmise vajadus tuleb enne töödega alustamist kokku leppida piirkondliku energiapuidulogistikuga. Kattepaber aitab vähendada energiapuidu niiskuse sisaldust ja vähendab ilmastikuga kaasnevaid riske.

  - Kattepaberiga ei kaeta lehtpuu enamusega energiapuidu virnu.

  - Kattepaber tuleb energiapuidu virnale laotada 4 m laiuselt korralikult pingule tõmmatuna, et ei esineks sõlmesid.

  - Kattepaber peab kogu pikkuses ja 4 m laiuselt olema kaetud raidmete, tüveste või ümarpuiduga nii, et see tagaks kattepaberi püsimajäämise vähemalt 18 kuuks. Nõuetekohaselt kaetud energiapuidu virnad on kuvatud joonistel 5 ja 6. Näited, kuidas ei tohi energiapuidu virnasid katta, on kuvatud joonistel 7 ja 8.

Joonis 5. Nõuetekohaselt kattepaberiga kaetud energiapuidu virn

Joonis 6. Nõuetekohaselt kattepaberiga kaetud energiapuidu virn

Joonis 7. Mitte nõuetekohaselt kattepaberiga kaetud energiapuidu virn

Joonis 8. Mitte nõuetekohaselt kattepaberiga kaetud energiapuidu virn

- Energiapuidu mahu määramine

  - Energiapuidu virna parameetrite mõõtmine.

    - Laugjate külgedega energiapuidu virna parameetrite mõõtmine toimub vastavalt joonisele 9.

Joonis 9. Laugjate külgedega energiapuidu virn, kus virna mõõtmisel peab otsvaates tekkima kujutletav ristkülik, mis on materjaliga täidetud

    - Erinevate pikkustega tüveste korral energiapuidu virna parameetrite mõõtmine toimub vastavalt joonisele 10.

Joonis 10. Erinevate pikkustega tüveste virn, kus virna kõrgust (h) mõõdetakse tüvepoolsest otsast, virna laiuseks võetakse 2/3 tüveste valdavast pikkusest (L). Üksikuid kaugemale ulatuvaid latvu ei arvestata

  - Virnatäiuse koefitsiendi määramine toimub vastavalt tabelile 1.

Tabel 1. Virnatäiuse koefitsiendi määramine

| Koefitsient | 0,10 | 0,13 | 0,16 | 0,18 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Virna iseloomustus | Raidmed ilma alusmetsa tüvesteta (alla 30% mahust tüveseid) | 1.Raidmed alusmetsa tüvestega (üle 30% mahust tüveseid). 2. Tüvesed, mille tüüka diameeter on valdavalt kuni 10 cm | Tüvesed, mille tüüka diameeter on valdavalt vahemikus 10-14 cm | Tüvesed, mille tüüka diameeter on valdavalt vahemikus üle 14 cm |

  - Kui energiapuidu virn erineb oluliselt tabelis 1 toodust, tuleb kasutada suuremaid või väiksemaid virnatäiuse koefitsiente (nt tüveste keskmine tüüka diameeter üle 20 cm, puuliigi iseärasused (valdavalt kask), tüveste ja raidmete virn sisaldab üle 20% ümarpuitu, väga tihedalt ladustatud virn).

  - Energiapuidu maht määratakse tihumeetrites ilma õhuvahedeta ja kooreta, täpsusega kaks kohta peale koma.

- Hakkpuidu mahu määramine

  - Hakkpuidu maht määratakse laadituna konteinerveokil.

  - Hakkpuidu maht määratakse tihumeetrites ilma õhuvahedeta ja kooreta, täpsusega kaks kohta peale koma. Hakkpuidu teisendamisel puistekuupmeetritest tihumeetriteks toimub vastavalt tabelile 2.

Tabel 2. Virnatäiuse koefitsiendid, mida kasutatakse hakkpuidu koguse teisendamisel puistekuupmeetritest tihumeetriteks

| Hakkpuidu tootmise viis | Koefitsient |
| --- | --- |
| Puhuva süsteemiga hakkuriga raidmetest ja laasimata tüvestest toodetud hakkpuit | 0,36 |
| Puhuva süsteemiga hakkuriga ümarpuidust toodetud hakkpuit | 0,35 |
| Puhuva süsteemita hakkuriga toodetud hakkpuit | 0,33 |

# Lisa 4

# RMK ja vahel [Vali kuupäev] töövõtulepingu nr

# 3-6.11/202../ juurde

# Lisa 5

# RMK ja vahel [Vali kuupäev] töövõtulepingu nr

# 3-6.11/202../ juurde

# Lisa 6

# RMK ja vahel

# [Vali kuupäev] töövõtulepingu nr

# 3-6.11/202../ juurde

RMK nõuded isikukaitsevahendite kasutamiseks

- Üldsätted

Juhend sätestab miinimumnõuded isikukaitsevahendite kasutamiseks RMK lepingupartneritele.

- Üldised nõuded

  - Kui töötamisel võib ohtu sattuda tööobjektil viibivate isikute elu või tervis tuleb tööd koheselt peatada.

  - Masinaga töötamisel peab masinas olema mobiiltelefon ja tähtaegne esmaabipakk.

  - Kettsaega, võsasaega ja trimmeriga töötamisel peab tööobjektil kaasas olema mobiiltelefon ja tähtaegne esmaabipakk.

- Nõutavad isikukaitsevahendid

  - Raielangil ja raadamisobjektil töötamise ajal töökohustusi täitvad isikud peavad masinast väljas olles kandma tähtaegset tööstuslikku kaitsekiivrit (EN 397) ja demaskeerivat värvi riietust (nt ohutusvest, helkurvest).

  - Nõutavad isikukaitsevahendid on loetletud järgnevalt:

| Kaitstav kehaosa /Tegevus | Labajalg | Jalad | Torso, käed, jalad | Käelaba | Pea | Silmad ja nägu | Kõrvad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Töö kettsaega | Saeketi lõikevastase ja tugevdatud ninaga töökummikud või saapad | Saeketi lõikevastase elemendiga tööpüksid, mis peavad vastama vähemalt kaitse klassile 1 | Demaskeerivat värvi tööriietus | Töökindad | Tähtaegne tööstuslik kaitsekiiver (EN 397) koos kaitsemaski ja kuulmiskaitsevahendiga |  |  |
| Töö võsasaega üle 3 meetrises taimestikus | Kinnised tugeva konstruktsiooniga ja libisemist takistava tallaga jalanõud | Tugevast riidest pika säärega püksid | Demaskeerivat värvi tööriietus | Töökindad | Tähtaegne tööstuslik kaitsekiiver (EN 397) koos kaitsemaski ja kuulmiskaitsevahendiga |  |  |
| Töö võsasaega alla 3 meetrises taimestikus | Kinnised tugeva konstruktsiooniga ja libisemist takistava tallaga jalanõud | Tugevast riidest pika säärega püksid | Demaskeerivat värvi tööriietus | Töökindad | - | Kaitsemask või kaitseprillid | Kuulmiskaitsevahend |
| Töö trimmeriga | Kinnised jalanõud | Tugevast riidest pika säärega püksid | - | Töökindad | - | Kaitsemask või kaitseprillid | Kuulmiskaitsevahend |
| Harvesteri, forvarderi, giljotiini, metsamajanduslikuks tööks kohandatud põllumajandusliku traktori, maapinnamasina operaatoril tööobjektil väljas olles | Kinnised tugeva konstruktsiooniga ja libisemist takistava tallaga jalanõud | - | Demaskeerivat värvi riietus (nt ohutusvest, helkurvest) | - | Tähtaegne tööstuslik kaitsekiiver (EN 397) | - | - |
| Puiduveoki, hakkuri, hakkpuidu konteinerveoki juhil tööobjektil väljas olles | Kinnised tugeva konstruktsiooniga ja libisemist takistava tallaga jalanõud | - | Demaskeerivat värvi riietus (nt ohutusvest, helkurvest) | - | Tähtaegne tööstuslik kaitsekiiver (EN 397) | - | - |

# Lisa 7

# RMK ja vahel [Vali kuupäev] raamlepingu nr

# 3-6.11/202../ juurde

# Lisa 8

# RMK ja    vahel [Vali kuupäev] sõlmitud raie- ja kokkuveoteenuse lepingu nr

# 3-2.5.1/ juurde

# Töövõtja poolt kasutatava tehnika nimekiri

(hiliseima digitaalallkirja kuupäev)

# Riigimetsa Majandamise Keskus, edaspidi RMK või tellija ja , edaspidi töövõtja, leppisid kokku, et töövõtja kasutab lepinguga võetud kohustuste täitmiseks järgnevat tehnikat:

| Liik | Masina mark | Masina mudel | VIN-kood | Väljalaske aasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Harvester |  |  |  |  |
| Forvarder |  |  |  |  |

# Poolte allkirjad

# Tellija						     Töövõtja

| (allkirjastatud digitaalselt) | (allkirjastatud digitaalselt) |
| --- | --- |