Sõiduki põhiandmed

| Registreerimismärk | 042TNY |
| --- | --- |
| VIN-kood | WMA18XZZ5FP067641 |
| Mark | MAN |
| Mudel | TGX |
| Esmane registreerimine | 20.09.2015 |
| Kategooria | Veoauto |
| Kere nimetus | sadul |
| Kere värvus | valge |
| Mootor | 12419 cm³ |
| Mootori võimsus | 353 kW |
| Kütus | Diislikütus |
| Käigukast | Automaat |
| Veoskeem | 6 X 2 |
| Registreerimistunnistus | EN164599 |
| Info | • Tehnoülevaatus on kehtiv kuni 06.2026 • Liikluskindlustuse leping puudub |

| Esmane registreerimine | 20.09.2015 |
| --- | --- |
| Eestis registreerimine | 07.06.2019 |
| Registreeritud Eestis kasutatuna, päritoluriik | Rootsi |
| Kategooria | Veoauto |
| Kategooria tähis | N3 |
| Kere nimetus | sadul |
| Kere värvus | valge |
| Mitmevärviline | Ei |
| Mootori töömaht | 12419 cm³ |
| Mootori võimsus | 353 kW |
| Kütus | Diislikütus |
| Kütuse kombinatsioon | Ühekütuseline (mono fuel) |
| Käigukast | Automaat |
| Veoskeem | 6 X 2 |
| Mootori mudel | D2676LF45 |
| Suurim kiirus | - |
| Kiiruse piirang | - |
| Registreerimistunnistus | EN164599 |

Tehnilised detailandmed

Mõõtmed

| Pikkus | 6650 mm |
| --- | --- |
| Laius | 2500 mm |
| Kõrgus | 4000 mm |
| Rööbe | - |

| Täismass | 26000 kg |
| --- | --- |
| Registrimass | 11900 kg |
| Tühimass | 8680 kg |
| Kandevõime | 3220 kg |
| Piduritega haagise lubatud mass | 55320 kg |
| Piduriteta haagise lubatud mass | 750 kg |
| Autorongi mass | 64000 kg |
| Lubatud koormus haakeseadmele | - |

Massid

| Telgede arv | 3 |
| --- | --- |
| Rattaid | 8 |
| Telgede vahe(d) ehk baas(id) | 2900 + 1350 mm |
| Telikute arv | 0 |

Teljed ja rehvid

| Teljed | Rehvid | Lubatud suurim teljekoormus | Registri teljekoormus | Juhttelg | Veotelg | Paarisrattad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.telg | 385/55 R22.5 154/_G | 7500 kg | 7500 kg | Jah | - | - |
| 2.telg | 315/70 R22.5 _/145G | 11500 kg | 11500 kg | - | Jah | Jah |
| 3.telg | 385/55 R22.5 154/_G | 7500 kg | 7500 kg | Jah | - | - |