MAJUTUSKONTEINER (2 kohta)

- Tehnilised nõuded:

  - Ruumi piirdekonstruktsioonid on vähemalt järgmistes piirväärtuste vahemikes:

    - välisseina soojusläbivus − 0,15-0,50 W/(m²·K);

    - katuse soojusläbivus − 0,1-0,4 W/(m²·K);

    - põranda soojusläbivus – 0,1-0,3 W/(m²·K);

  - Konteineri välismõõtmed (või analoogne, võrdväärne toode):

    - pikkus minimaalselt 6000 mm;

    - laius minimaalselt 2400 mm;

    - kõrgus minimaalselt 2300 mm.

- Konteineri eripära

  - Konteineri brutopindala minimaalselt 14,4 m², inimese kohta suletud netopind minimaalselt 6,5 m².

  - Konteineril peab olema minimaalselt 1 aken (akna või akende asukoht ei ole määratletud)

  - Konteineril peab olema 1 uks (ukse asukoht ei ole määratletud).

  - Uks peab olema lukuga suletav ja Tellijale antakse üle 3 võtit.

  - Konteineril peab olema minimaalselt 1 pistikupesa seinas (sein ei ole spetsifitseeritud).

- Tehnovõrgud

  - Konteiner peab olema nii köetav kui ka ventileeritav.

  - Põhiküttena soojuspumbal põhinev kliimaseade, mis talvel kütab ja suvel jahutab ja võimalusel lisaks elektriradiaator.

  - Ruum peab olema ventileeritav.

  - Konteineri juurde kuulub võimekus ühendada konteiner Tellija elektrikilpi. Kõik toiminud elektrikilbis teeb ja tagab Tellija.

  - Konteinerit peab olema võimalik ühendada kohapealsesse elektrikilpi.

  - Välisühendus 230V/32A/3-pin.

  - Valgusti lülitamine lihtlülitiga ruumi sissepääsu juures.

  - Konteinerite sisese valgustussüsteem peab tagama valgustustiheduse 0,7 m kõrgusel põrandast 500 lx.

  - Sideühendus puudub.

- Konteineri inventar:

  - 2 voodit koos madratsiga. Voodite minimaalsed mõõdud  90x190 cm.

  - 2 tooli (klienditool või analoog, võrdväärne toode).

  - 2 lauda.

  - 2 kappi riiete hoiustamiseks.

  - 2 nagi

  - 1 tulekustuti 6 kg

  - 1 suitsuandur

  - Tagada 3 pistikupesaga voodi kohta. Lubatud on pistikud  tagada kas seintel või pikendusjuhtmega.

  - 1 prügikast (minimaalselt 30 liitrine).

- Konteineri näidis

  - Pildid ja plaanid on võetud www.containex.com kodulehelt ja internetist ning on näitlikud illustreerimaks Tellija visiooni).

  - Lõplik konfiguratsioon võib erineda piltidest ja asendiplaani joonistest aga kõik tootelehel kirjeldatu peab olema tagatud.