SANITAARKONTEINER (2+2)

- Tehnilised nõuded:

  - Ruumi piirdekonstruktsioonid on vähemalt järgmistes piirväärtuste vahemikes:

    - välisseina soojusläbivus − 0,15-0,50 W/(m²·K);

    - katuse soojusläbivus − 0,1-0,4 W/(m²·K);

    - põranda soojusläbivus – 0,1-0,3 W/(m²·K);

  - Konteineri välismõõtmed (või analoogne, võrdväärne toode):

    - Mõõtmed ei ole spetsifitseeritud.

    - Tagatud peab olema seadusega nõutud evakuatsioonitee väljapääsuni.

- Konteineri eripära:

  - Akende arv ei ole määratletud

  - 1 uks (ukse asukoht ei ole määratletud).

  - Uks peab olema lukuga suletav ja Tellijale antakse üle 3 võtit.

- Tehnovõrgud

  - Konteiner peab olema nii köetav kui ka ventileeritav.

  - Põhiküttena soojuspumbal põhinev kliimaseade, mis talvel kütab ja suvel jahutab.

  - Ruum peab olema ventileeritav.

  - Konteinerit peab olema võimalik ühendada kohapealsesse elektrikilpi.

  - Välisühendus 230V/32A/3-pin.

  - Valgusti lülitamine lihtlülitiga ruumi sissepääsu juures.

  - Konteinerite sisese valgustussüsteem peab tagama valgustustiheduse 0,7 m kõrgusel põrandast 300 lx.

  - Pisikupesad vabakasutuseks puuduvad (aga võivad olla olenevalt olemasoleva konteineri konfiguratsioonist aga ei ole nõutud).

  - Konteinerid tuleb ühendada Tellija poolt tagatud vee ja kanalisatsiooni ühendustega.

- Konteineri inventar:

  - Minimaalselt 2 WC potti.

  - 2 wc paberi hoidikut (igas kaabinis 1).

  - Minimaalselt 2 dušši.

  - Minimaalselt 1 kraanikauss, mille kohal minimaalselt 1 peegel.

  - 1 lehtpaberihoidja kraanikausi juures (sõltub kraanikausside arvust).

  - 1 tulekustuti 6 kg.

  - 1 suitsuandur.

  - 1 prügikast (minimaalselt 50 liitrine).

- Konteineri näidis

  - Pildid ja plaanid on võetud www.containex.com kodulehelt ja internetist ning on näitlikud illustreerimaks Tellija visiooni).

  - Lõplik konfiguratsioon võib erineda piltidest ja asendiplaani joonistest aga kõik tootelehel kirjeldatud peab olema tagatud.