MATER nr MU0272-00, MP0272-00	Töö nr P24064

JAAMAKÜLA METSISE PÜSIELUPAIGA LOODUSLIKU VEEREŽIIMI TAASTAMISE PROJEKT

TÖÖPROJEKT

Versioon v02

Objekti asukoht:	Pärnu maakond, Saarde vald, Jaamaküla ja

Kikepera küla

Tellija:	Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK)

Mõisa/3, Sagadi küla, Haljala vald,

45403 Lääne-Viru maakond

reg-nr 70004459

Kontaktisik: Ants Animägi

tel: +372 511 6458

e-post: ants.animagi@rmk.ee

Rahastaja:	Rail Baltic CEF8 tegevus G2.3 (Design

works for capercaillie mitigation measures

from Pärnu to Estonia/Latvia border)

Töövõtja:	Reaalprojekt OÜ

Tallinna 45, 71008 Viljandi

reg-nr 10765904

Kontaktisik: Kairi Juurik

tel: +372 5650 3623

e-post: kairi@reaalprojekt.ee

Koostaja:	Arles Liivoja

Kontrollis:	Kairi Juurik

Vastutav spetsialist:	Kairi Juurik

Tartu 2025

SISUKORD

1.	Sissejuhatus	3

1.1.	Projekti aluseks olevad materjalid	3

1.2.	Taastamisala lühikirjeldus	3

1.3.	Taastamistööde eesmärk	4

2.	Uurimistööd	4

2.1.	Kuivenduse-eelne taastamisala valgala	4

2.2.	Taastamisala valgala ja kuivenduse mõju	7

2.3.	Taastamisala kraavid	9

3.	Kavandatavad tegevused	13

3.1.	Kavandatud tööde järjekord ja koondmahud	13

3.2.	Kraavide sulgemist ettevalmistavad tegevused	14

3.3.	Kraavide sulgemine	15

3.4.	Ligipääsud	16

3.5.	Raied	16

3.6.	Muud tegevused	17

4.	Tööde hinnanguline maksumus	17

5.	Taastamistööde mõju analüüs	17

5.1.	Mõju looduskaitselistele väärtustele	17

5.2.	Taastamistööde mõju hinnang infrastruktuurile, eramaadele ja tulundusmetsale	18

6.	Looduskaitselised piirangud	19

7.	Tabelid	20

LISAD

Lisa 1. RMK lähteülesanne ja selle kooskõlastused

Lisa 2. Ametiasutuste kooskõlastuste koondtabel ja kooskõlastused

JOONISED

TP-1. Taastamisala üldskeem	M 1:50 000

TP-2. Valgalade kaart	M 1:20 000

TP-3. Taastamisala uurimistööde kaart	M 1:5000

TP-4. Taastamisala uurimistööde kaart	M 1:5000

TP-5. Taastamisala uurimistööde kaart	M 1:5000

TP-6. Alal planeeritavad tegevused	M 1:5000

TP-7. Alal planeeritavad tegevused	M 1:5000

TP-8. Alal planeeritavad tegevused	M 1:5000

TP-9. Kraavide K-110, K-118 ja K-115a pikiprofiil	MV 1:50/MH 1:5000

TP-10. Kraavide K-309, K-313, K-132, K-129 ja K-130 pikiprofiil	MV 1:50/MH 1:5000

TP-11. Maapinna kõrgusmudel ja kavandatavad paisud (esitatud ainult digitaalselt)	M 1:5000

TP-12. Maapinna kõrgusmudel ja kavandatavad paisud (esitatud ainult digitaalselt)	M 1:5000

TP-13. Maapinna kõrgusmudel ja kavandatavad paisud (esitatud ainult digitaalselt)	M 1:5000

TP-14. Paisu ehitusjoonis. Tüüp 1	M 1:100

TP-15. Paisu ehitusjoonis. Tüüp 2	M 1:100

TP-16. Kraavide sulgemise mõju vee liikumisele	M 1:20 000

TP-17. Ala ligipääse kirjeldav kaart	M 1:20 000

Sissejuhatus

Käesolev tööprojekt on koostatud loodusliku veerežiimi taastamiseks Jaamaküla metsise püsielupaigas. Tööprojekti koostamisele eelnes uurimistöö objektil ja aruande koostamine. Seejärel korraldati 21.01.2025. a koos Tellija esindajatega ja teiste tööga seotud osapoolte esindajatega töökoosolek uurimistööde tulemuste tutvustamiseks ja lahenduste arutamiseks. Töö teostajaks on Reaalprojekt OÜ Riigimetsa Majandamise Keskuse (edaspidi RMK) tellimusel.

Projekti aluseks olevad materjalid

Tööprojekti koostamise aluseks on RMK koostatud lähteülesanne (s.h selle kooskõlastused) ja Reaalprojekt OÜ koostatud uurimistöö aruanne. Lähteülesanne on esitatud lisas 1 ja see on kooskõlastatud Keskkonnaametiga ja Põllumajandus- ja Toiduametiga.

Taastamisala lühikirjeldus

Jaamaküla metsise püsielupaiga veerežiimi taastamisala pindala on 461,2 ha ja see asub Pärnu maakonnas Saarde vallas Jaamaküla ja Kikepera külas (joonis TP-1). Taastamisalal paiknevate kraavide pikkus on ligikaudu 30 km. Taastamisala asub Lähkma looduskaitsealast (KLO1000581) 3,0 km kaugusel läänes, Siiraku looduskaitsealast (KLO1000573) 1,1 km kaugusel loodes, Luitemaa looduskaitsealast (KLO1000282) 5,5 km kaugusel kirdes ja Metsaääre looduskaitsealast (KLO1000574) 1,0 km kaugusel kagus. See piirneb põhjast Valgeraba hoiualaga (KLO2000287). Jaamaküla metsise püsielupaiga loodusliku veerežiimi taastamise ala paikneb kokku kahel maaüksusel. Need on RMK halduses olevad riigimaad (Kilingi metskond 1 75601:006:0117 ja Surju metskond 2 75601:001:0679). Piirnevaid kinnistuid pole.

Jaamaküla metsise püsielupaiga loodusliku veerežiimi taastamise ala kattub osaliselt kolme maaparandusehitisega. Maaparanduse eesvoolusid taastamisalal ei ole. Taastamisalaga kattuvad järgmised maaparandusehitised:

- Valdimurru (TP-535) 6114680030101/001;

- Valgeraba (TTP-536)	6114540010310/004;

- Valgeraba (TTP-536) 6114680020020/001.

Jaamaküla taastamisala piirneb ühe maaparandusehitisega, milleks on Laimetsa (TTP-419) 6114540010310/001.

Veerežiimi taastamisala piirneb kirdest Valdimurru teega (nr 7560608), kagust Alajaama teega (nr 	7560726), edelast Vaskrääma – Valgeraba teega (nr 7560701), loodest ja põhjast Valgeraba teega (nr 7560725). Valgeraba tee osaliselt ka läbib taastamisala. Alajaama teel esineb mudaseid lõikusid, mistõttu võib see olla sademeterohkel perioodil raskesti läbitav. Ülejäänud taastamisalaga piirnevad teede lõigud ja seda läbiv teelõik on kruuskattega ja heas seisukorras. Taastamisala põhjapoolset osa läbib Elering AS-ile kuuluv kõrgepingeõhuliin (220-330 kV).

Taastamistööde eesmärk

Tulenevalt Eesti Ornitoloogiaühingu koostatud Rail Baltica metsise asurkonna kaitsemeetmete, seire ja elupaikade taastamise programmist tuleb leevendada ja hüvitada Rail Baltica kiirraudtee rajamisega Edela-Pärnumaal avalduvaid negatiivseid mõjusid. Jaamaküla metsise püsielupaik on üks olulisemaid Kikepera-Soomaa ja Luitemaa asurkondade sidususe kompenseerimisel. Sihtkaitsevööndi laiendamise ja loodusliku veerežiimi taastamisega eeldatakse vähemalt ühe metsisekuke lisandumist püsielupaigas. Kraavide likvideerimine aitab oluliselt parandada elupaikade seisundit ja mänguasurkonna elujõulisust.

Uurimistööd

Uurimistöö objektil tegid Arles Liivoja ja Märt Soo. Uurimistöö tehti 21.10.2024 ja 22.10.2024. Eelnevalt koostati välitöö kaart, millele märgiti taastamisalal asuvad kraavid ja truubid. Välitöö kaardi koostamise aluseks võeti lähteülesande digitaalses lisas esitatud kraavide asukohad ja Maa-ameti reljeefvarjutusega põhikaart. Projektalal liikumine on salvestatud käsi-GPS-seadmega. Liikumisjälg on esitatud uurimistöö aruande koosseisus.

Välitöö käigus täpsustati eelnevalt koostatud kaardimaterjali, hinnati kraavide seisukorda, mõõdeti kraavide ja kraavivallide ristlõiked ning uuriti truupe. Valikuliselt uuriti pinnast kraavide põhjas, et selgitada välja turbakihi olemasolu. Pinnast uuriti 1 m pikkuse mullasondi abil.

Vee ümberjuhtimise võimaluse väljaselgitamiseks tehti täiendav välitöö objektil. Töö käigus teostati valikuline kraavide ja truupide täppismõõdistamine reaalaja GPS-seadmega. Välitöö tegi geodeet Märt Soo ja see tehti 13.11.2024.

Kuivenduse-eelne taastamisala valgala

Ajaloolisi kaarte (joonised 1 kuni 3) vaadates on näha, et esimesed kraavid taastamisalal asunud soo kuivendamiseks on olemas juba 20. sajandi alguses. Vanemal Nõukogude Liidu kaardil (joonis 1) näeme esimesi kuivenduskraave taastamisala põhja- ja idapoolses osas. Taastamisala põhjapoolsest osast on vesi suunatud Vaskjõkke ja idapoolsest osast Valdimurru oja kaudu Lähkma jõkke. Taastamisala läänepoolses osas on olemas ainult üks alaga piirnev kraav ja lõunapoolses osas kraavid puuduvad.

Eesti Vabariigi 1935-1939 aastate kaardil (joonis 2) on juba olemas suur osa taastamisalal paiknevatest ja sellega piirnevatest kraavidest. Uuemalt Nõukogude Liidu kaardilt (joonis 3) on näha, et kuivendussüsteem on taastamisala põhja- ja osaliselt ka idaosas varasemaga võrreldes tihedam. Taastamisala lääne- ja lõunapoolses osas on kraave oluliselt hõredamalt kui praegusel ajal. Tõenäoliselt on need kraavid kaevatud 20. sajandi lõpus või 21. sajandi alguses.

Joonis 1. NSVL topograafiline kaart 1:50 000 (1897-1973) (Maa-amet, 29.10.2024)

Joonis 2. Eesti Vabariigi topograafiline kaart 1:50 000 (1935-1939) (Maa-amet, 29.10.2024)

Joonis 3. NSVL topograafiline kaart 1:50 000 (1963-1989) (Maa-amet, 29.10.2024)

Taastamisala valgala ja kuivenduse mõju

Taastamisala ja seda ümbritseva ala valgalade määramiseks on kasutatud Maa-ameti maapinna kõrgusmudeleid eraldusvõimega 1 m ja arvutiprogrammi QGIS. Valgalad on näidatud joonisel TP-2. Joonisel TP-2 on näha, et taastamisala valgala jaguneb neljaks alamvalgalaks (F1 kuni F4).

Valgala F1 on alamvalgaladest suurim ja see paikneb osaliselt väljaspool taastamisala. Valgala väljavool on taastamisala loodepoolsest küljest ja vesi on juhitud Laimetsa (TTP-419) 6114760020020/001 maaparandusehitise eesvoolu kaudu Vaskjõkke. Vee äravool taastamisalast väljaspool asuvatelt aladelt on valdavalt taastamisalaga piirnevate kraavide K-102, K-107, K-109 ja K-110 kaudu ja osaliselt on vesi juhitud läbi taastamisala. Läbi taastamisala on vesi juhitud valgala F1 kagupoolsest otsast, kus asub majandatav mets.

Alamvalgala F2 paikneb täielikult taastamisalal. Valgala väljavool on taastamisala läänepoolsest nurgast ja vesi on juhitud Valgeraba (TTP-536) 6114680020020/001 maaparandusehitise eesvoolu kaudu Lähkma jõkke.

Alamvalgala F3 paikneb osaliselt väljaspool taastamisala. Valgala väljavool on taastamisala lõunapoolsest nurgast ja vesi on juhitud nimetu kraavi kaudu Lähkma jõkke. Vee äravool taastamisalast väljapoole jäävalt alalt on taastamisalaga piirnevate kraavide K-309 ja K-313 kaudu. Vesi ei ole juhitud läbi taastamisala.

Valgala F4 on alamvalgaladest kõige väiksem ja see paikneb osaliselt väljaspool taastamisala. Vee väljavool on taastamisala idapoolsest otsast ja vesi on juhitud nimetu kraavi kaudu Valdimurru ojasse, mis on maaparandusehitise eesvool. Vee äravool taastamisalast väljapoole jäävalt alalt on taastamisalaga piirneva kraavi K-402 kaudu.

Kuivenduskraavide rajamisega on oluliselt mõjutatud taastamisala hüdroloogilist režiimi. Kraavide rajamise tulemusel on alanenud soo pinnaseveetase ning pika aja jooksul on toimunud soost intensiivne vee väljavoolamine. Soo muutumine ajas on näha joonistel 4 kuni 6.

Joonis 4. 1951. a fotokaart (Maa-amet 30.10.2024)

Joonis 5. 1963. a ortofoto (Maa-amet 30.10.2024)

Joonis 6. 09.06.2023. a ortofoto (Maa-amet 30.10.2024)

Joonistel 4, 5 ja 6 on näha taastamisala keskosas sood, mida katab madal puittaimestik. Jooniseid 5 ja 6 võrreldes on märgata, et 60 aastat tagasi oli soo äärealadel (eelkõige kagus ja läänes) kasvav puittaimestik hõredam ja madalam.

Taastamisala kraavid

Jaamaküla metsise püsielupaiga loodusliku veerežiimi taastamise alal paiknevate ja sellega piirnevate kraavide parameetrid ja seisukord on toodud tabelis 7.1. Kraavivallide ja truupide andmed on esitatud tabelites 7.2 ja 7.3. Kraavide seisukorra hindamisel on võetud aluseks järgmised hindamisklassid:

- Funktsioneeriv kraav (klass A) – Kraav on vähemalt 0,5 m sügav, säng on voolutakistustest hoolimata lahti ning juhib vett soost välja. Lähitulevikus (10 aastat) pole ette näha kraavi kuivendava funktsiooni olulist vähenemist.

- Amortiseerunud kraav (klass B) – Kraavis esineb voolutakistusi sellisel hulgal, et vee äravool kraavi kaudu on episoodiline. Kraavi toimimiseks piisab voolutakistuste eemaldamisest. Siia alla käivad ka muidu lahtised, kuid koprapaisutusega hetkel suletud kraavid. Ümbritseval alal on näha tugev kuivenduse mõju ning taas-soostumine pole uuesti alanud.

- Kinnikasvanud kraav (klass C) – Kraav on vähemalt 80-90% ulatuses lausaliselt täis kasvanud (näiteks turbasammalt), kohati on maastikul raske tuvastada. Kuivendav mõju praegusel ajahetkel väga väike. Tüüpiliselt toimub taas-soostumine juba kraavi vahetus naabruses.

Valdav osa taastamisalal paiknevatest ja sellega piirnevatest veejuhtmetest on funktsioneerivad kraavid (fotod 1 kuni 6). Taastamisalaga piirneva ja seda läbiva Valgeraba tee ning alaga piirneva Vaskrääma – Valgeraba tee ääres paiknevaid kraave (foto 5) on viimati rekonstrueeritud Osaühingu Laanekraav 2018. aastal koostatud projekti „Vaskrääma-Valgeraba, Valgeraba, Kolmenurga ja Niidumäe-Viira teede REK-2017“ alusel. Tõenäoliselt on hiljuti rekonstrueeritud ka taastamisala idapoolses otsas paiknevaid kraave K-401, K-402, K-403 (foto 6) ja kraavi K-131 kagupoolset otsa. Nende kraavide kallastel on laiad ligipääsutrassid. Funktsioneerivate kraavide pikkus on 26 515 m, keskmine sügavus on 1,0 m ja pealtlaius 4,5 m. Välitöö käigus tuvastati kaks koprapaisu, mis põhjustavad kõrget paisutust taastamisalal asuvates kraavides K-101 ja K-105 (foto 7) ja sellega piirnevates kraavides K-107 ja K-110. Üks koprapais asub truubist T-1 80 m allavoolu (väljaspool taastamisala) ja selle paisutuskõrgus on ca Hp = 0,7 m. Teine koprapais asub kraavi K-105 suudmest vahetult allavoolu (paikneb kraavil K-102) ja selle paisutuskõrgus on Hp = 1,1 m (foto 8). Selle läheduses on kraavi kaldal palju oksarisu, mis on tekkinud vana koprapaisu likvideerimise käigus. Samuti on näha paisust allavoolu kraavis palju setet, mis on vana koprapaisu likvideerimise käigus selle tagant liikuma pääsenud. Amortiseerunud kraavide pikkus on ligikaudu 3090 m, keskmine sügavus on 0,5 m ja pealtlaius 4,0 m. Taastamise alal tuvastati kolm kinnikasvanud kraavi (K-104a, K-113a ja K-126). Kraavi K-126 700 m pikkune loodepoolne ots ei ole looduses tuvastatav (foto 9). Tuvastatav on ainult selle kraavi 120 m pikkune suudmepoolne ots, mis on sammalt täis kasvanud (foto 10). Kinnikasvanud kraavide pikkus kokku on ligikaudu 1110 m ning need on alla 0,5 m sügavad ja nende pealtlaius on vaid ca 2,0 m.

| Foto 1. Kraav K-131 (vaade ülesvoolu) | Foto 2. Kraav K-127 truubist T-16 allavoolu |
| --- | --- |
| Foto 3. Kraav K-108 (vaade allavoolu) | Foto 4. Kraav K-103 (vaade allavoolu) |
| Foto 5. Teekraav K-301 truubist T-29 allavoolu | Foto 6. Kraav K-403 (vaade ülesvoolu) |
| Foto 7. Koprapaisuga suletud kraav K-105 kraavi K-106 suubumise kohas | Foto 8. Koprapais kraavi K-105 suudmest vahetult allavoolu (paisutuskõrgus Hp = 1,1 m) |
| Foto 9. Vaade kraavi K-126 asukohale (kraav pole looduses tuvastatav) | Foto 10. Kraavi K-126 suudmepoolne ots (vaade ülesvoolu) |

Taastamisalaga piirneva ja seda läbiva Valgeraba tee ning alaga piirneva Vaskrääma – Valgeraba tee (s.h mõlema tee mahasõitude ja teede ristumiskohtade) all paiknevad truubid on kõik plasttruubid. Taastamisala idapoolses otsas asuvad truubid T-22, T-39 ja T-40 on samuti plasttruubid. Kõik ülejäänud uuritud truubid on betoontruubid. Plasttruubid on valdavalt heas seisukorras. Ainult truubis T-40 oli märgata tavapärasest rohkem setet (foto 11). Ükski betoontruup ei takista täielikult vee läbivoolu, kuid need kõik on amortiseerunud. Truubi T-10 ees oli märgata tavapärasest rohkem risu (foto 12).

| Foto 11. Truup T-40 (vaade torusse väljavoolupoolsest otsast) | Foto 12. Vaade truubi T-10 sissevoolupoolsele otsale |
| --- | --- |

Pinnase uurimise tulemusel selgus, et ainult kraavi K-126 põhi asub turbas. Ülejäänud taastamise alal paiknevate kraavide põhjas turvast ei tuvastatud.

Kõik taastamisalaga piirnevad ja teede ääres asuvad kraavid jäetakse avatuks. Taastamisalal asuva kraavi K-101 sulgemiseks on vajalik ümber suunata Valgeraba tee ääres asuvad kraavid K-103, K-114, K-115a ja K-116. Taastamisalal asuvate kraavide sulgemiseks on veel vaja ümber suunata Alajaama tee ääres asuvad kraavid K-129, K-130 ja K-132.

Kavandatavad tegevused

Kavandatud tööde järjekord ja koondmahud

Käesoleva loodusliku veerežiimi taastamise projektiga on kavandatud puittaimestiku raie liikumistrassidel ja paisude asukohtades, koprapaisude likvideerimine, kraavide sulgemine, truupide likvideerimine ning kraavide ja truupide uuendamine, rekonstrueerimine ja ehitamine. Taastamistööde tegemisel tuleb järgida tööde teostamise järjekorda, mis on alljärgnev:

- Puittaimestiku likvideerimine (trassiraied liikumistrassidel ja paisude asukohtades) masinatele ligipääsu loomiseks.

- Kraavide uuendamine (settest puhastamine), rekonstrueerimine ja ehitamine ning truupide rekonstrueerimine ja ehitamine vee ümbersuunamiseks taastamisalast ja taastamisalal avatuks jäävatest teekraavidest (s.h kraavide seisukorra parandamiseks).

- Koprapaisude likvideerimine.

- Paisude ehitamine ja kraavide täitmine pinnasega.

Projektiga on kavandatud uuendada 1,95 km, rekonstrueerida 1,61 km ja ehitada 0,06 km kraave. Kraavide sulgemiseks on kavandatud ehitada 95 paisu. Projektiga kavandatud tööde koondmahud on esitatud tabelis 7.4.

Kraavide sulgemist ettevalmistavad tegevused

Kraavide sulgemist ettevalmistavad tegevused on puittaimestiku likvideerimine (trassiraied liikumistrassidel ja paisude asukohtades), kraavide ümbersuunamine, koprapaisude ja truupide likvideerimine.

Trassiraie käigus eemaldatakse ainult see puittaimestik, mis jääb ette tööde teostamiseks. Puittaimestik on kavandatud likvideerida suletavate (sh kinnilükatavate) ja rekonstrueeritavate kraavide tööde teostamise poolselt kaldalt 6 m laiuselt, kinnilükatavate ja rekonstrueeritavate kraavide nõlvadelt ning ehitatavate kraavide ja paisude asukohtadest. Trassi laius tööde teostamise poolsel kaldal peab vastama kraavi mulde laiusele, et võimaldada kogu mulde likvideerimine. Tööde teostamise poolne kallas on märgitud joonistel TP-6 kuni TP-8 rohelise kriipsjoonega, mis tähistab trassiraie tegemise eelistatud asukohta. Vastaskaldalt puittaimestikku ei eemaldata, kui see ei takista tööde teostamist (nt paisude rajamist). Raietööde teostamisel tuleb vältida lausalist puittaimestiku eemaldamist, st masinate liikumine tuleb kavandada puude vahele nii, et raie vajadus oleks väiksem. Selleks on trassiraie ette nähtud kuivenduskraavi servast 15 m nihutamisruumiga, mille sees valitakse optimaalseim 6 m laiune trass. Säilitada tuleb võimalikult palju puid ja puude gruppe, mis ei takista tööde teostamist, ning vältida metsaelupaigatüüpide killustamist ja pikkade sirgete koridoride teket. Selleks tuleb säilitada üksikud väga vanad puud, suurte õõnsustega puud, lamapuit ja puutüükad ning seisvad surnud puud. Trassiraie käigus tekkiv puitmaterjal jäetakse osaliselt taastamisalale, kasutades seda masinate all kandevõime tugevdamiseks ning kraavisängide täitmiseks paisude vahelistel kraavilõikudel.

Valgeraba tee ääres asuvad kraavid K-103, K-114 ja K-116 on kavandatud suunata kraavide K-115a, K-118 ja K-110 kaudu taastamisalast mööda. Selleks on vajalik kaevata kraav K-115a suunaga edela poole ja ühendada see kraaviga K-118. Lisaks sellele on vajalik rekonstrueerida kraavid K-110 ja K-118, rekonstrueerida truubid T-6 ja T-11 ning likvideerida truubid T-7 ja T-13. Kraavile K-115a on kavandatud ehitada uus truup T-41, et oleks tagatud ligipääs elektriõhuliini kaitsevööndi hooldamiseks. Täiendavalt on ette nähtud rekonstrueerida kraavil K-110 asuv truup T-9 ja likvideerida lagunenud truup T-10. Truupide ehitamisel tuleb lähtuda maaparandusrajatiste tüüpjoonistest nr 3.4-1 ja 3.4-2 (Projekteerimisbüroo Maa ja Vesi, Tallinn 2024), mis on leitav Maa- ja Ruumiameti kodulehelt maaparanduse juhendite alt.

Alajaama tee ääres asuvad kraavid K-129, K-130 ja K-132 on kavandatud omavahel ühendada ja suunata kraavide K-309 ja K-313 kaudu taastamisalast kõrvale. Kraavid K-309 ja K-313 on vajalik settest puhastada ja nendel paiknevad lagunenud truubid T-35 ja T-36 likvideeritakse. Vee äravool taastamisalast kagus asuvast majandatavast metsast jääb toimima.

Projektiga on kavandatud likvideerida kaks koprapaisu. Üks koprapais asub väljaspool taastamisala (truubist T-1 80 m allavoolu) ja teine asub taastamisalaga piirneval kraavil K-102. Koprapaisud on vajalik likvideerida, kuna need põhjustavad maaparandussüsteemi kraavides paisutust ja setete kogunemist. Koprapaisude likvideerimisel tuleb paisud avada, eemaldada nende taha kogunenud sete ning seejärel paisu materjal.

Puittaimestiku likvideerimisega seotud tööde mahud on esitatud tabelis 7.5. Truupide ja koprapaisude likvideerimise mahud on esitatud tabelis 7.6. Ehitatavate ja rekonstrueeritavate kraavide ja truupide mahud on esitatud tabelites 7.7 ja 7.8. Ettevalmistavad tegevused on kajastatud joonistel TP-6 kuni TP-8. Kraavide pikiprofiilid on esitatud joonistel TP-9 ja TP-10.

Kraavide sulgemine

Taastamisalal asuvate kraavide sulgemiseks on käesoleva projektiga kavandatud paisude ehitamine ja kraavide täitmine pinnasega. Kraavide sulgemist alustatakse ülemjooksult. Paisud on kavandatud ehitada asukohtadesse, kus maapinna kõrgus muutub 30 cm võrra. Vajadusel on ette nähtud täiendavate paisude ehitamine. Paisude vahelised kraavide lõigud täidetakse pinnasega. Suletavatel kraavidel asuvad truubid võib likvideerida kraavide sulgemisega samaaegselt. Likvideeritavad truubid on vajalik välja kaevata ja utiliseerida.

Pinnas kraavide täitmiseks ja paisude ehitamiseks saadakse valdavalt vanade kraavivallide likvideerimisest. Vanad kraavivallid on kavandatud likvideerida kraavi mõlemalt kaldalt. Töid teostatakse kraavi ühelt kaldalt. Vastaskaldal asuvad kraavivallid likvideeritakse puude vahelt. Kui paisu ehitamise asukohas või selle läheduses puudub vana kraavivall, siis kasutatakse selle ehitamiseks kohapealset pinnast, mis võetakse nö maleruudustiku põhimõttel, et vältida uute voolunõvade (möödavoolude) tekkimist. Kraavid on vajalik täita ümbritseva maapinnaga samale kõrgusele. Kui tööde teostamise käigus selgub, et kraavivalli(de) likvideerimisest ei piisa kraavi lausaliseks täitmiseks, siis kasutatakse kraavi täitmiseks veel ka tööde teostamise poolsel kaldal paikneva kraavivalli alust pinnast. Maapind valli ja kraavi asukohas on vajalik saada samasse tasapinda. Kraavide pinnasega täitmisel on lubatud kasutada ka puukände, -juuri ja lamapuitu. Paisude ehitamiseks ei tohi kasutada kände ja nende ehitamiseks kasutatav pinnas ei tohi sisaldada juuri, oksi jms. Paisude ehitamisel ja kraavide täitmisel tuleb pinnas vähemalt iga 0,5 m paksuse kihi järel ekskavaatori kopaga tihendada. Materjali võtmisel kooritud taimestikukamar tuleb paigutada pealmise kihina suunaga üles poole.

Kraavide pinnasega täitmise mahud on esitatud tabelis 7.9 ja paisude ehitamise mahud on tabelis 7.10. Pinnasega täidetavate (kinnilükatavate) kraavide ja ehitatavate paisude asukohad on kajastatud joonistel TP-6 kuni TP-8. Paisud ja kinnilükatavad kraavid on kajastatud ka maapinna kõrgusmudelil (joonised TP-11 kuni TP-13), mis on esitatud ainult digitaalselt.

Tööde teostamise alal on väga vähe turvast, mistõttu ei saa ehitada turbast paise. Paisud tuleb ehitada kohapealsest mineraalpinnasest. Tellija soovil on kavandatud rajada kõik paisud suhteliselt väikeste mõõtmetega, et raiuda võimalikult vähe metsa. Samuti ei ole kavandatud paisude hea veetiheduse ja püsivuse saavutamiseks kasutada geosünteete vms materjale, kuna see teeb nende ehitamise kulukaks. Kõik paisud on kavandatud rajada külgtiibadega. Kummagi külgtiiva pikkus on 5 m (mõõdetuna kraavi servast piki kraavi risttelge). Paisu harja laius (mõõdetud piki kraavi pikitelge) on 1,5 m ja see on kavandatud rajada maapinnast 0,3 m kõrgusele. Juhul kui masinad tekitavad kraavipervele roopad, peavad paisu külgtiivad ulatuma üle roobaste. Paisud ehitatakse vastavalt joonistel TP-14 ja TP-15 kujutatule.

Projektiga kavandatud tegevuste mõju taastamisala valgalale ja vee vooluteedele on kujutatud joonisel TP-16.

Ligipääsud

Tööde teostamise alale pääseb Valgeraba, Vaskrääma – Valgeraba ja Alajaama teedelt. Vaskrääma – Valgeraba teele, mis on ühendatud Valgeraba ja Alajaama teedega, pääseb Surju – Seljametsa kõrvalmaanteelt (nr 19343). Osa võimalikest ligipääsudest on kajastatud joonisel TP-17 ja tabelis 3.1. Tööde teostamise alale (taastamisalale) ligipääsemiseks trassiraiet pole kavandatud teha.

Tabel 3.1. Ligipääsud

| Ligipääs | Pikkus, km | Trassiraie vajadus |
| --- | --- | --- |
| Valgeraba teelt | 4,3 | Ei |
| Valgeraba teelt | 5,4 | Ei |
| Alajaama teelt | 6,6 | Ei |

Raied

Projektiala puistutes kujundusraieid ei toimu. Masinatega liikumise võimaldamiseks tehakse vaid vajalikud trassiraied. Trassiraied on kirjeldatud käesoleva töö jaotises 3.2.

Muud tegevused

Koprapaisud on põhjustanud setete kogunemist taastamisalaga piirnevas kraavis K-102 ja truubist T-1 allavoolu asuvas kraavis K-137, mistõttu on projektiga ette nähtud nende kraavide settest puhastamine. Kraav K-137 asub väljaspool taastamisala ja see on kavandatud puhastada settest ca 110 m pikkuselt.

Kavandatud tööd on näidatud joonistel TP-6 kuni TP-8. Tööde mahud on esitatud tabelis 7.7.

Tööde hinnanguline maksumus

Kraavide sulgemisega seotud tööde maksumus on esitatud tabelis 7.11.

Taastamistööde mõju analüüs

Mõju looduskaitselistele väärtustele

Kavandatud tegevus mõjutab fragmentidena kokku 10 ha ulatuses elupaigatüüpi vanad loodusmetsad (9010*), 1 ha ulatuses siirdesoo- ja rabametsi (91D0*) ning 3 ha ulatuses elupaigatüüpi soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080*). Loodusliku veerežiimi taastamise tulemusena paraneb eeldatavalt nende elupaigatüüpide seisund. Lisaks võib eeldada nende elupaigatüüpide laienemist aastakümnete vältel.

Alal leidub fragmentida metsavääriselupaiku. Loodusliku veerežiimi taastamine ehk selle inimmõju likvideerimine eeldab positiivset mõju ka vääriselupaikadele.

Kuna puistute struktuuri raietega ei mõjutata, siis ei toimu ka kaitstava elustiku elupaigatingimustes kiireid ja radikaalseid muutusi. Loodusliku veerežiimi taastamise järel toimuvad muutused puistute struktuuris eeldatavalt aeglaselt.

Tabel 5.1. Taastamistööde eeldatav mõju alal esinevatele looduskaitselistele väärtustele

| Väärtus | Mõju suund | Mõju suurus ja esinemis-tõenäosus* | Kommentaar |
| --- | --- | --- | --- |
| Soostuvad- ja soolehtmetsad (9080*) | positiivne | B2 | Projekti eesmärk - märgade metsade loodusliku veerežiimi taastamine |
| Siirdesoo- ja rabametsad (91D0*) | positiivne | B2 | Eeldatavasti säilivad loodusliku veerežiimi taastamise järel |
| Vanad loodusmetsad (9010*) | positiivne | A2 | Eeldatavasti säilivad loodusliku veerežiimi taastamise järel |
| Metsis | positiivne | B2 | Projekti eesmärk |
| Merikotkas | neutraalne | A1 |  |
| Muu kaitsealune linnustik | neutraalne | A1 | Metsades raieid ei tehta, muutused toimuvad aeglaselt |
| Kaitsealune taimestik | neutraalne | A2 | Veerežiimi looduslikuks kujundamine olulist mõju ei avalda |
| Vääriselupaigad | positiivne | A2 | Vääriselupaikade veerežiim kujuneb looduslikuks |

*A1 – mõju on nõrk, tõenäosus väike; A2 – mõju on nõrk, tõenäosus suur; B1 – mõju on tugev, tõenäosus väike; B2 – Mõju on tugev, tõenäosus suur

Taastamistööde mõju hinnang infrastruktuurile, eramaadele ja tulundusmetsale

Taastamisala paikneb kahel RMK halduses oleval riigimaal. Piirnevaid kinnistuid pole. Sellest tulenevalt mõju eramaadele puudub. Taastamisalal asuvate kinnistute andmed on esitatud tabelis 5.5.

Tabel 5.5. Taastamise mõjualasse jäävad maaomanikud

| Katastriüksus | Tegevustest mõjutatud maaomanikud (alal/piirnev/kaugemal, aga tegevustest mõjutatud) | Omanik | Aadress | Kooskõlastus |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kilingi metskond 1 75601:006:0117 | alal | RMK | - |  |
| Surju metskond 2 75601:001:0679 | alal | RMK | - |  |

Kõik teede ääres asuvad kraavid jäetakse avatuks ja vajadusel on kavandatud teekraavide ümberjuhtimine, mistõttu ei ole taastamistöödel negatiivset mõju teede tehnilisele seisukorrale. Projektiga on kavandatud vee ümbersuunamine allesjäävalt Valgeraba (TTP-536) (6114680020020/001) maaparandusehitise alalt, mistõttu jäävad maaparandussüsteemid toimima ka taastamistööde teostamise järgselt. Taastamistöödega seotud teede ja maaparandussüsteemide andmed on esitatud tabelis 5.6.

Tabel 5.6. Taastamise mõjualasse jääv infrastruktuur

| Tee nimi | Tee number | Tee liik | Võimaliku mõju lühikirjeldus |
| --- | --- | --- | --- |
| Valdimurru tee | 7560608 | Metsatee |  |
| Alajaama tee | 7560726 | Metsatee |  |
| Vaskrääma – Valgeraba tee | 7560701 | Metsatee |  |
| Valgeraba tee | 7560725 | Metsatee |  |
| Maaparandussüsteemid | Süsteemi kood | Ehitise kood | Võimaliku mõju lühikirjeldus |
| Valdimurru (TP-535) | 6114680030101 | 001 | Süsteem on vajalik osaliselt likvideerida |
| Valgeraba (TTP-536) | 6114540010310 | 004 | Süsteem on vajalik osaliselt likvideerida |
| Valgeraba (TTP-536) | 6114680020020 | 001 | Süsteem on vajalik osaliselt likvideerida ja ümber suunata |
| Laimetsa (TTP-419) | 6114540010310 | 001 | Mõju puudub |

Looduskaitselised piirangud

Tulenevalt looduskaitselistest väärtustest on vajalik tööde teostamisel arvestada alljärgnevate piirangutega:

- Taastamistöid on lubatud teha ajavahemikus 1. august kuni 31. jaanuar.

- Juurdepääsutrasside rajamisel tuleb võimalusel säilitada alal esinevatele kaitsealustele liikidele sobilikud elupaigad (vanad õõnsustega puud). Võimalusel teha juurdepääsutrassid kaitsealuste liikide elupaikade kõrvalt.

- Hariliku ungrukolla kasvukohas tuleb vältida rasketehnikaga liikumist.

- Vääriselupaikadesse raieid ei kavandata ning neis ei eemaldata surnud ja lamapuitu.

Tabelid