SELETUSKIRI

Teelaienduste rajamine RMK kinnistule juurdepääsuks Rail Baltica trassile

- Üldandmed

Käesoleva seletuskirja eesmärk on kirjeldada planeeritavate teelaienduste rajamist RMK halduses olevale kinnistule (katastritunnus: 29301:001:0938) ning sinna kinnistule jäävate RMK teede äärde(tee nr.2920036, Kootja tee 1tk. ja tee nr.2920039,Reichenau tee 2 tk.), esitada tööde iseloomustus, kasutatavad materjalid ja ehituslikud põhimõtted. Teelaiendused rajatakse eesmärgiga tagada parem juurdepääs Rail Baltica trassile/ehitusobjektile Kõnnu ökodukti piirkonnas.

- Olemasolev olukord

Planeeritavad teelaiendused jäävad RMK halduses olevate teede äärde. Tegemist on metsamasinate ja muu transpordi liikumiseks kasutatavate teedega Olemasolevatel teedel on kruuskatend aga puuduvad piisaval määral möödasõidu taskud.

- Tee ligikaudne asukoht ja parameetrid

Planeeritavad laiendused jääksid olemas olevate teede äärde, (kaardi failil märgitud kollaste nooltega 3 tk.)

Laienduste kavandatavad põhiparameetrid on järgmised:

- Laienduse pikkus: ~ 30 meetrit

- Laienduse laius:  max.3,5meetrit

- Tee ehituslik kirjeldus ja ehitustööde tehnoloogia

Pinnase- ja aluskihtide rajamine:

- Laienduse alla jääva ala  puhastamine – eemaldatakse pealmine huumuskiht paksusega kuni 50 cm

- Kraavides tagatakse vee äravool

Kasutatavad konstruktsioonimaterjalid:

- Kandev kiht – lõhatudpaas 0/500

- Pealiskiht purustatudkruus 0/32(10-15 cm)

- Kui kasutatakse geotekstiili, paigaldatakse see aluspinnasele kandevõime parandamiseks

- Kokkuvõte

Kavandatavad laiendused RMK kinnistule tagavad ohutu ja toimiva juurdepääsu Rail Baltica trassi ehitustöödeks.