SELETUSKIRI

Soovime ehitada  Harju maakond, Saku vald, Kajamaa küla, Kuninga 71901:001:0836 kinnistul müravall kitsendus alal.

Valli kõrgus kuni 6m, jalami piir jookseb 2 meetri kaugusel paralleelselt kinnistu piiriga mööda raudteed.

Kaamos päikese pargist kaabli asukoha kooskõlastamisel oli leppitud paigaldada kaabel 1m kaugusel krundi piirist ja jätma +1m kaabli mõlemapoole hooldus ala.

Kinnistu väljaspool piirist 4 m kaugusel asuvad Edelaraudtee elutähtsad maa-alused kommunikatsioonid. Edelaraudtee  kinnistule  valliehituse käigus rasketehnika ei lähe ega sinna valli muld ei  sattu.

Kuivenduskraavid jäävad müravalli töödest ja mahtudest puutumata.

Soovitav valli kaugus kinnistu põhjapiirest 20m, see asub vähem, kui  30m kaugusel raudtee ülesõidust aga ülesõidule on paigaldatud automaatne foorisignalisatsioon.

Valli ehitamiseks planeeritakse kasutada taaskasutav betooni ja tellise jäätmed, vastav taotlus on suunatud Keskkonna ametisse. Jäätme registreeringu esmataotlus M-136613

Selituskirja lisandub sitatsiooniskeem müravalli asukohaga ja mõõdudega.