Haldus- ja korrakaitseorgan: Terviseamet, registrikood 70008799, aadress: Paldiski mnt 81, 10614 Tallinn

Tel 794 3500, e-post info@terviseamet.ee

OBJEKTI KASUTUSELEVÕTU PAIKVAATLUSE AKT

Nr 9.3-2/25/9762-2

(asja nr Deltas)

Alus: ehitusseadustik  § 54 lg 6

ehitise kasutusloa kooskõlastuse  taotlus lasteaia mänguväljakule

(asutuse liik)

Kasutusloa menetlusnumber ehitisregistris: 525050

Objekti andmed:

Objekt: Tallinna Lasteaed Sipsik mänguväljak

(kontrollitava ehitise/ruumi nimetus ja kirjeldus)

Aadress: P. Süda 6, Tallinn 10118

(ehitise/ruumi aadress)

Taotluse esitaja andmed:

Nimi: Unaflor OÜ

Telefon: 5836 0003                    e-post: unaflor@mail.ee

Esindaja: Ilya Kutikov, Unaflor OÜ juhatuse liige, 5836 0003, unaflor@mail.ee

(esindaja ees- ja perekonnanimi, esindusõiguse alus, telefon, e-post)

Kontrollitakse:

ehitusprojekt                               projekt on TA poolt läbi vaadatud või kooskõlastatud

siseviimistlusmaterjalid

radoonivastaste meetmete rakendamine

maa-ala, hoone(d), ruumid

valgustustiheduse mõõtmistulemused: ................................................................................................

(mõõtmiste teostaja, kuupäev, protokolli nr)

ventilatsiooni mõõtmistulemused: ......................................................................................................

(mõõtmiste teostaja, kuupäev, protokolli nr)

tehnoseadmete müratasemete mõõtmistulemused: .............................................................................

(mõõtmiste teostaja, kuupäev, protokolli nr)

joogivee analüüsi tulemus: ..................................................................................................,,.............

(analüüsi teostaja, kuupäev, protokolli nr)

Paikvaatluse kuupäev/kellaaeg: “11“ detsember 2025a

kell 11:30 kuni 11:40

Paikvaatluse juures viibisid:

Ilya Kutikov, Unaflor OÜ juhatuse liige, 5836 0003, unaflor@mail.ee

(esindaja või muu isiku, ees- ja perekonnanimi, ametikoht, telefon, e-post)

Paikvaatlusel tuvastatud asjaolud:

Esitati kaetud tööde aktid nr  1 ja nr 2: Uus tasakaalukiik ning olemasolevad karussell ja 2 kahekohalist kiiku on maasse betoneeritud 60-70 cm sügavusel. Ümberpaigutatud liumäega mängulinnak on taaspaigaldatud ja maasse betoneeritud sügavusel ca 30 cm.

Kummikatend on kahekihiline: alumine kiht SBR min. 40 mm ja pealmine kiht EPDM kummimultš min. 20 mm.

Tootjapoolses juhendis on tasakaalukiik Simba 4-kohaline, kukkumiskõrgusega 97,5 cm. Turvaala 249,5 x 570 cm.

Vastavalt EPDM sertifikaadile on 1,0 m kriitilise kukkumiskõrguse juures vajalik kummikatte paksus (SBR + EPDM) minimaalselt 30 mm.

Puu ja ümberpaigutatud liumäega mängulinnak on madala puupiirdega piiratud. Puu ja liumäega mängulinnaku turvaalaks on  männikooremultš. Karuselli ja kiikede turvaalaks on EPDM kummimultsi turvakatend. Uue atraktsiooni (tasakaalukiige) ja olemasolevate atraktsioonide ümberpaigutamisel on arvestatud iga eseme turvaalaga.

Paikvaatlusel tuvastatud puudused:

Puuduseid ei tuvastatud.

Paikvaatlusel kasutatud tehnilised vahendid:

Tehnilisi vahendeid ei kasutatud.

(vahendi nimetus, mark, seerianumber)

Ametnik: Gea Metus, vaneminspektor, 5197 5317, gea.metus@terviseamet.ee

(kontrolli teostanud ametniku ametikoht, ees- ja perekonnanimi, telefon, e-post)