VÄLIVORMI VIHMAJOPED

Tehniline kirjeldus

- Üldnõuded

  - Hankelepingu objektiks on välivormi vihmajopede (edaspidi jope(d) või toode/tooted) ostmine koos nende kohaletoimetamisega hankija asukohta Pritsu, Vardja küla, Kose vald, Harjumaa. Hankija ostab 1200 (üks tuhat kakssada) tehnilisele kirjeldusele vastavat vihmajopet.

    - Hankija jätab endale õiguse toodete koguse muutmiseks (nii suurendamiseks kui ka vähendamiseks) 20 (kahekümne) % ulatuses. Lõplik ostetav toodete kogus selgub enne hankelepingu sõlmimist ja sõltub edukaks tunnistatud pakkumuse maksumusest ja sellega seotud hankija eelarvelistest võimalustest.

  - Tehnilises kirjelduses kasutatud viidete puhul standarditele, peetakse silmas konkreetset standardit või samaväärset. Iga viidet, mille hankija teeb konkreetsele ostuallikale, protsessile, kaubamärgile, patendi tüübile, päritolule või tootmisviisile, tuleb lugeda selliselt, et see on täiendatud märkega „või sellega samaväärne“. Samaväärsuse tõendamise kohustus lasub pakkujal.

  - Välivorm peab välimuselt olema korrektne ning rõivaste puhul peab olema tagatud liikumisvabadus ning kasutusmugavus (k.a rõivaste hooldus).

  - Joped on konstrueeritud vastavalt naiste või meeste jope põhilõike baasil.

  - Nii meeste kui ka naiste toodete suurused on tähtskaalas ja kolmes kasvus:

Meeste jope:

Suurused: S – 4XL; rinnaümbermõõt vastavalt 88 – 140 cm (Lisa 1)

Kasvud:	I – 170-180 cm

II – 180-190 cm

III – 190-200 cm

Naiste jope:

Suurused: XS – 3XL; rinnaümbermõõt vastavalt 76 – 128 cm (Lisa 2)

Kasvud:	I – 156-164 cm

II – 164-172 cm

III – 172-180 cm

  - Riigihanke pakkumuses esitatav näidis on meeste jope: suurus L, kasv II (180-190 cm).

  - Figuuri mõõtude tabelist (punkt 5) välja jäävad suurused on erimõõdulised ja lõikeid tuleb tootjal vastavalt korrigeerida (käesoleval riigihankel erimõõdulisi suurusi ei tellita).

  - Toodete õmblused on kuumtöödeldud (liimitud/teibitud) ja veekindlad. Õmblusvarud on 0,6 cm, v.a jope eesääres 1,0 cm (esilukk).

  - Pistete tihedus õmblemisel ja teppimisel on neli pistet 1,0 cm kohta.

  - Jope esi- ja seljaosal on helkurtrükis trükitud sõna „PÄÄSTE“ kirjafondiga Open Sans Extrabold. Helkurtrükk peab vastama standardile EVS-EN 17353:2020 või EN 20471:2013/A1:2016 või samaväärsele.

  - Jope vasakule varrukale on trükitud riigitunnus. Riigitunnusel olev Eesti riigilipu kujutise ülemine triip on Pantone’i värvitabeli värvikoodide järgi sinine (värvus 18-4252 TP BLUE ASTER), keskmine triip on must (värvus 19-4205 TP PHANTOM) ja alumine triip on valge (värvus 11-0601 TP BRIGHT WHITE).

  - Jope vasakul varrukal oleva riigitunnuse alla lisatakse Päästeameti embleemi trükk (Lisa 4).

  - Trükk tuleb teha väljalõigatud detailidele ja arvestada kanga kokkutõmbuvusega trüki kinnitamisel kuumaahjus/pressil, siidtrükk või digiprinditud spetsiaalsele materjalile. Tootenäidisel on sõna „PÄÄSTE“ ja varruka ning allääre trükk lõigatud spetsiaalsest 3M helkur lõikusmaterjalist ja siis kuumpressiga peale pressitud. Riigitunnus on digiprinditud spetsiaalsele materjalile, millest seejärel välja lõigatud ja pressitud kuumpressiga tootele. Päästeameti embleem on siidtrükk.

  - Kõikide tekstiillukkude nurgad peavad olema ümardatud.

- Toodete materjal

Toodete valmistamiseks vajalikud materjalid peavad kõik vastama tehnilises kirjelduses kehtestatud nõuetele või olema nendega samaväärsed. Samaväärsuse tõendamiskohustus lasub pakkujal.

Tehnilises kirjelduses toodud värvid on esitatud „Pantone FASHION + HOME“ 2011. a värvikaardi järgi. Kõik lisamaterjalid, tarvikud ja manused on põhimaterjaliga sobivas toonis musta värvi, kui pole märgitud teisiti.

NB! Pakkuja, kellega sõlmitakse hankeleping jopede ostmiseks, esitab enne kauba tootmist hankijale kooskõlastamiseks põhimaterjali värvinäidise.

  - Põhimaterjal (hankija näidistoote puhul Toray Industries, Inc., art. BN7273ECDX+2011-QWR-NF)

Värvus:		must (Pantone kood: Phantom 19-4205 TPX)

Kanga koostis:	100% polüamiid/nailon (PA) millest vähemalt 50% peab olema taimsel baasil

Kanga kaal:		167 ± 10 g/m2

Koetüüp:		labane

Kanga füüsilised omadused:		TESTI MEETOD

Kokkutõmbuvus pesus:			ISO 6330 või ISO 5077 või samaväärne

lõimesuunas		-1,5%-2%

koesuunas		-1,5%-2%

Veekindlus (5 pesukorda)

min 20 000 mm	EN 20811või samaväärne

Niiskuse läbilaskvus	min 10 000 g/m2/24h	CGSB 77 method 49 või ISO 15496:2018 või samaväärne

Rebimistugevus: 				ISO 13937-2 või samaväärne

lõimesuunas		≥10 N

koesuunas		≥10 N

Pinna märgumine	min 90 (aste 4-5)	EN ISO 4920 või samaväärne

5 pesukorda		min 80			EN ISO 4920 või samaväärne

Kanga venivus:

koesuunas		10 – 35%		ISO 14704-1 või samaväärne

Kanga venivuse taastumine

ca 97%		ISO 14704-1 või samaväärne

Värvikindlus:

Valguskindlus		aste 4			ISO 105-B02 või samaväärne

Kuivhõõrdumine	aste 4			ISO 105-X12 või samaväärne

Märghõõrdumine	aste 4			ISO 105-X12 või samaväärne

Pesemine 30 °C	aste 4			ISO 105 C06 või sellega samaväärne

  - Lisamaterjalid, tarvikud ja manused

Vooder (veluurse pinnaga) – kapuutsi kummipaela kanal

Värvus:		must (Pantone kood: Phantom 19-4205 TPX)

# Kanga koostis:	100% polüester (PES), mikrofiiber trikotaaž

# Kanga kaal:		130 ± 5 g/m2

Vastupidavus hõõrdumisele (9 kPa):

≥10000		ISO 12947-2 (Martindale)

Pillingukindlus (2000 pööret):

min 3-4		ISO 12945-2 (Martindale, kategooria 3 – trikookangas)

Liim – jope tuuleliist, paguniliist, taskuliist, varruka tripid, kapuutsi reguleerimise katteliist, kapuutsi horisontaal tunnel, kapuutsi nokas, kapuutsi katteriide servas, riputustripi alune detail, taskukoti põhjas, selja ja hõlma allääre katteriidel, trukkide alla ja stopperi detail.

Koostis:		polüester (PES) ja polüuretaani (PU) segu

Kaal:			30-32 g/m2

Paksus:		150 µm

Liimimistemperatuur:	150-170 oC

Õmblusniit

Värvus:		samas toonis põhimaterjaliga

Õmblusniit:		N120 (tugevam tööriietele, jopedele mõeldud niit)

Koostis:		100% polüester (PES)

Tugevus:		min 1300 cN

Elastsus:		min 19 %

Joontihedus:		min 142(2) dtex

Kokkutõmbuvus:	< 1 % (kuum vesi)

Veekindel teip (3-kihiline) – esilukk ja õmblused

Koostis:		polüuretaan (PU)

Kaal:			125 g/m2

Laius:			20 mm - esilukk
			13 mm - õmblused

Ripspael (mittelibisev)– jope alläär, kapuutsi tunnel, kummipaela kinnitamine

Värvus:		must

Laius:			10 mm (+/- 0,5 mm)

Koostis:		polüester (PES)

Paksus:		min 0,6 mm (+/- 0,1 mm)	ISO 5084

Kaal:			min 2,5 kg / 1000 m

Kummipael (ümar) – jope alläär, kapuuts

Värvus:		must

Läbimõõt:		2,5 mm (+/- 0,5 mm)

Kaal:			min 4,7 kg / 1000 m

Venivus:		150% (+/- 10%)

Trukid (4S) – jope esiliist

Värvus:		mustjas (black-oxy või lähedane toon)

Läbimõõt:		12,7 mm

Materjal:		messing

Öösid – jope alläär, kapuuts

Värvus:		mustjas (black-oxy või lähedane toon)

Läbimõõt:		10 mm

Materjal:		messing

Stopperid ehk fiksaatorid – kummipael

Värvus:		must

Materjal:		polüamiid (PA)

Kõrgus:		20 mm

Piirajad – kummipael

Värvus:		must

Materjal:		polüamiid (PA)

Suurus:		sobilik kummipaelale

Tekstiillukk

Värvus:		must

Koostis:		100% polüamiid (PA)

Sulgumiste arv:	minimaalselt 10 000 korda

Tõmblukud

Värvus:		must

Koostis:		100 % polüester

Tugevus:		avamine/sulgemine min 500 tsüklit

Jope esikinnis ja küljetaskud: lameda musta hammastikuga spiraallukk, alt lahtikäiv, kahe kelguga, 0,6 cm laiusega. Põiktugevus min 600 N. Lukukelgu lukustamistugevus min 40 N.

Trükk:

Trükk peab säilima korrektne, ei tohi maha kooruda ega praguneda sagedasel kandmisel ja hooldamisel. Kulumiskindlus minimaalselt 50 pesukorda.

Pesujuhise silt, hooldusetikett (kootud, pehme)

Koostis:		100% polüester (PES)

Värvus:		valge

Tekst:			musta kirjaga trükk

Mõõdud:		40 x 80 ± 5 mm (pesujuhise silt)

67 x 100 ± 5 mm (hooldusetikett)

Sildil/etiketil olev tekst on selgelt loetav ka peale toote pesemist (minimaalselt 50 korda).

  - Materjalide hooldustingimused

Toote valmistamiseks vajalikud materjalid vastavad vähemalt järgmistele hooldustingimustele:

pesutemperatuur kuni 30°C, pleegitamine on keelatud, trummelkuivatus on keelatud, madalal temperatuuril (kuni 110°C) kuivatamine on lubatud, triikimine madalal temperatuuril, kuivpuhastus on keelatud, märgkeemiline on lubatud

Lisaks pesujuhisele peab jopel olema hooldusetikett, mille pilt ja info on toodud näidiskujundusena:

- Toodete kirjeldused

Joped (meeste ja naiste jopede joonised Lisa 1 ja Lisa 2)

  - Jope on eest lukuga ja trukkidega suletav, 2 taskuga, otsaõmmeldud varrukatega ja kapuutsiga.

  - Meeste jope on sirge joonega. Hõlma katteliist (esiliist) on vasakul hõlmal, tuuleliist paremal hõlmal.

  - Naiste jope on keha järgiva joonega, jope hõlma katteliist on paremal hõlmal, tuuleliist vasakul hõlmal. Jope on parka tüüpi ehk pikendatud alumise osaga.

  - Esikinnis on suletav 0,6 cm pööratud hammastikuga alt lahtikäiva kahe kelguga spiraallukuga. Ülemise lukutila küljes on lisaks nöörist ja plastikust ripats. Tõmblukk ulatub krae ülemise servani ja lõppeb jope allservast meeste jopel 4,0 cm ja naiste jopel 7,0 cm kõrgemal.

  - Esikinnisel on terve esihõlma pikkuses katteliist, mille laius on 6,0 cm, ja mis on suletav 6 trukiga. Ülemine ja alumine trukk on kinnitatud läbi katteliistu, keskmised trukid on nn peitetrukid ja pole liistu pealispoolel nähtavad.

  - Esikinnise tuuleliist on terve esihõlma ulatuses ja on põhimaterjalist. Tuuleliistu serv on tagasi pööratud 1,0 cm ja pealt kapitud 0,1 cm kauguselt.

  - Katteliist ja esilukk on läbi kapitud seestpoolt ühe tikkereaga 0,1 cm kaugusel õmblusvarude poolt.

  - Katteliistu peal on paguniliist mõõtudega 17 x 4,5 cm. Paguniliistu algus on nimesildi aluse ja rinnal oleva sõna „PÄÄSTE“ alumisel joonel. Pagunliistu ülemine serv on läbi kapitud 0,7 cm kauguselt ja mõlemas nurgas on kinnitusriilid pikkusega 1,0 cm. Pagunliist on suletav tekstiilkinnitusega suuruses 2,5 x 2,5 cm. Kare tekstiillukk on hõlma küljes ja pehme paguniliistu küljes.

  - Toodete vasakul hõlmal on termohelkurtrükiga sõna „PÄÄSTE“, teksti mõõdud ~2,6 x 10,0 cm. Seljaosal on termohelkurtrükiga suurelt sõna „PÄÄSTE“, mille teksti mõõdud on meeste jopel ~6,9 x 26,3 cm ja naiste jopel ~6,0 x 23,0 cm (vt Lisa 3). Trüki asukoht on seljaosa keskel.

  - Vööjoone õmblusvarud on suunaga ülespoole.

  - Toodete paremale hõlmale on nimesildi kinnitamiseks õmmeldud tekstiilluku pehme pool, mõõtudega 3,0 x 10,0 cm. Takjapaela alumine äär on sama kõrgel ja sama kaugel käeaugukaarest kui vasakul hõlmal oleva sõna „PÄÄSTE“ trükk.

  - Toodetel olevad küljetaskud on suletavad tõmblukkudega ning taskute pikkused sõltuvad luku pikkusest, mis on ära toodud Lisas 1 ja Lisas 2. Taskute lukutila küljes on lisaks nöörist ja plastikust ripats.

  - Küljetaskud on kaldsuunalised, liistuga kaetud. Luku peal olev liist on murdjoonega kangast. Küljetaskute taskukotid on teibitud jope siseküljele ning alumises servas on avarusvolt.

  - Otsaõmmeldud varrukad koosnevad kolmest detailist.

  - Varruka esiosa poolsete õmbluste vahel, suunaga tahapoole on õmmeldud varrukasuu reguleerimiseks põhimaterjalist tripp mõõtmetega 2,5 x 8,0 cm, tripi ots on kumerdatud. Tripi asukoht alumisest servast on 0,5 cm. Tripi otsas on tekstiilluku kare pool, mõõtudega 1,7 x 4,5 cm. Tekstiilluku pehme pool, mõõtudega 1,7 x 10,5 cm, on õmmeldud varrukale selliselt, et enamus (ca 7 cm) ribast jääb vabas olekus varrukal tripi alt paistma. Tekstiilluku serv on tripi kujuga.

  - Varrukasuu on teibitud põhimaterjalist lõikekohase kandiga.

  - Vasakule varrukale, varruka ühendusõmblusest 7,5 cm kaugusele, on trükitud riigitunnus (Eesti riigilipu kujutis), mõõtudega 4,1 x 6,5 cm. Riigitunnuse all 1 cm kaugusel on prinditud Päästeameti joontehnikas embleem läbimõõduga 6,7 cm (vt Lisa 4). Mõlemad trükitakse varruka keskjoonele, nii et jääb 2/3 jääb varruka keskjoonest ette- ja 1/3 tahapoole.

  - Paremale varrukale, varruka ühendusõmblusest 7,5 cm kaugusele, on õmmeldud tekstiillukust varrukaembleemi alus mõõtudega 12,0 x 9,0 cm, õmmeldakse varruka keskjoonele, nii et jääb 2/3 jääb varruka keskjoonest ette- ja 1/3 tahapoole.

  - Varrukate tripi kohal ja jope seljadetaili alaosas on trükitud helkurtriibud, mille jaoks annab hankija eraldi disaini faili (vt Lisa 5). Varrukatel on kummalgi 14 ja allääres 18 helkurtriipu.

  - Hõlmade allääres on laiuse reguleerimiseks kummipaelakanalid ning paela pingutamiseks ühe auguga stopperid, mis on ripspaelaga küljeõmblustesse kinnitatud. Kaks öösi asuvad kumalgi pool küljeõmblust. Kummipaelade otsad on kangast või paelast ribaga kinnitatud kanali sees eesääre vahele.

  - Alläär on teibitud põhimaterjalist lõikekohase kandiga.

  - Külgeõmmeldud kapuuts koosneb neljast detailist: kahest küljeosast ja kahest keskmisest detailist. Kapuutsi eesmine serv on teibitud põhimaterjalist lõikekohase kandiga ja maha kapitud seestpoolt 0,1 cm kaugusel. Lõikekohane kant on fikseeritud lisaks kahe riiliga.

  - Kapuutsil on suuruse reguleerimiseks kaks võimalust kummipaelakanalitega ja nööri pingutamiseks mõeldud stopperitega.

Esiserva kummipael asub kapuutsi siseküljel lõikekohase kandi õmbluse vahel olevas pehmest veluursest voodrikangast tunnelis. Tunnelit läbiv kummipael on suunatud läbi lõikekohase kandil oleva öösi ja kummipael väljub läbi kapuutsi välisküljel oleva öösiava. Kummipaelte otsad on kangast või paelast ribaga kinnitatud eesääre vahele. Öösiavast väljuv kummipaela aas on juhitud läbi stopperi, mis on kinnitatud 1 cm laiuse ripspaelaga kapuutsi esiserva ning stopperist tuleva kummipaela aasa otsas on piiraja, et kummipael stopperist läbi ei tuleks.

Horisontaalse asetusega kummipael asub tunnelis, mis on teibitud kapuutsi põhimaterjali sissepoole. Kummipaelte otsad on kangast või paelast ribaga kinnitatud kanali sees õmbluste vahele. Kummipael väljub kuklaosas läbi ööside ja on reguleeritav ühe avaga stopperiga, millest tuleva kummipaela aasa otsas on piiraja. Öösiavad ja stopper on kaetud liistuga.

  - Jopedel on kaelakaares on põhimaterjalist lisadetail põhimaterjalist riputustripiga (paela laius 0,8 cm).

  - Pesujuhise silt on õmmeldud pooleks murtuna voodri vasaku küljeõmbluse vahele. Hooldusetikett on õmmeldud pesujuhise sildi alla, etiketi ülemine äär voodri vasaku küljeõmbluse vahele.

# 4.	NÕUDED TOODETELE

# 4.1	Üldnõuded

    - Tooted valmistatakse tehnilise kirjelduse põhjal. Tehnilises kirjelduses etteantud juhiseid ei tohi muuta ilma Päästeameti nõusolekuta/kooskõlastuseta.

    - Päästeamet tagab naiste ja meeste jope baassuuruse lekaalid (suurus L kasv II). Hankevõitja (lepingu täitja) teeb baassuuruse lekaalidele suurendused ja vähendused vastavalt RSD lisa 1 punktis 5 välja toodud kehamõõtude tabelile ning puuduolevate elementide lisamise lõigetele peab samuti teostama hankevõitja. Enne tootmise algust peab hankevõitja hankijaga kooskõlastama ühe naiste jope näidise (suurus L kasv II), mis kuulub tellimuse hulka. Hankelepingu lõppedes peab hanke võitja tema poolt teostatud kõik lekaalid koos suurenduste ja vähendustega üle andma hankijale. Kvaliteedi tagamisel järgitakse ISO 9000, ISO 9001, ISO 4920, ISO 15496, ISO 13937 ja EN 434 või samaväärseid standardeid.

    - Toodete põhimaterjalidel ei tohi olla toonivahesid, värvilaike, plekke, tehnilisi kortse ja materjali kahjustusi (näiteks auke).

    - Toodetel ei tohi olla õmbluste niidi pinge reguleerimata, esineda katkenud õmbluseid, ebaühtlaseid, kiskuvaid või lahtiseid õmblusvarusid. Kuumtöödeldud õmblustel ei tohi teip lahti olla ja jätkamised peavad olema sujuvad.

  - Juurdelõikus

    - Näidise juurdelõikus tuleb teostada hankija poolt väljastatud lekaalide järgi.

    - Enne juurdelõikust tuleb kontrollida kanga kokkutõmbuvus trükkimisel. Vastavalt katse tulemusele lisada lekaalidele töötlemisvaru.

    - Juurdelõikusel tuleb jälgida lõimelõnga suunda materjalil ja lekaalil.

    - Lõigetel olevad vastasmärgid ja muud vajalikud sisemised punktid on tehtud juurdelõigatud detailidele vastavalt tootja poolt väljatöötatud tehnoloogiale.

    - Õmblemist lihtsustavad märgid ei tohi mingil moel kahjustada toote korrektsust ja väljanägemist ei paremalt ega pahemalt poolt.

    - Värvierinevuste vältimiseks on kõik ühe toote detailid lõigatud ühest kangast.

# 4.3	Õmblemine

    - Paarisdetailid tootel peavad olema sümmeetrilised ja paiknema keskjoonest ühel kaugusel ning kõrgusel.

    - Kõik õmblused peavad olema õmmeldud õige niidi pingega. Pistete põimumine peab toimuma süstikpistel materjalide kihtide vahel, ääristuspistetel lõikeääre servas.

    - Õmbluste algusesse ja lõppu tuleb teha 2-3-pistelised kinnituslukud, mis asuvad täpselt õmblusjoonel.

    - Jätkukohad õmblustes peavad olema märkamatud. Jätkukohti ei ole lubatud väikedetailidele.

    - Kõik ühendusõmblused on õmmeldud paralleelselt detaili lõikeservaga.

    - Kõik ühendusõmblused peavad olema töödeldud puhtaks, servad peavad olema sirged ja ühtlased.

    - Materjal ei tohi olla purunenud nõelatorke kohtades.

    - Kasutatakse õmbluste teipimist, et tagada täielik veekindlus ühenduskohtades, kasutades selleks kuumaktiveeritavaid õmblusteipe vastavalt tootespetsifikatsioonile.

    - Kõik jope kriitilised piirkonnad (õlad, varrukate siseküljed, kapuutsi ühendus, lukutsoonid) peavad olema täielikult teibitud, vältimaks vee läbitungimist.

    - Joped õmmeldakse vastavalt konstruktsioonile – arvestatakse venivust, kihilisust, funktsionaalsust ning erinevate materjalide kokkusobivust (nt voodrimaterjali ja pealismaterjali koostoimivust).

  - Viimistlus

    - Valmistooted peavad olema puhastatud lahtistest niidiotstest ning siledaks aurutatud.

    - Tootel ei tohi olla triikimise ega kuum-niiske töötlemise jälgi.

    - Kõik tootel olevad lukud, trukid ja tekstiillukud peavad olema suletud.

  - Markeerimine

    - Pesujuhise sildil peavad olema järgmised andmed:

- toote suurusnumber ja kasv;

- tootja ja tootmisaasta;

- põhimaterjali koostis;

- toote hooldusmärgid;

- vööt- või QR-kood;

- lepingu number.

    - Kilepakendi kleebisel peab olema toote mudeli nimetus (meeste või naiste), suurustähis ja kasv, tootja nimi ja vööt- või QR-kood. Viimase jaoks annab Päästeamet tootjale sisendi õigeaegselt.

- KEHAMÕÕDUD VASTAVALT SUURUSNUMBRITELE

- LISAD

Lisa 1 - meeste vihmajope joonised, näidise mõõdud ja mõõtmiskohad

Lisa 2 - naiste vihmajope joonised, näidise mõõdud ja mõõtmiskohad

Lisa 3 - prindifail sõna PÄÄSTE ja riigitunnus

Lisa 4 - prindifail Päästeameti embleem

Lisa 5 - prindifail kaldtriibud (jope alläär ja varrukad)