MTR majandustegevusteade EP10033667-0001			Töö nr 221425.1

MATER majandustegevusteade MP0008-00

Objekti asukoht: 	Harju maakond

Saue ja Lääne-Harju vald

Siimika ja Metslõugu küla

Tellija: 	Riigimetsa Majandamise Keskus

LEPALAANE TEEDE REKONSTRUEERIMISPROJEKT

Lepalaane teed

Ehitise nimetus		Ehitise lühinimetus

Laiaaugu tee		EH2

Latisilla tee		EH3

Rämmi tee		EH4

Vanaõue tee		EH5

Juhatuse liige 		(allkirjastatud digitaalselt)	Henri Daniel Ots

Autor				(allkirjastatud digitaalselt)	Mihkel Elmaste

Vastutav spetsialist	(allkirjastatud digitaalselt)	Henri Daniel Ots

Tallinn  2022

- Sisukord

RMK lähteülesanne ja muud projekteerimise lähtematerjalid	5

Tabel 1. Teede rekonstrueerimise- ja ehitustööde koondmahud	30

Tabel 2. Vajalike ehitusmaterjalide ja -toodete andmed	31

SELETUSKIRI	32

1	Üldosa	32

Skeem 1. Maa-ala asukoha kaart M 1:50000 (Maa-Amet)	35

2	Uurimistööd	36

Tabel 3. Uurimistööde loetelu	38

Tabel 4. Reeperite loetelu	39

3	Geoloogia, mullastik ja pinnas	40

Skeem 2. Maa-ala pinnamudel M 1:50 000 (Maa-Amet)	42

Skeem 3. Maa-ala mullastiku kaart M 1:20 000 (Maa-Amet)	43

4	KULTUURTEHNILISED TÖÖD	44

4.1	TRASSIDE ETTEVALMISTUSTÖÖD	44

4.2	ÜLDNÕUDED ETTEVALMISTUSTÖÖDELE	45

5	KUIVENDUSSÜSTEEMI REKONSTRUEERIMINE	45

5.1	KUIVENDUSSÜSTEEMI PROJEKTEERIMINE	45

5.2	KUIVENDUSSÜSTEEMI EHITAMINE	45

6	TRUUBID	46

6.1	TRUUPIDE PROJEKTEERIMINE	46

6.2	TRUUPIDE EHITAMINE	47

7	TEE REKONSTRUEERIMINE	47

7.1	TEE PROJEKTEERIMINE	47

Tabel 5. Tee rajatised	48

7.1.1	LAIAAUGU TEE	48

7.1.2	LATISILLA TEE	48

7.1.3	RÄMMI TEE	49

7.1.4	VANAÕUE TEE	49

7.1.5	TEE RAJATISED	50

7.2	TEE EHITAMINE	50

8	KESKKONNAKAITSE	52

Kavandatava tegevusega kaasnevaid võimalikud keskkonnamõjud ja nende ulatust ning ebasoodsate keskkonnamõjude leevendamise meetmed	53

8.1	EBASOODSATE KESKKONNAMÕJUDE VÄHENDAMINE	53

8.1.1	SETTEBASSEINIDE EHITAMINE	53

8.1.2	TULETÕRJETIIKIDE REKONSTRUEERIMINE JA EHITAMINE	53

8.1.3	MUU RAJATISE EHITAMINE (SETTEEKRAANIDE PAIGALDAMINE)	53

8.1.4	KESKKONNAKAITSELISED TEHNOLOOGILISED NÕUDED KUIVENDUSSÜSTEEMIDE JA REKONSTRUEERIMISEL	54

9	EHITUSTÖÖDELE SEATUD PIIRANGUD	54

9.1	TEHNOVÕRGUD JA KOMMUNIKATSIOONID	54

9.2	MUUD KITSENDUSED	55

9.3	ERAISIKUTE JA ETTEVÕTETE TINGIMUSED/PIIRANGUD	55

10	MUUD TÖÖD	56

11	JUHENDDOKUMENDID	56

12	Tabelid	58

Tabel 6. Kultuurtehniliste tööde ja veejuhtme kaevetööde mahud	59

Tabel 7. Rekonstrueeritavate, ehitatavate, uuendatavate ja likvideeritavate truupide tööde mahud	60

Tabel 7A. Rekonstrueeritavad truubid	60

Tabel 7B. Ehitatavad truubid	60

Tabel 7D. Likvideeritavad truubid	61

Tabel 8. Truupide/veeviimarite/purrete koguste ja ehitusmaterjalide kogused	62

Tabel 9. Rekonstrueeritavate ja ehitatavate teede katendite mahud ristprofiilide lõikes	63

Tabel 10. Teede rekonstrueerimise- ja ehitustööde ligikaudne maksumus	64

Lisad:

Lisa 1a. 	Ametiasutuste kooskõlastuste koondtabel ja kooskõlastused

Lisa 1b. 	Maaomanike kooskõlastuste koondtabel

Lisa 2. 		RMK Keskkonnamõju analüüs

Lisa 3. 		RMK koosolekuprotokoll

Lisa 4. 		Maaomanike kooskõlastused (mitte avalik)

Lisa 5.		Mapinfo (digitaalne lisa)

Lisa 6.		Raieala kiht (digitaalne lisa)

Lisa 7.		TPA MM Projekt

Joonised:

Nr		Nimi							Leht 	Mõõtkava

Joonis 1	Projektplaan						1/3	M1:5000

Joonis 1	Projektplaan						2/3	M1:5000

Joonis 1	Projektplaan						3/3	M1:5000

Joonis 2	Laiaaugu tee pikiprofiil					1/1	Mv1:100/Mh1:5000

Joonis 3	Latisilla tee pikiprofiil					1/2	Mv1:100/Mh1:5000

Joonis 3	Latisilla tee pikiprofiil					2/2	Mv1:100/Mh1:5000

Joonis 4	Rämmi tee pikiprofiil					1/1	Mv1:100/Mh1:5000

Joonis 5	Vanaõue tee pikiprofiil					1/1	Mv1:100/Mh1:5000

Joonis 6	Laiaaugu tee ristprofiilid					1/1	M1:100

Joonis 7	Latisilla tee ristprofiilid					1/1	M1:100

Joonis 8	Rämmi tee ristprofiilid					1/1	M1:100

Joonis 9	Vanaõue tee ristprofiil					1/1	M1:100

Joonis 10	Setteekraan						1/1	M1:40

Tüüpjoonised:

Nr		Nimi							Leht 	Mõõtkava

Joonis 11	Truubi tüüpjoonis mattotsak kivikindlustusega

MAOK eestvaade					1/1	M1:40

Joonis 12	Truubi tüüpjoonis mattotsak kivikindlustusega

MAOK lõige						1/1	M1:40

Joonis 13	Truubi tüüpjoonis kivikindlustusega KOK eestvaade	1/1	M1:40

Joonis 14	Truubi tüüpjoonis kivikindlustusega KOK lõige		1/1	M1:40

Joonis 15	Mahasõidukoha M1 tüüpjoonis				1/1	M1:500

Joonis 16	Mahasõidukoha M3 ja R3 tüüpjoonis			1/1	M1:500

Joonis 17	Tagasipööramiskoha tüüp TP-T tüüpjoonis		1/1	M1:500

Joonis 18	Möödasõidukoha tüüp MS tüüpjoonis			1/1	M1:500

# RMK lähteülesanne ja muud projekteerimise lähtematerjalid

### Tabel 1. Teede rekonstrueerimise- ja ehitustööde koondmahud

| Jrk. nr | Ehitustöö kirjeldus | Mõõtühik | Maht |  |  |  | Kokku |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | sealhulgas |  |  |  |  |
|  |  |  | EH2 | EH3 | EH4 | EH5 |  |
| A | B | C | D | E | F | G | H |
| 0 | Rekonstrueeritava tee koondpikkus | m | 1135 | 5101 | 1200 | 504 | 7940 |
| 1 | I.Ettevalmistustööd |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Madala võsa raie (MV) | ha | 0.50 | 0.55 |  |  | 1.05 |
| 3 | Madala võsa vedu 600 m (MV) | ha | 0.50 | 0.55 |  |  | 1.05 |
| 4 | Kõrge võsa raie (KV) | ha | 0.62 | 1.87 |  |  | 2.49 |
| 5 | Kõrge võsa vedu 600 m (KV) | ha | 0.62 | 1.87 |  |  | 2.49 |
| 6 | Puittaimestiku raie, peenpuistu (PP) | ha | 0.61 | 1.71 | 0.24 | 0.10 | 2.66 |
| 7 | Tüveste vedu 600 m, peenpuistu (PP) | ha | 0.61 | 1.71 | 0.24 | 0.10 | 2.66 |
| 8 | Puittaimestiku raie, jämepuistu (JP) | ha |  | 0.24 |  | 0.10 | 0.34 |
| 9 | Tüveste vedu 600 m, kämepuistu (JP) | ha |  | 0.24 |  | 0.10 | 0.34 |
| 10 | Tee- ja kraavitrassi ning teerajatiste alune kändude juurimine ekskavaatoriga | ha | 1.73 | 4.37 | 0.24 | 0.20 | 7 |
| 11 | Kändude koondamine hunnikutesse | ha | 1.73 | 4.37 | 0.24 | 0.20 | 7 |
| 12 | Tee parameetrite ja -elementide mahamärkimine (telg, servad, kraavide siseservad) | m | 1135 | 5101 | 1200 | 504 | 7940 |
| 13 | Tee rajatiste mahamärkimine | tk | 11 | 45 | 11 | 2 | 69 |
| 14 | II.Veejuhtmete tööd |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Uute kraavide ja nõvade mahamärkimine | m | 1067 | 2524 |  |  | 3591 |
| 16 | Kraavide kaevamine ja setetest puhastamine, I-II gr. Pinnas | m3 | 2852 | 10180 |  |  | 13032 |
| 17 | Ekspluatatsioonieelne sette eemaldamine ekskavaatoriga (10% põhikaevest) | m3 | 285 | 1018 |  |  | 1303 |
| 18 | Olemasoleva tee tasandamisjärgne teekraavide täiendav puhastamine varisenud pinnasest | m3 | 29 | 102 |  |  | 130 |
| 19 | Kaeve laialiajamine (60% kaevest) | m3 | 1009 | 4449 |  |  | 5458 |
| 20 | Pinnase paigaldamine tee muldesse | m3 | 1170 | 2769 |  |  | 3939 |
| 21 | III.Truupide rekonstrueerimine ja ehitamine |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Truupide mahamärkimine | tk | 11 | 25 |  | 1 | 37 |
| 23 | Di=40 cm plasttruubi torustiku, tüüp 40PT, ehitamine (profileeritud plasttoru, SN8) | m | 89 | 130 |  | 11 | 230 |
| 24 | Di=50 cm plasttruubi torustiku, tüüp 50PT, ehitamine (profileeritud plasttoru, SN8) | m | 31 | 63 |  |  | 94 |
| 25 | Di=60 cm plasttruubi torustiku, tüüp 60PT, ehitamine (profileeritud plasttoru, SN8) | m | 10 | 58 |  |  | 68 |
| 26 | Di=100 cm plasttruubi torustiku, tüüp 100PT, ehitamine (profileeritud plasttoru, SN8) | m |  | 14 |  |  | 14 |
| 27 | Ø 40 cm plasttruubi mattotsaku kivikindlustusega ehitamine (tüüp MAOK) | 2 otsakut | 8 | 13 |  | 1 | 22 |
| 28 | Ø 50 cm plasttruubi mattotsaku kivikindlustusega ehitamine (tüüp MAOK) | 2 otsakut | 2 | 6 |  |  | 8 |
| 29 | Ø 60 cm plasttruubi mattotsaku kivikindlustusega ehitamine (tüüp MAOK) | 2 otsakut | 1 | 5 |  |  | 6 |
| 30 | Ø 100 cm plasttruubi kivikindlustusega ehitamine (tüüp KOK) | 2 otsakut |  | 1 |  |  | 1 |
| 31 | Veejuhtme täide mineraalpinnasega | m3 | 134 | 233 |  |  | 366 |
| 32 | Tähispostid truubile | tk | 6 | 8 |  | 2 | 16 |
| 33 | Truubi otsakute lammutamine ja utiliseerimine | m3 | 4 | 8 |  |  | 12 |
| 34 | Täiendav kaeve truupide ehitamisel | m3 | 62 | 192 |  | 17 | 270 |
| 35 | Ø 50…80 cm truubitoru (r/b, p) väljatõstmine ja utiliseerimine | m | 32 | 90 |  | 7 | 129 |
| 36 | IV.Mullatööd / teemulde kujundamine |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Olemasoleva teemulde töötlemine profiili koos teekraede likvideerimisega ning mulde tihendamisega | m2 | 5108 | 22955 | 5400 | 2268 | 35730 |
| 38 | Teemulde ehitamine teekraavide pinnasest koos tihendamisega | m3 | 727 | 2769 |  |  | 3496 |
| 39 | Teemulde ehitamine juurdeveetavast pinnasest koos tihendamisega | m3 |  |  | 822 | 331 | 1153 |
| 40 | V.Kattekonstruktsiooni rajamine |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Geotekstiili 4. profiil (NGS 4), mitte kootud kangas, laisuega 5,0-7.5 m, paigaldamine tihendatud ja profileeritud muldkehale | m2 | 5605 | 26086 | 6142 | 2470 | 40303 |
| 42 | Kruusast teealuse ehitamine koos tihendamisega. Kruus fr 0/63 mm. Pos 4, H=20 cm. sh kruus fr 0/63 mm (Pos 4), geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga | m | 527 | 2441 | 577 | 232 | 3778 |
| 43 | Kruusast teekatte ehitamine koos tihendamisega. Kruus fr 0/32 mm. Pos 6, H=10 cm. sh kruus fr 0/32 mm (Pos 6), geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga | m | 1154 | 5334 | 1258 | 509 | 8256 |
| 44 | VI.Teede rajatised |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Mahasõidukoht M1 muldkeha ja katendi ehitamine koos tihendamisega (L=20 m, R=10 m) | tk |  | 1 |  |  | 1 |
| 46 | Mahasõidukoht M5 muldkeha ehitamine juurdeveetavast pinnasest, H=30 cm | m3 |  | 42 |  |  |  |
| 47 | Mahasõidukoht M5 geotekstiili 4. profiil (NGS 4), mitte kootud kangas, laiusega 5,0 m, paigaldamine tihendatud ja profileeritud muldkehale | m2 |  | 150 |  |  | 150 |
| 48 | Mahasõidukoht M5 kruus fr 0/63 mm (Pos 4), geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga, H=20cm | m3 |  | 31 |  |  | 31 |
| 49 | Mahasõidukoht M5 kruus fr 0/32 mm (Pos 6), geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga, H=10cm | m3 |  | 14 |  |  | 14 |
| 50 | Mahasõidukoht M3 muldkeha ja katendi ehitamine koos tihendamisega (L=10 m, R=10 m) | tk | 6 | 20 | 4 | 1 | 31 |
| 51 | Mahasõidukoht M3 muldkeha ehitamine kraavide rajamisel saadud pinnasest, H=30 cm | m3 | 234 |  |  |  | 234 |
| 52 | Mahasõidukoht M3 muldkeha ehitamine juurdeveetavast pinnasest, H=30 cm | m3 |  | 780 | 156 | 39 | 975 |
| 53 | Mahasõidukoht M3 geotekstiili 4. profiil (NGS 4), mitte kootud kangas, laiusega 5,0 m, paigaldamine tihendatud ja profileeritud muldkehale | m2 | 600 | 2000 | 400 | 100 | 3100 |
| 54 | Mahasõidukoht M3 kruus fr 0/63 mm (Pos 4), geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga, H=20cm | m3 | 126 | 420 | 84 | 21 | 651 |
| 55 | Mahasõidukoht M3 kruus fr 0/32 mm (Pos 6), geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga, H=10cm | m3 | 54 | 180 | 36 | 9 | 279 |
| 56 | Mahasõidukoht R3 muldkeha ja katendi ehitamine koos tihendamisega (L=5 m, R=5 m) | tk | 3 | 17 | 4 |  | 24 |
| 57 | Mahasõidukoht R3 muldkeha ehitamine kraavide rajamisel saadud pinnasest. H=30 cm | m3 | 60 |  |  |  | 60 |
| 58 | Mahasõidukoht R3 muldkeha ehitamine juurdeveetavast pinnasest. H=30 cm | m3 |  | 340 | 80 |  | 420 |
| 59 | Mahasõidukoht R3 geotekstiili 4. profiil (NGS 4), mitte kootud kangas, laiusega 5,0 m, paigaldamine tihendatud ja profileeritud muldkehale | m2 | 120 | 680 | 160 |  | 960 |
| 60 | Mahasõidukoht R3 kruus fr 0/63 mm (Pos 4), geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga, H=20cm | m3 | 33 | 187 | 44 |  | 264 |
| 61 | Mahasõidukoht R3 kruus fr 0/32 mm (Pos 6), geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga, H=10cm | m3 | 15 | 85 | 20 |  | 120 |
| 62 | T-kujulise tagasipööramiskoha TP-T muldkeha ja katendi ehitamine koos tihendamisega | tk | 1 |  |  | 1 | 2 |
| 63 | T-kujulise tagasipööramiskoha TP-T muldkeha ehitamine kraavide rajamisel saadud pinnasest, H=30 cm | m3 | 149 |  |  |  | 149 |
| 64 | T-kujulise tagasipööramiskoha TP-T muldkeha ehitamine juurdeveetavast pinnasest, H=30 cm | m3 |  |  |  | 149 | 149 |
| 65 | T-kujulise tagasipööramiskoha TP-T geotekstiili 4. profiil (NGS 4), mitte kootud kangas, laiusega 5,0 m, paigaldamine tihendatud ja profileeritud muldkehale | m2 | 361 |  |  | 361 | 722 |
| 66 | T-kujulise tagasipööramiskoha TP-T kruus fr 0/63 mm (Pos 4), geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga, H=20cm | m3 | 77 |  |  | 77 | 154 |
| 67 | T-kujulise tagasipööramiskoha TP-T kruus fr 0/32 mm (Pos 6), geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga, H=10cm | m3 | 35 |  |  | 35 | 70 |
| 68 | Möödasõidukoha MS muldkeha ja katendi ehitamine koos tihendamisega | tk |  | 5 | 2 |  | 7 |
| 69 | Möödasõidukoha MS muldkeha ehitamine juurdeveetavast pinnasest. H=30 cm | m3 |  | 375 | 150 |  | 525 |
| 70 | Möödasõidukoha MS geotekstiili 4. profiil (NGS 4), mitte kootud kangas, laiusega 5,0 m, paigaldamine tihendatud ja profileeritud muldkehale | m2 |  | 1250 | 500 |  | 1750 |
| 71 | Möödasõidukoha MS kruus fr 0/63 mm (Pos 4), geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga, H=20cm | m3 |  | 310 | 124 |  | 434 |
| 72 | Möödasõidukoha MS kruus fr 0/32 mm (Pos 6), geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga, H=10cm | m3 |  | 115 | 46 |  | 161 |
| 73 | Mahasõidukoha MM ehitamine vastavalt põhiprojektile PP-21-41 (Lisa 7) | tk | 1 | 2 | 1 |  | 4 |
| 74 | VII. Muud tööd |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Liiklusmärgi "anna teed" nr 221 paigaldamine | tk | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 |
| 76 | Setteekraani paigaldamine | tk | 1 |  |  |  | 1 |
| 77 | Maapinna tasandamine Latisilla tee PK 21+30 juures | m3 |  | 45 |  |  | 45 |
| 78 | Nõuetekohase teostusmõõdistuse koostamine | töö | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |

### Tabel 2. Vajalike ehitusmaterjalide ja -toodete andmed

| Jrk. nr | Ehitusmaterjali või -toote nimetus |  |  |  |  | Mõõtühik | Kogus |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B |  |  |  |  | C | D |  |
| 1 | Truupide torustikud ja otsakud, veeviimarid ja kindlustised |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ø 40 cm profileeritud plasttoru, SN8 |  |  |  |  | m | 230 |  |
| 3 | Ø 50 cm profileeritud plasttoru, SN8 |  |  |  |  | m | 94 |  |
| 4 | Ø 60 cm profileeritud plasttoru, SN9 |  |  |  |  | m | 68 |  |
| 5 | Ø 100 cm profileeritud plasttoru, SN8 |  |  |  |  | m | 14 |  |
| 6 | Täitepinnas veejuhtme täitmiseks, mineraalpinnas |  |  |  |  | m3 | 366 |  |
| 7 | Tähispostid truupidele |  |  |  |  | tk | 16 |  |
| 8 | Kivid Ø 15-30 cm |  |  |  |  | m3 | 109.3 |  |
| 9 | Geotekstiil, 2 profiil (NGS 2) |  |  |  |  | m2 | 443 |  |
| 10 | Huumusmuld |  |  |  |  | m3 | 117 |  |
| 11 | Erosioonitõkkematt, džuudikiust võrguga |  |  |  |  | m2 | 2323 |  |
| 12 | Heinaseeme |  |  |  |  | kg | 69.4 |  |
| 13 | Puuvaiad |  |  |  |  | tk | 13845 |  |
| 14 | Setteekraani materjalid |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Põhupakid 45x45x65 |  |  |  |  | tk | 24 |  |
|  | Puitvaiad h=180cm Ø7.5cm |  |  |  |  | tk | 5 |  |
| 16 | Laud 22x150mm |  |  |  |  | m | 6 |  |
| 17 | Kivid, veerised Ø30cm |  |  |  |  | m3 | 0.1 |  |
| 18 | Geotekstiil NGS 2 |  |  |  |  | m2 | 6 |  |
| 19 | Teede ja teede rajatiste materjalid |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Toote või materjali nimetus |  | Mõõtühik | Laiaaugu tee EH2 | Latisilla tee EH3 | Rämmi tee EH4 | Vanaõue tee EH5 | Kogus kokku |
| 21 | Kruus fr 0/32 (pos 6) |  | m3 | 631 | 2835 | 679 | 276 | 4422 |
| 22 | Kruus fr 0/63 mm (pos 3) |  | m3 | 1390 | 6282 | 1510 | 607 | 9790 |
| 23 | Mineraalpinnas muldkeha ehitamiseks |  | m3 | 1170 | 4306 | 1208 | 519 | 7203 |
| 24 | Geotekstiil, 4 profiil (NGS 4), mitte kootud, laius 5,0 m |  | m2 | 6692 | 30621 | 7302 | 802 | 45417 |
| 25 | Liiklusmärk nr 221 "Anna teed" komplekt |  | tk | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 |
| 26 | Materjalid riigiteega ristumiskoha ehitamiseks. Mahasõidukoht tüüp MM vastavalt TPA projekteerimistingimustele |  | tk | 1 | 2 | 1 |  | 4 |
| Märkused: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Puistematerjali mahud on profiilsed |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Geosünteetidel ei ole arvestatud ülekattemahte |  |  |  |  |  |  |  |

# SELETUSKIRI

# Üldosa

AS Projekteerimisbüroo Maa ja Vesi ning Riigimetsa Majandamise Keskuse (edasipidi RMK) vahel sõlmitud töövõtulepingu alusel on koostatud Lepalaane teede rekonstrueerimisprojekt. Käesolev projekt ei kajasta RMK lähteülesandes esitatud Lepalaane maaparandussüsteemi rekonstrueerimist. Paralleelselt Lepalaane teede rekonstrueerimisprojektiga on koostatud Lepalaane maaparandussüsteemi rekonstrueerimise projekt (Töö nr 221425).

Objekti asukoht: Siimika ja Metslõugu küla Saue ja Lääne-Harju vald Harju maakond (Skeem 1).

Projekti eesmärk on rekonstrueerida Laiaaugu, Latisilla, Rämmi ja Vanaõue teed. Uurimis- ja projekteerimistööde aluseks on RMK poolt väljastatud lähteülesanne ja Transpordiameti poolt väljastatud projekteerimistingimused.

Uuritud Laiaaugu tee kogupikkus on 1135 meetrit. Uuritud Latisilla tee kogupikkus on 5101 meetrit, Uuritud Rämmi tee kogupikkus on 1200 meetrit, Uuritud Vanaõue tee kogupikkus on 504 meetrit. Uuritud Laiaaugu ja Vanaõue teede pikkused täpsustusid projekteerimistööde käigus seoses tagasipööramiskoha rajamisega teede lõppu (joonis 1).

Laiaaugu tee saab alguse riigiteelt 11175 Viruküla – Padise km 8,438 ja lõppeb katastriüksuse Kloostri metskond 12 (katastritunnus: 51802:002:0406) kvartali KL169 eraldiste 24 ja 16 piiril, kuhu projekteeritakse T kujuline tagasipööramise koht.

Latisilla tee saab alguse riigiteelt 17 Keila - Haapsalu km 33,545 ja lõppeb riigiteel 11175  Viruküla - Padise km 8,447.

Rämmi tee saab alguse riigiteelt 11175 Viruküla – Padise km 7,345 ja lõppeb katastriüksuse Kloostri metskond 14 (katastritunnus 51802:002:0320)  kvartali KL216 eraldise 1 ja 2 piiril.

Vanaõue tee saab alguse Rämmi teelt katastriüksuse Kloostri metskond 14 (katastritunnus 51802:002:0320) kvartali KL216 eraldise 1 ja 2 piirilt ja lõppeb Kloostri metskond 14 (katastritunnus 51802:002:0320) kvartali KL202 eraldise 4 ja 29 piiril, kuhu projekteeritakse T kujuline tagasipööramise koht.

Rekonstrueeritavatel teedel olevad kinnistud ning piirnevad kinnistud on esitatud projektplaanidel (joonis 1). Objektile pääseb läänest mööda tugimaanteed nr 17 Keila – Haapsalu ning idast mööda kõrvalmaanteed nr 11175 Viruküla – Padise.

Projektalas asuvad allpool nimetatud tehnovõrgud:

- Elektriõhuliin kuni 1 kV (Madalpingeliin)

- Elektriõhuliin 1-20 kV (Keskpingeliin)

Tehnovõrkude asukohad, koos nimetusega on esitatud uurimistööde projektplaanidel (joonis 1).

Viimati koostati alal kuivendussüsteemi rekonstrueerimisprojekt aastal 1985 (projekti nimi: Kloostri MK nr 629 metsaparandus, projekti number: 0277851-MP).

Rekonstrueeritavatel teedel asuvad looduskaitselised objektid ning mõju kirjeldus ja leevendavad  meetmed  on esitatud RMK poolt koostatud keskkonnamõju analüüsis (edaspidi KMA), mis on esitatud lisas 3. Objektil asuvad looduskaitselised väärtused on kantud uurimistööde projektplaanile (joonis 1).  Objektil asuvad looduskaitselised väärtused on järgnevad:

- Liigi leiukoht (loomad, III kat)

  - väike-kärbsenäpp (Ficedula parva)

- Liigi leiukoht (taimed, III kat)

  - laialehine neiuvaip (Epipactis helleborine)

- Natura elupaik

  - 9050 Rohunditerikkad kuusikud

- Veekogu piiranguvöönd

  - Pennu oja

  - Kloostri jõgi

Rekonstrueeritavate teede asukohad ning sellele ligipääs on kirjeldatud maa-ala asukoha kaardil, seletuskirjas lehekülg 35.

Projekteerimistööde rakendamisel aluseks võetavate alusdokumentide, tugimaterjalide ja normide loetelu:

- RMK poolt koostatud lähteülesanne

- PTA projekteerimistingimused

- TPA projekteerimistingimused

- RMK poolt koostatud Keskkonnamõju analüüs

- RMK lähteülesande kooskõlastused

- Maa-ameti kaardirakendused

- 13.12.2018 määrus nr 72 „Ehitamise dokumenteerimise ja ehitusdokumentide täpsemad nõuded ning ehitusdokumentide säilitamise ja üleandmise nõuded”;

- Maaparandusseadus, vastu võetud 16.05.2018;

- “Maaparanduse uurimistöö nõuded”, maaeluministri 20.12.2018 määrus nr 77;

- RMK metsakuivenduse ja -teede ehitusprojekti näidiskoosseis 2020

Käesoleva projekti seletuskiri, tabelid, lisad ja joonised on üks tervik. Projekti seletuskirja, tabeleid, lisasid ja jooniseid ei tohi käsitleda eraldiseisvate osadena.

Projekteerimistööd on koostatud mahus, mis tagab maaparandussüsteemi toimimise.

Skeem 1. Maa-ala asukoha kaart M 1:50000 (Maa-Amet)

# Uurimistööd

Uurimistööd objektil teostati AS Projekteerimisbüroo Maa ja Vesi inseneri Mihkel Elmaste ja Laisvunas Petrutise poolt kuupäevadel 18.05, 7.06, 10.10, 2.11 ja 22.11 aastal 2022. Eesmärk oli uurida teede tehnilist seisukorda ning rekonstrueerimise võimalusi. Uurimistööde loetelu on välja toodud tabelis 3.

Uurimistööde käigus mõõdistati Laiaaugu, Latisilla, Rämmi ja Vanaõue teed ning seda ümbritsev maapind. Kohtades, kus nähtavus seda võimaldas, kasutati kõrgusmõõdistamiseks GPS seadet Spectra Precision SP80. Muudes kohtades tehti mõõdistusi nivelliiriga, võttes aluseks lähima GPS mõõdistusepunkti. Mõõdetud punktide põhjal koostati pikiprofiilid (Joonised 2-5).

Uuritud Laiaaugu tee 1,14 km pikkusel lõigul tähistati kokku 13 piketti ning 1 reeper. Pikettide asukohad on esitatud joonisel 1. Piketid paigaldati vähemalt 100 m tagant teetrassist vasakule ning tähistati puutüvesse löödud sedeliga. Reeper Aj 6 paigaldati piketi 8+00 juurde ja tähistati kase tüvesse löödud raudvardaga.

Uuritud Latisilla tee 5,1 km pikkusel lõigul tähistati kokku 52 piketti ning 5 reeperit. Pikettide asukohad on esitatud joonisel 1. Piketid paigaldati vähemalt 100 m tagant teetrassist vasakule ning tähistati puutüvesse löödud sedeliga. Erakinnistutel on piketid tähistatud digitaalselt. Reeper Aj 1 paigaldati piketi 0+00 juurde ja tähistati elektriposti löödud naelapeaga. Reeper Aj 2 paigaldati piketi 17+00 juurde ja tähistati männi tüvesse löödud raudvardaga. Reeper Aj 3 paigaldati piketi 33+00 juurde ja tähistati sanglepa tüvesse löödud raudvardaga. Reeper Aj 4 paigaldati piketi 44+00 juurde ja tähistati männi tüvesse löödud raudvardaga. Reeper Aj 5 paigaldati piketi 49+00 juurde ja tähistati elektriposti tõstekonksuga.

Uuritud Rämmi tee 1,2 km pikkusel lõigul tähistati kokku 13 piketti ning 1 reeper. Pikettide asukohad on esitatud joonisel 1. Piketid paigaldati vähemalt 100 m tagant teetrassist vasakule ning tähistati puutüvesse löödud sedeliga. Erakinnistutel on piketid tähistatud digitaalselt.  Reeper Aj 7 on tähistatud riikliku geodeetilise punktiga.

Uuritud Vanaõue tee 0,5 km pikkusel lõigul tähistati kokku 7 piketti ning 1 reeper. Pikettide asukohad on esitatud joonisel 1. Piketid paigaldati vähemalt 100 m tagant teetrassist vasakule ning tähistati puutüvesse löödud sedeliga. Reeper Aj 8 paigaldati piketi 0+00 juurde ja tähistati männi tüvesse löödud raudvardaga.

Reeperite loetelu ja reeperite kirjeldus on välja toodud tabelis 4

Ristumiskohad riigiteedega mõõdistati üles riigimaanteed tema mulde ulatuses vähemalt 50 m lõigul nii ühele kui ka teisele poole ristumiskohta  (kokku vähemalt 100 m). Ristprofiilid mõõdeti vähemalt iga 20 m tagant. Mõõdetud andmete põhjal koostati topo-geodeetilised asendiplaanid (Uurimistöö joonised 8-10).

Aluspinnase uurimisel rekonstrueeritaval tee trassil tehti järeldused aluspinnase kohta sondeerimisandmete ning Maa-ameti mullastiku kaardi põhjal. Teedel on aluspinnase andmed esitatud pikiprofiilidele (Joonis 2- Joonis 5). Mullastiku kaart on esitatud leheküljel 43.

Uuritud alale paigaldatud reeperid on esitatud joonisel 1 ning reeperite loetelu ja reeperite kirjeldus on välja toodud tabelis 4. Kokku paigaldati uurimistööde käigus 10 reeperit.

Välitööl tehtud märkmed, fikseeritud sondandmed ja objektil tehtud fotod on esitatud digitaalse lisana faililaiendusega KMZ, mida saab avada vabavara Google Earth-iga (Uurimistööde lisa 2).

Projekt ja uurimistööde aruanne antakse üle ühes eksemplaris paberkandjal ja digitaalselt allkirjastatuna  RMK-le. Uurimistööde aruanne säilitatakse digitaalselt ja paberkandjal AS Projekteerimisbüroo Maa ja Vesi arhiivis.

### Tabel 3. Uurimistööde loetelu

| Jrk. nr | Uurimistöö |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | nimetus | mõõt-ühik |  |  |  |  |  | tegemise algus- ja lõppkuupäev | tegija nimi |
|  |  |  |  |  |  |  | kokku |  |  |
|  |  |  | EH2 | EH 3 | EH 4 | EH 5 |  |  |  |
| 1 | Ajutiste reeperite paigaldamine | objekt | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 18.05, 7.06, 10.10, 2.11 ja 22.11 | M.Elmaste ja L.Petrutis |
| 2 | Kultuurtehnilised uurimised veejuhtmetel | objekt | 1 | 1 |  |  | 2 |  |  |
| 3 | Truupide rekonstrueerimise ja ehitamisega seotud uurimistööd. | objekt | 1 | 1 |  | 1 | 3 |  |  |
| 4 | Tee rekonstrueerimiseks vajalikud uurimistööd (pinnase ja topogeodeetilised uurimistööd). | km | 1.14 | 5.1 | 1.2 | 0.47 | 7.91 |  |  |
| 5 | Mahasõitude rekonstrueerimiseks või ehitamiseks vajalikud uurimistööd. | objekt | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |  |  |
| 6 | Tagasipööramiskoha ehitamiseks vajalikud uurimistööd | objekt | 1 |  |  | 1 | 2 |  |  |

### Tabel 4. Reeperite loetelu

| Jrk. nr | Reeperi |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | number | klass | kirjeldus | asukoha |  |  | kõrgusarv m |
|  |  |  |  | kirjeldus | koordinaadid |  |  |
|  |  |  |  |  | x | y |  |
| 1 | Aj 1 | ajutine | nael | Naelapea elektripostis, Latisilla teest vasakul, vahemikus pk 0+00 kuni 1+00. | 6555726.94 | 504353.52 | 22.33 |
| 2 | Aj 2 | ajutine | raudvarras | Raudvarras männi tüves, Latisilla teest vasakul, vahemikus pk 16+00 kuni 17+00. | 6555789.06 | 505615.98 | 27.49 |
| 3 | Aj 3 | ajutine | raudvarras | Raudvarras sanglepa tüves, Latisilla teest paremal pk 33+00 juures. | 6555815.13 | 507249.64 | 30.46 |
| 4 | Aj 4 | ajutine | raudvarras | Raudvarras männi tüves, Latisilla teest vasakul pk 44+00 juures. | 6556414.00 | 507996.56 | 29.69 |
| 5 | Aj 5 | ajutine | elektriposti tõstekonks | Elektriposti tõstekonks, Latisilla teest vasakul pk 49+00 juures. | 6556432.38 | 508493.39 | 30.57 |
| 6 | Aj 6 | ajutine | raudvarras | Raudvarras kase tüves, Laiaaugu teest vasakul pk 8+00 juures. | 6556467.07 | 509496.17 | 30.53 |
| 7 | Aj 7 | tihendusvõrk | riiklik geodeetiline punkt | Riiklik geodeetiline punkt. Punkti nr 4067. Punkti nimi Siimika00. Rämmi teest paremal, vahemikus pk 0+00 kuni 1+00. | 6555717.33 | 509492.26 | 36.38 |
| 8 | Aj 8 | ajutine | raudvarras | Raudvarras männi tüves, Rämmi teest paremal pk 12+00 ja Vanaõue teest paremal pk 0+00 juures. | 6555347.63 | 508523.18 | 39.56 |
| 9 | Aj E1 | ajutine | raudvarras | Raudvarras männi tüves, eesvoolust 101 vasakul, vahemikus pk 2+00 kuni 3+00. | 6556415.06 | 504473.07 | 22.97 |
| 10 | Aj E2 | ajutine | raudvarras | Raudvarras sanglepa tüves, eesvoolu 158 lõpus pk 1+94 juures. | 6554570.37 | 504246.09 | 20.74 |
| Märkused: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Koordinaadid esitatakse tasapinnaliste ristkoordinaatide süsteemis L-Est97 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kõrgusarvud esitatakse EH2000 kõrgussüsteemis |  |  |  |  |  |  |

# Geoloogia, mullastik ja pinnas

Maapinna reljeefi kirjeldamiseks rekonstrueeritavatel teedel ja teede ümber on koostatud pinnamudel. Pinnamudeli koostamiseks on kasutatud Maa-Ameti 2020 a kevadel läbiviidud LIDAR mõõdistamise andmeid. Kõrgusandmed on Maa-Ametist alla laetud seisuga 06.12.22. Pinnamudel on esitatud leheküljel 42 (Skeem 2). Kõrgusandmed alal on esitatud vahemikus 13-52 (abs). Maapinna looduslik lang on kagust loode suunas ja idast lääne suunas. Vanaõue teest paremal asub  kõrge vall (Skeem 2).

Muldade kirjeldamiseks rekonstrueeritavatel teedel on koostatud mullastiku kaart. Mullastiku kaardi koostamiseks on kasutatud Maa-Ameti mullastiku kaarti andmeid 06.12.22 seisuga. Mullastiku kaardil on esitatud mulla tähis ja mulla lõimis. Mullastiku kaart on esitatud leheküljel 43 (Skeem 3). Objektil esinevad peamiselt liivaselased ja saviliivaselised pinnased.

Laiaaugu tee kõrgusarvud on pikiprofiilil esitatud vahemikus 29,70 kuni 32,28. Suurim pikikalle Laiaaugu teel on lõigus pk 6+00 kuni 7+00, milleks on 1,33%.

Latisilla tee kõrgusarvud on pikiprofiilil esitatud vahemikus 22,52 kuni 31,64. Suurim pikikalle Latisilla teel on lõigus pk 10+00 kuni 11+00, milleks on 0,99%.

Sipaküla tee kõrgusarvud on pikiprofiilil esitatud vahemikus 35,74 kuni 38,91. Suurim pikikalle Sipaküla teel on lõigus pk 0+00 kuni 1+00, milleks on 2,14%.

Vanaõue tee kõrgusarvud on pikiprofiilil esitatud vahemikus 35,70 kuni 37,58. Suurim pikikalle Vanaõue teel on lõigus pk 4+00 kuni 4+67, milleks on 2,09%.

Aluspinnase uurimisel tee trassil tehti järeldused aluspinnase kohta sondeerimisandmete ning Maa-ameti mullastiku kaardi põhjal. Teedel on aluspinnase andmed esitatud pikiprofiilidele (Joonis 2- Joonis 5).

Uuritud teede aluspinnase andmed on esitatud pikiprofiilidel.

Kasvukohatüüpide osakaal üldpindalast (KMA, lisa 2):

| Kasvukohatüüp: | pind ha | osakaal % |
| --- | --- | --- |
| sambliku (SM) | 2.63 | 0.36 |
| pohla (PH) | 9.41 | 1.3 |
| sinilille (SL) | 30.85 | 4.27 |
| jänesekapsa (JK) | 0.33 | 0.05 |
| jänesekapsa-mustika (JM) | 20.65 | 2.86 |
| mustika (MS) | 17.93 | 2.48 |
| naadi (ND) | 4.15 | 0.57 |
| karusambla-mustika (KM) | 5.29 | 0.73 |
| karusambla (KR) | 1.73 | 0.24 |
| angervaksa (AN) | 114.86 | 15.89 |
| tarna-angervaksa (TA) | 157.17 | 21.74 |
| osja (OS) | 4.83 | 0.67 |
| tarna (TR) | 62.99 | 8.71 |
| sõnajala (SJ) | 0.72 | 0.1 |
| mustika-kõdusoo (MO) | 159.9 | 22.12 |
| jänesekapsa-kõdusoo (JO) | 16.71 | 2.31 |
| siirdesoo (SS) | 54.69 | 7.57 |
| raba (RB) | 10.6 | 1.47 |
| lodu (LD) | 15.4 | 2.13 |
| madalsoo (MD) | 32.01 | 4.43 |

Skeem 2. Maa-ala pinnamudel M 1:50 000 (Maa-Amet)

Skeem 3. Maa-ala mullastiku kaart M 1:20 000 (Maa-Amet)

# KULTUURTEHNILISED TÖÖD

## TRASSIDE ETTEVALMISTUSTÖÖD

Trasside ettevalmistustööde koondmahud veejuhtmetel on esitatud tabelis 6 „Kultuurtehniliste tööde ja veejuhtme kaevetööde mahud“. Rekonstrueeritavate ja hooldavate kraavide asukohad ja trassiraie laius on esitatud joonisel 1. „Projektplaan“. Väljakaevatud sete teetrassil planeeritakse 60% ulatuses kraavi metsapoolsele servale. Väljakaevatud sete kraavitrassil planeeritakse 60% ulatuses kraavi muldele.

Teetrassil tuleb esmalt teostada võsa ja metsa raiumine ning kändude juurimine. Need töömahud on arvutatud hektarites vastavalt teelõigu pikkusele ja uurimistööde käigus määratud puittaimestiku liigi ja laiuse järgi. Teetrassi laiused on märgitud tee pikiprofiilil meetrites, mis on arvestatud projekteeritud tee teljest.

Trassiraie laiused on määratud vastavalt kogumiku „Maaparandusrajatiste tüüpjoonised“ ja „Metsatee seisundi kohta esitatavad nõuded“ arvestades.

Puhastatav trassilaius tee teljest ilma teekraavita on vähemalt 5 meetrit. Arvestatud on, et teemulde servast metsani on vähemalt 2 meetri ulatuses puhastatud võsast või metsast, samuti teekraavi metsapoolne vähemalt 1 meetri laiune riba.

Puhastatav trassilaius veejuhtme teljest mulde pool on vähemalt 9 meetrit ja veejuhtme teljest mulde vastaspoolel 4 meetrit. Arvestatud on, et kraavi servast metsani on vähemalt 1 meetri laiune puittaimestikust puhastatud riba. Likvideerida ka üksikud puittaimed, mis jäävad puhastatavast trassilaiusest välja kuid, mis kasvavad veejuhtme kohal.

Metsa raiumise ning kändude juurimise töömahud on arvutatud hektarites vastavalt kraavi pikkusele ja uurimistööde käigus määratud puittaimestiku liigi ja laiuse järgi.

Likvideeritud puit koondatakse ja veetakse hunnikutesse rekonstrueeritava tee äärde. Kännud tuleb juurida alalt, kus kasvas keskmine või tihe võsa ja peenmets ning mets. Kraavide nõlvadelt tuleb kännud juurida või freesida ja nõlv tasandada, et oleks võimalik edaspidi nõlvalt rohu niitmine. Kännud tuleb juurida, kui peale sette väljatõstmist on vajalik ka nõlva kaevamine. Kändude freesimise puhul peab nõlv jääma ühtlane tasane. Pärast freesimist võivad jääda nõlvale üksikud suuremad kännud kõrgusega kuni 10cm. Juuritud kännud paigaldatakse mulde äärde või kraavi vastaskaldale nii, et ei moodustuks pidevat valli. Teetrassilt juuritakse kõik kännud.

Juuritud kände ja raiutud puitu ei tohi paigaldada tee äärde, kus see segab nähtavuskolmnurga vaatevälja.

## ÜLDNÕUDED ETTEVALMISTUSTÖÖDELE

Töid tuleb teha vastavalt Maaeluministri 28.03.2019 määrusele nr 38 „Maaparandussüsteemide ehitamise täpsemad nõuded“.

Lahti raiutud trass vastab nõuetele, kui töid takistav puittaimestik on raiutud ja sellest tulenev metsamaterjal on ladustatud eraldi väljapoole trassi mullavallipoolsele servale või ära veetud. Koos raiejäätmetega tuleb trassilt ja veejuhtmest eemaldada ka suuremõõduline lamapuit, et see ei takistaks kändude juurimist ja hilisemat mullavalli töötlemist. Puittaimestiku raiumise järel on ette nähtud ala juurimine. Kaevetööd viiakse läbi veejuhtme kaldal, millele on märgitud veejuhtme voolusuuna nool. Puidujäätmeid, kive ja kände ei tohi asetada teede ja kraavide mulletesse)

Kraavi/eesvoolu rekonstrueerimisel erakinnistute või nendega piirnevatel lõikudel tuleb trassiraie ja juurimistöödel arvestada erakinnistute omanike kooskõlastuse tingimustega. Enne tööde alustamist võtta ühendust objektiga piirnevate maaomanikega, teavitada tööde algusest ja kooskõlastada tegevus objektiga piirneval alal. Täiendavad tingimused ja tööd vastavalt kooskõlastustele vaadata lisa 4. Enne erakinnistuga piirnevatel lõikudel töödega alustamist täpsustada piirimärkide olemasolu ja need ehitustööde käigus säilitada. Piirimärkide hävimisel tuleb need vastavalt maakorralduslikele nõuetele taastada)

# KUIVENDUSSÜSTEEMI REKONSTRUEERIMINE

## KUIVENDUSSÜSTEEMI PROJEKTEERIMINE

Käesolevas projektis kuivendussüsteemi ei ole projekteeritud. Paralleelselt Lepalaane teede rekonstrueerimisprojektiga on koostatud Lepalaane maaparandussüsteemi rekonstrueerimise projekt (Töö nr 221425).

## KUIVENDUSSÜSTEEMI EHITAMINE

Käesolevas projektis kuivendussüsteemi ei ehitata.

# TRUUBID

## TRUUPIDE PROJEKTEERIMINE

Laiaaugu teel EH2 tuvastati kokku 4 truupi. 2 tükki on neist betoontruubid ja 2 tükki on neist plasttruubid. Latisilla teel EH3 tuvastati kokku 12 truupi. 7 tükki on neist betoontruubid, 4 tükki on neist plasttruubid ja üks asbesttruup. Rämmi teel EH4 välitööde ajal truupe ei tuvastatud. Vanaõue teel EH5 tuvastati välitööde käigus üks betoontruup.

Laiaaugu teel on kokku 3 rekonstrueeritavat truupi ja 8 ehitatavat truupi. Latisilla teel on kokku 10 rekonstrueeritavat truupi, 15 ehitatavat truupi ja 2 likvideeritavat truupi. Rämmi teel truupe projekteeritud ei ole. Vanaõue teel on üks rekonstrueeritav truup.

Truupide andmed, töömahud on esitatud tabelis 7 „Rekonstrueeritavate, ehitatavate, uuendatavate ja likvideeritavate truupide tööde mahud“ ja truupide materjalide vajadused on esitatud tabelis 8 „Truupide/veeviimarite koguste ja ehitusmaterjalide kogused“.

Rekonstrueeritavad ja ehitatavad truubid on projekteeritud veejuhtmete pärisuunalise languga.

Plasttruubitorud peavad vastama ringjäikusele (rõngasjäikusele) SN8. ISO 9969:2016 ja olema seest siledaseinalised. Väljast siledaseinalised torud vajavad kontakt-filtratsiooni vähendamiseks toru ümber muldesse filtratsioonitõkke rajamist.

Ehitatavatele ja rekonstrueeritavatele teealustele truupidele tuleb paigaldada mõlemale poole muldest tähispostid.

Projekteeritud truubid ja rekonstrueeritavad truubid on ette nähtud ehitada plasttorudest läbimõõduga 40-100cm. Tabelites esitatud truupide põhjapikkused. Truubid rajatakse kaldotstega (m=1:1,5).

Uue truubi vähim pikikalle peab olema 1%. Mineraalpinnasest täitekihi paksus truubitoru peal peab olema vähemalt 50cm plasttruubi Di40-60 korral.

Kõikide ehitatavate ja rekonstrueeritavate truupide välja arvatu truubi T37 otsakud on projekteeritud tüüp mattotsak kivikindlustusega (MAOK) (Joonis 11 ja joonis 12). Truubi T37 on projekteeritud tüüp kiviotsak kivikindlustusega (KOK) (Joonis 13 ja joonis 14).

## TRUUPIDE EHITAMINE

Ehitustööde tegemisel peab juhinduma maaeluministri 28.03.2019 määrusest nr 38 “Maaparandussüsteemi ehitamise täpsemad nõuded”.

Truubi rekonstrueerimine tehakse lahtise kaevega.

Truubitorul ei tohi esineda mõrasi ega pragusi. Ehitustööde ajal peab vältima truubitoru vigastamist.

Truubi otsakud rajada vastavalt trükisele „Maaparandusrajatiste tüüpjoonistele“ Tallinn 2019. Truubid ehitada liivalusele (h=10cm). Truupide otsakud on ette nähtud ehitada kivisillutisega mattkergotsakud (MAOK) (Joonis 11, Joonis 12) ja kiviotsak kivikindlustusega (KOK) (Joonis 13, Joonis 14).

Truupide töömahud on välja toodud tabelis 7 „Rekonstrueeritavate, ehitatavate, uuendatavate ja likvideeritavate truupide tööde mahud“ ning vajaminev materjal tabelis 8 „Truupide koguste ja ehitusmaterjalide kogused“. Truupide paiknemised on esitatud projektplaanil (Joonis 1).

Truupide nõutav eluiga peab olema 50a.

Plasttruubitorud peavad vastama ringjäikusele (rõngasjäikusele) SN8. ISO 9969:2016 ja olema seest siledaseinalised. Väljast siledaseinalised torud vajavad kontakt-filtratsiooni vähendamiseks toru ümber muldesse filtratsioonitõkke rajamist.

# TEE REKONSTRUEERIMINE

## TEE PROJEKTEERIMINE

Tee ja teekatendite projekteerimise aluseks on trükis “RMK metsateede katendite projekteerimise, ehitamise ja hooldamise juhend. Versioon 1.1”, Tallinn 2014 ja maaeluministri 06.05.2019 määrus nr 45 “Maaparandussüsteemi projekteerimisnormid”.

Käesolevas projektist on ette nähtud rekonstrueerida Laiaaugu tee 1135 meetri pikkuselt, Latisilla tee 5101 meetri pikkuselt, Rämmi tee 1200 meetri pikkuselt ja Vanaõue tee 504 meetri pikkuselt. Tee rajatisted on esitatud tabelis 5 „Tee rajatised“. Tee ja teerajatiste paiknemised on esitatud joonisel 1 „Projektplaan“.

### Tabel 5. Tee rajatised

| Jrk. nr | Tee rajatis | Laiaaugu tee | Latisilla tee | Rämmi tee | Vanaõue tee | Kokku |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | EH2 | EH3 | EH4 | EH5 |  |
| A | B | C | D | E | F | G |
| 1 | MM - maantee mahasõidukoht | 1 | 2 | 1 |  | 4 |
|  | M1 - mahasõidukoht (L=20, R=10 m) |  | 1 |  |  | 1 |
| 3 | M3 - mahasõidukoht (A=4,5 m, R=10 m) | 6 | 20 | 4 | 1 | 31 |
| 4 | R3 - mahasõidukoht eramaale (A=4.5 m, R=5 m) | 3 | 17 | 4 |  | 24 |
| 6 | MS - möödasõidukoht |  | 5 | 2 |  | 7 |
| 9 | TP-T - T-kujuline tagasipööramise koht | 1 |  |  | 1 | 2 |

### LAIAAUGU TEE

Laiaaugu tee saab alguse riigiteelt 11175 Viruküla – Padise km 8,438 ja lõppeb katastriüksuse Kloostri metskond 12 (katastritunnus: 51802:002:0406) kvartali KL169 eraldiste 24 ja 16 piiril, kuhu on projekteeritud T kujuline tagasipööramise koht.

Laiaaugu tee on projekteeritud 4 järgu teena. Laiaaugu tee on projekteeritud 1135 meetri pikkune ja 4,5 meetri laiune. Tee on projekteeritud põikkaldega 3,5-4%. (Joonis 6). Tee on projekteeritud 10cm paksusest kruusakihist (Segu pos 6) ja 20 cm paksusest kruusakihist (Segu pos 4). Katendisegud Pos 6 ja Pos 4 peavad vastama : Majandus- ja taristuministri 3. augusti 2015. a määrus nr 101 „Tee ehitamise kvaliteedi nõuded” Lisa 10. Laiendatava muldkeha ja olemasoleva tee kandevõime suurendamiseks kasutatakse geotekstiili NGS4 (Vt Tabel 2 ja Joonis nr 6). Päikese käes ei tohi geotekstiil olla katmata mitte üle nädala. Laiaaugu tee laiendatav mulle on projekteeritud kraavide kaevamisel saadavast sobilikust mineraalpinnasest. Mulde laiendus ehitada RMK maale.

Laiaaugu teele on pöörangule ette nähtud rajada teelaiendus. Teelaiendus on projekteeritud 7 meetri laiusena. Teelaiendusele üleminek on projekteeritud 10 meetri pikkusena. Teelaienduse mahud, pikkus ja asukoht on esitatud joonisel 1, 2 ja 6 ning tabelis 9.

### LATISILLA TEE

Latisilla tee saab alguse riigiteelt 17 Keila - Haapsalu km 33,545 ja lõppeb riigiteel 11175  Viruküla - Padise km 8,447.

Latisilla tee on projekteeritud 4 järgu teena. Latisilla tee on projekteeritud 5101 meetri pikkune ja 4,5 meetri laiune. Tee on projekteeritud põikkaldega 3,5-4%. (Joonis 7). Tee on projekteeritud 10cm paksusest kruusakihist (Segu pos 6) ja 20 cm paksusest kruusakihist (Segu pos 4). Katendisegud Pos 6 ja Pos 4 peavad vastama : Majandus- ja taristuministri 3. augusti 2015. a määrus nr 101 „Tee ehitamise kvaliteedi nõuded” Lisa 10. Laiendatava muldkeha ja olemasoleva tee kandevõime suurendamiseks kasutatakse geotekstiili NGS4 (Vt Tabel 2 ja Joonis nr 7.). Päikese käes ei tohi geotekstiil olla katmata mitte üle nädala. Latisilla tee laiendatav mulle on projekteeritud kraavide kaevamisel saadavast sobilikust mineraalpinnasest ning juurde veetavast pinnasest. Juurde veetava mineraalpinnase filtratsioonimoodul peab olema 0.5m/ööp või suurem.

Latisilla teele on pöörangutele ette nähtud rajada teelaiendused. Teelaiendus on projekteeritud 5,3-7 meetri laiusena. Teelaiendustele üleminekud on projekteeritud 10 meetri pikkusena. Teelaienduste mahud, pikkused ja asukohad on esitatud joonisel 1, 3 ja 7 ning tabelis 9.

### RÄMMI TEE

Rämmi tee saab alguse riigiteelt 11175 Viruküla – Padise km 7,345 ja lõppeb katastriüksuse Kloostri metskond 14 (katastritunnus 51802:002:0320)  kvartali KL216 eraldise 1 ja 2 piiril.

Rämmi tee on projekteeritud 4 järgu teena. Rämmi tee on projekteeritud 1200 meetri pikkune ja 4,5 meetri laiune. Tee on projekteeritud põikkaldega 3,5-4%. (Joonis 8). Tee on projekteeritud 10cm paksusest kruusakihist (Segu pos 6) ja 20 cm paksusest kruusakihist (Segu pos 4). Katendisegud Pos 6 ja Pos 4 peavad vastama : Majandus- ja taristuministri 3. augusti 2015. a määrus nr 101 „Tee ehitamise kvaliteedi nõuded” Lisa 10. Laiendatava muldkeha ja olemasoleva tee kandevõime suurendamiseks kasutatakse geotekstiili NGS4 (Vt Tabel 2 ja Joonis nr 8.). Päikese käes ei tohi geotekstiil olla katmata mitte üle nädala. Rämmi tee laiendatav mulle on projekteeritud juurde veetavast sobilikust pinnasest. Juurde veetava mineraalpinnase filtratsioonimoodul peab olema 0.5m/ööp või suurem.

Rämmi teele on pöörangutele ette nähtud rajada teelaiendused. Teelaiendus on projekteeritud 6,3-6,5 meetri laiusena. Teelaiendustele üleminekud on projekteeritud 10 meetri pikkusena. Teelaienduste mahud, pikkused ja asukohad on esitatud joonisel 1, 4 ja 8 ning tabelis 9.

### VANAÕUE TEE

Vanaõue tee saab alguse Rämmi teelt katastriüksuse Kloostri metskond 14 (katastritunnus 51802:002:0320) kvartali KL216 eraldise 1 ja 2 piirilt ja lõppeb Kloostri metskond 14 (katastritunnus 51802:002:0320) kvartali KL202 eraldise 4 ja 29 piiril, kuhu on projekteeritud T kujuline tagasipööramise koht.

Vanaõue tee on projekteeritud 4 järgu teena. Vanaõue tee on projekteeritud 504 meetri pikkune ja 4,5 meetri laiune. Tee on projekteeritud põikkaldega 4%. (Joonis 9). Tee on projekteeritud 10cm paksusest kruusakihist (Segu pos 6) ja 20 cm paksusest kruusakihist (Segu pos 4). Katendisegud Pos 6 ja Pos 4 peavad vastama : Majandus- ja taristuministri 3. augusti 2015. a määrus nr 101 „Tee ehitamise kvaliteedi nõuded” Lisa 10. Laiendatava muldkeha ja olemasoleva tee kandevõime suurendamiseks kasutatakse geotekstiili NGS4 (Vt Tabel 2 ja Joonis nr 9). Päikese käes ei tohi geotekstiil olla katmata mitte üle nädala. Vanaõue tee laiendatav mulle on projekteeritud juurde veetavast sobilikust pinnasest. Juurde veetava mineraalpinnase filtratsioonimoodul peab olema 0.5m/ööp või suurem.

Vanaõue teele ei ole projekteeritud pöörangutele teelaiendusi.

### TEE RAJATISED

Mahasõidukohad M1 on projekteeritud 20 meetri pikkused, 4,5 meetrit laiused ja pöörderaadiusega 10 meetrit (Joonis 15). Mahasõidukohad M3 on projekteeritud 10 meetri pikkused, 4,5 meetrit laiused ja pöörderaadiusega 10 meetrit (Joonis 16). Mahasõidukohad R3 on projekteeritud 5 meetri pikkused, 4,5 meetrit laiused ja pöörderaadiusega 5 meetrit (Joonis 16). Tagasipööramiskohad TP-T on projekteeritud 50 meetri pikkused, 4,5 meetrit laiused ja pöörderaadiusega 17,75 meetrit (joonis 17). Möödasõidukohad on projekteeritud 3,5 meetri laiused ning 80 meetri pikkused (joonis 18). Mahasõidukohad ja tagasipööramiskohad ehitatakse põikkaldega 4%.

Teerajatisted ehitatakse 10cm paksusest kruusakihist (Segu pos 6) ja 20 cm paksusest kruusakihist (Segu pos 4). Katendisegud Pos 6 ja Pos 4 peavad vastama : Majandus- ja taristuministri 3. augusti 2015. a määrus nr 101 „Tee ehitamise kvaliteedi nõuded” Lisa 10.

Teerajatiste muldkeha ehitatakse kraavidest saadud sobivast pinnasest või juurdeveetavast pinnasest (h=30cm). Olemasoleva ja ehitatava muldkeha kandevõime suurendamiseks kasutatakse geotekstiili NGS4. (Vt Tabel 3 ja Joonis nr 15-18.) Päikese käes ei tohi geotekstiil olla katmata mitte üle nädala. Juurdeveetava mineraalpinnase filtratsioonimoodul peab olema 0.5m/ööp või suurem.

Mahasõidukohad on projekteeritud võimalikult täisnurksetena ristuva tee suhtes.

## TEE EHITAMINE

Ehitustööde teostamisel peab juhinduma maaeluministri 28.03.2019 määrusest nr 38 “Maaparandussüsteemi ehitamise täpsemad nõuded” 2. peatüki “Maaparandussüsteemi ehitamise nõuded” § 16 kuni 18 nõuetest, samuti trükisest “RMK metsateede katendite projekteerimise, ehitamise ja hooldamise juhend. Versioon 1.1”, Tallinn 2014.

Rekonstrueeritavate teede ja teerajatiste muldkeha ehitatakse kraavidest saadud sobivast pinnasest (h=30cm) ja juurdeveetavast pinnasest. Muldkeha kandevõime suurendamiseks kasutatakse geotekstiili NGS4. Vt tabel 9 ja joonis nr 2-5. Päikese käes ei tohi geotekstiil olla katmata mitte üle nädala. Juurdeveetava mineraalpinnase filtratsioonimoodul peab olema 0.5m/ööp või suurem.

Projekteeritud teekate rajada geotekstiilile NGS4. Geotekstiil (5-7,5m laiune) paigaldatakse tasandatud muldele, ühenduskohtade ülekattega vähemalt 0,5m.

Geotekstiili NGS4 deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥ 20 kN/m.

Ehitada 4-7m laiune ja 30cm paksune kruuskattega tee (10cm segu pos 6 ja 20cm kruusa segu pos 4). Projekteeritud teekate rajada geotekstiilile NGS4. Geotekstiil (5-7,5m laiune) paigaldatakse tasandatud muldele, ühenduskohtade ülekattega vähemalt 0,5m.

Teekate tuleb tihendada kihtidena. Tihendatava kihi maksimaalne paksus pneumorulli kasutamisel on 25 cm ja silerulli kasutamisel 18 cm.

Mahasõidukohad on projekteeritud vastavalt „Maaparandusrajatiste tüüpjoonistele“ Tallinn 2019.  Mahasõidukoha M3 pöörderaadius on 10m. Mahasõidukoha M1 pöörderaadius on 10m.  Mahasõidukoha R3 pöörderaadius on 5 meetrit (Joonis 17).

Laiaaugu ja Vanaõue tee lõppu ehitatakse T kujuline tagasipööramiskoht. Tagasipööramise koht ehitada vastavalt „Maaparandusrajatiste tüüpjoonistele“ Tallinn 2019 (Joonis 17).

Latisilla ja Rämmi teedele on ette nähtud ehitada möödasõidukohad. Möödasõidukoht ehitada vastavalt „Maaparandusrajatiste tüüpjoonistele“ Tallinn 2019 (Joonis 18).

Tee ja tee rajatiste materjalide vajadus on esitatud joonistel 2-5 ning 15-18 ja tabelis 1 ning ehitamise mahud tabelis 2.

Teede ehitusprojektis on ette nähtud eelpool toodud pöörangud lahendada. Pöörangutele  on ette nähtud tee sisekurvi 0,8 - 2,5m laiuse katendi laienduse rajamine ehk pöörete ulatuses on rajatava katendi pealtlaius 5,3 - 7m. Pöörangu raadius rajada 20 - 80 meetrisena, ühepoolse põikkaldega kurvi siseserva poole 3,5%. Tee ristprofiilid on esitatud joonisel 6-9 ning pöörderaadiuste asukohad ja raadiused joonisel 1-5.

Katendisegud Pos 6 ja Pos 4 peavad vastama : Majandus- ja taristuministri 3. augusti 2015. a määrus nr 101 „Tee ehitamise kvaliteedi nõuded” Lisa 10 .

Teerajatiste ehitamisel juhinduda vastavalt trükisele „Maaparandusrajatiste tüüpjoonistele“ Tallinn 2019.

Mahasõidukohad riigiteelt Laiaaugu, Latisilla ja Rämmi teedele ehitada vastavalt Transpordiameti poolt kooskõlastatud projektile (Lisa 7).

Mahaõsidukohad rajada ristuva teega võimalikult täisnurksetena.

Liiklusmärgid nr 221 „anna teed“ paigaldatakse riigiteedega ristumiskohtadesse, Rämmi teele mahasõidukoha R3, mis viib Rämmi kinnistule ning Vanaõue teele ristumisel Rämmi teega.

# KESKKONNAKAITSE

Rekonstrueeritavate teede alal asuvad looduskaitselised objektid ja mõju kirjeldus ning nendest tulevad piirangud ehitustöödele  on esitatud RMK poolt koostatud keskkonnamõju analüüsis (edaspidi KMA), mis on esitatud lisas 2. Looduskaitseliste objektide asukohad nimetuse ja koodiga on esitatud joonisel 1.

Kavandatavatel tegevustel puudub negatiivne keskkonnamõju.

Veejuhtme uuendustööde käigus pääsevad setteosakesed vette heljuma ja kanduvad allavoolu. Antud setteosakeste kinni püüdmiseks on ette nähtud paigaldada setteekraan kuivenduskraavile  205. Teede rekonstrueerimistööd on soovitav teha koos Lepalaane maaparandussüsteemi rekonstrueerimistöödega. Lepalaane maaparandussüsteemi rekonstrueerimisprojektis on ette nähtud paigaldada rekonstrueeritavate eesvoolude alguspunkti enne ehitustöid setteekraanid (Töö nr 221425).

Kui käesolevad teed rekonstrueeritakse Lepalaane (Töö nr 221425)  maaparandussüsteemist eraldi siis on vaja paigaldada lisaks setteekraanid teekraavidele, mis suubuvad maaparandussüsteemi.

Setteekraani asukoht on näidatud joonisel 1. Setteekraan paigaldada enne veejuhtme settest puhastamist. Hiljem puhastatakse veejuhe settinud osakestest ja setteekraan likvideeritakse. Setteekraani materjali mahud on esitatud tabelis 2 ning setteekraani rajamiste arv on esitatud tabelis 1.

Veejuhtmete kaevetööde, voolutakistuste eemaldamise, lamapuidu likvideerimise mahud ja trassi raie mahud ning veejuhtmete rekonstrueerimine, uuendamine ja hooldamine on esitatud tabelis 6 (Tabel 6. Kultuurtehniliste tööde ja veejuhtme kaevetööde mahud).

Enne ehitustööde algust töövõtjal kontrollida üle kõik looduskaitselised piirangud.

Objektil asuvad järgnevad looduskaitselised või muud olulist väärtust omavad objektid:

- Liigi leiukoht (loomad, III kat)

  - väike-kärbsenäpp (Ficedula parva)

- Liigi leiukoht (taimed, III kat)

  - laialehine neiuvaip (Epipactis helleborine)

- Natura elupaik

  - 9050 Rohunditerikkad kuusikud

- Veekogu piiranguvöönd

  - Pennu oja

  - Kloostri jõgi

### Kavandatava tegevusega kaasnevaid võimalikud keskkonnamõjud ja nende ulatust ning ebasoodsate keskkonnamõjude leevendamise meetmed

Ehitustööde tehnoloogiat on kirjeldatud peatükis 8.1.4. Setete allavoolu kandumise vältimiseks on projekteeritud setteekraan. Setteekraani rajamisest on kirjeldatud peatükis 8.1.3.

Uurimistööde ajal koprapaise objektil ei tuvastatud.

Uurimistööde ajal allikaid objektil ei tuvastatud.

Teede rekonstrueerimine ise hajukoormust ei tekita, see võib pigem põllumajandusliku tootmise ja metsamajandamise käigus tekkida (maaeluministri määruse “Maaparandushoiukava nõuded ja maaparandushoiukava koostamise kord” eelnõu juurde). Hajukoormuse leviku alaks loetakse ka nitraaditundliku ala, käesolevad rekonstrueeritavad teed ei asu nitraaditundlikul alal. Hajukoormuse leviku minimaliseerimiseks on rajatud settebasseinid (Joonis 1, peatükk 8.2.1).

III kategooria liigi leiukohas KLO9119176 Ficedula parva (väike-kärbsenäpp) on trassiraied ja ehitustööd keelatud perioodil 01.05-15.07 (Lisa 2).

## EBASOODSATE KESKKONNAMÕJUDE VÄHENDAMINE

### SETTEBASSEINIDE EHITAMINE

Käesolevas projektis settebasseine ei rajata ega rekonstrueerita. Settebasseinid rajatakse Lepalaane metsakuivendusobjekti rekonstrueerimise käigus eesvooludele (Töö nr 221425).

### TULETÕRJETIIKIDE REKONSTRUEERIMINE JA EHITAMINE

Käesolevas projektis ei rajata ega rekonstrueerita tuletõrjetiike.

### MUU RAJATISE EHITAMINE (SETTEEKRAANIDE PAIGALDAMINE)

Veejuhtme rekonstrueerimistööde käigus pääsevad setteosakesed vette heljuma ja kanduvad allavoolu. Antud setteosakeste kinni püüdmiseks on ette nähtud paigaldada setteekraan kuivenduskraavi 205 rekonstrueerimistööde allavoolu alguspunkti. Setteekraani asukoht on näidatud joonisel 1. Setteekraan paigaldada enne veejuhtmeid settest puhastamist. Hiljem puhastatakse veejuhe setteekraani taha kogunenud settinud osakestest ja setteekraan likvideeritakse. Setteekraani materjali mahud on esitatud tabelis 2 ning setteekraani rajamiste arv on esitatud tabelis 1.

### KESKKONNAKAITSELISED TEHNOLOOGILISED NÕUDED KUIVENDUSSÜSTEEMIDE JA REKONSTRUEERIMISEL

Ehitus- ja hooldustööde käigus tuleb kasutada mehhanisme ja tehnoloogiat, mis välistavad kütte- ja määrdeainete sattumise vette ja pinnasesse. Kasutatavad materjalid ei tohi olla reostunud ega sisaldada aineid, mis võiksid halvendada vee kvaliteeti.  Natura elupaigal vältida raske tehnikaga kooslusel liikumist, pinnast alale ei ladestata (va juhul kui olemasoleva kraavi setted tasandatakse). Eemaldatud setted laotada veekogu kallastest eemale, et vältida mineraalse sette ja toitaine rikka vee valgumist tagasi veekogusse. Veejuhtmete setetest puhastamisel tuleb vältida nõlvajalami üleskaevamist mahus, mis võib esile kutsuda nõlva deformatsioone (nõlva libisemine või uhtumine, jalami voolamine jne). Rekonstrueerimistööde käigus tuleb vältida vee reostamist, veekogu risustamist ning maastiku ökoloogilise mitmekesisuse vähendamist.

Tööde teostamisel tuleb rangelt täita tuleohutusnõudeid. Masinate hooldustöid ja tankimist ei tohi teha ebatasasel pinnasel ja veejuhtmetele lähemal kui 10 meetrit. Masinate kasutamine töös, millel on visuaalse vaatlusega tuvastatav õlileke, on keelatud.

Töökohas peab olema varustus reostuse eemaldamiseks ja olmejäätmete kogumiskoht. Jäätmete käitlemisel juhinduda kehtivast jäätmekäitlusseadusest.

Tulekahju või keskkonnaohtliku olukorra korral helistada viivitamatult Häirekeskusesse numbril 112 ja käituda Häirekeskuse poolt esitatud juhistele.

Olulise looduskaitseobjekti leiu korral teavitada leiust koheselt Keskkonnaametit (infotelefon 6625999) ja muinsuskaitseobjekti leiu korral Muinsuskaitseametit (infotelefon 6403050). Leiu korral käituda vastavalt ameti poolt esitatud juhistele.

Kaevetöid veejuhtmetel teostada suvisel madalveeperioodil kuid kinni pidada peatükis 8 esitatud ajaliselt piirangutest. Katkestada setteid tekitavad tööd valingvihmade korral, kui veetase veekogus võib lühikese aja jooksul tõusta suurvee aegse tasemeni.

# EHITUSTÖÖDELE SEATUD PIIRANGUD

## TEHNOVÕRGUD JA KOMMUNIKATSIOONID

Enne ehitustööde algust töövõtjal kontrollida üle kõikide tehnovõrkude ja kommunikatsioonide paiknemine objektil (sügavus, kõrgus, asetus jne). Töövõtjal tuleb enne ehitustöödega alustamist teha täiendavad päringud välja selgitamaks, et ega vahepealsel ajal pole rajatud uusi tehnovõrke ja kommunikatsioone.

Rekonstrueeritav Latisilla tee asub osaliselt Elektrilevi OÜ keskpinge õhuliinide ning madalpinge õhuliini kaitsevööndis. Latisilla tee teekraav 310 asub osaliselt Elektrilevi OÜ keskpinge õhuliini kaitsevööndis. Rekonstrueeritav Rämmi tee asub osaliselt Elektrilevi OÜ keskpinge õhuliini kaitsevööndis.

Töövõtjal tuleb enne ehitustöödega alustamist teha täiendavad päringud välja selgitamaks, et ega vahepealsel ajal pole rajatud uusi side- või elektrirajatisi.

Tehnovõrgud ja kommunikatsioonid on esitatud joonise 1.

Ametiasutuste, taristuvaldajate ja kommunikatsioonivaldajate kooskõlastuse tingimused on esitatud lisades (Lisa 1a). Ehitustöödel arvestada Ametiasutuste, taristuvaldajate ja kommunikatsioonivaldajate tingimustega.

## MUUD KITSENDUSED

Keskkonnakaitselised kitsendused rekonstrueeritavatel teedel on esitatud peatükis 8 ning lisas 2 RMK poolt koostatud keskkonnamõju analüüsis.

Rekonstrueeritavate teede juures asuvad järgnevad pärandkultuuri objektid:

- Vindla mägi

- Lintsi sõjaväelinnak

Pärandkultuuriobjektide kaitsevööndites töid ei tehta. Pärandkultuuriobjektide asukohad on esitatud joonisel 1.

## ERAISIKUTE JA ETTEVÕTETE TINGIMUSED/PIIRANGUD

Enne ehitustööde algust teavitada maaomanikke (telefonitsi ja meilitsi) ja leppida kokku raiutava puittaimestiku ladustamise koht. Ehitustöödel arvestada eraisikute ja ettevõtete poolt seatud tingimuste ja piirangutega. Erakinnistute kooskõlastuslehed on leitud lisas 4.

# MUUD TÖÖD

Veejuhtme rekonstrueerimistööde käigus pääsevad setteosakesed vette heljuma ja kanduvad allavoolu. Antud setteosakeste kinni püüdmiseks on ette nähtud paigaldada setteekraan kuivenduskraavi 205 ehitustööde allavoolu alguspunkti. Setteekraani asukoht on näidatud joonisel 1. Setteekraan paigaldada enne veejuhtme settest puhastamist. Hiljem puhastatakse veejuhe settinud osakestest ja setteekraan likvideeritakse. Setteekraani materjali mahud on esitatud tabelis 2 ning setteekraani rajamiste arv on esitatud tabelis 1 (Joonis 10).

# JUHENDDOKUMENDID

- Maaparandusseadus, vastu võetud 16.05.2018;

- “Maaparandussüsteemi ehitusprojekti nõuded”, maaeluministri 25.02.2019 määrus nr 14;

- “Maaparandussüsteemi projekteerimisnormid”, maaeluministri 06.05.2019 määrus nr 45;

- “Maaparanduse uurimistöö nõuded”, maaeluministri 20.12.2018 määrus nr 77;

- “Maaparandussüsteemi ehitamise täpsemad nõuded”, maaeluministri 28.03.2019 määrus nr 38;

- “Maaparandussüsteemi ehitusprojekti ekspertiisi nõuded”, maaeluministri 16.01.2019 määrus nr 5;

- “Riigi poolt korrashoitava ühiseesvoolu uuendusprojekti nõuded”, maaeluministri 14.03.2019 määrus nr 32;

- trükis “Maaparandusrajatiste tüüpjoonised”. Põllumajandusministeerium, Tallinn 2008;

- trükis “Maaparandusrajatiste tüüpjoonised”. Põllumajandusministeerium, Tallinn 2013;

- trükis “RMK metsateede katendite projekteerimise, ehitamise ja hooldamise juhend. Versioon 1.1”, Tallinn 2014;

- trükis “RMK metsateede katendite projekteerimise, ehitamise ja hooldamise juhend. Versioon 2.0”, Tallinn 2020;

- trükis “Juhend maaparandussüsteemi keskkonnakaitserajatiste kavandamiseks. I ja II osa”. Põllumajandusministeerium, Tallinn 2007;

- trükis “Metsaparanduses kasutatavate settebasseinide projekteerimise soovitused”. PB Maa ja Vesi AS, Tallinn 2009;

- trükis “Maaparandussüsteemide ehitus- ja hoiukulud ning kalkulatiivsed ühikmaksumused meetme 3.4 rakendamisel”. Maaparanduse Ehitusjärelvalve- ja Ekspertiisibüroo, Tallinn 2005;

- juhend “Veejuhtme pikiprofiili koostamise juhend”. Põllumajandusameti maaparanduse osakond 02.03.2018;

- trükis “Terastorutruupide projekteerimise, ehitamise ja hooldamise juhend metsateedel. Versioon 1.0”. Riigimetsa Majandamise Keskus, Tallinn 2016;

- trükis “Torusillad. Riigiteedel terasprofiilist truupide ja sildade projekteerimise ja ehitamise juhis. MA 2017-001”. Maanteeamet, Tallinn 2017;

- trükis “Kuivendussüsteemide majandamise strateegia”, Riigimetsa Majandamise Keskus, Tallinn 2011;

- trükis “Metsaparanduse keskkonnamõju analüüsi juhend”, Riigimetsa Majandamise Keskus, Tallinn 2011;

- RMK metsakuivenduse ja -teede ehitusprojekti näidiskoosseis.

# Tabelid

### Tabel 6. Kultuurtehniliste tööde ja veejuhtme kaevetööde mahud

| Jrk. nr | Veejuhtme |  |  |  |  |  |  | Keskmine |  | Kaevemaht m3 |  |  |  |  | Pinnasevalli laialiajamine m3 |  | Pinnase paigalda-mine tee-muldesse | Puittaimestiku raie ha |  |  |  |  | Kändude |  | Kopra-paisu likvideeri-mine | Muu voolutakistuse likvideerimine | Lama-puit | Vee-viimari rajamine | Märkused |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nimetus | Ehitise lühitähis | Kvartali nr | Liigi tähis | Pikkus | Põhja laius | Nõlvus-tegur | Sügavus | Kaeve ristlõige | Ekskavaatoriga |  |  | Käsitsi | Täiendav kaeve |  |  |  | Võsa Ø=2-8 cm |  | Puistu |  | Üksikute puudega maa-ala | Juurimine | Ära vedamine |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sh pinnasegrupp |  | Kokku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I-II | III |  |  |  | Kaevest | Vana pinnase-vall |  | Madal h ≤ 3m (MV) | Kõrge h ≥ 3m (KV) | Peen Ø=8-15cm (PP) | Jäme Ø=15+cm (JP) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | m | m |  | m | m2 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | ha | ha | ha | ha | ha | ha | ha | tk | m | tm | tk |  |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD |
| 1 | 201 | EH2 | KL163 | HT | 297 | 0.4 | 1:1.5 | 1.9 | 0.5 | 149 |  | 149 |  |  | 89 |  |  | 0.06 | 0.06 | 0.06 |  |  | 0.18 | 0.18 |  |  |  |  |  |
| 2 | 202 | EH2 | KL164 | HT | 266 | 0.4 | 1:1.5 | 1.2 | 0.5 | 133 |  | 133 |  |  | 80 |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  |  | 0.16 | 0.16 |  |  |  |  |  |
| 3 | 203 | EH2 | KL164,KL169 | HT | 356 | 0.4 | 1:1.5 | 1.5 | 0.5 | 178 |  | 178 |  |  | 107 |  |  | 0.07 | 0.07 | 0.07 |  |  | 0.21 | 0.21 |  |  |  |  |  |
| 4 | 204 | EH2 | KL169 | UT | 144 | 0.4 | 1:2 | 1.9 | 0.5 | 72 |  | 72 |  |  | 43 |  |  | 0.03 | 0.03 | 0.03 |  |  | 0.09 | 0.09 |  |  |  |  |  |
| 5 | 205 | EH2 | KL169 | RK | 366 | 0.6 | 1:2 | 1.5 | 1.2 | 439 |  | 439 |  |  | 264 |  |  | 0.07 | 0.07 | 0.07 |  |  | 0.22 | 0.22 |  |  |  |  |  |
| 6 | 206 | EH2 | KL163 | ET | 119 | 0.4 | 1:1.5 | 0.9 | 1.58 | 188 |  | 188 |  |  | 42 |  | 118 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |  |  | 0.06 | 0.06 |  |  |  |  |  |
| 7 | 207 | EH2 | KL164 | ET | 159 | 0.4 | 1:1.5 | 0.9 | 1.58 | 251 |  | 251 |  |  | 56 |  | 158 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |  |  | 0.08 | 0.08 |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | EH2 | KL164, Kl169 | ET | 300 | 0.4 | 1:1.5 | 0.9 | 1.58 | 474 |  | 474 |  |  | 105 |  | 299 | 0.06 | 0.03 | 0.06 |  |  | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |  |
| 9 | 209 | EH2 | Kl169 | ET | 489 | 0.4 | 1:2 | 0.9 | 1.98 | 968 |  | 968 |  |  | 224 |  | 594 | 0.10 | 0.05 | 0.10 |  |  | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | EH2 | KL163, KL164, KL169 | TEETRASS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.23 | 0.11 |  |  | 0.34 | 0.34 |  |  |  |  |  |
| 11 | 301 | EH3 |  | RT | 51 | 0.4 | 1:1.5 | 1 | 1.2 | 61 |  | 61 |  |  | 37 |  |  |  | 0.01 | 0.01 |  |  | 0.02 | 0.02 |  |  |  |  |  |
| 12 | 301A | EH3 |  | ET | 37 | 0.4 | 1:1.5 | 1 | 1.8 | 67 |  | 67 |  |  | 13 |  | 45 |  | 0.01 | 0.01 |  |  | 0.01 | 0.01 |  |  |  |  |  |
| 13 | 302A | EH3 | KL195 | ET | 254 | 0.4 | 1:1.5 | 0.9 | 1.58 | 401 |  | 401 |  |  | 77 |  | 273 | 0.05 | 0.05 | 0.03 |  |  | 0.13 | 0.13 |  |  |  |  |  |
| 14 | 303A | EH3 | KL195 | ET | 265 | 0.4 | 1:1.5 | 0.9 | 1.58 | 419 |  | 419 |  |  | 80 |  | 285 | 0.05 | 0.05 | 0.03 |  |  | 0.13 | 0.13 |  |  |  |  |  |
| 15 | 304A | EH3 | KL196, KL197 | ET | 117 | 0.4 | 1:1.5 | 0.9 | 1.58 | 185 |  | 185 |  |  | 35 |  | 126 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |  |  | 0.06 | 0.06 |  |  |  |  |  |
| 16 | 305A | EH3 | KL197 | ET | 151 | 0.4 | 1:1.5 | 0.9 | 1.58 | 239 |  | 239 |  |  | 46 |  | 162 |  |  | 0.05 | 0.03 |  | 0.08 | 0.08 |  |  |  |  |  |
| 17 | 306A | EH3 | KL186 | ET | 56 | 0.4 | 1:1.5 | 0.9 | 1.58 | 88 |  | 88 |  |  | 17 |  | 60 | 0.03 |  |  |  |  | 0.03 | 0.03 |  |  |  |  |  |
| 18 | 307A | EH3 | KL197 | ET | 46 | 0.4 | 1:1.5 | 0.9 | 1.58 | 73 |  | 73 |  |  | 14 |  | 49 |  | 0.01 | 0.01 |  |  | 0.02 | 0.02 |  |  |  |  |  |
| 19 | 308A | EH3 | KL197 | ET | 539 | 0.4 | 1:1.5 | 0.9 | 1.58 | 852 |  | 852 |  |  | 164 |  | 579 |  | 0.11 | 0.16 |  |  | 0.27 | 0.27 |  |  |  |  |  |
| 20 | 309A | EH3 | KL186, KL197 | ET | 159 | 0.4 | 1:1.5 | 0.9 | 1.58 | 251 |  | 251 |  |  | 48 |  | 171 |  | 0.03 | 0.05 |  |  | 0.08 | 0.08 |  |  |  |  |  |
| 21 | 310A | EH3 | KL198 | ET | 56 | 0.4 | 1:1.5 | 1.2 | 2.64 | 148 |  | 148 |  |  | 28 |  | 101 |  | 0.03 |  |  |  | 0.03 | 0.03 |  |  |  |  |  |
| 22 | 311A | EH3 | KL187 | ET | 274 | 0.4 | 1:1.5 | 0.9 | 1.58 | 433 |  | 433 |  |  | 83 |  | 294 | 0.14 |  |  |  |  | 0.14 | 0.14 |  |  |  |  |  |
| 23 | 312A | EH3 | KL188 | ET | 254 | 0.4 | 1:1.5 | 0.9 | 1.58 | 401 |  | 401 |  |  | 78 |  | 275 | 0.05 | 0.05 | 0.03 |  |  | 0.13 | 0.13 |  |  |  |  |  |
| 24 | 313A | EH3 | KL188 | ET | 316 | 0.4 | 1:1.5 | 0.9 | 1.58 | 499 |  | 499 |  |  | 90 |  | 349 | 0.06 | 0.06 | 0.03 |  |  | 0.16 | 0.16 |  |  |  |  |  |
| 25 | 302 | EH3 |  | UT | 143 | 0.4 | 1:1.5 | 0.9 | 1.2 | 172 |  | 172 |  |  | 103 |  |  |  | 0.03 | 0.04 |  |  | 0.07 | 0.07 |  |  |  |  |  |
| 26 | 303 | EH3 | KL196, KL197 | UT | 702 | 0.4 | 1:2 | 0.9 | 1.2 | 842 |  | 842 |  |  | 505 |  |  |  | 0.14 | 0.14 |  |  | 0.28 | 0.28 |  |  |  |  |  |
| 27 | 304 | EH3 | KL186 | UT | 70 | 0.4 | 1:2 | 0.9 | 1.2 | 84 |  | 84 |  |  | 50 |  |  | 0.02 |  |  |  |  | 0.02 | 0.02 |  |  |  |  |  |
| 28 | 305 | EH3 | KL186, KL197 | UT | 353 | 0.4 | 1:2 | 0.9 | 1.2 | 424 |  | 424 |  |  | 254 |  |  | 0.04 | 0.07 | 0.07 |  |  | 0.18 | 0.18 |  |  |  |  |  |
| 29 | 306 | EH3 | KL188, KL200 | UT | 842 | 0.4 | 1:2 | 0.9 | 1.2 | 1010 |  | 1010 |  |  | 606 |  |  | 0.08 | 0.17 | 0.08 |  |  | 0.34 | 0.34 |  |  |  |  |  |
| 30 | 307 | EH3 | KL188 | UT | 449 | 0.4 | 1:2 | 0.9 | 1.2 | 539 |  | 539 |  |  | 323 |  |  |  | 0.09 | 0.04 | 0.04 |  | 0.18 | 0.18 |  |  |  |  |  |
|  | 308 | EH3 | KL189 | UT | 459 | 0.4 | 1:2 | 0.9 | 1.2 | 551 |  | 551 |  |  | 330 |  |  |  | 0.09 | 0.05 | 0.05 |  | 0.18 | 0.18 |  |  |  |  |  |
|  | 309 | EH3 | KL188 | UT | 823 | 0.4 | 1:1.5 | 1.2 | 1.2 | 988 |  | 988 |  |  | 593 |  |  |  | 0.08 | 0.25 |  |  | 0.33 | 0.33 |  |  |  |  |  |
|  | 310 | EH3 | KL189, KL190, | UT | 1212 | 0.4 | 1:1.5 | 1.2 | 1.2 | 1454 |  | 1454 |  |  | 873 |  |  |  | 0.24 | 0.12 | 0.12 |  | 0.48 | 0.48 |  |  |  |  |  |
|  |  | EH3 |  | TEETRASS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.51 | 0.51 |  |  | 1.02 | 1.02 |  |  |  |  |  |
|  |  | EH4 | KL217, KL216 | TEETRASS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.24 |  |  | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  |  |
|  |  | EH5 | KL216. KL202 | TEETRASS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.10 | 0.10 |  | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |
| kokku |  |  |  | HT | 919 |  |  |  |  | 460 |  | 460 |  |  | 276 |  |  | 0.18 | 0.18 | 0.18 |  |  | 0.55 | 0.55 |  |  |  |  |  |
| kokku |  |  |  | UT | 5197 |  |  |  |  | 6136 |  | 6136 |  |  | 3681 |  |  | 0.17 | 0.94 | 0.83 | 0.21 |  | 2.15 | 2.15 |  |  |  |  |  |
| kokku |  |  |  | RT | 51 |  |  |  |  | 61 |  | 61 |  |  | 37 |  |  |  | 0.01 | 0.01 |  |  | 0.02 | 0.02 |  |  |  |  |  |
| kokku |  |  |  | RK | 366 |  |  |  |  | 439 |  | 439 |  |  | 264 |  |  | 0.07 | 0.07 | 0.07 |  |  | 0.22 | 0.22 |  |  |  |  |  |
| kokku |  |  |  | ET | 3591 |  |  |  |  | 5937 |  | 5937 |  |  | 1201 |  |  |  | 0.54 | 0.61 |  |  | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  |
| kokku |  |  |  | TEETRASS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.74 | 0.96 | 0.10 |  | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  |
| kõik kokku |  |  |  |  | 10124 |  |  |  |  | 13032 |  | 13032 |  |  | 5458 |  |  | 0.43 | 2.49 | 2.66 | 0.31 |  | 6.54 | 6.54 |  |  |  |  |  |

### Tabel 7. Rekonstrueeritavate, ehitatavate, uuendatavate ja likvideeritavate truupide tööde mahud

### Tabel 7A. Rekonstrueeritavad truubid

| Jrk. nr | Truubi / Purde nr | Ehitise lühitähis | Veejuhtme |  | Projekteerimisnormide kohane arvutuslik |  | Proj. truubi / purde andmed |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Olemasoleva truubi andmed |  |  |  | Märkused |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nimetus | Valgala |  |  | Asukoht pk.nr/ kaugus kr. suudmest | Katte/ mulde laius | Katte/mulde kõrgusarv | Põhja kõrgusarv sv | Sügavus teepinnast/muldest | Pikkus | Tähis |  |  |  | Teekatte taastamine kruus | Täiendav kaeve | Veejuhtme täide (min. pinnas) | Tähis- post | Puitaluse ehitamine | Tähis | Pikkus | Otsaku lammutus | Lisakaeve vana truubi eemalda-miseks |  |
|  |  |  |  |  | Äravoolu-moodul | Vooluhulk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | km² | l/s km2 | l/s | m | m | m abs | m | m | m |  |  |  |  | m³ | m³ |  | tk | m | cm | m | m³ | m³ |  |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |  |  |  | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X |
| 1 | T21 | EH2 | 201 | 0.1 | 250 | 25 | 181 | 4.5 | 31.62 | 29.46 | 2.16 | 12 | 40 | P | 12 | MAOK |  |  |  | 2 |  | 50B10Kap | 10 | 2 | 18 |  |
| 2 | T22 | EH2 | 201 | 0.2 | 250 | 50 | 0 | 4.5 | 31.49 | 29.30 | 2.19 | 13 | 40 | P | 13 | MAOK |  |  |  | 2 |  | 50B10Kap | 10 | 2 | 19.5 |  |
| 3 | T24 | EH2 | 205 | 0.6 | 250 | 150 | 366 | 9.5 | 30.09 | 28.29 | 1.80 | 16 | 50 | P | 16 | MAOK |  |  |  | 2 |  | 50P12 | 12 |  | 24 |  |
| 4 | T32 | EH3 | 105 | 1.2 | 250 | 300 | 560 | 4.9 | 23.09 | 21.29 | 1.80 | 12 | 60 | P | 12 | MAOK |  |  |  | 2 |  | 50B7 | 7 |  | 18 |  |
| 5 | T33 | EH3 | 109 | 1 | 250 | 250 | 670 | 5.8 | 24.73 | 23.05 | 1.68 | 12 | 60 | P | 12 | MAOK |  |  |  | 2 |  | 60P9MAOK | 9 | 2.7 | 18 |  |
| 6 | T34 | EH3 | 303 | 0.5 | 250 | 125 | 281 | 4.5 | 26.25 | 24.89 | 1.36 | 10 | 50 | P | 10 | MAOK |  |  |  |  |  | 50B6 | 6 |  | 15 |  |
| 7 | T36 | EH3 | 304 | 0.1 | 250 | 25 | 0 | 4.9 | 27.67 | 26.21 | 1.46 | 11 | 40 | P | 11 | MAOK |  |  |  |  |  | 50B6 | 6 |  | 16.5 |  |
| 8 | T37 | EH3 | 115-1 | 3.9 | 250 | 975 | 923 | 6.5 | 30.74 | 28.78 | 1.96 | 14 | 100 | P | 14 | KOK |  |  |  | 2 |  | 80P12MAOK | 12 | 2.7 | 21 |  |
| 9 | T38 | EH3 | 306 | 0.1 | 250 | 25 | 825 | 4.9 | 30.63 | 29.73 | 0.90 | 8 | 40 | P | 8 | MAOK |  |  |  |  |  | 30Asb5 | 5 |  | 12 |  |
| 10 | T39 | EH3 | 306 | 0.1 | 250 | 25 | 8 | 4.9 | 30.17 | 28.79 | 1.38 | 10 | 40 | P | 10 | MAOK |  |  |  |  |  | 50B6 | 6 |  | 15 |  |
| 11 | T310 | EH3 | 310 | 1.2 | 250 | 300 | 0 | 6.2 | 29.84 | 28.34 | 1.50 | 12 | 60 | P | 12 | MAOK |  |  |  | 2 |  | 50P8MAOK | 8 |  | 18 |  |
| 12 | T311 | EH3 | 310 | 0.6 | 250 | 150 | 230 | 4.9 | 30.13 | 28.5 | 1.63 | 11 | 50 | P | 11 | MAOK |  |  |  |  |  | 50B6 | 6 |  | 16.5 |  |
| 13 | T312 | EH3 | 310 | 0.2 | 250 | 50 | 850 | 4.5 | 30.31 | 29.04 | 1.27 | 10 | 40 | P | 10 | MAOK |  |  |  |  |  | 50B7 | 7 |  | 15 |  |
| 14 | T51 | EH5 |  | 0.2 | 250 | 50 |  | 6 | 36.20 | 35.14 | 1.06 | 11 | 40 | P | 11 | MAOK |  |  |  | 2 |  | 50B7 | 7 |  | 16.5 |  |
| Kokku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 162 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 16 |  |  | 111 | 9 | 243 |  |

### Tabel 7B. Ehitatavad truubid

| Jrk. nr | Truubi / Purde nr | Ehitise lühitähis | Veejuhtme |  | Projekteerimisnormide kohane arvutuslik |  | Proj. truubi / purde andmed |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Märkused |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nimetus | Valgala |  |  | Asukoht pk.nr/ kaugus kr. suudmest | Katte/ mulde laius | Katte/mulde kõrgusarv | Põhja kõrgusarv sv | Sügavus teepinnast/muldest | Pikkus | Tähis |  |  |  | Teekatte taastamine kruus | Täiendav kaeve | Veejuhtme täide (min. pinnas) | Tähis- post | Puitaluse ehitamine |  |
|  |  |  |  |  | Äravoolu-moodul | Vooluhulk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | km² | l/s km2 | l/s | m | m | m abs | m | m | m |  |  |  |  | m³ | m³ | m³ | tk | m |  |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |  |  |  | O | P | Q | R | S | X |
| 1 | T25 | EH2 | 201 | 0.2 | 250 | 50 | 162 | 4.5 | 31.59 | 29.38 | 2.21 | 13 | 40 | P | 13 | MAOK |  |  | 19.5 |  |  |  |
| 2 | T26 | EH2 | 204 | 0.3 | 250 | 75 | 67 | 4.5 | 31.41 | 28.3 | 3.11 | 15 | 50 | P | 15 | MAOK |  |  | 22.5 |  |  |  |
| 3 | T27 | EH2 |  | 0.2 | 250 | 50 | 10 | 4.9 | 30.00 | 28.4 | 1.60 | 11 | 40 | P | 11 | MAOK |  |  | 16.5 |  |  |  |
| 4 | T28 | EH2 | 205 | 1 | 250 | 250 | 8 | 4.5 |  |  | 1.5 | 10 | 60 | P | 10 | MAOK |  |  | 15 |  |  |  |
| 5 | T29 | EH2 | 208 | 0.1 | 250 | 25 | 14 | 4.9 | 31.43 | 30.02 | 1.41 | 10 | 40 | P | 10 | MAOK |  |  | 15 |  |  |  |
| 6 | T210 | EH2 | 208 | 0.1 | 250 | 25 | 201 | 4.9 | 31.39 | 30.19 | 1.2 | 10 | 40 | P | 10 | MAOK |  |  | 15 |  |  |  |
| 7 | T211 | EH2 | 209 | 0.1 | 250 | 25 | 395 | 4.9 | 31.48 | 30.28 | 1.2 | 10 | 40 | P | 10 | MAOK |  |  | 15 |  |  |  |
| 8 | T12 | EH2 | 209 | 0.1 | 250 | 25 | 5 | 4.9 | 30.11 | 29.09 | 1.02 | 10 | 40 | P | 10 | MAOK |  |  | 15 |  |  |  |
| 9 | T313 | EH3 | 308 | 0.2 | 250 | 50 | 405 | 4.5 | 30.19 | 28.77 | 1.42 | 10 | 40 | P | 10 | MAOK |  |  | 15 |  |  |  |
| 10 | T314 | EH3 | 307 | 0.1 | 250 | 25 | 250 | 4.5 | 30.00 | 28.47 | 1.53 | 11 | 40 | P | 11 | MAOK |  |  | 16.5 |  |  |  |
| 11 | T315 | EH3 | 308 | 0.3 | 250 | 75 | 230 | 4.5 | 29.98 | 28.49 | 1.49 | 11 | 50 | P | 11 | MAOK |  |  | 16.5 |  |  |  |
| 12 | T316 | EH3 | 309 | 0.9 | 250 | 225 | 8 | 4.9 | 29.83 | 28.34 | 1.49 | 11 | 60 | P | 11 | MAOK |  |  | 16.5 |  |  |  |
| 13 | T317 | EH3 | 309 | 0.8 | 250 | 200 | 165 | 4.9 | 30.14 | 28.45 | 1.69 | 11 | 60 | P | 11 | MAOK |  |  | 16.5 |  |  |  |
| 14 | T318 | EH3 | 310 | 0.4 | 250 | 100 | 380 | 4.9 | 30.04 | 28.61 | 1.43 | 11 | 50 | P | 11 | MAOK |  |  | 16.5 |  |  |  |
| 15 | T319 | EH3 | 309 | 0.7 | 250 | 175 | 520 | 4.5 | 30.18 | 28.75 | 1.43 | 10 | 50 | P | 10 | MAOK |  |  | 15 |  |  |  |
| 16 | T320 | EH3 | 310 | 0.3 | 250 | 75 | 756 | 4.9 | 30.22 | 28.96 | 1.26 | 10 | 50 | P | 10 | MAOK |  |  | 15 |  |  |  |
| 17 | T321 | EH3 | 310 | 0.1 | 250 | 25 | 1030 | 4.5 | 30.87 | 29.58 | 1.29 | 10 | 40 | P | 10 | MAOK |  |  | 15 |  |  |  |
| 18 | T322 | EH3 | 302A | 0.1 | 250 | 25 | 1 | 4.9 | 23.10 | 21.86 | 1.24 | 10 | 40 | P | 10 | MAOK |  |  | 15 |  |  |  |
| 19 | T323 | EH3 | 303A | 0.1 | 250 | 25 | 8 | 4.9 | 23.11 | 21.87 | 1.24 | 10 | 40 | P | 10 | MAOK |  |  | 15 |  |  |  |
| 20 | T324 | EH3 | 304A | 0.1 | 250 | 25 | 1 | 4.9 | 26.38 | 25.05 | 1.33 | 10 | 40 | P | 10 | MAOK |  |  | 15 |  |  |  |
| 21 | T325 | EH3 | 309A | 0.1 | 250 | 25 | 8 | 4.9 | 30.19 | 28.99 | 1.20 | 10 | 40 | P | 10 | MAOK |  |  | 15 |  |  |  |
| 22 | T326 | EH3 | 311A | 0.1 | 250 | 25 | 8 | 4.8 | 30.72 | 29.24 | 1.48 | 10 | 40 | P | 10 | MAOK |  |  | 15 |  |  |  |
| 23 | T327 | EH3 | 310A | 0.1 | 250 | 25 | 47 | 4.8 | 30.14 | 28.87 | 1.27 | 10 | 40 | P | 10 | MAOK |  |  | 15 |  |  |  |
| Kokku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 244 |  |  |  |  |  |  | 366 |  |  |  |

### Tabel 7D. Likvideeritavad truubid

| Jrk. nr | Truubi / Purde nr | Ehitise lühitähis | Veejuhtme nimetus | Olemasoleva truubi andmed |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Tähis | Pikkus | Otsaku lammu-tus | Lisakaeve truubi eemaldami-seks |
|  |  |  |  |  | m | m³ | m³ |  |
| A | B | C | D | E | F | G | H |  |
| 1 | T31 | EH3 | 116 | 40P10MAOK | 10 | 2.7 | 15 |  |
| 1 | T35 | EH3 | 304 | 50B8 | 8 |  | 12 |  |
| Kokku |  |  |  |  | 18 | 2.7 | 27 |  |

### Tabel 8. Truupide/veeviimarite/purrete koguste ja ehitusmaterjalide kogused

| Jrk. nr | Ehitustöö kirjeldus | Mõõtühik | Maht |  |  | Kokku |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | sealhulgas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | EH 2 | EH 3 | EH 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A | B | C | D | E | G | H |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Väljatõstetavad torud, otsakud (otsakute lammutus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ø 50…80 (r/b, p) | m | 32 | 90 | 7 | 129 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | otsakute lammutus (MAOK, Kap) | m3 | 4 | 8.1 |  | 12.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Truupide kogused |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Rekonstrueeritavad truubid | tk | 3 | 10 | 1 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ehitatavad truubid | tk | 8 | 15 |  | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Likvideeritavad truubid | tk |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Projekteeritud truupide kogupikkused |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | plasttruup Ø40 cm, tüüp 40P, SN8 | m | 89 | 130 | 11 | 230 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | plasttruup Ø50 cm, tüüp 50P, SN8 | m | 31 | 63 |  | 94 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | plasttruup Ø60 cm, tüüp 60P, SN8 | m | 10 | 58 |  | 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | plasttruup Ø100 cm, tüüp 100P, SN8 | m |  | 14 |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Truubi otsakud |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Ø40 MAOK. Truubi mattotsak kivikindlustusega | 2 otsakut | 8 | 13 | 1 | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Ø50 MAOK. Truubi mattotsak kivikindlustusega | 2 otsakut | 2 | 6 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Ø60 MAOK. Truubi mattotsak kivikindlustusega | 2 otsakut | 1 | 5 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Ø100 KOK. Truubi kiviotsak kivikindlustusega | 2 otsakut |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Muud mahud |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Veejuhtme täitmine (min. pinnas) | m3 | 134 | 233 |  | 366 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Tähispost | tk | 6 | 8 | 2 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Otsaku lammutus | m3 | 4 | 8.1 |  | 12.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Lisakaeve vana truubi eemaldamiseks | m3 | 61.5 | 192 | 16.5 | 270 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Materjali kulu otsakutele ja veeviimaritele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Truubi otsaku | truupide | kivid Ø15-30 cm |  | geotekstiil NG21 |  | huumusmuld |  | erosioonitõkkematt |  | heinaseeme |  | puuvaiad |  |
| 25 | tüüp | arv (tk) | m³/tk | m³ | m²/tk | m² | m³/tk | m³ | m²/tk | m² | kg/tk | kg | tk/tk | tk |
| 26 | Ø40MAOK | 22 | 2.7 | 59.4 | 10 | 220 | 3.2 | 70.4 | 64 | 1408 | 1.9 | 41.8 | 380 | 8360 |
| 27 | Ø50MAOK | 8 | 2.7 | 21.6 | 12 | 96 | 3.2 | 25.6 | 63 | 504 | 1.9 | 15.2 | 380 | 3040 |
| 28 | Ø60MAOK | 6 | 2.7 | 16.2 | 12 | 72 | 3.2 | 19.2 | 63 | 378 | 1.9 | 11.4 | 380 | 2280 |
| 29 | Ø100KOK | 1 | 12.1 | 12.1 | 55 | 55 | 1.7 | 1.7 | 33 | 33 | 1.0 | 1.0 | 165 | 165 |
| 30 | Kokku | 37 |  | 109.3 |  | 443 |  | 117 |  | 2323 |  | 69.4 |  | 13845 |

### Tabel 9. Rekonstrueeritavate ja ehitatavate teede katendite mahud ristprofiilide lõikes

| Jrk. nr | Tee lõikude parameetrid | Ristprofiili number | Piketivahemik | Lõigu pikkus m | Kruus fr 0-32 mm, Pos 6 |  | Kruus fr 0-63 mm, Pos 3 |  | Mulde ehitamine |  | Geotekstiil (b=5,0m) NGS 4 m² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (tee pealtlaius - katendi kihi paksused - geosünteet) |  |  |  | m³/m | Kogus m³ | m³/m | Kogus m³ | m³/m | Kogus m³ |  |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |  |
| 1 | EH 2: Laiaaugu tee |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Mahasõidukoht | MM | 0+00 - 0+30 | 30 | Mahasõidukoht MM |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 4.5-10-20-G-30 | R21 | 0+30 - 9+19 | 889 | 0.47 | 418 | 1.03 | 916 | 0.64 | 569 | 4445 |  |
| 4 | 7.0-10-20-G-30 | R22 | 9+19 - 9+51 | 32 | 0.72 | 23 | 1.53 | 49 | 1.25 | 40 | 240 |  |
| 5 | 4.5-10-20-G-30 | R21 | 9+51 - 11+35 | 184 | 0.47 | 86 | 1.03 | 190 | 0.64 | 118 | 920 |  |
| 6 | Kokku: |  |  | 1135 |  | 527 |  | 1154 |  | 727 | 5605 |  |
| 7 | EH 3: Latisilla tee |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Mahasõidukoht | MM | 0+00 - 0+30 | 30 | Mahasõidukoht MM |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 4.0-10-20-G | R31 | 0+30 - 3+19 | 289 | 0.42 | 121 | 0.93 | 269 |  |  | 1445 |  |
| 10 | 7.0-10-20-G-30 | R32 | 3+19 - 3+77 | 58 | 0.72 | 42 | 1.53 | 89 | 1.19 | 69 | 406 |  |
| 11 | 4.5-10-20-G-30 | R33 | 3+77 - 4+35 | 58 | 0.47 | 27 | 1.03 | 60 | 0.54 | 31 | 290 |  |
| 12 | 6.2-10-20-G-30 | R34 | 4+35 - 5+09 | 74 | 0.63 | 47 | 1.36 | 101 | 0.97 | 72 | 518 |  |
| 13 | 4.5-10-20-G-30 | R33 | 5+09 - 10+00 | 491 | 0.47 | 231 | 1.03 | 506 | 0.54 | 265 | 2455 |  |
| 14 | 5.8-10-20-G-30 | R35 | 10+00 - 10+66 | 66 | 0.6 | 40 | 1.28 | 84 | 0.79 | 52 | 429 |  |
| 15 | 4.5-10-20-G-30 | R33 | 10+66 - 11+24 | 58 | 0.47 | 27 | 1.03 | 60 | 0.54 | 31 | 290 |  |
| 16 | 5.8-10-20-G-30 | R35 | 11+24 - 11+88 | 64 | 0.6 | 38 | 1.28 | 82 | 0.79 | 51 | 416 |  |
| 17 | 4.5-10-20-G-30 | R33 | 11+88 - 14+16 | 228 | 0.47 | 107 | 1.03 | 235 | 0.54 | 123 | 1140 |  |
| 18 | 5.3-10-20-G-30 | R36 | 14+16 - 14+70 | 54 | 0.55 | 30 | 1.18 | 64 | 0.64 | 35 | 324 |  |
| 19 | 4.5-10-20-G-30 | R33 | 14+70 - 15+20 | 50 | 0.47 | 24 | 1.03 | 52 | 0.54 | 27 | 250 |  |
| 20 | 5.3-10-20-G-30 | R37 | 15+20 - 15+56 | 36 | 0.55 | 20 | 1.18 | 42 | 0.64 | 23 | 216 |  |
| 21 | 4.5-10-20-G-30 | R33 | 15+56 - 16+04 | 48 | 0.47 | 23 | 1.03 | 49 | 0.54 | 26 | 240 |  |
| 22 | 7.0-10-20-G-30 | R38 | 16+04 - 16+44 | 40 | 0.72 | 29 | 1.53 | 61 | 1.19 | 48 | 280 |  |
| 23 | 4.5-10-20-G-30 | R33 | 16+44 - 23+45 | 701 | 0.47 | 329 | 1.03 | 722 | 0.54 | 379 | 3505 |  |
| 24 | 6.5-10-20-G-30 | R39 | 23+45 - 23+69 | 24 | 0.67 | 16 | 1.43 | 34 | 1.04 | 25 | 168 |  |
| 25 | 6.5-10-20-G-30 | R310 | 23+69 - 23+87 | 18 | 0.67 | 12 | 1.43 | 26 | 1.04 | 19 | 126 |  |
| 26 | 4.5-10-20-G-30 | R33 | 23+87 - 34+17 | 1030 | 0.47 | 484 | 1.03 | 1061 | 0.54 | 556 | 5150 |  |
| 27 | 7.0-10-20-G-30 | R32 | 34+17 - 34+59 | 42 | 0.72 | 30 | 1.53 | 64 | 1.19 | 50 | 294 |  |
| 28 | 4.5-10-20-G-30 | R33 | 34+59 - 38+76 | 417 | 0.47 | 196 | 1.03 | 430 | 0.54 | 225 | 2085 |  |
| 29 | 6.2-10-20-G-30 | R34 | 38+76 - 39+00 | 24 | 0.63 | 15 | 1.36 | 33 | 0.97 | 23 | 168 |  |
| 30 | 4.5-10-20-G-30 | R33 | 39+00 - 40+63 | 163 | 0.47 | 77 | 1.03 | 168 | 0.54 | 88 | 815 |  |
| 31 | 6.2-10-20-G-30 | R34 | 40+63 - 40+81 | 18 | 0.63 | 11 | 1.36 | 24 | 0.97 | 17 | 126 |  |
| 32 | 4.5-10-20-G-30 | R33 | 40+81 - 50+71 | 990 | 0.47 | 465 | 1.03 | 1020 | 0.54 | 535 | 4950 |  |
| 33 | Mahasõidukoht | MM | 50+71 - 51+01 | 30 | Mahasõidukoht MM |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Kokku: |  |  | 5101 |  | 2441 |  | 5334 |  | 2769 | 26086 |  |
| 35 | EH 4: Rämmi tee |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Mahasõidukoht | MM | 0+00 - 0+30 | 30 | Mahasõidukoht MM |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 4.5-10-20-G-30 | R41 | 0+30 - 3+55 | 325 | 0.47 | 153 | 1.03 | 335 | 0.62 | 202 | 1625 |  |
| 38 | 6.5-10-20-G-30 | R42 | 3+55 - 3+75 | 20 | 0.67 | 13 | 1.42 | 28 | 1.15 | 23 | 140 |  |
| 39 | 6.5-10-20-G-30 | R43 | 3+75 - 3+91 | 16 | 0.67 | 11 | 1.42 | 23 | 1.15 | 18 | 112 |  |
| 40 | 4.5-10-20-G-30 | R44 | 3+91 - 10+13 | 622 | 0.47 | 292 | 1.03 | 641 | 0.66 | 411 | 3110 |  |
| 41 | 6.5-10-20-G-30 | R42 | 10+13 - 10+43 | 30 | 0.67 | 20 | 1.42 | 43 | 1.15 | 35 | 210 |  |
| 42 | 4.5-10-20-G-30 | R41 | 10+43 - 10+96 | 53 | 0.47 | 25 | 1.03 | 55 | 0.62 | 33 | 265 |  |
| 43 | 6.5-10-20-G-30 | R42 | 10+96 - 11+12 | 16 | 0.67 | 11 | 1.42 | 23 | 1.15 | 18 | 112 |  |
| 44 | 4.5-10-20-G-30 | R41 | 11+12 - 11+36 | 24 | 0.47 | 11 | 1.03 | 25 | 0.62 | 15 | 120 |  |
| 45 | 6.2-10-20-G-30 | R45 | 11+36 - 12+00 | 64 | 0.64 | 41 | 1.36 | 87 | 1.06 | 68 | 448 |  |
| 46 | Kokku: |  |  | 1200 |  | 577 |  | 1258 |  | 822 | 6142 |  |
| 47 | EH 5: Vanaõue tee |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Mahasõidukoht | M3 | 0+00 - 0+10 | 10 | Mahasõidukoht M3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 4.5-10-20-G-30 | R51 | 0+10 - 5+04 | 494 | 0.47 | 232 | 1.03 | 509 | 0.67 | 331 | 2470 |  |
| 50 | Kokku: |  |  | 504 |  | 232 |  | 509 |  | 331 | 2470 |  |
| 51 | Kõik kokku: |  |  | 7940 |  | 3778 |  | 8256 |  | 4649 | 40303 |  |

### Tabel 10. Teede rekonstrueerimise- ja ehitustööde ligikaudne maksumus

| Jrk. nr | Ehitustöö kirjeldus |  |  |  |  | Mõõtühik | Maht |  |  |  | Kokku | Ühiku maksumus (€) | Hinde alus | Töö maksumus (€) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | sealhulgas |  |  |  |  |  |  | sealhulgas |  |  |  | Kõik kokku |
|  |  |  |  |  |  |  | EH 2 | EH 3 | EH 4 | EH 5 |  |  |  | EH 2 | EH 3 | EH 4 | EH 5 |  |
| A | B |  |  |  |  | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| 0 | Rekonstrueeritava tee koondpikkus |  |  |  |  | m | 1135 | 5101 | 1200 | 504 | 7940 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | I.Ettevalmistustööd |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Madala võsa raie (MV) |  |  |  |  | ha | 0.50 | 0.55 |  |  | 1.05 | 343.60 | H1 | 171.53 | 187.85 |  |  | 359 |
| 3 | Madala võsa vedu 600 m (MV) |  |  |  |  | ha | 0.50 | 0.55 |  |  | 1.05 | 460.20 | kalk | 229.73 | 251.59 |  |  | 481 |
| 4 | Kõrge võsa raie (KV) |  |  |  |  | ha | 0.62 | 1.87 |  |  | 2.49 | 429.50 | H-7 | 266.08 | 803.25 |  |  | 1069 |
| 5 | Kõrge võsa vedu 600 m (KV) |  |  |  |  | ha | 0.62 | 1.87 |  |  | 2.49 | 460.20 | kalk | 285.09 | 860.67 |  |  | 1146 |
| 6 | Puittaimestiku raie, peenpuistu (PP) |  |  |  |  | ha | 0.61 | 1.71 | 0.24 | 0.10 | 2.66 | 1109.70 | H-13 | 679.91 | 1896.70 | 266.33 | 111.86 | 2955 |
| 7 | Tüveste vedu 600 m, peenpuistu (PP) |  |  |  |  | ha | 0.61 | 1.71 | 0.24 | 0.10 | 2.66 | 2638.47 | T-36-3 | 1616.59 | 4509.67 | 633.23 | 265.96 | 7025 |
| 8 | Puittaimestiku raie, jämepuistu (JP) |  |  |  |  | ha |  | 0.24 |  | 0.10 | 0.34 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 9 | Tüveste vedu 600 m, kämepuistu (JP) |  |  |  |  | ha |  | 0.24 |  | 0.10 | 0.34 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 10 | Tee- ja kraavitrassi ning teerajatiste alune kändude juurimine ekskavaatoriga |  |  |  |  | ha | 1.73 | 4.37 | 0.24 | 0.20 | 6.54 | 382.96 | T-22 | 663.06 | 1672.88 | 91.91 | 77.20 | 2505 |
| 11 | Kändude koondamine hunnikutesse |  |  |  |  | ha | 1.73 | 4.37 | 0.24 | 0.20 | 6.54 | 108.71 | T-14 | 188.22 | 474.88 | 26.09 | 21.92 | 711 |
| 12 | Tee parameetrite ja -elementide mahamärkimine (telg, servad, kraavide siseservad) |  |  |  |  | m | 1135 | 5101 | 1200 | 504 | 7940 | 0.12 | A-90 | 136.20 | 612.12 | 144.00 | 60.48 | 953 |
| 13 | Tee rajatiste mahamärkimine |  |  |  |  | tk | 11 | 45 | 11 | 2 | 69 | 15.00 | kalk | 165.00 | 675.00 | 165.00 | 30.00 | 1035 |
| 14 | Kokku: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18240 |
| 15 | II.Veejuhtmete tööd |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Uute kraavide ja nõvade mahamärkimine |  |  |  |  | m | 1067 | 2524 |  |  | 3591 | 0.06 | T-463 | 64.02 | 151.44 |  |  | 215 |
| 17 | Kraavide kaevamine ja setetest puhastamine, I-II gr. Pinnas |  |  |  |  | m3 | 2852 | 10180 |  |  | 13032 | 0.53 | T-123 | 1511.64 | 5395.52 |  |  | 6907 |
| 18 | Ekspluatatsioonieelne sette eemaldamine ekskavaatoriga (10% põhikaevest) |  |  |  |  | m3 | 285 | 1018 |  |  | 1303 | 0.53 | T-123 | 151.16 | 539.55 |  |  | 691 |
| 19 | Olemasoleva tee tasandamisjärgne teekraavide täiendav puhastamine varisenud pinnasest |  |  |  |  | m3 | 29 | 102 |  |  | 130 | 0.53 | T-123 | 15.12 | 53.96 |  |  | 69 |
| 20 | Kaeve laialiajamine (60% kaevest) |  |  |  |  | m3 | 1009 | 4449 |  |  | 5458 | 0.84 | T-329 | 847.90 | 3737.14 |  |  | 4585 |
| 21 | Pinnase paigaldamine tee muldesse |  |  |  |  | m3 | 1170 | 2769 |  |  | 3939 | 0.46 | T-881 | 538.12 | 1273.87 |  |  | 1812 |
| 22 | Kokku: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14279 |
| 23 | III.Truupide rekonstrueerimine ja ehitamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Truupide mahamärkimine |  |  |  |  | tk | 11 | 25 |  | 1 | 37 | 23.78 | A-91 | 261.58 | 594.50 |  | 23.78 | 880 |
| 25 | Di=40 cm plasttruubi torustiku, tüüp 40PT, ehitamine (profileeritud plasttoru, SN8) |  |  |  |  | m | 89 | 130 |  | 11 | 230 | 41.80 | S-72 | 3720.20 | 5434.00 |  | 459.80 | 9614 |
| 26 | Di=50 cm plasttruubi torustiku, tüüp 50PT, ehitamine (profileeritud plasttoru, SN8) |  |  |  |  | m | 31 | 63 |  |  | 94 | 52.22 | S-73 | 1618.82 | 3289.86 |  |  | 4909 |
| 27 | Di=60 cm plasttruubi torustiku, tüüp 60PT, ehitamine (profileeritud plasttoru, SN8) |  |  |  |  | m | 10 | 58 |  |  | 68 | 77.65 | S-74 | 776.50 | 4503.70 |  |  | 5280 |
| 28 | Di=100 cm plasttruubi torustiku, tüüp 100PT, ehitamine (profileeritud plasttoru, SN8) |  |  |  |  | m |  | 14 |  |  | 14 | 239.03 | S-76 |  | 3346.42 |  |  | 3346 |
| 29 | Ø 40 cm plasttruubi mattotsaku kivikindlustusega ehitamine (tüüp MAOK) |  |  |  |  | 2 otsakut | 8 | 13 |  | 1 | 22 | 81.69 | S-117 | 653.52 | 1061.97 |  | 81.69 | 1797 |
| 30 | Ø 50 cm plasttruubi mattotsaku kivikindlustusega ehitamine (tüüp MAOK) |  |  |  |  | 2 otsakut | 2 | 6 |  |  | 8 | 183.43 | S-118 | 366.86 | 1100.58 |  |  | 1467 |
| 31 | Ø 60 cm plasttruubi mattotsaku kivikindlustusega ehitamine (tüüp MAOK) |  |  |  |  | 2 otsakut | 1 | 5 |  |  | 6 | 183.43 | S-118 | 183.43 | 917.15 |  |  | 1101 |
| 32 | Ø 100 cm plasttruubi kivikindlustusega ehitamine (tüüp KOK) |  |  |  |  | 2 otsakut |  | 1 |  |  | 1 | 481.05 | S-120 |  | 481.05 |  |  | 481 |
| 33 | Veejuhtme täide mineraalpinnasega |  |  |  |  | m3 | 134 | 233 |  |  | 366 | 0.53 | T-123 | 70.76 | 123.23 |  | 0.00 | 194 |
| 34 | Tähispostid truubile |  |  |  |  | tk | 6 | 8 |  | 2 | 16 | 15.00 | kalk | 90.00 | 120.00 |  | 30.00 | 240 |
| 35 | Truubi otsakute lammutamine ja utiliseerimine |  |  |  |  | m3 | 4 | 8 |  |  | 12 | 172.57 | S-288 | 690.28 | 1397.82 |  | 0.00 | 2088 |
| 36 | Täiendav kaeve truupide ehitamisel |  |  |  |  | m3 | 62 | 192 |  | 17 | 270 | 0.53 | T-123 | 32.60 | 101.76 |  | 8.75 | 143 |
| 37 | Ø 50…80 cm truubitoru (r/b, p) väljatõstmine ja utiliseerimine |  |  |  |  | m | 32 | 90 |  | 7 | 129 | 21.22 | S-276 | 679.04 | 1909.80 |  | 148.54 | 2737 |
| 38 | Kokku: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34278 |
| 39 | IV.Mullatööd / teemulde kujundamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Olemasoleva teemulde töötlemine profiili koos teekraede likvideerimisega ning mulde tihendamisega |  |  |  |  | m2 | 5108 | 22955 | 5400 | 2268 | 35730 | 0.26 | T-962 | 1327.95 | 5968.17 | 1404.00 | 589.68 | 9290 |
| 41 | Teemulde ehitamine teekraavide pinnasest koos tihendamisega |  |  |  |  | m3 | 727 | 2769 |  |  | 3496 | 3.10 | T-884, V-45 | 2252.83 | 8585.33 |  |  | 10838 |
| 42 | Kokku: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20128 |
| 43 | V.Kattekonstruktsiooni rajamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Geotekstiili 4. profiil (NGS 4), mitte kootud kangas, laisuega 5,0-7.5 m, paigaldamine tihendatud ja profileeritud muldkehale |  |  |  |  | m2 | 5605 | 26086 | 6142 | 2470 | 40303 | 1.03 | T-959 | 5773.15 | 26868.58 | 6326.26 | 2544.10 | 41512 |
| 45 | Kruusast teealuse ehitamine koos tihendamisega. Kruus fr 0/63 mm. Pos 4, H=20 cm. sh kruus fr 0/63 mm (Pos 4), geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga |  |  |  |  | m | 527 | 2441 | 577 | 232 | 3778 | 15 | kalk | 7910.25 | 36613.20 | 8657.70 | 3482.70 | 56664 |
| 46 | Kruusast teekatte ehitamine koos tihendamisega. Kruus fr 0/32 mm. Pos 6, H=10 cm. sh kruus fr 0/32 mm (Pos 6), geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga |  |  |  |  | m | 1154 | 5334 | 1258 | 509 | 8256 | 15 | kalk | 17312.25 | 80016.15 | 18873.00 | 7632.30 | 123834 |
| 47 | Kokku: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 222010 |
| 48 | VI.Teede rajatised |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Mahasõidukoht M1 muldkeha ja katendi ehitamine koos tihendamisega (L=20 m, R=10 m) |  |  |  |  | tk |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Mahasõidukoht M5 muldkeha ehitamine juurdeveetavast pinnasest, H=30 cm |  |  |  |  | m3 |  | 42 |  |  | 42 | 3.10 | T-884, V-45 |  | 130.20 |  |  | 130 |
| 51 | Mahasõidukoht M5 geotekstiili 4. profiil (NGS 4), mitte kootud kangas, laiusega 5,0 m, paigaldamine tihendatud ja profileeritud muldkehale |  |  |  |  | m2 |  | 150 |  |  | 150 | 1.03 | T-959 |  | 154.50 |  |  | 155 |
| 52 | Mahasõidukoht M5 kruus fr 0/63 mm (Pos 4), geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga, H=20cm |  |  |  |  | m3 |  | 31 |  |  | 31 | 15 | kalk |  | 465.00 |  |  | 465 |
| 53 | Mahasõidukoht M5 kruus fr 0/32 mm (Pos 6), geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga, H=10cm |  |  |  |  | m3 |  | 14 |  |  | 14 | 15 | kalk |  | 210.00 |  |  | 210 |
| 54 | Mahasõidukoht M3 muldkeha ja katendi ehitamine koos tihendamisega (L=10 m, R=10 m) |  |  |  |  | tk | 6 | 20 | 4 | 1 | 31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Mahasõidukoht M3 muldkeha ehitamine kraavide rajamisel saadud pinnasest, H=30 cm |  |  |  |  | m3 | 234 |  |  |  | 234 | 3.10 | T-884, V-45 | 725.40 |  |  |  | 725 |
| 56 | Mahasõidukoht M3 muldkeha ehitamine juurdeveetavast pinnasest, H=30 cm |  |  |  |  | m3 |  | 780 | 156 | 39 | 975 | 3.10 | T-884, V-45 |  | 2418.00 | 483.60 | 120.90 | 3023 |
| 57 | Mahasõidukoht M3 geotekstiili 4. profiil (NGS 4), mitte kootud kangas, laiusega 5,0 m, paigaldamine tihendatud ja profileeritud muldkehale |  |  |  |  | m2 | 600 | 2000 | 400 | 100 | 3100 | 1.03 | T-959 | 618.00 | 2060.00 | 412.00 | 103.00 | 3193 |
| 58 | Mahasõidukoht M3 kruus fr 0/63 mm (Pos 4), geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga, H=20cm |  |  |  |  | m3 | 126 | 420 | 84 | 21 | 651 | 15 | kalk | 1890.00 | 6300.00 | 1260.00 | 315.00 | 9765 |
| 59 | Mahasõidukoht M3 kruus fr 0/32 mm (Pos 6), geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga, H=10cm |  |  |  |  | m3 | 54 | 180 | 36 | 9 | 279 | 15 | kalk | 810.00 | 2700.00 | 540.00 | 135.00 | 4185 |
| 60 | Mahasõidukoht R3 muldkeha ja katendi ehitamine koos tihendamisega (L=5 m, R=5 m) |  |  |  |  | tk | 3 | 17 | 4 |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Mahasõidukoht R3 muldkeha ehitamine kraavide rajamisel saadud pinnasest. H=30 cm |  |  |  |  | m3 | 60 |  |  |  | 60 | 3.10 | T-884, V-45 | 186.00 |  |  |  | 186 |
| 62 | Mahasõidukoht R3 muldkeha ehitamine juurdeveetavast pinnasest. H=30 cm |  |  |  |  | m3 |  | 340 | 80 |  | 420 | 3.10 | T-884, V-45 |  | 1054.00 | 248.00 |  | 1302 |
| 63 | Mahasõidukoht R3 geotekstiili 4. profiil (NGS 4), mitte kootud kangas, laiusega 5,0 m, paigaldamine tihendatud ja profileeritud muldkehale |  |  |  |  | m2 | 120 | 680 | 160 |  | 960 | 1.03 | T-959 | 123.60 | 700.40 | 164.80 |  | 989 |
| 64 | Mahasõidukoht R3 kruus fr 0/63 mm (Pos 4), geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga, H=20cm |  |  |  |  | m3 | 33 | 187 | 44 |  | 264 | 15 | kalk | 495.00 | 2805.00 | 660.00 |  | 3960 |
| 65 | Mahasõidukoht R3 kruus fr 0/32 mm (Pos 6), geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga, H=10cm |  |  |  |  | m3 | 15 | 85 | 20 |  | 120 | 15 | kalk | 225.00 | 1275.00 | 300.00 |  | 1800 |
| 66 | T-kujulise tagasipööramiskoha TP-T muldkeha ja katendi ehitamine koos tihendamisega |  |  |  |  | tk | 1 |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | T-kujulise tagasipööramiskoha TP-T muldkeha ehitamine kraavide rajamisel saadud pinnasest, H=30 cm |  |  |  |  | m3 | 149 |  |  |  | 149 | 3.10 | T-884, V-45 | 461.90 |  |  |  | 462 |
| 68 | T-kujulise tagasipööramiskoha TP-T muldkeha ehitamine juurdeveetavast pinnasest, H=30 cm |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 149 | 149 | 3.10 | T-884, V-45 |  |  |  | 461.90 | 462 |
| 69 | T-kujulise tagasipööramiskoha TP-T geotekstiili 4. profiil (NGS 4), mitte kootud kangas, laiusega 5,0 m, paigaldamine tihendatud ja profileeritud muldkehale |  |  |  |  | m2 | 361 |  |  | 361 | 722 | 1.03 | T-959 | 371.83 |  |  | 371.83 | 744 |
| 70 | T-kujulise tagasipööramiskoha TP-T kruus fr 0/63 mm (Pos 4), geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga, H=20cm |  |  |  |  | m3 | 77 |  |  | 77 | 154 | 15 | kalk | 1155.00 |  |  | 1155.00 | 2310 |
| 71 | T-kujulise tagasipööramiskoha TP-T kruus fr 0/32 mm (Pos 6), geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga, H=10cm |  |  |  |  | m3 | 35 |  |  | 35 | 70 | 15 | kalk | 525.00 |  |  | 525.00 | 1050 |
| 72 | Möödasõidukoha MS muldkeha ja katendi ehitamine koos tihendamisega |  |  |  |  | tk |  | 5 | 2 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Möödasõidukoha MS muldkeha ehitamine juurdeveetavast pinnasest. H=30 cm |  |  |  |  | m3 |  | 375 | 150 |  | 525 | 3.10 | T-884, V-45 |  | 1162.50 | 465.00 |  | 1628 |
| 74 | Möödasõidukoha MS geotekstiili 4. profiil (NGS 4), mitte kootud kangas, laiusega 5,0 m, paigaldamine tihendatud ja profileeritud muldkehale |  |  |  |  | m2 |  | 1250 | 500 |  | 1750 | 1.03 | T-959 |  | 1287.50 | 515.00 |  | 1803 |
| 75 | Möödasõidukoha MS kruus fr 0/63 mm (Pos 4), geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga, H=20cm |  |  |  |  | m3 |  | 310 | 124 |  | 434 | 15 | kalk |  | 4650.00 | 1860.00 |  | 6510 |
| 76 | Möödasõidukoha MS kruus fr 0/32 mm (Pos 6), geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga, H=10cm |  |  |  |  | m3 |  | 115 | 46 |  | 161 | 15 | kalk |  | 1725.00 | 690.00 |  | 2415 |
| 77 | Mahasõidukoha MM ehitamine vastavalt põhiprojektile PP-21-41 (Lisa 7) |  |  |  |  | tk | 1 | 2 | 1 |  | 4 | 12000 | kalk | 12000.00 | 24000.00 | 12000.00 |  | 48000 |
| 78 | Kokku: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95470 |
| 79 | IV. Muud tööd |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | Liiklusmärgi "anna teed" nr 221 paigaldamine |  |  |  |  | tk | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 313.81 | S-257 | 313.81 | 627.62 | 627.62 | 313.81 | 1883 |
| 81 | Setteekraani paigaldamine |  |  |  |  | tk | 1 |  |  |  | 1 | 100 | kalk | 100.00 |  |  |  | 100 |
| 82 | Maapinna tasandamine Latisilla tee PK 21+30 juures |  |  |  |  | m3 |  | 45 |  |  | 45 | 0.53 | T-123 |  | 23.85 |  |  | 24 |
| 83 | Nõuetekohase teostusmõõdistuse koostamine |  |  |  |  | töö | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 500 | kalk. | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 2000 |
| 84 | Kokku: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4007 |
| 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Osamaksumused kokku: |  |  |  | 359,854 € |
| 86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Käibemaks: |  |  |  | 71,971 € |
| 87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kogumaksumus: |  |  |  | 431,825 € |