Tehniline kirjeldus

- Esialgne kogus: 515 sim-kaarti.

  - Esialgne kogus võib lepingu kestel muutuda.

  - Pakkuja peab võimaldama tellida SIM-kaarte nii füüsilisel kujul kui ka eSIM kujul. Hetkel kõik kaardid on Elisa võrgus.

- Kiirabide andmeteenuse vajadustele sobiva paketi miinimumnõuded:

  - Pakett – peab olema piiramatu andmemahuga Eesti Vabariigi piires Pakkuja poolt pakutava maksimaalse andmeedastuskiirusega. Pakkuja ei või andmeside kiirust piirata. Pakett ei pea sisaldama mobiilset kõnesideteenust. Andmeside ei pea toimima väljaspool Eesti Vabariiki.

- Nõuded turvaliseks andmeside ühenduseks (APN) katkestusteta turvalise töö tagamiseks.̈

  - Hetkel on kliendil kasutuses 500+ Elisa Eesti OÜ APN ühendus.

  - Olemasolevate APN teenuste töö on vaja jätkata ilma katkestusteta kliendi jaoks.

  - Mobiilsetele seadmetele peab olema omistatud staatiline IP aadress.

  - Andmesidevõrguga seotud seadistuste (staatiline IP, DNS jms) haldus peab olema võimalik läbi viia hankija poolt iseteeninduskeskkonnas. Pakkuja peab jätkama teenuse pakkumist kliendi olemasolevate IP aadressidega. Kui see ei ole võimalik, peab olema pakkujal tehniline tugi, kes teostab vastava töö tööpäevadel maksimaalselt 4 tunni jooksul soovi saamisest.

  - Andmeside teenus peab võimaldama virtuaalsete privaatvõrkude e. VPN-ide loomist ja kasutamist. VPN-ide loomine peab olema tagatud ilma täiendava kliendi paigaldamiseta Hankija seadmesse.

  - VPN tekitatakse privaatsete andmepunktide e. APN-i abil.

  - APN-iga seotud õiguseid peab olema võimalik määratleda ühe SIM kaardi sn. põhiselt – keelatud ja lubatud number.

  - APN peab võimaldama luua vähemalt kahte VPN-tunnelit hankija ja pakkuja VPN seadmete vahel (peab olema võimalus defineerida mitut otspunkti). Hankija VPN seadmed asuvad kahes erinevas asukohas. Sealjuures ühe asukoha mitte töötamisel (hankija VPN seade ei vasta) peab teenusepakkuja seade suunama liikluse teise asukoha VPN seadme vastu mobiilsetele seadmetele läbipaistvalt. Ümberlülitus ei tohi eeldada konfiguratsiooni muudatusi mobiilsetes seadmetes ega vajadust konfigureerida mitu pöörduspunkti seadmes.

  - APN peab võimaldama teatud liikluse suunamist otse välisvõrku.

  - Lahendus peab võimaldama hankija poolt määratud sisevõrgu IP aadresside skoobi kasutamist. Võimalik peab olema kasutada mitut alamvõrku. VPN tunnelis (APN-is) ei tohi olla võrguliikluse piiranguid, mis takistaksid hankijal läbi viimast tööjaamade haldust (tarkvara uuendamist) üle mobiilse andmeside või hankija oma rakenduste kasutamist.

  - APN-i liikluse krüpteerimiseks peab olema võimalik kasutada järgmisi algoritme:

    - sümmeetrilised krüptoalgoritmid: AES 128, 192, 256 bitti, Blowfish 128 või rohkem

bitti,

    - asümmeertilised krüptoalgoritmid: RSA-2048 või rohkem bitti, Diffie- Hellman võtmevahetus, IKEv2,

    - räsifunkitsioonid: SHA-2 perekond ehk SHA-224, SHA-256, SHA-384, SHA- 512

  - Autentimismeetodina kasutatakse jagatud saladust (pre-shared key).

  - Pakkuja annab hankijale 24/7 toe kontakti (tel number ja e-mail), et oleks võimalik võtta ühendust teenuse rikete puhul.

  - Hankija peab saama määrata isikuid, kes võivad APN teenuse jaoks SIM kaarte aktiveerida kui ka sulgeda.