|  | KATSEPROTOKOLL NR 113/22 |
| --- | --- |
|  | 28.01.2022 nr 7-6.4/50 |
|  | Lk 1/2 |

| Tellija: | Nordkalk AS – Irja Salumets |
| --- | --- |
| Töö ülesanne: | Proovi katsetamine |

Tellija poolt esitatud proovide andmed:

Objekt; Nordkalk AS, Rakke tehas. Võtmise koht; Rakke tehas, tootmisliinilt. Võtmise aeg ja võtja; Laborisse toomise aeg ja tooja. 18.01.2022 08:30, J. Potman, Nordkalk AS; 21.01.2022 10:30, Kuller. Tellija poolne tähistus; Labori reg nr. Lubjakivifiller fr 0/0,125 mm; RAF; 0087.

| Katsetamine ja tulemused |  |
| --- | --- |

1.; Terakoostise määramine õhujoas EVS-EN 933-10:2009.

Reg nr 0087 Võtmise koht: Rakke tehas, tootmisliinilt Katsetamise kuupäev: 25.01.22.

Läbib sõela avaga (mm); 2; 0,125; 0,063. Mass (%); 100; 98,8; 89,6.

2.; * Poorsuse määramine EVS-EN 1097-4:2008.

Reg nr 0087 Võtmise koht: Rakke tehas, tootmisliinilt Katsetamise kuupäev: 28.01.22.

Poorsus, v (%); 28.

3.; * Osakeste tiheduse määramine EVS-EN 1097-7:2008.

Reg nr 0087 Võtmise koht: Rakke tehas, tootmisliinilt Katsetamise kuupäev: 28.01.22.

Filleri osakeste tihedus, ρf (Mg/m3); 2,72. Tiheduse leidmiseks kasutatud vedelik; destilleeritud vesi. Tiheduse leidmiseks kasutatud vedeliku tihedus, ρl (Mg/m3); 0,99707.

4.; Peenosiste hindamine. Metüleensinise katse EVS-EN 933-9:2009+A1:2013 Lisa A.

Reg nr 0087 Võtmise koht: Rakke tehas, tootmisliinilt Katsetamise kuupäev: 25.01.22.

Metüleensinise arv, MBF (g/kg); 3,3. Katsefraktsioon (mm); 0/0,125. Proovi ettevalmistamine; eelkuivatatud.

5.; * Puistetiheduse ja/või tühiklikkuse määramine EVS-EN 1097-3:2000 0% niiskuse juures.

Reg nr 0087 Võtmise koht: Rakke tehas, tootmisliinilt Katsetamise kuupäev: 24.01.22.

Üksikkatse 1, ρb (Mg/m3); 1,154. Üksikkatse 2, ρb (Mg/m3); 1,153. Üksikkatse 3, ρb (Mg/m3); 1,157. Keskmine, ρb (Mg/m3); 1,155.

6.; * Näiva puistetiheduse määramine petrooleumis EVS-EN 1097-3:2000 Lisa A.

Reg nr 0087 Võtmise koht: Rakke tehas, tootmisliinilt Katsetamise kuupäev: 28.01.22.

Näiv puistetihedus pertrooleumis (Mg/m3); 0,80.

* - Käesolevas protokollis tärniga tähistatud katsed ei kuulu labori akrediteerimisulatusse.