Lisa 2. Tehniline kirjeldus

Hankelepingu ese on kriminalistikaline multimeedia failide uurimise tarkvara või tarkvarapere kasutusõigus (litsents/litsentsid) kolmele kasutajale, mis võimaldab heli-, foto- ja videofailide analüüsimist, parendamist, konverteerimist, autentimist, manipuleerimise tuvastamist ja aruande/raporti esitamist. Tarkvara või tarkvara pere jälgib tõenduslike metoodikate põhimõtteid (täpsus, korratavus, reprodutseeritavus).

Tarkvara või tarkvarapere peab vastama järgmistele tabelis loetletud nõuetele.

The subject of the procurement contract is forensic multimedia file investigation software or a software suite (license/licenses) for three users that enables the analysis, enhancement, conversion, authentication, manipulation detection, and reporting of audio, photo, and video files. The software or software suite follows the principles of evidence-based methodologies (accuracy, repeatability, reproducibility).

It must meet the requirements listed in the following table.

| No | Tarkvarale esitatavad tehnilised nõuded | Software requirements | Pakkuja kirjeldus, kuidas nende pakutav tarkvara vastab kehtestatud nõudele. The Tenderers description how software offered by them fulfills the established requirement |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Automaatselt genereeritud üksikasjalik aruanne/raport, mis dokumenteerib kõik töötlemisetapid, parameetrid ja kasutatud algoritmid. – Võimalik eksportida HTML-, PDF- ja DOC-vormingus. – Kõik kasutaja tehtud toimingud logitakse tekstifaili. | Automatically generated detailed report that documents all processing steps, parameters, and algorithms used. Export in HTML, PDF, and DOC formats is possible. All user actions are logged to a text file. |  |
|  | „Peab toetama patenteeritud CCTV/DVR-vorminguid” – võimalus integreeritud teisendusmootori abil vastu võtta ja/või teisendada enamikku valvesalvestite patenteeritud vorminguid ilma kvaliteedi kaota. – Toetab automaatset konverteerimist rohkem kui 400 videoformaadist. – Integreeritud Milestone XProtect serveri tugi – ühendus serveriga ja eksporditud piltide taasesitus ilma eelneva konverteerimiseta. | “Support for proprietary CCTV/DVR formats” – ability to ingest and/or convert the majority of surveillance recorder proprietary formats without quality loss via an integrated conversion engine. - Supports automatic conversion from more than 400 video formats. - Integrated support for Milestone XProtect server – enables connection to the server and playback of exported images without prior conversion. |  |
|  | Täielik töövoog ühes rakenduses: import/teisenda → analüüsi → vali → taasta ja täiusta → redigeeri/märkmete lisamine ja esitamine → eksport → aruanne. | End‑to‑end workflow within a single application: import/convert → analyze → select → restore & enhance → redact/annotate & present → export → report. |  |
|  | Suudab kuvada videofailide kaadritüüpi (I, P, B). | Can display the frame type of video files (I, P, B). |  |
|  | Võimalus töötada piltide, videote ja pildijadadega, sh RAW-failid. | Ability to work with images, videos, and image sequences, including RAW files. |  |
|  | Toetab JPEG-kujutiste automaatset eraldamist dokumentidest (PDF, DOC, PPT, ketta tõmmised). | Supports automatic extraction of JPEG images from documents (PDF, DOC, PPT, disk images). |  |
|  | Integreeritud teisendusmootor (nt Amped Conversion Engine klass või samaväärne) patenteeritud failide partii teisendamiseks koos logide ja tõendusliku jälgitavusega. – Võimalus muuta video kaadrisagedust, formaati ja koodekit (sh H.264 kvaliteediparameetrid). – Toetus CUDA ja Intel Quick Sync kiirendusele. – Võimaldab eksportida originaalfaili või töödeldud faili standard formaatidesse. | Integrated conversion engine (e.g., Amped Conversion Engine class or comparable ) for batch conversion of proprietary files, with logs and evidential traceability. - Ability to change video frame rate, format, and codec (including H.264 quality parameters). - Support for CUDA and Intel Quick Sync acceleration. - Allows exporting either the original file or the processed file in standard formats. |  |
|  | Vähemalt 130 filtrit ja tööriista piltide taastamiseks ja täiustamiseks (nt stabiliseerimine, hägususe vähendamine, müra vähendamine, valgustuse korrigeerimine, superresolutsioon, perspektiivi korrigeerimine, objektide jälgimine jne). | At least 130 filters and tools for restoration and enhancement (e.g., stabilization, deblurring, denoising, illumination correction, super‑resolution, perspective correction, object tracking, etc.). |  |
|  | Geomeetriliste moonutuste korrigeerimine (tünn-, nõelapadi-, kalasilm). | Correction of geometric distortions (barrel, pincushion, fisheye). |  |
|  | Perspektiivide joondamine sama objekti puhul erinevatest vaatenurkadest. | Alignment of perspectives of the same object from different viewpoints. |  |
|  | Heli ja video redigeerimine (nt hääle/ala/objekti redigeerimine) ja mitmest allikast koosnev kompositsioon esitluste jaoks. Helitempo kohandamine vastavalt kaadrisagedusele. | Audio and video redaction (e.g., voice/area/object redaction) and multi‑source composition for presentations. Adjusting the audio tempo according to the frame rate. |  |
|  | Võimaldab muuta väljundvideo kaadrisagedust ja formaati. | Allows changing the output video’s frame rate and format. |  |
|  | Töötlemine peab olema kriminalistikaliselt usaldusväärne: originaalfailid jäävad muutmata; kõik sammud ja parameetrid logitakse; aruanded peavad olema eksporditavad kaitstud vormingutes (nt kaitstud PDF). | Processing must be forensically sound: original files remain unaltered; all steps and parameters are logged; reports exportable in protected formats (e.g., protected PDF). |  |
|  | „Kopeeri ja kontrolli“ või samaväärne võimekus kopeerida tõendeid ja kontrollida räsisid, luues terviklikkuse logi (tõendusmaterjali jälgitavus). | “Copy and Verify” or equivalent capability to copy evidence and verify hashes, creating an integrity log (chain‑of‑custody traceability). |  |
|  | Standardsete meediakirjelduste (koodekid, värvigamma, kaadri struktuur jne) tugi koos metaandmete analüüsiga (nt EXIF, koodeki funktsioonid, makroblokid). | Support for standard media descriptors (codecs, color range, frame structure, etc.) with metadata analysis (e.g., EXIF, codec features, macroblocks). |  |
|  | Suudab visualiseerida MPEG-põhise video makroplokkide tüüpe ja liikumisvektoreid. | Can visualize MPEG-based video macroblock types and motion vectors. |  |
|  | Võimalus integreerida teisendusmootori funktsioone kolmandate osapoolte süsteemidega (nt DEMS) käsurea/konfiguratsioonifailide kaudu; masinloetavad logid. | Ability to integrate conversion engine features with third‑party systems (e.g., DEMS) via command‑line/config files; machine‑readable logs. |  |
|  | Litsentsi kasutamine peab olema võimalik võrguühenduseta arvutis. Litsents peab võimaldama 3 kasutajat | License usage must be possible in offline workstations. License must support 3 users. |  |
|  | Tarkvara lahendus peab täielikult töötama lokaalselt tööjaamas nii, et uuritavat materjali ei ole vaja pilveteenustesse üles laadida. Tõendite terviklikkuse säilitamine: originaalfailid säilitatakse; logid ja aruanded kogu töötlemisahela kohta. | Solution must operate fully on‑premises; no requirement to upload evidence to cloud services. Preservation of evidence integrity: original files preserved; logs and reports for the entire processing chain. |  |
|  | Operatsioonisüsteem: Microsoft Windows 10/11 64-bitine. | Operating System: Microsoft Windows 10/11 64‑bit. |  |
|  | Toetab mis tahes standardset digitaalset pildiformaati (st jpeg, tiff, png, bmp, targa, tiff, jpeg2000, heif...) ning vähemalt ühte järgmistest variantidest: ico, gif, dcm, emf, eps, pcd, psd, xpm, 3fr, ari, arw, srf, sr2, bay, cr2, cr2, cap, iiq, eip, dcs, drf, k25, kdc, dng, erf, fff, mef, mos, mrw, nef, orf, ptx, pxn, R3D, raf, raw, rw2, rwl, dng, rwz, x3f, wbmp | Supports any standard digital image format (i.e. jpeg, tiff, png, bmp, targa, tiff, jpeg2000, heif...) and at least one of the following: ico, gif, dcm, emf, eps, pcd, psd, xpm, 3fr, ari, arw, srf, sr2, bay, cr2, cr2, cap, iiq, eip, dcs, drf, k25, kdc, dng, erf, fff, mef, mos, mrw, nef, orf, ptx, pxn, R3D, raf, raw, rw2, rwl, dng, rwz, x3f, wbmp |  |
|  | Toetab järgmised laienditega videoformaat: 000, 001… kuni 099, 2, 264, 264001, 400, 600, 787, acsm, aira, ajp, ami, amv, aov, arv, ary, asf, asx, av, av3, avc, avv, av, ave, av bdb, bes, bfs, bin, bix, blk, bms, keha, kast, bpv, bu, bvr, bwm, bwv, cam, cbf, cme, cx3, d, da, dar, dat, andmed, dav, db, dbx, dce, dcr, dga, djp, km drv, dv4, dv5, dvr, dvs, dvt, dxa, e, edr, eds, ethe, evf, exe, exp, silm, ezvp,, fl4, flm, g64, g64a, g64x, gbf, gop, h263, h25,h,4, he2, h25, h,6 hgd, hik, hkv, hme, hvs, icf, ifs, igd, ifv, pilt, imf, img, imp, irf, iva, ivf, jdr, kvf, jv, k26, l64, lvf, lwx, lxf, m2t, m2ts, meediumi, max, m2, 5 mv, mv mjp, mjpg, mkv, mod, mov, mp4, mpc, mpg, mpg2, mrd, mts, mul, mva, mxg, noext, nov, n3r, nr3, nvf, nvr, omv, par, pef, pic, pns, ps, psf, psx, pvf, pw3, qbx, toores, re4, rec, rgm,vrm,srmrs sdc, sdr, sdv, sec, shv, ssf, strg, stw, svs, synav, tav, teb, tmp, ts, tvr, ubv, umv, v, v264, vcr, vdd, vdx, vfs4, vid, video, vmdl,p6, video, vfs4, video. vmhrcd, vsr, webm, wmv, wnm, wsb, xba, xpa. | Supports the following video formats with extensions: 000, 001… to 099, 2, 264, 264001, 400, 600, 787, acsm, aira, ajp, ami, amv, aov, arv, ary, asf, asx, av, av3, avc, avv, av, ave, av bdb, bes, bfs, bin, bix, blk, bms, body, box, bpv, bu, bvr, bwm, bwv, cam, cbf, cme, cx3, d, da, dar, dat, data, dav, db, dbx, dce, dcr, dga, djp, km drv, dv4, dv5, dvr, dvs, dvt, dxa, e, edr, eds, ethe, evf, exe, exp, silm, ezvp, fl4, flm, g64, g64a, g64x, gbf, gop, h263, h25,h,4, he2, h25, h,6 hgd, hik, hkv, hme, hvs, icf, ifs, igd, ifv, image, imf, img, imp, irf, iva, ivf, jdr, kvf, jv, k26, l64, lvf, lwx, lxf, m2t, m2ts, media, max, m2, 5 mv, mv mjp, mjpg, mkv, mod, mov, mp4, mpc, mpg, mpg2, mrd, mts, mul, mva, mxg, noext, nov, n3r, nr3, nvf, nvr, omv, par, pef, pic, pns, ps, psf, psx, pvf, pw3, qbx, raw, re4, rec, rgm, vrm, srmrs sdc, sdr, sdv, sec, shv, ssf, strg, stw, svs, synav, tav, teb, tmp, ts, tvr, ubv, umv, v, v264, vcr, vdd, vdx, vfs4, vid, video, vmdl,p6, video, vfs4, video. vmhrcd, vsr, webm, wmv, wnm, wsb, xba, xpa. |  |