Joogivee kontrolli kava aastateks 2025-2030
Sotsiaalministri 24.09.2019. a. määrus nr 61 (RT I, 26.09.2019, 2)

Joogivee käitleja: Jõgeva Veevärk OÜ

Ühisveevärk, asukoht: Jõgeva linn ja linna lähiümbrus

Käideldava vee kogus ööpäevas 850 m3. Tarbijate arv on orienteeruvalt 5300

Sotsiaalministri 24.09.2019. a. määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollnõuded ning analüüsimeetodid” kehtestab nõuded võrgu vee näitajate ja sageduse osas.

Tavakontrolli teostatakse neli (4) korda aastas.

Tavakontrolli proovivõtukohad on:

1. Jõgeva COOP kauplus, Aia 33

2. Mustvee mnt kortermaja

3. Tähe II PJ

4. Jõgeva Olerex, Estakaadi 1

Süvakontrolli teostatakse üks (1) kord aastas ( IV kvartal) ühes tavakontrolli proovivõtukohas.

Uuritavad kvaliteedinäitajad tavakontrolli ja süvakontrolli kohta on proovivõtukohtade kaupa toodud Lisas 2 (8 lisalehel).

Lisas 3 (1 lisalehel) on välja toodud kõik proovivõtupunktid ja puurkaevud ning nendest võetavate proovide sagedused aastate kaupa.

Kooskõlastas:
Terviseameti Lõuna regionaalosakond

Kooskõlastaja: Kaili Luik inspektor
Allkiri: /allkirjastatud digitaalselt/

Lisa 2

| Sotsiaalministri 24.09.2019. a. määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollnõuded ning analüüsimeetodid” |  |  |  | Proovivõtukoht Mustvee mnt kortermaja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kvaliteedinäitaja |  |  |  | 2025 IV kv |  |  |  | 2026 III kv |  |  |  | 2027 II kv |  | 2028 I kv |  |  | 2029 IV |  |  |  |  |  |
| Tavakontrolli käigus uuritavad näitajad: Määrus nr 61 § 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Värvus |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  |  |  |  |  |
| Elektrijuhtivus |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  |  |  |  |  |
| pH |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  |  |  |  |  |
| Lõhn |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  |  |  |  |  |
| Maitse |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  |  |  |  |  |
| Hägusus |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  |  |  |  |  |
| Escherichia coli |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  |  |  |  |  |
| Coli-laadsed bakterid |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  |  |  |  |  |
| Enterokokid |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  |  |  |  |  |
| Kolooniate arv 22ºC |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  |  |  |  |  |
| Soole enterokokid |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  |  |  |  |  |
| Süvakontrolli käigus uuritavad indikaatornäitajad: Määrus nr 61 § 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alumiinium |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| Ammoonium |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| Kloriid |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| Mangaan |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| Naatrium |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| Oksüdeeritavus |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| Raud |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| Sulfaat |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| Süvakontrolli käigus uuritavad keemilised kvaliteedinäitajad: Määrus nr 61 §5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Antimon |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| Arseen |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| Benseen |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| Benso(a)büreen& PAH |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| Boor |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 1,2-dikloroetaan |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| Elavhõbe |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| Fluoriid |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| Kaadmium |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| Kroom |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| Nikkel |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| Nitraat |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| Nitrit |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| Pestitsiidide summa |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| Petsitsiidid |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| Plii |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| Seleen |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| Tetrakloroeteen ja trikloroeteen |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| Trihaolmetaanide summa |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| Tsüaniid |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| Vask |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| Sotsiaalministri 24.09.2019. a. määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollnõuded ning analüüsimeetodid” |  | Proovivõtukoht Tähe II PJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kvaliteedinäitaja |  | 2025 III kv |  |  | 2026 IV kv |  |  |  |  | 2027 III kv |  |  |  | 2028 II kv |  | 2029 I kv |  |  |  |  |  |  |
| Tavakontrolli käigus uuritavad näitajad: Määrus nr 61 § 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Värvus |  | X |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |
| Elektrijuhtivus |  | X |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |
| pH |  | X |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |
| Lõhn |  | X |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |
| Maitse |  | X |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |
| Hägusus |  | X |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |
| Escherichia coli |  | X |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |
| Coli-laadsed bakterid |  | X |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |
| Enterokokid |  | X |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |
| Kolooniate arv 22ºC |  | X |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |
| Süvakontrolli käigus uuritavad indikaatornäitajad: Määrus nr 61 § 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alumiinium |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ammoonium |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kloriid |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mangaan |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naatrium |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oksüdeeritavus |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raud |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sulfaat |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Süvakontrolli käigus uuritavad keemilised kvaliteedinäitajad: Määrus nr 61 §5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Antimon |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Arseen |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Benseen |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Benso(a)büreen& PAH |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Boor |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,2-dikloroetaan |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elavhõbe |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fluoriid |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kaadmium |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kroom |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nikkel |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nitraat |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nitrit |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pestitsiidide summa |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pestitsiidid |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plii |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Seleen |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tetrakloroeteen ja trikloroeteen |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trihaolmetaanide summa |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tsüaniid |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vask |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sotsiaalministri 24.09.2019. a. määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollnõuded ning analüüsimeetodid” |  |  | Proovivõtukoht Jõgeva Olerex, Estakaadi 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kvaliteedinäitaja |  |  | 2025 I kv |  |  |  | 2026 I kv |  |  |  | 2027 IV kv |  |  |  | 2028 III kv |  |  |  | 2029 II kv |  |  |  |
| Tavakontrolli käigus uuritavad näitajad: Määrus nr 61 § 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Värvus |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |
| Elektrijuhtivus |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |
| pH |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |
| Lõhn |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |
| Maitse |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |
| Hägusus |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |
| Escherichia coli |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |
| Coli-laadsed bakterid |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |
| Enterokokid |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |
| Kolooniate arv 22ºC |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |
| Süvakontrolli käigus uuritavad indikaatornäitajad: Määrus nr 61 § 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alumiinium |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ammoonium |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kloriid |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mangaan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naatrium |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oksüdeeritavus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raud |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sulfaat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Süvakontrolli käigus uuritavad keemilised kvaliteedinäitajad: Määrus nr 61 §5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Antimon |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Arseen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Benseen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Benso(a)büreen& PAH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Boor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,2-dikloroetaan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elavhõbe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fluoriid |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kaadmium |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kroom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nikkel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nitraat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nitrit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pestitsiidide summa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pestitsiidid |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Seleen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tetrakloroeteen ja trikloroeteen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trihaolmetaanide summa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tsüaniid |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vask |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sotsiaalministri 24.09.2019. a. määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollnõuded ning analüüsimeetodid” | Proovivõtukoht Jõgeva COOP kauplus, Aia 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kvaliteedinäitaja | 2025 II kv |  |  |  |  | 2026 II kv |  |  | 2027 I kv |  |  |  | 2028 IV kv |  |  |  |  | 2029 III kv |  |  |  |  |
| Tavakontrolli käigus uuritavad näitajad: Määrus nr 61 § 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Värvus | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| Elektrijuhtivus | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| pH | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| Lõhn | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| Maitse | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| Hägusus | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| Escherichia coli | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| Coli-laadsed bakterid | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| Enterokokid | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| Kolooniate arv 22ºC | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| Süvakontrolli käigus uuritavad indikaatornäitajad: Määrus nr 61 § 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alumiinium |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ammoonium |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kloriid |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mangaan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naatrium |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oksüdeeritavus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raud |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sulfaat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Süvakontrolli käigus uuritavad keemilised kvaliteedinäitajad: Määrus nr 61 §5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Antimon |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Arseen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Benseen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Benso(a)büreen& PAH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Boor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,2-dikloroetaan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elavhõbe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fluoriid |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kaadmium |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kroom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nikkel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nitraat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nitrit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pestitsiidide summa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pestitsiidid |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Seleen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tetrakloroeteen ja trikloroeteen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trihaolmetaanide summa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tsüaniid |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vask |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Lisa 3

|  | 2025 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 kv | 2 kv | 3 kv | 4 kv SÜVA |
| Jõgeva COOP kauplus, Aia 33 |  | X |  |  |
| Mustvee mnt kortermaja |  |  |  | X |
| Tähe II PJ |  |  | X |  |
| Jõgeva Olerex, Estakaadi 1 | X |  |  |  |
| Veehaare I (põhjavesi) |  | X |  |  |
| Veehaare II (põhjavesi) |  | X |  |  |
|  | 2026 |  |  |  |
|  | 1 kv | 2 kv | 3 kv | 4 kv |
| Jõgeva COOP kauplus, Aia 33 |  | X |  |  |
| Mustvee mnt 20 kortermaja |  |  | X |  |
| Tähe II PJ |  |  |  | X |
| Jõgeva Olerex, Estakaadi 1 | X |  |  |  |
| Veehaare III (põhjavesi) |  | X |  |  |
| Veehaare IV (põhjavesi) |  | X |  |  |
|  | 2027 |  |  |  |
|  | 1 kv | 2 kv | 3 kv | 4 kv |
| Jõgeva COOP kauplus, Aia 33 | X |  |  |  |
| Mustvee mnt 20 kortermaja |  | X |  |  |
| Tähe II PJ |  |  | X |  |
| Jõgeva Olerex, Estakaadi 1 |  |  |  | X |
| Aia 27a (põhjavesi) |  | X |  |  |
|  | 2028 |  |  |  |
|  | 1 kv | 2 kv | 3 kv | 4 kv |
| Jõgeva COOP kauplus, Aia 33 |  |  |  | X |
| Mustvee mnt kortermaja | X |  |  |  |
| Tähe II PJ |  | X |  |  |
| Jõgeva Olerex, Estakaadi 1 |  |  | X |  |
| Veehaare I (põhjavesi) |  | X |  |  |
| Veehaare II (põhjavesi) |  | X |  |  |
|  | 2029 |  |  |  |
|  | 1 kv | 2 kv | 3 kv | 4 kv |
| Jõgeva COOP kauplus, Aia 33 |  |  | X |  |
| Mustvee mnt kortermaja |  |  |  | X |
| Tähe II PJ | X |  |  |  |
| Jõgeva Olerex, Estakaadi 1 |  | X |  |  |
| Aia 27a (põhjavesi) |  | X |  |  |