Lisa 3

töövõtulepingu nr

3-6.11/[Sisesta number] juurde

TEHNILINE KIRJELDUS

## TÖÖ ISELOOMUSTUS JA TINGIMUSED

  - Pärlijõe paisu likvideerimise, puurkaevu ning silla rajamise tööd.

  - Töö eesmärgiks on jõe elustiku vaba läbipääsu tagamine Pärlijõel.

  - Tööobjekt asub Võru maakonnas Rõuge vallas Saarlase külas Pärlijõe vesiveski kinnistul (kat nr 69702:001:0810). Projektiga kavandatud tegevused toimuvad järgmistel katastriüksustel:

Pärlijõe Vesiveski (69702:001:0810) kinnistul teostatakse paisu likvideerimine, kärestiku rajamine ja uue silla ehitamine;

Jõeperve 69702:001:1360 kinnistul salvkaevu rajamine;

Kõrgeperve 69702:001:1511 kinnistul puurkaevu rajamine;

Käänujõe 69702:001:0015 kinnistu omanikud kasutavad silda juurdepääsuks.

  - Tööde teostamise aluseks on projekteerimisbüroo Vesiaed OÜ poolt koostatud „Pärlijõe paisu likvideerimise projekteerimistööd“ tööprojekt nr VA2418 ja puurkaevu rajamiseks Puurkaevumeistrid OÜ poolt koostatud „Puurkaevu ehitusprojekt“ nr PK-766.

  - Lõplikud spetsiifilised lahendused ja töömahud võivad täpsustuda tööde käigus.

- TÖÖ TEHNILINE KIRJELDUS

  - Tellitavad tööd:

- Ettevalmistustööd (veelaskme puitkilpide eemaldamine järk-järgult ja veetaseme alandamine), töömaa tähistamine

- Võsa ja puude raie koos ladustamisega maaomanikuga kokkulepitud kohta maaomaniku kinnistule

- Silla konstruktsioonide lammutamine koos sillateki lammutamisega ning lammutusjäätmete utiliseerimine.

- Maakivist tugimüüride lammutamine koos maakivide ladustamisega maaomanikuga kokkulepitud kohta.

- Sette eemaldamine paisu eest ja peavoolusängist ning laiali planeerimine sängiga külgnevale alale s.h. ajutised juurdepääsud sette alal liikumiseks.

- Ajutiste veetõkketammide rajamine ja alaveepoolse tammi kindlustamine geomembraani ja geotekstiiliga koos hilisema eemaldamise ja pinnase utiliseerimisega

- Ajutiste juurdepääsude ja laoplatside rajamine koos hilisema likvideerimisega

- Ajutise möödavoolusängi rajamine ja kindlustamine geomembraani  ja geotekstiiliga koos hilisema likvideerimisega

- Ajutise plastiktruubi rajamine jõest ülepääsuks tööde ajal  koos hilisema likvideerimisega

- Kaevetööd ülaveepoolse sängi kujundamiseks (pinnase ladestamine kaldaäärse ala täiteks)

- Veetõrje tööd ehituskaevikust

- Ehituskaeviku rajamine

- Sillast ülesvoolu sängiga külgneva ala täitmine kohapealse pinnasega ja sängi kujundamine.

- Jõesängi ja kallaste kindlustamine

- Voolurahustuskivide paigaldamine

- Ülaveepoolse sängi puhastamine settest (teistkordne ülekaevamine) ja sette laiali planeerimine.

- Teekatendi taastamine.

- Haljastuse rajamine täidetud alal, mulde nõlvadel ja taastamine tööde käigus rikutud aladel.

- Uue salvkaevu rajamine Jõeperve kinnistule

- Uue puurkaevu rajamine Kõrgeperve kinnistule

- Uue silla ehitamine

- Ehitusobjekti infotahvli paigaldus (mõõtudega 1m x 1,5m) ja olemasolu. Ehitustööde ajaks vajadusel ajutise liikluse korraldamine ja liiklusmärkide paigaldus

- Koordinaatidega seotud teostusjoonise koostamine

Ehitustööde täpsed mahud, ehituslikud selgitused ja joonised  on ära toodud projektis ning projekti lisades.  Arvestama peab, et vajadusel tuleb paigaldada tööalale settepüüdureid kui on näha oht setete allakandumiseks.

  - Ligipääs

Ligipääsud tööalale on kirjeldatud projekti peatükis 5 ja ära toodud projekti joonistel. Tehnikaga  liikumisel tööalale tuleb vältida roobaste tekkimist, pinnase kahjustamist ja taristu kahjustamist. Kahjustuste vältimiseks tuleb kasutada vajadusel eritehnikat, mille pinnasesurve on võimalikult madal. Kõik liikumisel tekitatud pinnase ja pinnasteede kahjustused tuleb koheselt likvideerida.

  - Ettevalmistustööd, veetaseme alandamine, töömaa tähistamine

Enne ehitustööde algust tuleb eemaldada veelaskme allesjäänud puitkilbid. Puitkilpide eemaldamine peab toimuma järk-järgult, selliselt et veetase ei alaneks kiiremini, kui 30 cm ööpäevas Antud tööde algusest tuleb teavitada tööde tellijat (RMK looduskaitse tööjuhti). Vajadusel tuleb teostada täiendav markeerimine. Samuti peab töövõtja järgima projektis kirjeldatud looduskaitselisi piiranguid. Tööde on kirjeldatud projektis ning mahud projekti LISAS 7. Tööjoonised ja load asuvad hankedokumentide lisades.

  - Võsa ja puude eemaldamine koos ladustamisega maaomanikuga kokkulepitud kohta

Ehitusalalt tuleb eemaldada puud ja võsa (minimaalselt vajalikus ulatuses, peamiselt paisu muldega külgnevalt alalt). Raiutud puit tuleb lõigata maaomaniku poolt etteantud pikkusesse ja vedada maaomanikuga kokkulepitud kohta maaomaniku kinnistule kui maaomanikuga ei lepita kokku teisiti.

  - Silla konstruktsioonide lammutamine koos sillateki lammutamisega ning lammutusjäätmete utiliseerimisega

Tööde käigus lammutatakse sillakonstruktsioonid koos sillatekk (4 paneeli) . Lammutusjäätmed tuleb utiliseerida. Antud tegevused on kirjeldatud projektis ja mahud on ära toodud LISAS 7. Tööde asendiplaanid on nähtavad projekti lisades.

  - Maakivist tugimüüride lammutamine koos maakivide ladustamisega maaomanikuga kokkulepitud kohta.

Tegevused on kirjeldatud projektis ja mahud on ära toodud LISAS 7. Tööde teostamise asendiplaanid on nähtavad projekti lisades. Töövõtja peab arvestama, et rajatava ajutise möödavoolusängi nõlv ulatub vesiveski vare müürini. Vesiveski vare on kavandatud säilitada. Vesiveski vare müür võib variseda ehitustööde käigus tekkiva vibratsiooni või muude mõjutuste tõttu- varisemist tuleb vältida. Maakivimüüride lammutamisel ülejäävad (tahutud) kivid tuleb üle anda maaomanikule s.t tuleb ladustada maaomanikuga kokku lepitud kohta. Vajalik on tagada töötajate ohutus ehitustööde ajal.

  - Sette eemaldamine paisu eest ja peavoolusängist ning laiali planeerimine sängiga külgnevale alale s.h. ajutised juurdepääsud sette alal liikumiseks

Tegevused on kirjeldatud projektis ja mahud on ära toodud LISAS 7. Tööde teostamise asendiplaanid on nähtavad projekti lisades.

  - Ajutiste veetõkketammide rajamine ja alaveepoolse tammi kindlustamine geomembraani ja geotekstiiliga koos hilisema eemaldamise ja pinnase utiliseerimisega

Tegevused on kirjeldatud projektis ja mahud on ära toodud LISAS 7. Tööde teostamise asendiplaanid on nähtavad projekti lisades.

  - Ajutiste juurdepääsude ja laoplatside rajamine koos hilisema likvideerimisega

Masinate parkimise ja materjalide ladustamise potentsiaalsed alad on kahel pool kinnistute juurdepääsuteed. Tööd on kirjeldatud projektis ja mahud on ära toodud LISAS 7. Tööde teostamise asendiplaanid on nähtavad projekti lisades.

  - Ajutise möödavoolusängi rajamine ja kindlustamine geomembraani ja geotekstiiliga koos hilisema likvideerimisega

Tegevused on kirjeldatud projektis ja mahud on ära toodud LISAS 7. Tööde teostamise asendiplaanid on nähtavad projekti lisades

  - Ajutise plastiktruubi rajamine jõest ülepääsuks tööde ajal  koos hilisema likvideerimisega

Jõest ülepääsemiseks ehitustööde ajal on kavandatud rajada ajutine truup. Arvutusliku ehitusaegse vooluhulga läbilaskmiseks on vajalik paigaldada kolm truubitoru siseläbimõõduga 1,2 m. Vajalik truubitorude pikkus on 12 m. Tegevused on kirjeldatud projektis ja mahud on ära toodud LISAS 7. Tööde teostamise asendiplaanid on nähtavad projekti lisades.

  - Kaevetööd ülaveepoolse sängi kujundamiseks (pinnase ladestamine kaldaäärse ala täiteks

Tegevused on kirjeldatud projektis ja mahud on ära toodud LISAS 7. Tööde teostamise asendiplaanid on nähtavad projekti lisades.

  - Veetõrje tööd ehituskaevikust

Tööde ajal tuleb ehituskaevikud hoida kuivana. Selleks on vajalik vee pidev väljapumpamine tööde ajal ehituskaevikutest.

  - Ehituskaeviku rajamine

Tegevused on kirjeldatud projektis ja mahud on ära toodud LISAS 7. Tööde teostamise asendiplaanid on nähtavad projekti lisades.

  - Sillast ülesvoolu sängiga külgneva ala täitmine kohapealse pinnasega ja sängi kujundamine.

Tegevused on kirjeldatud projektis ja mahud on ära toodud LISAS 7. Tööde teostamise asendiplaanid on nähtavad projekti lisades.

  - Jõesängi ja kallaste kindlustamine

Tööde käigus tuleb jälgida jõesängi ja kallaste kindlustamise etappe (etapid on kirjeldatud ka hinnapakkumuse vormil eraldi). Töödel tuleb kasutada tumedat värvi geotekstiili. Tegevused on kirjeldatud projektis ja mahud on ära toodud LISAS 7. Tööde teostamise asendiplaanid on nähtavad projekti lisades.

  - Voolurahustuskivide paigaldamine

Antud tööd tuleb teostada RMK veeökoloogi või tööjuhi juhendamisel. Voolurahustuskivid tuleb paigutada selliselt, et iga kivi väiksem mõõt jääb vertikaalsuunda ja suurem mõõt piki kärestiku. Kivide püsti asetamine on keelatud. Selline asetus suurendab rajatise vastupidavust jääminekule. Kivid tuleb süvistada kindlustusse vähemalt 20-30 cm sügavuselt. Kivide paigutamisel tuleb järgida põhimõtete, et kivid ei hakkaks visuaalselt tekitama liialt korrapärast mustrit ning voolurahustuskivide paiknemine peaks välja nägema looduslähedaselt ebakorrapärane. Tegevused on kirjeldatud projektis ja mahud on ära toodud LISAS 7. Tööde teostamise asendiplaanid on nähtavad projekti lisades.

  - Ülaveepoolse sängi puhastamine settest (teistkordne ülekaevamine) ja sette laiali planeerimine.

Tegevused on kirjeldatud projektis ja mahud on ära toodud LISAS 7. Tööde teostamise asendiplaanid on nähtavad projekti lisades.

  - Teekatendi taastamine.

Olemasolev kruuskate on ette nähtud taastada vastavalt maanteeameti väikese liiklussagedusega teede katendi tüüplahendusele. Rekonstrueeritava lõigu alguses ja lõpus on vajalik katendi sujuv kokkuviimine olemasoleva katendiga. Tegevused on kirjeldatud projektis ja mahud on ära toodud LISAS 7. Tööde teostamise asendiplaanid on nähtavad projekti lisades.

  - Haljastuse rajamine täidetud alal, mulde nõlvadel ja taastamine tööde käigus rikutud aladel.

Tööde käigus tuleb rajada muru kasvualus koos Eestimaist päritolu seemnekülviga pinnasega täidetud  aladel ja mulde nõlvadel. Samuti tuleb taastada kõik teised kohad, mis tööde käigus saavad kahjustada. Tegevused on kirjeldatud projektis ja mahud on ära toodud LISAS 7. Tööde teostamise asendiplaanid on nähtavad projekti lisades.

  - Uue salvkaevu rajamine Jõeperve kinnistule

Projektis ette nähtud salvkaevu süvendamise asemel tuleb rajada uus salvkaev Jõeperve kinnistule (kat nr 69702:001:1360). Kaev rajatakse Jõeperve katastriüksusele kaevu rajamiseks sobival ajal ja sobivas asukohas kooskõlastatult maaomanikuga. Vastav eelnev kooskõlastus tööde tellijaga on olemas.

Enne kaevu rajamist tuleb määrata kaevu täpne asukoht, et tagada kaevus püsiv vee olemasolu. Kaevus peab olema tagatud veesamba kõrgus vähemalt 0,8 m. Rajatava kaevu põhja kõrgus peab jääma vähemalt absoluutkõrgusele 130,28 m.

Kaevurakete läbimõõt peab olema minimaalselt 120 cm. Kaevule tuleb paigaldada betoonist kaevukaan plastikust luugiga (ava läbimõõt vähemalt 30 cm) ning betoonist kaevupõhi.

Salvkaevu rajamiseks tuleb esitada kohalikule omavalitsusele ehitusteatis. Ehitusteatise esitab kaevu rajaja pärast kaevu asukoha kooskõlastamist maaomanikuga. Pärast salvkaevu rajamist tuleb esitada rajatud salvkaevu andmed keskkonnaregistrisse kandmiseks Keskkonnaameti üldkontaktile.

Hinnapakkumuse koostamisel tuleb arvestada kõigi eespool loetletud tööde ja tegevuste kogumaksumusega.

  - Uue puurkaevu rajamine Kõrgeperve kinnistule

Tööde raames tuleb rajada puurkaev Kõrgeperve kinnistule (katastritunnus 69702:001:1511) vastavalt Puurkaevumeistrid OÜ koostatud puurkaevu ehitusprojektile nr PK-766, mis on lisatud hankedokumentidele. Kõik tööde teostamisega seotud tegevused on kirjeldatud nimetatud projektis ning osaliselt ka projektis „Pärlijõe paisu likvideerimise projekteerimistööd“.

Pärast puurkaevu rajamist peab töövõtja teostama puurkaevu puhastuse ja proovipumpamise ning määrama vee kvaliteedi. Puurkaevu rajamise tööde lõpetamisel tuleb puurkaevu andmed esitada Eesti Looduse Infosüsteemi vastavalt projektis sätestatule.

Hinnapakkumuse koostamisel tuleb arvestada ka projektis ette nähtud kooskõlastuste taotlemisega Maa- ja Ruumiametilt.

  - Uue silla ehitamine

Kõik silla rajamise tegevused on kirjeldatud projektis ja mahud on ära toodud LISAS 7. Tööde teostamise asendiplaanid on nähtavad projekti lisades.

  - Ehitusobjekti infotahvli tellimine ja paigaldus (mõõtudega 1m x 1,5 m) ja olemasolu tööde teostamise ajal. Ehitustööde ajaks ajutise liikluse korraldamine ja vajadusel liiklusmärkide paigaldus

Töövõtja peab tööde ajaks tellima ja paigaldama ehitusobjektile infotahvli (mõõtudega 1 m x 1,5 m) vastavalt tellija poolt heakskiidetud kujundusega ja tagama selle olemasolu tööde ajal. Samuti tuleb arvestada ehitustööde ajaks vajadusel ajutise liikluse korraldamise ja liiklusmärkide paigaldusega. Tööde tellija edastab töövõtjale vastava tahvlile paigutatava info. Töövõtja peab enne infotahvli tellimist kooskõlastama tellijaga infotahvli kujunduse.

  - Ehitusjärgne tööde teostusmõõdistamine ja akti esitamine

Pärast tööde lõppu tuleb tööde teostajal koostada ehitusjärgne koordinaatidega seotud teostusjoonis ja see esitada tööde tellijale

## TÖÖ TEOSTAMISE TINGIMUSED

  - Töid võib teostada madalvee perioodil alates 1. maist 2026. Tööde teostamise tähtaeg on 31. oktoober 2026. a. Hankeleping sõlmitakse tähtajaga 30. november 2026.a.

  - Töid veekogus ei tohi teostada kalade aktiivsel kude- ja rändeajal. Soovituslik on vooluveekogus vältida veesiseseid töid ka 15.septembrist 31.detsembrini. Suuremate sadude ja veetaseme olulise tõusu korral tuleb tööd jõesängis peatada kuni veetaseme taasalanemiseni. Ajaline piirang kehtib ka veetaseme alandamisele paisu juures. Lisaks setete koormuse piiramisele on ajaline piirang töödele jõesängis vajalik ka kalastiku kaitseks.

  - Tööde teostamise käigus tuleb maksimaalselt vältida heljumi teket ja levikut. Olenevalt pinnastammi rajamisel kasutatava pinnase omadustest tuleb vajadusel täiendavalt paigaldada  filtratsioonitõke vähendamaks töömaale filtreeruva ja ära pumpamist vajava vee kogust. Masinate hooldustöid ja tankimist ei tohi teha ebatasasel pinnasel ja veekogule lähemal kui 10 meetrit

  - Tööde tegemisel tuleb vältida vee-elustiku kahjustamist. Kui tööde tõttu jääb vee-elustik kuivale või lompidesse lõksu, tuleb need vette tagasi tõsta. Raietööde käigus tuleb vältida metsamaterjali sattumist vette

  - Raiet veekaitsevööndis tuleb vältida lindude pesitsusperioodil. Juhul, kui soovitakse raiuda pesitsusperioodil, tuleb enne puude raiet veenduda, et seal ei oleks pesitsevaid linde.

  - Enne töödega alustamist viib Tellija läbi avakoosoleku. Töödega ei ole lubatud alustada enne avakoosoleku läbiviimist.

  - Teostatud töödele on nõutav garantii kestvusega 2 aastat alates vastuvõtuakti allkirjastamisest Tellija poolt.

  - Tööde teostaja peab Tellija nõudmisel töid teostavale tehnikale (ekskavaatorile) paigaldama GPS seadme ja võimaldama Tellija esindajal juurdepääsu GPS seadme jälgimise tarkvarale. Positsioneerimise riist- ja tarkvara teenuse pakkuja peab võimaldama RMK-le andmete kätte saamise, et jälgida traktorite, masinate asukohta ja liikumist reaalajas ning sõitude ajalugu.

  - Töövõtjal peab olema valmidus teostada töid selliselt, et ekskavaatori liikumisel ja tööde tegemisel paigaldatakse liikumisteele teisaldatavad plaadid või matid. Tellijal on õigus esitada täiendavaid nõudeid kasutatavale tehnikale (Näiteks: ekskavaatori lintide laius vähemalt 100 cm, mitme ekskavaatori paralleelne kasutamine samaaegselt või muud sarnast), kui see on vajalik keskkonnakaitselistel kaalutlustel ning töö parima lõpptulemuse saavutamiseks.

  - Tööde teostamisel tuleb jälgida keskkonnanõudeid, omavalitsuse poolt kehtestatud nõudeid ja looduskaitselisi piiranguid. Looduskaitselised piirangud on kirjeldatud projektis. Lubamatu on tehnikaga vees liikudes kütte ja määrdeainete sattumine pinnasesse ja jõkke. Töödeks kasutatava tehnika tankimine peab toimuma väljaspool jõge.

  - Kõik vajalikud kooskõlastused transpordivahenditega tööaladele liiklemiseks ja tehnika transportimiseks läbi tööalasi ümbritsevate kinnistute mida tehnilises kirjelduses ei ole kirjeldatud, taotleb töövõtja iseseisvalt ning kannab kõik sellega kaasneda võivad kulud.

  - Töödega ei tohi alale tekitada pinnasekahjustusi. Tekkinud roopad tuleb tasandada esimesel võimalusel, kuid hiljemalt enne töö üleandmist tellijale. Pärast tehnikaga liikumist teedel tuleb vajadusel taastada rikutud teekatend. Töövõtja on kohustatud taastama või hüvitama tööde käigus hävinenud või kahjustatud objektid.

Lisad:

Lisa 1- „Pärlijõe paisu likvideerimise projekteerimistööd „projekt koos lisadega

Lisa 2- „ Puurkaevu ehitusprojekt“ töö nr PK-766