Lähteülesanne päikeseenergia- ja tuuleenergiajaamade raadiosageduslike mõjude mõõtmiseks

Eesmärk

Luua TTJAle mõõtemetoodika, mille tulemusel saab päikese-ja tuuleenergiajaamade juures teostada elektri- ja magnetvälja emissiooni mõõtmisi ning hinnata päikese- ja tuuleenergiajaamade potentsiaalseid mõjusid erinevatele sidesüsteemidele:

- Liikuv maaside (VHF ja UHF sagedusalas)

- Liikuv mereside (VHF sagedusalas)

- Pikk-, kesk- ja lühilaineside (LF,MF,HF sagedusalas)

- FM raadioringhääling

- DAB digitaalraadioringhääling

- DVB-T digitaaltelevisiooniringhääling

- Lennundusside ja raadionavigatsioon (VOR ja ILS)

- Mobiilside

Probleem:

Seoses päikese- ja tuuleenergiajaamade kiire kasutuselevõtuga on tekkinud vajadus hinnata, kuidas taastuvenergia pargid mõjutavad telekommunikatsioonisüsteemide tööd. Nende küsimuste osas selguse saamiseks on tarvis teostada raadiomõõtmisi tuule-ja päikeseenergiajaamade juures. Mõõtetulemuste põhjal saab hinnata reaalseid mõjusid.

Lähteülesande sisu:

1.Luua päikeseenergiajaamade raadiosageduslike emissioonide mõõtmiste mõõtemetoodika.

Mõõtemetoodika peab sisaldama:

- Lühiülevaade päikeseparkide ehitusest, tööpõhimõttest ning potentsiaalsetest häiringuallikatest, ja nende võimalikest mõjudest erinevatele sidesüsteemidele.

- Mõõtemetoodika aluseks võetud standardite, õigusaktide ja direktiivide loetelu, mis sätestab mõõteseadmete ja mõõtekohtade valiku, mõõteseadmete seadistuse ja asetuse mõõdetava objekti suhtes.

- Mõõteobjekti ümbruse hinnangut, mis hõlmab keskkonna, ilma, läheduses olevate potentsiaalsete häiringuallikate mõjusid, mis võivad mõjutada mõõtetulemusi.

- Mõõteobjekti hinnangulist talitlusviisi, arvestades pilvisust või päikese intensiivsust mõõteepisoodi ajal.

- Mõõteahela skeem, kus on toodud välja mõõtevastuvõtja, mõõteantenn, nendevahelised ühendused ja paiknemised erinevates mõõtepunktides.

- Mõõteasukohtade valik ja nende kirjeldus, kaugus meetrites mõõdetavast objektist, mõõteasukohtade tähistused.

- Mõõtevastuvõtja seadistused erinevates sagedusvahemikes mõõtes.

- Mõõteantenni valikut erinevates sagedusvahemikes mõõtes.

- Mõõteantennide polarisatsiooni, suunda, kõrgust maapinnast, kaugust mõõdetavast objektist meetrites, erinevatel mõõteepisoodidel.

- Mõõteülesande eesmärgi püstitus enne igat mõõtmisepisoodi.

- Magnetvälja mõõtmise läbiviimise kirjeldus erinevates mõõtepunktides.

- Elektrivälja mõõtmise läbiviimise kirjeldus erinevates mõõtepunktides.

- Keskkonnast tingitud taustamüra eristamine päikesepargist kiirgunud raadiosageduslikust emissioonist.

- Päikesepargist tingitud häiringute mõjude hindamine televisiooni ja raadioringhäälingu, lennundus-, merendus, maaside, mobiilside süsteemide suhtes.

- Mõõtetulemuste töötlemise, aruande koostamise, tulemuste võrdlemise kehtivate piirmääradega, tulemuste esitlemise viisid ja mõõtetulemuste hindamise kirjeldus.

- Mõõtemetoodika peab kohalduma nii üksikule paigaldisele kui ka pargile.

2.Luua mõõtemetoodika tuuleenergiajaamade raadiosageduslike emissioonide mõõtmiseks

Mõõtemetoodika peab sisaldama:

- Tuulegeneraatorite lühitutvustust, tööpõhimõtet ning potentsiaalsete häiringuallikate paiknemist ja iseloomustust.

- Mõõtemetoodika aluseks olevate kehtivate õigusaktide, standardite ja direktiivide kirjeldust.

- Tuuleparkide ümber oleva keskkonna- ning ilmastikumõjude, teiste potentsiaalsete häireallikate ja nende hindamise kirjeldus ja nende võimalikud mõjud mõõtetulemustele.

- Mõõtekohtade valik ja nende selgitus, mõõtekohtade arv, tähistused.

- Mõõdetava tuulegeneraatori/tuulepargi hinnangulised talitlusviisid, tuginedes tuuliku labade pöörlemiskiirusele.

- Mõõtemudeli kirjeldus joonistega, kus on välja toodud mõõtevastuvõtja, mõõteantennid, ühendused ja mõõdetav objekt.

- Ettevalmistavad tegevused enne mõõtmisepisoodi (mõõteantenni paigutus maapinnast ja objektist meetrites, mõõteantenni suunad ja polarisatsioonid erinevates mõõtekohtades).

- Mõõtevastuvõtja seadistused erinevates sagedusvahemikes mõõtes.

- Mõõtmistegevuste kirjeldus mõõteepisoodide ajal erinevates sagedusvahemikes mõõtes.

- Magnetvälja mõõtmiste kirjeldus, tegevusplaaniga ning talitamisega plaanijärgselt.

- Elektrivälja mõõtmiste kirjeldus, tegevusplaaniga ning talitamisega plaanijärgselt.

- Tuulepargist tingitud häiringute mõjude hindamine (seal hulgas mitte emissioonist tingitud mõjud) televisiooni ja raadioringhäälingu, lennundus-, merendus, maaside, mobiilside süsteemide suhtes.

- Tuuleparkide mõju raadiosageduslikele suunamäärajatele – mõõtemetoodika ja mõõtmiste kirjeldus

- Mõõtetulemuste töötlemine, nende esitlemine ja võrdlemine kehtivate piirmääradega.

- Mõõtemetoodika peab kohalduma nii üksikule paigaldisele kui ka pargile.

Koostas: Valter Õunapuu (TTJA sideosakond, sagedushalduse talituse peaspetsialist)

19.08.2025