Circle K Eesti AS

Kvissentali teenindusjaama

(Astelpaju tn 2a, Paala alev, Tartu vald, Tartu maakond)

29.05.2025 koostatud riskianalüüsi kokkuvõte

Riskianalüüs on koostatud Circle K Eesti AS Kvissentali teenindusjaama kohta. Territooriumil asub vedelkütuste ja vedelgaasi tankla ja teenindushoone. Tanklas on kaks (a’ 60 m3) maa-alust vedelkütuste mahutit ja üks maa-alune vedelgaasi mahuti (20 m3).

Tabel 1. Teenindusjaama maksimaalsed kemikaalide ladustamiskogused.

| Nr | Kemikaal | Maksimaalne kogus (tonnides) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Diislikütus | 50,7 |
| 2. | Mootoribensiin | 20,9 |
| 3. | Vedelgaas (LPG) | 9,1 |

Tabel 2. Teenindusjaama õnnetusjuhtumid, tagajärjed ja kohustuslikud tegevused.

| Nr | Risk | Tagajärg | Ohuala |
| --- | --- | --- | --- |
| H1 | Põlevvedelike leke tankimisalal | Tagajärg puudub | Oht lokaalne Koordinaadid: XY: XY: 6477234.54, 658339.56 |
| H2 | Põlevvedelike süttimine tankimisalal | Võimalikud vigastused kliendil; tankurite kahjustumine; keskkonnareostust ei teki; inimesi ohualas 1. | Oht lokaalne Koordinaadid: XY: 6477234.54, 658339.56 |
| H3 | Põlevvedelike leke laadimisalal | Ohustatud laadimisseadmed ja tsisternauto, keskkonnareostust ei teki; ohualas 1 inimene. | Oht lokaalne Koordinaadid: XY: 6477233.64, 658362.63 |
| H4 | Põlevvedelike leke maa-alusest mahutist | Keskkonnareostuse oht | Oht lokaalne Koordinaadid: XY: 6477234.37, 658359.75 |
| H5 | Põlevvedelike süttimine laadimisalal | Võimalikud vigastused laadimisoperaatoril; osaliselt ohustatud tankla hoone ja läheduses paiknevad inimesed; keskkonnareostust ei teki; inimesi ohualas 25. | Soojuskiirgus: Inim: 57 m, Ehit: 34 m Koordinaadid: XY: 6477233.64, 658362.63 |
| H6 | Bensiini-tsisterni BLEVE | Ehitistest on enim ohustatud teenindusjaama enda ehitised ja ehitisi ohustavas alas paiknevad ehitised ning nendes paiknevad inimesed: • Astelpaju tn 1 kaubandushoone; • Aruküla tee 42, 44 ja 46 ning Kvissentali tee 4 eramud; • Astelpaju tn 2, 4 ja 6 ning Viirpuu tn 1... 5, 5a, 6 ja 8 eramud; • Toompihlaka tn 1, 3 ja 5 ning Leetpõõsa tn 1 ja 2 eramud • Inimesi ohustav ala ulatub täiendavalt Ignatsi, Kvissentali põik, Aeru, Vahi, Pähklipuu ja Lodjapuu tänavate eramuteni. • Inimesi ohualas hinnanguliselt 250. | Soojuskiirgus: Inim: 394 m, Ehit: 171 m Koordinaadid: XY: 6477233.64, 658362.63 |
| H7 | LPG tankurist lekkinud gaasipilve plahvatus | Oht on lokaalne. Ohustatud klient (1 inimene) | Oht lokaalne Koordinaadid: XY: 6477225.08, 658334.86 |
| H8 | LPG tsisternautost lekkinud gaasipilve plahvatus | Ohustatud peamiselt käitise enda ehitised ja territooriumil paiknevad inimesed ning nende sõidukid.. Inimesi ohualas ca 25. | Ülerõhk: Re: -, Rv: -, Ro: 51 m Koordinaadid: XY: 6477220.90, 658320.17 |
| H9 | LPG tsisternauto jugaleek | Ohustatud mahuti ja selle läheduses paiknevad inimesed. Inimesi ohualas ca 5. | Soojuskiirgus: Inim: 24 m, Ehit: 11 m Koordinaadid: XY: 6477220.90, 658320.17 |
| H10 | LPG tsisternauto BLEVE | Ehitistest on enim ohustatud teenindusjaama enda ehitised ja ehitisi ohustavas alas paiknevad ehitised ning nendes paiknevad inimesed: • Astelpaju tn 1 kaubandushoone ja Kvissentali tee 1 tootmishoone; • Aruküla tee 40, 42, 42a, 44 ja 46 ning Kvissentali tee 2, 4 ja 6 eramud; • Astelpaju tn 2 ja 4 ning Viirpuu tn 1, 2, 4 ja 4 eramud; • Toompihlaka tn 1 eramu; • Inimesi ohustav ala ulatub täiendavalt Ignatsi, Kvissentali põik, Aeru, Vahi, Pähklipuu ja Lodjapuu tänavate eramuteni. • Inimesi ohualas hinnanguliselt 250. | Soojuskiirgus: Inim: 359 m, Ehit: 157 m Koordinaadid: XY: 6477220.90, 658320.17 |
| H11 | LPG mahutist lekkinud gaasipilve plahvatus | Ohustatud peamiselt käitise enda ehitised ja territooriumil paiknevad inimesed ning nende sõidukid. Inimesi ohualas ca 25. | Ülerõhk: Re: -, Rv: -, Ro: 52 m Koordinaadid: XY: 6477220.81, 658317.12 |
| H12 | LPG mahuti jugaleek | Ohustatud mahuti ja selle läheduses paiknevad inimesed. Inimesi ohualas ca 5. | Soojuskiirgus: Inim: 24 m, Ehit: 11 m Koordinaadid: XY: 6477220.81, 658317.12 |
| H13 | Teenindus-hoone tulekahju | Ohustatud on tankla kliendid (15 inimest) ja vahetus läheduses paiknevad sõidukid. | Soojuskiirgus: Inim: 8 m, Ehit: 8 m Koordinaadid: XY: 6477232.84, 658350.66 |

Joonis 1. Bensiinitsisterni BLEVE ohualad ehitistele: 171 m ja inimestele: 394 m (allikas: Maa- ja Ruumiameti kaardirakendus).