Tellija Ülo Kirst Dokumendi tüüp Seletuskiri Kuupäev 05.05.2026 Töö nr. 2026_0064

Ojakääru tee kinnistu mahasõidu põhiprojekt Kärbu - Kõima tee nr 19109 kilomeetril 8.28

| Versioon | 01 |
| --- | --- |
| Printimise kuupäev | 05.05.2026 |
| Projektijuht: | Marko Toode |
| Koostanud: | Marko Toode |

SISUKORD

1.	üldosa	4

1.1.	Objekti asukoht	4

1.2.	Uuringud	4

1.3.	Tehnovõrgud	5

1.4.	Normid, standardid ja käskkirjad	5

2.	projektlahendus	6

2.1.	Plaanilahendus	6

2.1.1.	Üldine	6

2.1.2.	Olemasolev olukord	6

2.1.3.	Asendiplaan	6

2.1.4.	Ristprofiil	6

2.1.5.	Pikiprofiil	6

2.1.6.	Muldkeha	6

2.1.7.	Nõlvus	7

2.1.8.	Veeviimarid	7

2.2.	Katendikonstruktsioon	7

2.3.	Nähtavus	8

2.4.	Liikluskorraldus	8

2.4.1.	Tähispostid	8

3.	Ehitustööde teostamine	9

3.1.	Üldine	9

3.2.	Tööde teostamine	9

3.2.1.	Ettevalmistustööd	9

3.3.	Mullatööd	9

3.4.	Katendi ehitus	10

4.	Keskkonnakaitse aspektid	11

5.	HOOLDUSJUHENDID	12

5.1.	Mahasõit	12

5.1.	Truup	12

# üldosa

## Objekti asukoht

Ojakääru tee kinnistu (62401:001:3196) asub Pärnu maakonnas, Pärnu linnas, Kõima külas, Kärbu- Kõima tee nr 19109 kilomeetril 8,28

Projekteermise aluseks on võetud:

- Transpordiameti poolt väljastatud riigitee nr 19109 Kärbu- Kõima tee kilomeeter 8.28 ja Ojakääru tee kinnistu ristumiskoha ehitamise nõuded nr 7.1-2/26/3655-2

Kärbu- Kõima tee 19109

- Liiklussagedus – 10 a/ööp (SAPA 100%)

- Katte laius 6,6m

- Kiiruspiirang – 90 km/h

- Kate – kruuskate

## Uuringud

Topo-geodeetilised uuringud

Projekteeritavale alale on lähtuvalt majandus-ja taristuministri 14.04.2016 määrusele nr 34 Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistusele esitatavad nõuded“ koostatud topo-geodeetiline aluskaart.

Maa-ala on mõõdistatud riigi koordinaatide süsteemis L-EST’97 ja kõrgused on antud EH2000 kõrguste süsteemis.

Mõõdistustöid teostati  2026 aasta aprilli kuus OÜ Pärnu Maamõõduteenistus  poolt töö numbrigaTM-126/26.

Geoloogilised uuringud

Ehitusgeoloogilised uuringud ei ole tehtud.

Liiklusuuringud

Liiklusuuringuid ei ole tehtud

## Tehnovõrgud

Projekteeritava mahasõiduga puuduvad ristuvad tehnovõrgud

## Normid, standardid ja käskkirjad

Uuringute teostamisel on lähtutud:

- Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistamisele esitatavad nõuded (RT I, 22.04.2016, 3).

- Täiendavad juhendid:

  - https://transpordiamet.ee/riigiteede-juhendid

Tee, liikluse ja katendi projekteerimisel on lähtutud:

- Ehitusseadustik (30.06.2023);

- Tee projekteerimise normid (22.11.2023)

- Tee ehitusprojektile esitatavad nõuded (23.11.2020).

- Muldkeha ja dreenkihi projekteerimise, ehitamise ja remondi juhis 2016;

- Tee ehitamise kvaliteedi nõuded 23.11.2020, koos lisadega;

- Killustikust katendikihtide ehitamise juhis MA 2016-012;

- Elastsete katendite projekteerimise juhend MA 2017-003

- Teetööde tehniliste kirjelduste süsteem;

- Katendite näidislahendused väikese liiklussagedusega teedele (Transpordiamet)

- Transpordiameti juhend „Ristmike vahekauguse ja nähtavusala“

- Transpordiameti „Pindamisjuhis“ MA 2017-20

- EVS 614:2022 Teemärgised ja nende kasutamine

- Kaevetööde käigus purunenud drenaažitorustike parandamise juhend (MaRu)

Ehitamisel lähtuda täiendavalt kehtivatest asjakohastest normdokumentidest ning hankedokumentidega kohustuslikuks muudetud juhenditest ja juhistest.

# projektlahendus

## Plaanilahendus

### Üldine

Käesoleva projektiga on ette nähtud olemasoleva, kuid tee omanikuga (Transpordiametiga) nõusolekuta rajatud  mahasõidu nõuetele vastavusse viimine läbi põhiprojekti lahenduse

### Olemasolev olukord

Olemasolev mahasõit teenindab Ojakääru kinnistule (15905:002:0055) rajatavat abihoonet läbi Ojakääru tee (62401:001:3196) rajatud juurdepääsutee ja mahasõidu riigiteelt nr 19109. Olemasolev mahasõit on 3,5m laiune ja 4-5m raadiustega kruuskatte ja kruuskatendiga mahasõit. Mahasõidu pikikalle on 0.5% ja põikkalle varieerub vahemikus 3.5-0.5%.

### Asendiplaan

Mahasõit on projekteeritud vastavalt Transpordiameti tingimustele I tüüpi mahasõidu põhimõtetest lähtuvalt, mille kohaselt on esimesel 8,0m projekteeritud 3,5m laiune  kruuskattega mahasõit koos 6,0m pöörderaadiustega. Mahasõit on riigitee suhtes 90 kraadise nurga all ning kontrollitud 9.0m pikkuse sõiduki (prügi- ja tuletõrjeauto) pöördetrajektooriga. Pöördešabloonid on esitatud asendiplaani joonisel AS-4-02_Plaan.  Juurdepääsutee on projekteeritud 3,5 laiuse kruuskattega

### Ristprofiil

Ristprofiil on esitatud joonisel AR-6-01_Ristprofiil. Projekteeritud mahasõit on 3,50 m laiune. Mahasõidu põikkalle on riigitee poolses otsas võrdne riigitee pikikaldega minnes kinnistu poolses otsas üle ühepoolseks 3,5% põikkaldeks. Juurdepääsutee põikkalle on ühtlaselt 3.5%

### Pikiprofiil

Pikiprofiil on esitatud projekti joonisel AR-6-02_Pikiprofiil. Pikiprofiili projekteerimisel on lähtutud maapinna reljeefis, olemasoleva kõrvalmaantee kõrgusest ja Transpordiameti tehnilistest tingimustest, mille kohaselt on mahasõit esimesel 8,0m pikkusel lõigul -1.5% pikikaldega, minnes üle -0.5% pikikaldeks kuni olemasoleva juurdepääsutee kõrguseni

### Muldkeha

Ehitatava mahasõidu laienduse muldes tuleb kasutada karjäärist toodud mõõdukalt ühtlasterist keskliiva, mille minimaalne filtratsioonimoodul standardse Proctor teimiga saavutatava maksimaalse tihenduse juures on  vähemalt 0,5 m/ööp ja elastsusmoodul vähemalt 105 MPa. Lubatud on kasutada ka teisi ja paremate omadustega täitematerjale. Muldkeha ehitamisel võib kasutada paremate füüsikaliste omadustega täitematerjale vastavalt Elastsete teekatendite ehitamise juhendile.

Juurdeveetav materjal tuleb paigaldada ning tihendada mitte üle 0,3 m paksuste kihtidena, tagades seejuures normikohase niiskusrežiimi (kuiva ilma korral täiendavalt niisutades).

Muldkeha ehitustööd tuleb teostada vastavalt teetööde tehnilises kirjelduses ptk 3 toodule ning kooskõlas Muldkeha ja dreenkihi projekteerimise, ehitamise ja remondi juhisega, mis on kinnitatud Maanteeameti peadirektori poolt 05.01.2016 käskkirjaga nr 0001. Juhul kui projekteerimise ja ehituse vahelisel perioodil leiavad nimetatud dokumentides aset muutused või need asendatakse uute asjakohaste dokumentidega, tuleb lähtuda sel hetkel kehtivatest dokumentidest.

Olemasoleva muldkeha laiendamisel mahasõidu ehitamiseks tuleb järgida Muldkeha projekteerimise, ehitamise ja remondi juhises (2016) pt 8.7 toodud tingimusi. Katendikihid tuleb ehitada vähemalt 0,3m laiuse astmega.

### Nõlvus

Mahasõidu ja juurdepääsutee  nõlvad on projekteeritud nõlvusega 1:2. Pärast ehitustööde lõppemist tuleb nõlvad ja ümbritsev maapind taastada asendiplaanil näidatud mahus ning katta 5-7cm paksuse kasvumulla kihiga ning külvata muruseeme 10-20 g/m2 (muruklass III).

### Veeviimarid

Riigiteega külgneb olemasolev ca 1.2m sügavune pikikraav voolu suunaga põhja poole. Säilitamaks vete liikumist läbi mahasõidu on mahasõidu alla projekteeritud 0.6m läbimõõduga plastiktruup SN8 tagamaks võimaliku vee liikumise ühelt poolt mahasõitu teisele poole. Truubi andmed ja parameetrid on toodud asendiplaani joonisel AS-4-02_Plaan. Truubi ehitamisel tuleb lähtuda Transpordiamet tüüpjoonistest, mis on esitatud projekti joonisel AR-6-03_Truup. Olemasolevat kraav tuleb mahasõidus põhja suunas puhastada minimaalselt joonises toodud mahus. Vajadusel pikendada kraavi puhastamist veevoolu põhja suunalise liikumise tagamiseks.

## Katendikonstruktsioon

Vastavalt Transpordiameti ristumiskoha ehitamise nõuetele  pt 11 ja Tellija soovile on Ojakääru tee kinnistu mahasõidu katendiks projekteeritud kruuskatend. Täiendavalt on katendikihtide projekteerimisel lähtutud juhendist „Elastsete katendite projekteerimise juhendist 2017-003“ ja Transpordiameti juhendmaterjalist „tüüpkatendid väikese liiklusagedusega teedele“.

Katendi projekteerimisel on arvestatud asjaoluga, et olemasolev mahasõit omab vähemalt 120Mpa kandevõimet ning on rajatud kruusalusele ja nõuetele vastavale täitepinnasele. Sellest tulenevalt on mahasõidu katendi osas nähtud eelkõige olemasoleva katte materjalide nõuetele vastavusse viimine ja olemasoleva muldkeha laiendamine vastavalt asendiplaani lahendusele.

Mahasõidu katend (laiendusel)

- Kruuskate, segu nr 6		12 cm

- Kruusalus			20 cm

- Täitematerjal tm_105 Kf>0,5 m/ööp, E>105MPa	min 30cm

Mahasõidu ja juurdepääsutee katte

- Kruuskate, segu nr 6		12 cm

Kruuskatte täitematerjali terastikuline koostis peab vastama Tee ehitamise kvaliteedi nõuded Lisa 10 positsiooni 5 või positsiooni 6 nõuetele ja KKEJ Tabel 2, veerg 5 (AKÖL 20 <500 a/ööp) nõuetele. Kruuskatte täitematerjal peab sisaldama materjali, mille tera läbimõõt on alla 0,063 mm läbimõõduga materjali hulgas läbimõõduga alla 0,002 mm vähemalt 7%. Katendid on koostatud sõelutud ja purustatud kruusadele, mille purustatud terade osakaal on vähemalt 50%. Kulumiskihis ei tohi terasuurus ületada 32 mm

Kruusaluse terastikuline koostis peab vastama Tee ehitamise kvaliteedi nõuded Lisa 10 toodud Pos. 3 või 4 sidumata segude terastikulisele koostisele ja KKEJ Tabel 2, veerg 5 (AKÖL 20 <500 a/ööp) nõuetele.

## Nähtavus

Nähtavusala koos mõõtmete ja teekaitsevööndiga  on näidatud asukohaplaani joonisel nr AS-4-02_Plaan ja AS-4-01_Asendiskeem. Projekteeritav mahasõit asub 90km/h alas ning liituva tee liiklussagedus on alla 100 auto ööpäevas, mistõttu tuleb vastavalt  Tee projekteerimis normide lisa Tabel 18 tagada nähtavuskaugus 190m (LN1)  peatumiskohaga (lisa 2 joonis 8) 7,0m sõidurajast (LN2).

Vastavalt topograafilisele mõõdistusele ei asetse nähtavuskolmnuras nähtavust piiravaid takistusi, nende ilmnemisel on kohustus need eemaldada, mistõttu on töövõtjal kohustus kohapeal hinnata nähtavust vastavalt projektlahendusele ning teostada vajadusel kas täiendavat raiet või okste piiramist ka Jurna (15905:002:0271) ja Kivi (62401:001:3195) kinnistul sõlmides selleks vajalikud kokkulepped kinnistu omanikega.

## Liikluskorraldus

### Tähispostid

Paigaldatava sinise tähisposti asukoht on toodud asendiplaani joonisel. Tähisposti materjal ja püsivusnõuded peavad vastama Riigiteede liikluskorralduse juhise (MA 2018-002) peatükk 8.2 Tähispost tuleb paigaldada vastavalt liikluskorralduse joonistele ja Transpordiameti kehtivatele nõuetele.

# Ehitustööde teostamine

## Üldine

Töövõtja peab tööde tegemisel juhinduma projektlahendusest ja teetööde tehniliste kirjelduste 2019 aasta versioonist.

Kõik tööd peab töövõtja teostama vastavuses heade ehitustavadega ning tegema seda viisil, mis ei kahjusta ümbritsevat sotsiaal- ja looduskeskkonda.

Kasutada võib ainult materjale ja tooteid, mille vastavus on tõestatud Teetööde tehnilistes kirjeldustes kirjeldatud protseduuridega.

Katsemeetodid ja katsetamise tihedus on määratud Teetööde tehnilistes kirjeldustes.

Ehitustehnoloogia ja kvaliteet peab vastama Teetööde tehnilistele kirjeldustele   ja asjakohastele normidele ning juhenditele, mis on jõus ehitusperioodil.

Töövõtja peab iga üksiku Teetööde tehniliste kirjelduste spetsifikatsiooni kohase töö teostamisel arvestama kõikide tööoperatsioonide ja kulutustega, mis on kirjeldatud vastavas spetsifikatsioonis.

Enne kaevetööde algust tehnovõrkude läheduses peab töövõtja välja kutsuma tehnovõrkude valdaja ja saama nendelt kirjalikud juhendid ja load tööde tegemiseks vastava kaabli või torustiku kaitsevööndis.

Ehitustööde ajal tuleb tagada jalakäijate ja liiklusvahendite pidev juurdepääs teeäärsetele maavaldustele. Töövõtja peab arvestama kulutustega ajutiste ümbersõiduteede ehituseks, korrashoiuks ja nende liikluskorraldusvahenditega tähistamiseks.

Ehitustööd peavad olema teostatavad kõrvalmaantee täieliku sulgemiseta.

Ajutise liikluskorralduse projekti koostab ja korraldab töövõtja vastavalt ehituses kasutatavale tehnikale ja etappidele. Ajutine liikluskorraldus peab olema kooskõlastatud Transpordiametiga.

## Tööde teostamine

### Ettevalmistustööd

- Väljamärkimistööd

Rajada ajutisi reepereid ja koordineerituid punkte, mis võimaldaks kogu ehitustööde käigus teha väljamärkimistöid ja kontrollmõõtmisi.

- Tee maa-ala puhastamine

Mõiste "Teemaa-ala puhastamine" tähendab postide, mastide, kivide, rahnude ja muu sobimatu materjali (ehituspraht, olmepraht jne.)eemaldamist, tee maa-alale lõpetatud, viimistletud ja esteetilise väljanägemise andmist. Puhastamistöid tuleb teha Projektiga kindlaks määratud maaala ulatuses või selle ala ulatuses, mille määrab insener.

## Mullatööd

Mullatööde teostajal peab olema pidev ülevaade kõikidest maa-alustest kommunikatsioonidest tööde piirkonnas. Enne kaevetööde algust peab ehitaja välja kutsuma tehnovõrkude valdaja ja saama nendelt kirjalikud juhendid ja load tööde tegemiseks vastava kaabli või torustiku kaitsevööndis.

Et töid saaks teostada kuivades oludes, peab Töövõtja kõik kaevikud ja kaevekohad hoidma veevabad. Vajadusel peab rajama ajutised äravoolud või voolusängid vete juhtimiseks töövõtja poolt rajatud veekogumis kohtadesse.

Kasvupinnase eemaldamine ja sobimatu pinnase kaevamine

Projektikoostamisel on eeldatud kasvupinnase paksuseks maksimaalselt 40 cm. Projekteeritava mulde laienduste alla jääv kasvupinnas tuleb eemaldada kogu paksuses.

Süvendite (sh kooritud kasvupinnase põhi) ja mullete pealispind ning nõlvad tuleb planeerida vastavalt projektis ette antud kalletele.

Muldkeha ehitus

Olemasolev muldkeha planeerida laiali ning pärast täiendava  kasvupinnase eemaldamist tuleb alus planeerida 4,0 % põikkaldega tee põikkalde suunas ja tihendada. Seejärel ehitada muldkeha vastavalt pikiprofiilile. Geoloogiliste uuringute puudumise tõttu tuleb ehitajal inseneri juuresolekul määrata aluspinnase külmakerkelisus ning vajadusel see asendada vähemalt 1,0m sügavuselt katendi pinnast külmakerkeohutu pinnasega.  Sama tingimus kehtib ka juhul, kui aluspinnase tugevuskarakteristikud on nõrgemad kui grupp C pinnased  Muldkeha tuleb ehitada karjäärist toodud materjalist vastavalt peatükis 2.1.4 toodud nõuetele. Lubatud on kasutada teisi täitematerjale samade või paremate filtratsiooni ja elastsusmooduli omadustega.

Muldkeha pealispind tuleb planeerida ja tihendada tabelis 5 esitatud tihendusteguriteni.

Tabel 5. Muldkeha pinnaste vähimad tihendustegurid Kt

| Muldkeha kiht | Kihi sügavus h teekatte pinnast, m | Tihendusteguri Kt väärtused |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Asfaltkate | Kruuskate |
| Ülakiht (aktiivtsoon) | H<Hk+0,4 Hk+0,4≤h<1,5 | 1 0,98 | 0,98 0,95 |

Uue muldkeha ehitamisel tuleb paigaldatav materjal tihendada mitte üle 30 cm paksuste kihtidena, tagades seejuures normikohase niiskusrežiimi (kuiva ilma korral täiendavalt niisutades)

## Katendi ehitus

Kruuskate

Kruuskatete ehitamisel tuleb lähtuda „Tee ehitamise kvaliteedi nõuded“ määruse lisast 10 kasutada segu pos nr 6.

Kruusast alus

Kruusast aluse alakiht (Tm_150) pos. nr 3 või 4 peab vastama Tee ehitamise kvaliteedi nõuded Lisa 10 antud segule toodud nõuetele.

# Keskkonnakaitse aspektid

Ehitusperioodil vastutab töövõtja ka keskkonnakaitse (oma ehitustegevuse ja muu sellest tuleneva piires) eest ehitusobjektil ja selle kõrval oleval alal vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele ja nõuetele ning Tellija poolsetele juhistele.

Vähendamaks ehituse sotsiaalseid mõjusid peavad kasutatavate mehhanismide summutid olema korras. Kuivaperioodil peab ette nägema tolmutõrjeks veega kastmise. Kogu tööde perioodil peavad olema garanteeritud juurdepääsud hoonetele. Ehitustööde käigus ei tohi kahjustada ümbritsevat keskkonda. Kõik ehitustööd tuleb teostada järgides kehtestatud keskkonnakaitse nõudeid.

Ehitusel tekkivad jäätmed käideldakse vastavalt kehtivale korrale. Täitematerjalide, mulla ja pinnase ladustamiskohad kooskõlastatakse kohaliku omavalitsusega.

# HOOLDUSJUHENDID

## Mahasõit

Sõidutee on ette nähtud sõidukite liikluseks, mille teljekoormus ei ületa 100 kN. Terasroomikutega masinate liiklemine on keelatud.

Neid sõidukeid, mille rattad, roomikud või muud konstruktsiooniosad või veos võivad rikkuda teekatet, liikluskorraldusvahendeid ja teisi rajatisi või, tuleb vedada eriveeremiga (treileriga). Nimetatud sõidukid võivad teed kasutada, kui kasutatakse abivahendeid, mis hoiavad ära tee rikkumise. Sõiduvahendite mõõtmed ei tohi üldjuhul ületada teede- ja sideministri määrusega kinnitatud "Sõiduki tehnojärelevalve eeskirjas" kehtestatud maksimaalseid väärtusi. Suurekaaluliste ja -mõõduliste veoste puhul tuleb taotleda vastav luba. Naastrehvide kasutamine on reguleeritud samuti eelpoolnimetatud eeskirjaga. Sõidukite koormad peavad olema nii kinnitatud ja kaetud, et nad ei ohustaks kaasliiklejaid, keskkonda ja teed. Suvine hooldus seisneb tee puhastamises tolmust ja prahist. Talvisel hooldusel  kasutada elastsest materjalist teraga sahku. Lumi teisaldada haljasalale või sõidutee serva. Muru hooldamine: Niita 3,5...5 cm kõrguselt. Põuaperioodil kasta 1 kord nädalas normiga 20...25l/m2. Pärast kastmist peab muld olema 10 cm sügavuselt niiske.

## Truup

Truubi hoolduse ja korrashoiu eest vastutab mahasõidu omanik või valdaja, kes tagab hool-dustööde regulaarse ja nõuetekohase teostamise kogu truubi kasutusaja vältel tagamaks truubi pikaajalise toimimise, takistusteta läbivoolu, vältimaks ummistuste tekkimist, ennetamaks erosiooni ja säilitamaks mahasõidu konstruktsioonide tehnilist seisukorda.

Regulaarne kontroll

Truubi seisukorda tuleb kontrollida, vähemalt üks kord aastas (soovitavalt kevadel pärast lumesulamist), pärast tugevaid vihmasid või üleujutusi ning vajadusel enne ja pärast talveperioodi.  Kontrolli käigus tuleb hinnata:

- truubi avade puhtust ja läbitavust, setete, prahi ja taimestiku olemasolu,

- truubi deformatsioone, pragusid või vajumisi;

- sisse- ja väljavoolu nõlvade ning kindlustuste seisukorda.

Vastavalt kontrolli tulemustele teostatakse järgmised hooldustööd:

- prahi, okste, lehtede ja muu võõrmaterjali eemaldamine truubi suudmetest;

- setete ja liiva eemaldamine truubi seest ning suudmealadelt;

- voolutakistust tekitava taimestiku niitmine või eemaldamine;

- vajadusel truubi sisse- ja väljavoolu kindlustuse (kivid, nõlvad) korrastamine.

Hooldustööd tuleb teostada viisil, mis ei kahjusta truupi ega ümbritsevat maastikku.